|  | ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША |
| --- | --- |
| ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА |  |
| Ниш, 2013. године |  |

| РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ (одговорни урбаниста): Душан Радивојевић дипл.инж.грађ. |  |
| --- | --- |
| ШИРИ РАДНИ ТИМ: Весна Стојановић дипл.инж.грађ. Марко Марсенић дипл.инж.грађ. Милан Милосављевић дипл.инж.маш. Ивица Димитријевић дипл.инж.ел. Владимир Богдановић дипл.инж.грађ. Јована Захаријевски дипл.инж.арх. Зорица Голубовић инж.геод. Ненад Петковић гео. Драгомир Ивановић гео. |  |

В.Д. Д и р е к т о р а,

Љубиша Митић

С а д р ж а ј:

I	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА	5

1. 	ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА	5

2. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	5

3. 	ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА	5

4. 	УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА	6

II 	ПЛАНСКИ ДЕО	6

1. 	ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, 
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	6

1.1.  	ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА	6

1.2. 	ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	7

2. 	ДЕТАЉНА НАМЕНА ПРОСТОРА	7

2.1.	КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ	7

2.1.1.   Траса колектора за употребљене воде	7

2.1.2.   Траса колектора за атмосферске воде	7

3.	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ	8

4.	НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА	8

5.	ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ	8

6.	КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ	9

7.	МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА 
И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА	9

8.	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС	9

9. 	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА 
И ЗОНАМА	9

9.1. 	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	9

9.1.1. 	Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама	9

9.1.1.1. Колектор за употребљене воде	9

9.1.1.2. Колектор за атмосферске вода	9

9.1.2. 	Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног 
наслеђа, животне средине и живота и здравља људи	9

9.1.2.1 Заштита од пожара	9

9.1.2.2. Утицај планског документа на животну средину	11

9.2.	 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	12

9.2.1.1. Колектор за употребљене воде	12

9.2.1.2. Колектор за атмосферске вода	12

9.2.1.3. Највећа дозвољена висина или спратност објеката	13

9.2.1.4. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели	13

9.2.1.5. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за 
 паркирање возила	13

9.2.2. 	 Правила за извођење радова	13

9.2.2.1. Припремни радови	13

9.2.2.2. Услови за извођачке путеве и градилишта	13

9.2.2.3. Урбанистички услови приближавања и укрштања колектора са другом инфраструктуром и објектима	14

9.2.2.3.1.Услови у односу на путеве	14

9.2.2.3.2.Услови у односу на електроенергетску, телекомуникациону мрежу и осталу инфраструктурну мрежу	15

9.2.2.3.3.Услови у односу на пољопривредно, шумско и водно земљиште	19

9.2.2.3.4.Услови на друге објекте	19

9.2.2.3.5.Услови заштите непокретних културних добара  	19

9.2.2.3.6.Услови заштите природних добара	19

III 	ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНА	19

IV	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	19

V	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	20

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/08),

Скупштина Града Ниша, на седници од ____________2013 године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА

ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

- ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1. 	ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Повод за израду Плана детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода (у даљем тексту: План) представља иницијатива Управе за планирање и изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Разлог израде Плана је дефинисање правила уређења простора и правила грађења на простору у обухвату Плана, која ће представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних колектора.

Основни циљ планске интервенције представља разрада подручја за које је Генералним урбанистичким планом Ниша 2010. - 2025. предвиђена намена за колекторе за одвођење атмосферских и употребљених вода, ради утврђивања услова просторног уређења, регулације и изградње у границама обухвата Плана. Планом се утврђује простор за изградњу колектора са пратећом инфраструктуром.

2. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12), Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/2010, 16/11 и 69/2011), Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/2008)  и Одлуке о изради Плана детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода, ("Службеном листу града Ниша", бр. 29/13).

Плански основ за израду и доношење Концепта Плана садржан је у Генералном урбанистичком плану Ниша 2010. - 2025. ("Службени лист града Ниша ", бр. 43/2011).

3. 	ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

Канализациони систем за употребљене и атмосферске воде је на планском подручју у незнатној мери изграђен. Одвођење отпадних вода одвија се путем мешовитог канализационог система, општег и сепаратног типа.

Канализациона мрежа за употребљене воде је изведена у делу Државног пута II реда број 132 и делимично кроз радну зону "Север". Атмосферска канализациона мрежа постоји једино у делу радне зоне "Север". Не постоји могућност уредног прикупљања и одвођења употребљених вода са третираног планског подручја. Реализацијом планираних целина и привођењем намени пласког подручја и околних припадајућих површина, проблем прикупљања и одвођења, како употребљених тако и атмосферских вода, би био још израженији тако да се намеће као императив потпуна санитација насеља и изградња канализационих система за одвођење употребљних и атмосферских вода и њихово контролисано испуштање у водопријемнике након пречишћавања.

Површина грађевинског реона сливног подручја са кога Поповачки колектори треба да прихвате и одведу воде износи 1564ха.

Сама траса колектора за употребљене воде је условљена морфологијом терена као и котом улива у планирани Медошевачки колектор. Сам колектор треба да прихвати употребљене воде пословног комплекса дуж Државног пута II реда број 132, целокупне радне зоне "Север", површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, као и насеља Поповац. Траса колектора пролази кроз Државни пут II реда број 132 у правцу северозапад-југоисток, скреће, у зони надвожњака Државног пута IА реда број 1, и наставља паралелно са Државним путем IА реда број 1, и пролазећи кроз радну зону "Север", у правцу југа, долази до железничке пруге где наставља у правцу запада паралелно траси пруге све до насеља Поповац где правцем југа пролази кроз насеље и улива се у планирани Медошевачки колектор.

Колектор за атмосферске воде треба да прикупи воде са подручја пословног комплекса дуж Државног пута II реда број 132, целокупне радне зоне "Север", површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, као и насеља Поповац. Траса колектора полази од локације био рола у радној зони "Север" и правцем према западу, паралелно са железничком пругом,  наставља до улива у планирани Чамурлијски колектор. Други део трасе се простире кроз насеље Поповац до реке Нишаве где је планиран њен излив.

- УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Услови надлежних институција су основ планских решења и истовремено су саставни део правила уређења и правила грађења.

II. 	ПЛАНСКИ ДЕО

1. 	ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

1.1.  	ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Границе Плана: у односу на осовину колектора по 15 м са сваке стране. Дужина планираног колектора за употребљене воде је око 8800 м а дужина планираног колектора за атмосферске воде је око 6160 м.  Граница Плана обухвата делове катастарских општина Чамурлија, Доњи Комрен, Црвени Крст, Медошевац, Поповац и Трупале.

Планом се разрађује подручје од око 40 ха.

Координате преломних тачака границе Плана дате су на графичком прилогу.

1.2. 	ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Захват  Плана чини једну просторну целину.

У овој просторној целини се сагледавају две зоне:

1. Траса колектора,

2. Заштитни коридор колектора (јавно земљиште).

2. 	ДЕТАЉНА НАМЕНА ПРОСТОРА

2.1.	КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ

- 2.1.1. Траса колектора за употребљене воде

Планом се дефинише траса колектора за евакуацију употребљених вода са гравитирајућег подручја, дела пословног комплекса дуж Државног пута II реда број 132, целокупне радне зоне "Север", површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, као и насеља Поповац. Траса колектора пролази кроз Државни пут II реда број 132 у правцу северозапад-југоисток, скреће, у зони надвожњака Државног пута IА реда број 1, и наставља паралелно са Државним путем IА реда број 1, и пролазећи кроз радну зону "Север", у правцу југа, долази до железничке пруге где наставља у правцу запада паралелно траси пруге све до насеља Поповац где правцем југа пролази кроз насеље и улива се у планирани Медошевачки колектор.

Јавно грађевинско земљиште на делу где се полаже само један колектор успоставља се у ширини од 3,0 м (по 1,5 м са сваке стране осовине колектора) а на делу где се полажу паралелно оба колектора успоставља се у ширини од 4,5 до 5,5 м (простор између колектора и по 1,5 м са спољне стране у односу на осовину сваког од колектора).

Дужина трасе која се третира овим Планом износи 8800 м.

- 2.1.2. Траса колектора за атмосферске воде

- Планом се дефинише траса колектора за евакуацију атмосферских вода са гравитирајућег подручја. Колектор за атмосферске воде треба да прикупи воде целокупне радне зоне "Север", површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, и површина планиране пословне намене између Државног пута II реда број 132 и Државног пута IА реда број 1, као и насеља Поповац. Траса колектора полази од ул. Ваздухопловаца у радној зони "Север" и правцем према западу, паралелно са железничком пругом,  наставља до улива у планирани Чамурлијски колектор. Други део трасе се простире кроз насеље Поповац до реке Нишаве где је планиран њен излив.

Јавно грађевинско земљиште на делу где се полаже само један колектор успоставља се у ширини од 3,0 м (по 1,5 м са сваке стране осовине колектора) а на делу где се полажу паралелно оба колектора успоставља се у ширини од 4,5 до 5,5 м (простор између колектора и по 1,5 м са спољне стране у односу на осовину сваког од колектора).

Дужина трасе која се третира овим Планом износи 6160 м.

3.	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

Регулационе линије колектора за употребљене и атмосферске воде и јавних површина, као и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози дефинисане су графички и аналитички у оквиру графичког прилога број 3 у размери 1:2500.

- НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Релативне нивелационе коте колектора и јавних површина (нивелациони план) дефинисане су у оквиру графичког прилога број 3 у размери 1: 2500.

- ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

- Јавно грађевинско земљиште на делу где се полаже само један колектор успоставља се у ширини од 3,0 м (по 1,5 м са сваке стране осовине колектора) а на делу где се полажу паралелно оба колектора успоставља се у ширини од 4,5 до 5,5 м ( простор између колектора и по 1,5 м са спољне стране у односу на осовину сваког од колектора),  на катастарским парцелама или деловима катастарских парцела бр.: 5303/1, 5306/1, 5298/1, 3557, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3584, 3386, 3581, 3360, 3579, 3174, 3576, 3156, 3157, 3158, 3555, 3113, 3430, 3431, 3432, 3585, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483 КО Поповац, 7438, 8544, 7298, 8543, 7297 КО Трупале, 273, 273/3, 271/1, 270/1, 269/1, 268/1, 267/1, 266/1, 265/1, 264/1, 263/1, 262/1, 261/1, 260/1, 259/1, 258/1, 257/1, 256/1, 255/1, 254/1, 253/1, 252/1, 251/1, 250/1249/2, 249/1, 248/2, 248/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244/1, 243/1, 242/1, 241/1, 240/2, 240/1, 239/3, 239/1, 238/1, 237/1, 236/1, 235/1, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 230/1, 229/1, 228/1, 227/1, 226/1, 225/1, 224/1, 223/1, 222/1, 221/1, 220/3, 216/3, 219/3, 218/3 КО Медошевац, 32/1, 10/1, 39/8, 39/6, 38/1, 17/1, 1/2, 1/1, 6/9, 8/3, 2924, 2921/1, 2950, 2951, 40/2, 40/3, 43/1, 41/9, 41/8, 41/12, 41/11, 41/15, 2919/21, 2919/23 КО Црвени Крст и 3119, 3047, 3014, 2187/1 КО Доњи Комрен.

- Укупна површина јавног грађевинског земљишта износи 43481,06 м2.

- У току изградње колектора успоставља се привремена службеност пролаза у коридору  ширине 8,0 м на делу изградње само једног колектора ( по 4 м са сваке стране осовине колектора), односно од 9,5 до 10,5 м на делу паралелне изградње оба колектора (простор између колектора и по 4,0 м са спољне стране у односу на осовину сваког од колектора) .

- До привођеља земљишта намени по Генералном урбанистичком плану Ниша 2010. - 2025., јавно грађевинско земљиште може се користити као пољопривредно земљиште.

6.	КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

У захвату Плана постоји изведена канализациона мрежа за употребљене воде, профила ∅300 мм, ∅400 мм и ∅500 мм, која се налази, према пристиглим Условима ЈКП Наисуса, у "Чамурлијском путу".  Исту је потребно повезати у систем Поповачког колектора за употребљене воде.

Атмосферска канализациона мрежа је изведена у зони "Комренске петље" и делу РЗ "Север" и као таква ће остати у функцији као систем за прикупљање атмосферских вода.

Водоводна мрежа је изведена на подручју Плана, и то кроз село Поповац, РЗ "Север" и кроз Државни пут II реда бр. 132.

У делу трасе код подвожњака испод државног пута IА реда број 1, колектор за пријем употребљених вода и колектор за пријем атмосферских вода укрштају се са изведеним магистралним гасоводом МГ-11 Ниш-Лесковац-Врање.

Паралелно са магистралним гасоводом МГ-11, у делу заштитне зоне гасовода и у делу плана од места укрштања паралелно са колекторима (приказано на графичком прилогу), планира се траса продуктовода за пренос нафте и нафтних деривата Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш.  Траса је дата Просторним планом посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију ("Службени гласник РС", бр. 19/2011.), а прецизно ће се утврдити кроз даљу разраду пројектном документацијом у оквиру успостављених и просторно дефинисаних коридора, у складу са смерницама из Просторног плана.

Унутар граница Плана налазе се гасоводне мреже средњег и ниског притиска. Изведена је примарна градска гасоводна мрежа средњег притиска од Главне мерно регулационе станице (ГМРС) „Ниш-1“ ка југоистоку, у делу државног пута II реда број 132. Изграђена је и дистрибутивна мрежа ниског притиска од ГМРС ка Хотелу „Наис“. Планиране су трасе примарне гасоводне мреже у делу захвата ПДР и дате су на графичком прилогу.

У захвату Плана постоје изведени и планирани електроенергетски водови.

Дистрибутивне трафостанице и потрошачи се налазе ван захвата Плана.

У северном делу Плана паралелно са колекторима (саобраћајница Државни пут II реда бр. 132) је постављен надземни далековод 10 kV док је у осталим деловима Плана  паралелно са колекторима у деловима и на прелазима са колекторима положена мрежа подземних 10 kV каблова. Постојећи далековод који пролази кроз северни део захвата Плана потребно је превести у подземни 10 kV кабловски вод и положити у простор  планираних саобраћајница.

У захвату Плана постоје изведени и планирани телекомуникациони водови.

У северном делу Плана паралелно са колекторима (саобраћајница Државни пут II реда бр. 132) делом је изграђена кабловска телекомуникациона канализација а делом је положен оптички кабл. У делу трасе код подвожњака испод државног пута IА реда број 1 паралелно са њим изграђена је кабловска телекомуникациона канализација и положени су мешовити телекомуникациони каблови. У осталим деловима Плана паралелно са колекторима у деловима и на прелазима са колекторима положена је постојећа приступна телекомуникациона мрежа.

7.	МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

У захвату Плана не постоје евидентирани и заштићени споменици културе и природе и амбијенталних целина.

8.	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

Планом се не предвиђа израда Урбанистичког пројекта или расписивање јавног архитектонског пројекта, већ ће се исти директно спроводити и бити основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и грађевинске дозволе.

9. 	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА 
И ЗОНАМА

9.1. 	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

9.1.1. 	Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама

9.1.1.1. Колектор за употребљене воде

Колектор за пријем употребљених вода планиран је за сливно подручје дела пословног комплекса дуж Државног пута II реда број 132, целокупне радне зоне "Север" и површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, као и насеља Поповац.

Траса је дефинисана у оквиру графичког прилога број 3 у размери 1: 2500.

9.1.1.2. Колектор за атмосферске вода

Колектор за пријем атмосферских вода  планиран је за сливно подручје целокупне радне зоне "Север" и површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, и површина планиране пословне намене између Државног пута II реда број 132 и Државног пута IА реда број 1, као и насеља Поповац. Траса колектора полази од ул. Ваздухопловаца у радној зони "Север" и правцем према западу, паралелно са железничком пругом,  наставља до улива у планирани Чамурлијски колектор. Други део трасе се простире кроз насеље Поповац до реке Нишаве где је планиран њен излив.

Траса је дефинисана у оквиру графичког прилога број 3 у размери 1: 2500.

9.1.2. 	Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног 
наслеђа, животне средине и живота и здравља људи

9.1.2.1 Заштита од пожара

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.  гласник РС", бр. 111/09);

- објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени  лист  СРЈ", 11/96);

-изградња електроенергетских објеката и постројења, мора бити реализована у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Службени лист  СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Службени  лист  СФРЈ", бр. број 37/95);

-	обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240,

-	предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста,

-	применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", број 21/90),

-	обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања.

9.1.2.2. Утицај планског документа на животну средину

Према Закону о стратешкој процени утицаја  на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04, 88/10) и Одлуке о изради Плана бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013., коју је донела Скупштина града Ниша, дана 16.04.2013. године ("Службени лист града Ниша", бр.29/13), не приступило се изради Стратешке процене утицаја  на животну средину.

Услови заштите животне средине произилазе на основу захтева прописаних Законом о заштити животне средине ( " Службени гласник Републике Србије ", бр. 65/91 и 53/95 ) и Правилника о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину ( "Службени гласник Републике Србије" број  61/92 ).

Могући утицаји и планиране мере заштите животне средине су следећи:

- Негативна дејства од буке, која ће се стварати у процесу изградње колектора, неће бити посебно изражена пошто је простор обухваћен радовима претежно ненасељен.

- Аерозагађење које ће настајати у току процеса извођења радова неће имати значајан утицај, па у том смислу не требају се предузимати посебне мере заштите.

- Сви укрштаји са инфраструктурним објектима су предвиђени и пројектовани на начин који обезбеђује минимум могућих утицаја . У току извођења објекта све настале промене биће саниране довођењем у претходно стање.

- У области социјалног утицаја изградњом колектора оствариће се значајна побољшања за локалну друштвену заједницу.

9.2.	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

9.2.1.1. Колектор за употребљене воде

- Колектор за пријем употребљених вода  планиран је за сливно подручје дела пословног комплекса дуж Државног пута II реда број 132, целокупне радне зоне "Север" и површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, као и насеља Поповац.

- Колектор за пријем употребљених вода  планиран је за сливна подручја површина:

- - за зону пословања дуж Државног пута II реда број 132 од око 90 ха.

- - за радну зону "Север" и површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85 од око 130 ха.

- - за насеље Поповац од око 175 ха.

- Оријентациона количина употребљених вода са сливног подручје дела пословног комплекса дуж Државног пута II реда број 132 износи Q=150 л/сек, са подручја радне зоне "Север" износи Q=216 л/сек, док количина употребљених вода са подручја самог насеља Поповац износи Q=28 л/сек.

- Планира се кружни профил колектора, минималног пречника ∅300 мм.

Димензије, пад и материјал цевовода ће се прецизно одредити пројектно-техничком документацијом. Измена профила цевовода се не сматра изменом планских решења.

- Није дозвољено упуштање атмосферских вода у колектор употребљених вода.

9.2.1.2. Траса колектора за атмосферске вода

- Колектор за пријем атмосферских вода  планиран је за сливно подручје целокупне радне зоне "Север" и површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, и површина планиране пословне намене између Државног пута II реда број 132 и Државног пута IА реда број 1, као и насеља Поповац. Траса колектора полази од локације био рола у радној зони "Север" и правцем према западу, паралелно са железничком пругом,  наставља до улива у планирани Чамурлијски колектор. Други део трасе се простире кроз насеље Поповац до реке Нишаве где је планиран њен излив.

- Колектор за пријем атмосферских вода  планиран је за сливна подручја површина:

- - за радну зону "Север" и површина планиране пословне намене између Државног пута IА реда број 1 и пруге Е70 и Е85, и површина између Државног пута II реда број 132 и Државног пута IА реда број 1 од око 220 ха.

- - за насеље Поповац од око 175 ха.

- Оријентациона количина атмосферских вода са подручја радне зоне "Север" износи Q=24300 л/сек, док количина атмосферских вода са подручја самог насаеља Поповац износи Q=9628 л/сек.

- Планира се кружни профил колектора, минималног пречника ∅800 мм.

Димензије, пад и материјал цевовода ће се прецизно одредити пројектно-техничком документацијом. Измена профила цевовода се не сматра изменом планских решења.

- Није дозвољено упуштање употребљених вода у колектор атмосферских вода.

9.2.1.3. Највећа дозвољена висина или спратност објеката

Колекторски цевовод је објекат подземног типа.

9.2.1.4. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Поред наведених објеката на истој грађевинској парцели могућа је изградња објеката у функцији главног објекта (колектора.

9.2.1.5. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

- У току изградње колектора успоставља се привремена службеност пролаза у коридору  ширине 8,0 м на делу изградње само једног колектора ( по 4 м са сваке стране осовине колектора), односно од 9,5 до 10,5 м на делу паралелне изградње оба колектора (простор између колектора и по 4,0 м са спољне стране у односу на осовину сваког од колектора).

9.2.2. 	Правила за извођење радова

- Радови на изградњи колектара обухватају припремне, главне  и завршне радове. У свим етапама се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама које су условиле надзор и другим корисницима простора у захвату Плана.

- На сваком вертикалном и хоризонталном прелому трасе изградити ревизиони силаз. На правим деловима трасе размак између две шахте не треба да буде већи од 160 пречника профила канала. При ископу, водити рачуна да се ископ врши од низводних ка узводним шахтама због оцеђивања.Код ископа рова машинским путем потребно је урадити прописно разупирање рова у циљу безбедности.

- Код монтаже, цеви се постављају на постељицу од песка дебљине 10 цм по целој ширини рова. Након постављања и спајања цеви врши се подбијање и затрпавање цеви песком до 10 цм изнад темена цеви. Затим се цевовод делимично затрпава остављајући слободне спојеве да би се извршила контрола вододрживости спојева. После успешно завршеног испитивања ров се потпуно затрпава земљом из ископа или шљунком (зависно да ли је улица неасфалтирана или асфалтирана) у слојевима од 30 цм са набијањем.

9.2.2.1. Припремни радови

- Геодетски се позиционира и колчењем обележава траса колектора, локације укрштаја са атарским путевима и локације прелаза преко саобраћајница,

- У сарадњи са надлежним предузећима верификују се сва, Главним пројектом евидентирана укрштања или критична приближавања колектора са другим инсталацијама и објектима,

- Дуж трасе колектора у појасу ширине до 4,0 м изводи се иницијално расчишћавање терена. Рашчишћавањем  се уклања висока вегетација и друге препреке које се не могу премостити,

- На основу извођачког пројекта организују се градилишта, пријем и размештај оперативе, грађевинског материјала и опреме.

9.2.2.2. Услови за извођачке путеве и градилишта

За колски превоз опреме и делова за изградњу и одржавање колектора користиће се најкраћи прилази са јавних путева. По правилу за прилазе се користе саобраћајнице, пољски путеви и међне стазе.

Прелази преко поседа и формирање градилишта изван извођачког појаса је условљено претходном сагласношћу власника/корисника. У супротном, улазак у поседе се обезбеђује у оквиру извођачког појаса установљењем привремене службености пролаза/заузећа, на основу извођачког пројекта.

9.2.2.3. Урбанистички услови приближавања и укрштања колектора са другом инфраструктуром и објектима

9.2.2.3.1. Услови у односу на путеве

Приближавање и укрштање колектора са путевима обезбеђује се у складу са прописима и техничким нормативима.

- Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:

- државни путеви I реда 	 20,0m

- државни путеви II реда 	10,0m

- општински путеви	5,0m

- Заштитни појас јавног пута представља простор од спољне ивице земљишног путног појаса (путне парцеле), који је минимум један метар од крајње тачке попречног профила предметног пута.

- У заштитном појасу поред јавног пута забрањена је изградња грађевинских или других објеката, отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.

- У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

- У појасу контролисане изградње дозвољена је изградња објеката на основу донетих планских или урбанистичких докумената.

- Рекламне табле и панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање могу се постављати поред државног пута на минималној удаљености од 7,0m, поред општинског пута на минималној удаљености од 5,0m, мерено са спољне стране од ивице коловоза.

- Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева поставити тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

- У делу насељених места обавезно је спровођење мера заштите од буке, вибрација и загађења ваздуха, свих постојећих стамбених објеката и осталих јавних објекта и садржаја.

- За све предвиђене интервенције (прикључци, раскрснице, реконструкција путне мреже и инсталације), потребна је претходно прибављена сагласност управљача пута.

Аутобуска стајалишта ( важи за ДП 2. реда) планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чл.70. и чл.79. Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и "Сл. гласник РС", бр. 123/07, 101/11, 93/12), уз поштовање следећих услова:

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,00m од почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице;

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретаља возила од 50,0km/сат;

- Насправна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,00m;

- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити мањи од 50,0m;

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,50m;

- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стакалишта мора износити 30,50m;

- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,80m;

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,0m за један аутобус, односно 26,0m за два или зглобни аутобус;

- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута;

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута;

- На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 2,0m а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 3,0m.

9.2.2.3.2. Услови у односу на електроенергетску, телекомуникациону и осталу инфраструктурну мрежу

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење колектора са другим електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу Главног пројекта, поред техничког решења обрадити и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа надлежног за предметну инсталацију.

Уколико се прописани услови немогу испунити, инвеститор је у обавези да спроведе одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања угрожених инсталација. Инвеститор сноси трошкове у случају демонтаже, привремених искључења и других интервенција на локалним инсталацијама. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова, и по потреби обезбеди њихов надзор.

- Приликом укртања колектора са осталим инфраструктурним мрежама треба поштовати мере заштите тако да се телефонски и електроенергетски каблови укрштају  под правим углом у односу на трасу колектора, или под минималним углом укрштања од 45 степени, с тим што колектор мора бити испод ТТ  и енергетских  каблова са минималним вертикалним растојањем од горње ивице цеви од 0,5 м. Код паралелног вођења канализације са осталим инфраструктурним мрежама, минимално хоризонтално растојање не сме бити мање од 1,0 м. Код евентуалног укрштања  са водоводном мрежом, водоводна мрежа мора бити изнад колектора.

Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 50 бара) и продуктовода  обезбеђују се две зоне заштите и то:

- Ужа зона заштите, чија ширина износи 60 метара, односно по 30 метара са сваке стране гасовода (продуктовода). У овој зони је забрањена градња објеката за становање или боравак људи.

- Шира зона заштите гасовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност гасовода. Граница шире зоне гасовода износи по 200 метара са сваке стране гасовода, рачунајући од осе цевовода.

У појасу ширине 30 m лево и десно од осе гасовода или продуктовода забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности којим је гасовод изграђен и без обзира у који је појас цевовода сврстан.

Ако гасовод и продуктовод пролазе близу других објеката или су паралелни са тим објектима, одстојање не сме бити мање од 1 m (мерено хоризонтално) од грађевинских објеката, рачунајући од темеља објекта, под условом да се не угрожава стабилност објекта, мање од 50 cm од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта и мање од 10 m од регулисаних водотокова и канала, рачујући од ножице насипа.

Поред ових зона заштите код градње гасовода и продуктовода мора се испоштовати и услов да је у појасу ширине од 5 метара са једне и друге стране, рачунајући од осе цевовода, забрањена садња биљака (дрвећа) чији корени досежу дубину већу од 1 метра, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 метара.

За трасу гасовода средњег притиска првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8 m, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а на кратким деоницама може бити и до 0,6 m.

Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) за гасовод средњег притиска (6-12 bar) износи 3,0 m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим гасоводом, техничким инфраструктурама а пре свега водовода и канализације је 0.2 м код укрштања, а 0,6 м код паралелног вођења.

Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при њиховом мимоилажењу морају бити:

- до цевовода – при пречнику до DN300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 100 мм; при пречнику гасовода изнад DN300 не мање од 300 мм.

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу:  до 1кV- не мање од 1 m, 1 – 35кV - не мање од 3 m, 35-110кV - не мање од 4 m, до 380кV - не мање од 6 m.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, и сл.) или друга одговарајућа и боља заштита.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, и дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви не сме бити мања од 1,0 m. Минималне дубине на укрштању са путевима првог реда одредиће се посебно за сваки случај у складу са условима надлежног предузећа.

Дистрибутивни гасовод ниског притиска не полаже се испод зграде и других објеката високоградње.

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20C. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 цм, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 цм. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред темеља 1 м.

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 м до 1,0 м (у зависности од услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 м, мерено од горње ивице цеви до коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Све радове изводити у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара (Сл. Лист СРЈ бр 20/1992) и другим важећим законима и прописима.

Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара.

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m.

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација:

- при паралелном вођењу  хоризонтално растојање енергетског кабла  од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање  0,3 m,

- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл  може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев,

- при паралелном вођењу  са тк кабловима  минимално растојање треба да износи 0,5 m,

- укрштање енергетских и тк каблова врши се нарастојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени.

Енергетски кабл се по правилу поставља испод тк кабла,

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5 m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода,

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање треба да износи 0,5 m.

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза.

Трасе каблова претплатничке тк мреже одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара на око 0,5 m од ивичњака или регулационе линије зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој документацији полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на растојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице , са обавезом да се исти заштите или изместа о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова  претплатнике тк мреже је 0,8 - 1,0 m од коте постојећег терена.

Оптички кабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. 	Димензије рова за полагање оптичког кабла износе  0,4 х 0,8 m.

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати тако да задовољи постојеће и планиране потребе корисника и за задовољавање наведених потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

На местима преласка каблова  преко  саобраћајница поставити полиетиленске цеви пречника 110 mm, а дужине - ширина коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40 cm и дубине до 0,6 m постављене на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе линије), тако да се неомета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне  (претплатничке) телефонске  мреже морају се поштовати следећи услови :

- при паралелном вођењу телефонских иенергетских каблова минимално растојање је 0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35 kV. Код укрштања, електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабласа минималним растојањем од 0,5метра. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 450,

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 метар. Код укрштања телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад  водоводне и канализационе мреже саминималним растојањем од 0,2 m од темена водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл  полаже у заштитну цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 1,0 метар лево и десно од цеви,

- прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте коловоза.

9.2.2.3.3. Услови у односу на пољопривредно, шумско и водно земљиште

Усклађивање извођачких и експлоатационих захтева колектора и услова коришћења пољопривредног земљишта обезбеђује се у складу са Правилником, очувањем намене и функционалности преосталог дела обихваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате наканде за причињену штету на земљишту и културама.

9.2.2.3.4. Услови на друге објекте

Планирана траса колектора нема икаквих додирних тачака са објектима Министарства одбране и нема посебних услова.

9.2.2.3.5. Услови заштите непокретних културних добара

Према подацима Завода за  заштиту споменика културе из Ниша у коридору колектора не постоје заштићена кутурна добра.

Међутим,  обавеза је извођача радова да пријави почетак радова, и у случају наиласка на остатке културних добара обустави радове и омогући истраживање и дефинисање налаза, и друго.

9.2.2.3.6. Услови заштите природних добара

Према подацима Завода за заштиту природе Србије на планираној траси колектора нема евидентираних или заштићених природних добара.

Општи услови који се односе на заштиту природних и амбијенталних вредности спроводе се у оквиру мера заштите животне средине.

III	ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНА

лист 1 Граница Плана	1 : 2500

лист 2 Траса колектора са аналитичким подацима	1 : 2500

лист 3 Синхрон план инфраструктурних мрежа	1 : 2500

лист 3 Карактеристични профили	1 : 2500

IV	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

V	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је оверен потписом председника и печатом Скупштине града Ниша и урађен је у седам примерака од којих се по два примерка налазе у Управи за планирање и изгрању, Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш и Јавном предузећу Дирекција за изградњу града и један примерак у Министарству грађевине и урбанизма.

Право на непосредан увид у донети План имају правна и физичка лица, на начин и под условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

БРОЈ :________________

У  Нишу, _________2013 год.

СКУПШТИНА  ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК,

Проф.  др Миле Илић

- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА

- ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Повод за израду Плана детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода (у даљем тексту: План) представља иницијатива Управе за планирање и изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Разлог израде Плана је дефинисање правила уређења простора и правила грађења на простору у обухвату Плана, која ће представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних колектора.

Основни циљ планске интервенције представља разрада подручја за које је Генералним урбанистичким планом Ниша 2010. - 2025. предвиђена намена за колекторе за одвођење атмосферских и употребљених вода, ради утврђивања услова просторног уређења, регулације и изградње у границама обухвата Плана. Планом се утврђује простор за изградњу колектора са пратећом инфраструктуром.

Према Закону о стратешкој процени утицаја  на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04, 88/10) и Одлуке о изради Плана детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода, ("Службеном листу града Ниша", бр. 29/13), коју је донела Скупштина града Ниша, дана 16.04.2013, није предвиђена израда стратешке процене утицаја на животну средину.

Одлуке о изради Плана детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода, ("Службеном листу града Ниша", бр. 29/13), донела је Скупштина града Ниша, дана 16.04.2013.

Концепт Плана разматран је на седници Комисије за планове града Ниша дана 26.06.2013. године.

Нацрт Плана разматран је на седници Комисије за планове града Ниша дана 12.07.2013. године.

Јавни увид Плана је оглашен 17.07.2013. године. и трајао је од 17.07.2013.  до 15.08.2013. године.

Свођење јавног увида пред Комисијом за планове града Ниша је одржано дана 16.08.2013. године.

| ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ В.Д. Директора, Љубиша Митић, дипл.инж.грађ. |  | УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ Начелник, Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ. |
| --- | --- | --- |