На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12,42/13 УС и 50/13 УС) и члана 37. тачка 6. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08),

Скупштина града Ниша , на седници од                        2014.  године, донела је:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ
          НАСЕЉА „9. МАЈ-СЕВЕР“ У ДЕЛУ НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ 
(ВЕЗА УЛИЦЕ БРЕСТОВАЧКЕ И УЛИЦЕ ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА)                                              У НИШУ

Изменом и допуном плана детаљне регулације насеља „9.мај-север“ за Улицу Новопланирану (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких партизана) у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 40/08) (у даљем тексту: Измена и допуна плана) ближе се разрађују одреднице Генералног урбанистичког плана Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 43/11) ради утврђивања услова просторног уређења, регулације и грађења у границама обухвата Измена и допуна плана.

И З В О Д  ИЗ  К О Н Ц Е П Т А  П Л А Н А

ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА

План се ради на основу члана 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, УС 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13-УС), Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/2008) и Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „9.мај-север“ у делу Новопланиране улице (веза Улице брестовачке и Улице јастребачких партизана) у Нишу, донете 11.09.2012.године на седници Скупштине града Ниша и објављене у „Службеном листу града Ниша“, бр. 68/2012, као и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената, („Службени гласник РС“, бр.31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду плана је ГУП Ниша 2010-2025 („Сл. лист града Ниша“, бр.43/11) и важећи План детаљне регулације насеља „9.мај-север“ у Нишу („Службени лист града Ниша“, бр.

ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ РАЗВОЈА, ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Према важећем Плану детаљне регулације насеља „9.мај-север“ у Нишу, („Службени лист града Ниша“, бр.40/2008), регулациона линија улице је  планирана прако једног од постојећих стамбених објеката. Ради заштите стамбеног објекта  који је непосредно угрожен приступа се измени и допуни Плана детаљне регулације насеља „9.мај-север“ у Нишу у делу новопланиране улице као веза Улице брестовачке и Улице јастребачких партизана.

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Концептом Плана предвиђена је функционална целина намењена за изградњу новопланиране улице у насељу 9. мај-север и други јавни објекти се не планирају.

Концепт Плана детаљне регулације је саставни део документације плана.

П  Л  А  Н  С  К  И     Д  Е  О

1) ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Измена и допуна плана се заснива на обавезама из важећих планова, фактичког стања изграђених стамбених објеката и опредељења да се не руше стамбени објекти ради изградње улица.

Изменом и допуном плана  се разрађује подручје површине око 0.15ха и укупне дужине око     150м. Граница планског подручја дефинисана је на графичком приказу „Катастарски план са границом Плана“.

У случају међусобног неслагања и непрецизног описа границе Измена и допуна плана детаљне регулације меродавна је ситуација на карти "Катастарски план са границом Плана детаљне регулације и координатама тачака границе".

2) ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

У захвату Измена и допуна плана је једна функционална целина намењена за изградњу саобраћајнице и други јавни објекти се не планирају.

3) НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

У захвату Измена и допуна плана су површине јавне намене и остале површине.

Површине јавне намене чине површине намењене за изградњу саобраћајница.

У  захвату Измена и допуна плана детаљне регулације планиране су површине за колски и пешачки саобраћај на посебним површинама.

У функцији саобраћаја и корисника планира се једна коловозна трака са једном саобраћајном траком за једносмерни моторни саобраћај. Са северне стране планира се тротоар  ширине 1,0 м, а са јужне променљиве ширине.У делу катастарске парцеле број 403/1 ширина тротоара је недовољна за изградњу тротоара па се на том делу предвиђа само уградња ивичњака. Од катастарске парцеле 403/1 до Улице Брестовачке јужни тротоар је ширине 3,5 м.

Граница површине јавне намене је дефинисана координатама У и Х преломних тачака.

За остале површине у границама Измена и допуна плана важи намена као за блок коме припада то земљиште у  важећем урбанистичком плану.

4) РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

Регулационе линије су између површина намењених за изградњу саобраћајница и остале површине. Регулационе линије су дефинисане аналитичко-геодетским елементима на одговарајућем графичком приказу.

Регулација саобраћаја на раскрсницама се планира са  хоризонталном и вертикалном  сигнализацијом.

Грађевинске линије планиране саобраћајнице поклапају се са регулационом линијом.

5) НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Нивелационо решење је условљено постојећом конфигурацијом терена и захтевима адекватног приступа објектима. Коте нивелета су у апсолутним вредностима на одговарајућем графичком приказу.

6) ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА, ЕНЕРГЕТСКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА КАПАЦИТЕТИМА САОБРАЋАЈНИЦЕ

Траса саобраћајница, у захвату  Измена и допуна плана, дефинисана је координатама Y и X на одговарајућем графичком приказу.

Саобраћајнице су у функцији опслуживања налеглих површина које су предвиђене за становање.

Планиране инфраструктурне мреже у Плану детаљне регулације насеља „9.мај-север“ у Нишу(Службени лист града Ниша“, бр.40/08), које се не налазе унутар регулације Улице Новопланиране у изменама и допунама плана, градиће се  унутар регулације саобраћајнице.

7) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

Општи урбанистички услови

Саобраћајнице из овог плана су ранга секундарних саобраћајница, тако да нису обрађиване Генералним планом.

При изградњи ових улица не очекује се откриће археолошког  налазишта.

У захвату плана,  обухваћено је земљиште  за изградњу  улица.

Грађење под условима одређеним изменом и допуном Плана

Грађење ове улице и објеката комуналне инфраструктуре изводиће се у оквиру грађевинске парцеле улице.

У хоризонталном, висинском и садржајном смислу предметна саобраћајница ће се градити према Изменама и допунама плана.

У Изменама и допунама плана, колску површину Улице Новопланиране, представља једна коловозна трака са једном саобраћајном траком ширине 3,5м. Северни тротоар је ширине 1,0м, а јужни је променљиве ширине, на делу катастарске парцеле 403/1 се предвиђа простор за уградњу ивичњака. Од катастарске парцеле 403/1 до Улице Брестовачке јужни тротоар је ширине 3,5 м.

Услови грађења инфраструктурних мрежа

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

- Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза.

Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује техничке нормативе о висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних мрежа, тј. о дубинама положених мрежа и исте по потреби ако величина надслоја не задовољава техничке прописе изврши њихову заштиту.

Код извођења инфраструктурних мрежа придржавати се основних техничких услова хоризонталних  и вертикалних растојања:

- код паралелног полагања цевовода водоводне и канализационе мреже минимално хоризонтално одстојање осовински износи  1,0 метар,

- код паралелног полагања цевовода водоводне и канализационе мреже са електроенергетским и телефонским кабловима минимално хоризонтално одстојање осовински износи  1,0 метар,

- код паралелног полагања гасовода и водовода, минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до спољне ивице водоводне мреже износи 0,5 м, док је дозвољено растојање гасовода до спољне ивице канализационе цеви 0,7 м.

- код паралелног вођења гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова растојање треба да износи 0,5 м, док растојање до телекомуникационих каблова треба да износи 0,6м.

- код паралелног полагања телефонских и електроенергетских каблова минимално растојање је 0,3 м за водове 1 kV, односно 0,5 м за водове 10 и 35 kV.

- код вертикалног укрштања цевовода водоводне и канализационе мреже са тт , енергетским кабловима и међусобно минимално вертикалноодстојање од горње ивице цеви износи 0,5 м, а у односу на гаоводну мрежу 0,2 м.

-код укрштања елетроенергетских и тт каблова, електроенергетски кабл се полаже испод тт кабла са минималним растојањем од 0,5 м.

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским и тт кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод одговарајућег кабла са минималним растојањем 0,5 м, мерено од одговарајућег кабла до врха цеви гасовода.

- укрштања гасовода са водоводном и канализационом мрежом минимално вертикално растојање треба да износи 0,2 м.

Допуштени угао међусобног укрштања свих инсталација износи максимално 90 а минимално 45 степени,а  под посебним условима уз посебне мере заштите 30 степени.

Дубина полагања цевовода гасоводне мреже у тротоару износи 0.8 - 1,0 м, мерено од горње ивице цеви до коте терена. Најмање дозвољено растојање дистрибутивног гасовода ниског притиска од темеља стамбених и других објеката је 1,0 м.

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице водоводне цеви не сме бити мања од 1,0м.

Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

На делу изведених канализационих мрежа, ускладити нивелете поклопца ревизионих шахтова са планираном нивелетом коловозне површине.

Положај објеката у односу на регулациону линију и у односу на границу грађевинске парцеле

Грађевинска линија саобраћајнице поклапа се са регулационом линијом.

Простор за паркирање возила

У  захвату Измена и допуна плана нису планиране површине за паркирање моторних возила.

Обезбеђење противпожарних услова

У погледу испуњености противпожарних прописа потребно је напоменути да је приступ противпожарног возила омогућен свим објектима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица

У предметном комплексу омогућити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник Републике Србије", бр. 19/2012).

8) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Графички део плана чине:

- Извод из генералног плана Ниша

- Катастарски план са границом плана детаљне регулације и координатама границе Плана

- Режим коришћења земљишта

- Намена површина,регулација и нивелација са аналитичко-геодетским елементима

9) ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

- Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације

- Извештај о усвајању Одлуке о изради измена и допуна плана на Комисији за планове

- Концепт измена и допуна плана

- Извештај о извршеној стручној контроли Концепта измена и допуна плана

- Катастарско-топографски план

- Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта измена и допуна плана

- Образложење измена и допуна плана

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

По доношењу Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „9.мај-север“ за Улицу Новопланирану (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких партизана) у Нишу доставља се Управи за планирање и изградњу,  Архиву града Ниша,  ЈП Дирекцији за изградњу града Ниша, Министарству грађевинарства и урбанизма и ЈП Заводу за урбанизам Ниш.

Републичком геодетском заводу доставља се прилог регулационо-нивелационо решење улица и јавних површина са елементима за обележавање на геодетској подлози.

Текстуални део Измена и допуна плана се објављује у „Службеном листу града Ниша“, а Измена и допуна плана се у целости /текстуални и графички део) објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

Ступањем на  снагу Измена и допуна плана престаје да важи План детаљне регулације насеља „9.мај-север“ у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 14/98) у делу улице која се налази у захвату Измена и допуна плана.

Измена и допуна плана ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ________

У Нишу: __________ год.

Председник,

Проф. др Миле ИЛИЋ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА“9.МАЈ-СЕВЕР“ У ДЕЛУ НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ

(ВЕЗА УЛИЦЕ БРЕСТОВАЧКЕ И УЛИЦЕ ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА)

У НИШУ

На основу члана 35. став 7. Измена и допуна плана детаљне регулације ради се према одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12,42/13 УС и 50/13 УС) и на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „9.мај-север“ за Улицу Новопланирану (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких партизана)  у Нишу  ("Службени лист града Ниша", број  11/12).

План се заснива на обавезама из важећих планова, фактичког стања изграђених стамбених објеката и опредељења да се не руше стамбени објекти ради изградње улица.

Изменом и допуном плана се разрађује подручје површине 0.15ха и укупне дужине око 150м. Граница планског подручја дефинисана је на графичком приказу „Катастарски план са границом Плана“.

У захвату Плана је једна функционална целина намењена за изградњу саобраћајница и други јавни објекти се не планирају.

За Измену и допуну плана није обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину јер јер је донета Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације насеља „9. мај-север,(„Службени лист града Ниша“,бр.62/2005) о односи се на подручје обухваћено овом Изменом и допуном плана.

Приказ активности које се односе на процедуру доношења:

- Одлука о изради Измена и допуна плана: 11.09.2012.године ("Службени лист града Ниша",бр. 68/12);

-  Стручна контрола (Концепт): 23.10.2013.год. (Комисија за планове града Ниша)

-  Стручна контрола (Нацрт): 26.03.2014.год. (Комисија за планове града Ниша)

Подаци о оглашавању и спровођењу јавног увида:

-  Оглас: 13.05.2014.год. (Народне новине);

-  Трајање јавног увида: 14.05.2014.год. до 13.06.2014.године

- 	Сумирање јавног увида и утврђивање предлога Плана: 25.06.2014.год.(Комисија за планове града Ниша)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                               УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  НИШ                                 		 ИЗГРАДЊУ

Директор,                                                                         Начелник,

Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.                            Родољуб Михајловић,дипл.инж.грађ.