|  | ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША |
| --- | --- |
| ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ - - ЧЕТВРТА ФАЗА - ЈУГ |  |

Ниш, 2018. године

ГРАД НИШ

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

- - ЧЕТВРТА ФАЗА - ЈУГ

НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА

ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Руководилац израде плана,                                                                                                                                                 Директор,

Мирјана Ивановић, дипл.инж.арх.                            Мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

лиценца број 200124910

Ниш 2018. година

НА ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ -  ЧЕТВРТА ФАЗА - ЈУГ, УЧЕСТВОВАЛИ СУ:

НАРУЧИЛАЦ:                                    ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА   НИША

ОБРАЂИВАЧ:	    ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

- СТРУЧНИ ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	Мирјана Ивановић, дипл.инж.арх.  лиценца бр. 200124910

Полазне основе, урбанизам:	Јелена Палић, дипл.инж.арх.

Саобраћај: 	Слободан Мицић, дипл.инж.грађ. 202 0971 07

Јавно и друго зеленило:                                 Милијана Петковић костић, дипл.инж.пејз.арх 201098907

Мере заштите културно-историјских  	Александар Ристић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200136713

споменика :

Енергетска, телекомуникациона и 	Ивица Димитријевић, дипл.инж.грађ.  лиц. бр. 203127911

водопривредна инфраструктура:	Милан Милосављевић, дипл.инж.грађ.  лиц. бр. 203120410

Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.  лиценца бр. 203086305

Душан Радивојевић, дипл.инж.грађ.  лиценца бр. 203113009

Марко Марсенић, дипл.инж.грађ.

Заштита животне средине:	Мирослав Вучковић, маст.пр. планер

Геодезија:	Зорица Голубовић, инж.геод.

Ивана Вучковић, геометар

Александар Стојадиновић, геометар

Техничка подршка: 	Марко Томовић, мат. гимн.

Консултанти:                                               Милена Станојевић, дипл.инж.арх.  лиценца бр. 200 1232 10

СТРУЧНА КОНТРОЛА:	Лидија Стефановић-Николић, дипл.инж.арх.

лиценца бр. 200139013

- Д и р е к т о р,

Мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

С А Д Р Ж А Ј

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	7

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	7

I    ОПШТИ ДЕО	7

1.1. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	 7

1.1.1. 	Правни основ 	7

1.1.2. 	Плански основ 	8

1.2. 	ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ  ПОДРУЧЈА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА	8

1.2.1. 		ИЗВОД ИЗ ГУП-а НИША 2010-2025	8

1.3.  	ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА…………………....10

1.4.  	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	12

1.4.1. 	Грађевинско подручје са наменом површина	12

1.4.2. 	Објекти и површине јавне намене	12

1.4.3. 	Коридори и регулација саобраћајница	14

1.4.4. 	Мреже и  капацитети јавне комуналне  инфраструктуре	14

1.4.5. 	Евидентирани и заштићени објекти и амбијенталне целине	14

II   ПЛАНСКИ ДЕО	15

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	15

2.1.1.	КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
ИЛИ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ 	15

2.1.2. 	ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋЕ КОМПАТИБИЛНЕ  НАМЕНЕ СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА	15

2.1.3. 		УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ,  КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ	22

2.1.3.1.  	Услови за уређење површина јавне намене	22

2.1.3.2. 	Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	23

2.1.3.3. 	Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) 
за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	23

2.1.3.4.  	Услови за уређење зелених површина	23

2.1.4. 	ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, 
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ	25

2.2.4.1.	 Саобраћајне површине и терминали	25

2.1.4.2. 	Електроенергетска мрежа	27

2.1.4.3. 	Телефонска мрежа	28

2.1.4.4. 	Гасификација и топлификација 	30

2.1.4.5. 	Водоводна мрежа	32

2.1.4.6.  	Канализациона мрежа	33

2.1.4.7.  	Регулација водотокова	35

2.1.5. 	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО
ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	36

2.1.6. 	ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	36

2.1.7. 	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	38

2.1.8.	УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
 СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ	49

2.1.8.1. 	Тротоари и пешачке стазе	50

2.1.8.2.	Пешачки прелази	50

2.1.8.3. 	Места за паркирање	50

2.1.8.4. 	Прилази до објеката	50

2.1.9. 	МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ	51

2.1.10. 	СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	53

2.1.10.1. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са прописаном забраном изградње до њиховог доношења	53

2.1.10.2. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује 
 урбанистички или архитектонски конкурс	54

2.2.	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	55

2.2.1. 	ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	55

2.2.1.1. 	Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, 
односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена	55

2.2.1.2. 	Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију и 
исправку граница суседних парцела	56

2.2.1.3. 	Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и 
простору за паркирање	56

2.2.1.4. 	Положај објекта у односу на регулацију и грађевинске линије	57

2.2.1.5. 	Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле/комплекса	57

2.2.1.6. 	Минимална међусобна удаљеност објеката	58

2.2.1.7. 	Услови изградње помоћних објеката	58

2.2.1.8. 	Максимална висина објекта у односу на нагиб терена	59

2.2.1.9. 	Кота приземља	59

2.2.1.10. 	Сутуренске просторије	59

2.2.1.11.	Поткровна етажа	59

2.2.1.12. 	Ограђивање парцела	60

2.2.1.13. 	Постављење спољних степеница	60

2.2.1.14. 	Одводњавање површинске воде	60

2.2.1.15. 	Урбанистичко и архитектонско обликовање, обнова и реконструкција	60

2.2.1.16. 	Услови заштите животне средине, хигијенски услови, заштита о пожара, 
безбедносни услови, заштита суседних објеката	61

- 2.2.2. 	ПОЈЕДИНАЧНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	61

- 2.2.2.1.	ОБРАЗОВАЊЕ	61

2.2.2.2. 	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	62

2.2.2.3. 	ОСНОВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	63

2.2.2.4. 	УПРАВА И ДРЖАВНИ ОРГАНИ	63

2.2.2.5. 	СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА	64

2.2.2.6. 	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	65

2.2.2.7. 	САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ	66

2.2.2.8. 	ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ	66

2.2.2.9. 	СТАНОВАЊЕ	67

2.2.2.10. 	ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ	71

2.2.2.11. 	ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ	73

2.2.2.12. 	ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ	74

2.2.2.13. 	ПОСЕБНА НАМЕНА	74

2.2.3. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ	75

2.2.3.1. 	Општа правила изградње мрежа и објеката инфраструктуре	75

2.2.3.2. 	Појединачна правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката	75

2.2.3.2.1.	Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне 
инфраструктуре на грађевинском земљишту јавне намене	75

2.2.3.2.2. 	Електроенергетска мрежа	77

2.2.3.2.3. 	Телефонска мрежа	78

2.2.3.2.4. 	Гасоводна мрежа и топлификација	80

2.2.3.2.5. 	Водоводна мрежа	83

2.2.3.2.6. 	Канализациона мрежа	84

Б.  	САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА	85

В.  		САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ	85

Г.  	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	86

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању  изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр.88/08 и 143/16),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __.__.2018. године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

- ЧЕТВРТА  ФАЗА - ЈУГ

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

План генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - четврта фаза југ (у даљем тексту: "План") ради се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - четврта фаза југ ("Службени лист Града Ниша", бр. 53/15) (у даљем тексту: "Одлука о изради").

Разлог израде Плана је разрада подручја за које је Генералним урбанистичким планом Ниша 2010-2025 (у даљем тексту: " ГУП Ниша 2010-2025"), предвиђена израда планова генералне регулације, као и поштовање законске обавезе према којој се за јединицу локалне самоуправе за коју се доноси генерални урбанистички план, обавезно доноси план генералне регулације за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места (члан 25. Став 1. "Закона о планирању и изградњи"-"Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14).

Циљ израде је да планско подручје добије развојни план, који ће омогућити  рационално коришћење простора, дугорочну пројекцију развоја и оптималну просторну дефиницију локација за будуће инвестиције, чинећи основ за даљу урбанистичку разраду и директно спровођење, издавањем информације о локацији и локацијских услова.

Планом се утврђују претежне намене површина по целинама и зонама, површине јавне намене; трасe, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру; зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат.

I    ОПШТИ ДЕО

1.1. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1.1. Правни основ

План се ради на основу:

- Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), у даљем тексту: "Закон",

- Статута Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша", бр.88/08 и 143/16),

- Одлуке о изради Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта фаза југ ("Службени лист Града Ниша", бр. 53/15), у даљем тексту: "Одлука о изради"  и

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15), у даљем тексту: "Правилник".

1.1.2. Плански основ

Плански основ садржан је у:

- Генералном урбанистичком плану Ниша 2010-2025. ("Сл. лист Града Ниша", бр.43/11), у даљем тексту: ГУП Ниша и

- Првим изменама и допунама Генералног урбанистичког плана Ниш 2010-2025. на подручју Плана генералне регулације градске општине Палилула-прва фаза и Плана генералне регулације градске општине Нишка Бања-прва фаза ("Сл. лист Града Ниша", бр.136/16), у даљем тексту: Прве измене и допуне ГУП-а Ниша.

Планско подручје сагледано је и просторним плановима ширег подручја, чије су одреднице релевантне за израду овог Плана, и то:

- Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа ("Сл.Гласник РС", бр. 1/13);

- Просторни план административног подручја града Ниша 2021 ("Сл. лист Града Ниша", бр. 45/11).

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ 
   	ПОДРУЧЈА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

Како су наведени плански документи у потпуности хијерархијски усаглашени, за потребе израде Плана наводи се само извод из ГУП-а Ниша и Првих измена и допуна ГУП-а Ниша.

1.2.1. ИЗВОД ИЗ ГУП-а НИША 2010-2025

ГУП-ом Ниша утврђени су концепција развоја, уређења простора и грађења насеља, као и критеријуми, смернице и урбанистички нормативи и решења за изградњу, реконструкцију, уређење и заштиту подручја Града Ниша за временски хоризонт до 2025. године. Решења ГУП-а Ниша обавезујућа су за израду Плана.

Подручје Плана обухвата 3,6% територије ГУП-а Ниша. ГУП-ом Ниша подручје Плана предвиђено је за разраду Планом генералне регулације. Урбани развој Ниша је пратио и омогућавао развој града у свим областима. Цела нишка котлина представља простор на коме су дисперзно лоциране главне градске функције становања, рада, јавних служби (друштвених делатности), као и свих пратећих функција у области саобраћаја, инфраструктуре и комуналних делатности. Територијални обухват ГУП-а Ниша има за циљ сагледавање, усаглашавање и развој свих градских функција на простору који обухвата 239.041 становника (95,42% становништва административног подручја града који је према попису 2002. године имао 250.518 становника), од чега у Градској општини Црвени крст, на подручју ГУП-а Ниша живи 33.452 становника. Подручје ГУП-а Ниша има површину од 266,77 km², што представља 44,70%  града (596,78 km²) и обухвата 23 целе катастарске општине, 19 делова катастарских општина и 36 насеља.

Грађевинско подручје на територији обухваћеној ГУП-ом Ниша не представља јединствену површину, већ се састоји из једне базичне површине на којој се налази градско подручје Ниша, и појединих приградских насеља, подручја Нишке бање и појединих приградских насеља, а као просторно одвојена подручја постоје и самостални сегменти грађевинског подручја по ободу територије ГУП-а Ниша.

По свом положају, типолошким карактеристикама, међусобним односима, урбанистичким, културолошким, историјским и амбијенталним вредностима, простор дефинисан границом ГУП-а Ниша подељена je на пет основних просторних целина.

| Ознака | Просторна целина | Површина (ha) |
| --- | --- | --- |
| ГУП | Подручје ГУП-а Ниша | 26.676,9135 |
| ЦК | Градска општина Црвени крст - северозапад | 7.975,54 |

У Градској Општини Црвени крст извршена је следећа подела:

| Г.O. Црвени крст - северозапад | 5 просторне целине | 14 урбанистичке зоне |
| --- | --- | --- |

Будући да се налази на раскрсници осовина индустријског развоја I и II реда, Ниш спада у категорију великих индустријских центра са потенцијалима развоја високих и средње сложених индустријских технологија. Општи циљ привредног и економског развоја, дефинисан ГУП-ом Ниша, је стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој предузетништва, повећање запослености и јачање конкурентности нишке привреде, уз јачање иницијатива територијалног маркетинга ради побољшања имиџа града, као привредног центра и стварање услова за отварање финансијских могућности, логистике, привлачење инвестиција, индустријску релокацију и стварање нових предузећа у високопрофитабилним областима. У том смислу неопходно је обезбедити просторне, саобраћајне и инфраструктурне услове за постепено оживљавање појединих привредних грана и боље коришћење територијалног капитала у складу са принципима одрживог развоја и заштите животне средине.

ГУП-ом су сагледане следеће функције и намене у оквиру пословних и радних зона:

- Индустрија и радна зона

- Пословно - производно - трговински комплекси

- Пословно - трговински комплекси

- Сајам

- Пословни центри уз спортске објекте

С обзиром да се намена производних комплекса из претежно производне трансформише у складишну, услужну и сервисну, у складу са потребама домаћег и иностраног тржишта,  концепција развоја пословања подразумева опредељење за нову, савременију производно-програмску структуру. Подстицањем развоја малих и средњих предузећа обезбедиће се измена привредне структуре и повећање њене флексибилности, брже отварање радних места, побољшање ефикасности пословања и степена тржишности. Увођење флексибилних производних система, као новог начина организације производних програма омогућено је брзим прогресом информационе технологије, контроле и технике мерења. Дисперзијом производних капацитета (локационо флексибилних, радно - интензивних индустријских грана) из ужег градског подручја у оближње регионалне и субрегионалне центре омогућиће се равномернији развој и размештај делатности и створити боља материјална основа за свеукупан развој ширег градског подручја.

Намене "Oсновно образовање, "Социјална заштита", "Основна здравствена заштита",  "Спортски терен", "Јавна управа", "Гробље", "Посебна намена", "Становање умерених густина у приградским насељима", "Насељски центри приградских насеља", "Пословно - трговински комплекс","Пословно - производно - трговински комплекс" заступљене су у планском обухвату у следећим градским општинама, односно просторним целинама, урбанистичким зонама и катастарским општинама: " ЦК-19-36 (КО Медошевац);  ЦК-19-37 (КО Поповац ).

Намене "Парковско зеленило", "Становање умерених густина у градском подручју" и "Верски објекти"   заступљене су у ЦК-19-36 (КО Медошевац)  у планском обухвату.

На подручју за које се ради План,  налази се и следеће заштићено природно добро (споменик природе):

Црни дуд "Дуд запис у Медошевцу" (Град Ниш - КО Медошевац, к.п.бр. 2076). Решење  број 06-52/2003-5/2 од 12.11.2003. год. Локација стабла дата Гаус-Кригеровим 
координатама х 47 98 250, у 75 70 500.

Имајући у виду да ова стабла због својих посебних вредности захтевају успостављање одређених мера заштите, неопходно је обратити пажњу да се не угрози даљи раст и напредак. Под тиме се подразумева обезбеђивање заштитне зоне око стабла, као и усмеравање развоја и активности, које не би угрозиле овај простор у смислу подизања нових култура, уклањања, односно сече грана, изградње инфраструктурних коридора који би могли да угрозе корен, одлагања смећа и слично, изградње високих објеката у близини и сл.

1.3.  ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Подручје Плана обухвата простор од 620,70hа, односно 6,21 km².

У просторно-административном погледу планско подручје захвата територију  катастарских општина: део КО Поповац, Медошевац, Трупале, Бубањ и Црвени Крст.

Земљиште обухваћено Планом  је одређено као грађевинско земљиште ГУП-ом Ниша .

Обухват плана по катастарским општинама

| Обухват | Површина (ha) |
| --- | --- |
| део КО Поповац | 316,00 |
| део КО Медошевац | 278,02 |
| део КО Трупале | 20,35 |
| део КО Бубањ | 2,57 |
| део КО Црвени Крст | 3,76 |
| укупно План | 620,70 |

Граница плана са северне стране креће североисточном стрнаом кп.бр. 7565, па југоисточном страном кп. бр. 7564, па сече парцелу 8551, па наставља северозападном страном кп.бр. 8551 и даље наставља источном страном кп.бр. 7575, па југоисточном страном парцелеа 7575, 7574, 7573 и 7572. Одатле граница наставља западном страном парцела 7582, 7583, 7584 и 7585, па југоисточном страном кп.бр. 7585, сече парцелу 8558 по координатама 7567058,54; 4800132,71 и 7567063,01; 4800131,99 и наставља југозападном страном парцеле 7538, јужном сетраном кп.бр. 7538, па североисточном страном 7538, па северном страном кп.бр. 7534, затим североисточном страном кп.бр. 7534. Одатле граница се наставља јужном страном кп.бр. 7535, 7533, 7532, 7531, 7530, сече кп.бр. 8557 по координатама 7567242,67, 4799944,14 и 7567248,09; 4799939,10 и наставља западном страном кп.бр. 710, па северном страном кп.бр. 710, 711/2 па источном страном парцела 711/2 и 711/3, и наставља северном страном парцела 781, 778/1, 777, 759, 758 и 757, а нада западном страном кп. 755/1, па јужном страном кп.бр. 755/1, па источном страном кп.бр.755/2, северном страном парцела 753, западном страном кп.бр. 4122 и наставља северном страном кп.бр. 4122.

Граница даље наставља источном страном кп.бр. 4121, 4120, 4119, затим сече кп.бр. 5297 по координати 7567729,82, 4799999,08 и продужава северном страном парцела 4057/1, 4057/2 и 4057/3 и наставља западном сетраном кп.бр. 587/1 , па јужном страном парцеле 645/2, па западном страном кп.бр. 645/2 и 645/1, па северном страном кп.бр. 645/1 и одатле наставља југозападном страном 587/1 све до парцеле 599 одакле наставља јужном страном кп.бр. 599 и продужава западном страном кп.бр. 598, па североисточном страном кп.бр. 598, 597 па северозападном страном кп.бр. 3894/1 и 3890 па северном страном кп.бр. 3889, па источном страном 561/216 па северном страном кп.бр. 561/216 и продужава југоисточном страном 602/10, па југозападном страном кп.бр. 602/10, па западном страном кп.бр. 602/10, 602/9, 602/8, 602/5 па продужава североисточном страном кп.бр. 602/5 и 602/6, па сече парцелу 3885 по координатама 7568056,71; 4800159,27; 7568078/06; 4800150,23; 7568083,40'; 4800146,81 сече ул. Маршала Тита по координатама 7568091,15; 4800141,88 па сече кп.бр. 3914/1 координата 7568137,78; 4800112,16, сече ул. Драгољуба Ђорђевића координата 7568141,11; 4800109,93 и наставља делом западне стране кп.бр. 3917 па југозападномс траном кп.бр. 3917, делом 3917 југоисточном страном до координате 7568165,91; 4800094,03; па сече кп.бр. 3919 по координати 756818,69; 4800080,11 одакле наставља и сече кп.бр. 524/1 ју тачки са координатом 7568268,32; 4800028,86 и наставља средином кп.бр. 3554/2 по координатама 7568289,00; 4800016,67; 7568310,27; 4799994,56; 7568327,26; 4799972,65; 7568343,59; 4799946,54; 7568367,18; 4799898,15; 4568382,94; 4799853,76 и наставља делом кп.бр. 3021 западном страном до координате 7568386,71; 4799830,24 па сече кп.бр. 3018/2 у координатама 7568388,58; 4799789,50; 7568385,41; 4799747,74; 7568377,43; 4799703,53 па сече кп.бр. 500 по координатама 7568371,21; 4799676,37 и 7568366,34; 4799664,27 и иде делом јужне стране кп.бр.500 до парцеле 507 одакле наставља југоисточном страном кп.бр. 507, 506, 505, 504/1, 504/2, 504/3, 503/1, 503/2, 502/5, 502/4, 502/3, 1631/2, 1629/2, 1626/1, 1625/1, 1624/1, 1623/1, 1621/1, 1620/1, 1619/1, 1618/1, 1617/4, 1617/3, 1617/1, 4823, 4826, 4828, 4829 и 4830. Граница даље наставља југозападним делом кп.бр. 1615/2, сече кп.бр. 1614/2 по координатама 7568216,67; 4799352,50 и 7568226,15; 4799334,55, па сече кп.бр. координате 7568227,71; 4799329,58 и 7568229,53; 4799317,31; па наставља источном страном кп.бр. 4831/1 и сече кп.бр. 4831/2 по координатама 7568220,96; 4799277,48; 7568218,46; 4799272,04; 7568212,27; 4799261,79; 7568206,50; 4799244,43, па сече кп.бр. 1804 по координатама 7568179,80; 4799192,74; 7568175,11; 4799190,34; 7568173,07; 4799186,21; 7568175,98; 4799181,33, затим сече кп.бр. 1808/2 у координати 7568164,43; 4799136,56 и 7568156,46; 4799133,32, затим наставља западном страном кп.бр. 1926/2 па делом јужне стране 1926/2 и онда сече кп.бр. 5014 по координати 7568155,57; 4799096,21; па сече кп.бр. 5015 7568151,89; 4799081,97; кп.бр. 5016   7568149,99; 4799074,60; кп.бр. 517  7568147,38; 4799065,53; кп.бр. 518  7568143,98; 4799055,64; парцелу 519  7568140,12; 4799046,09; и парцелу 1931/3  7568136,62; 4799038,08 онда наставља западном сетраном кп.бр. 1932, 1933/5, затим се наставља северозападном страном кп.бр. 1934/3, 1935/3, 1936/3, 1940/3, 1939/3, 1942/2, 1943/2, 1944/2, 1945/3, 1947/2, 1949/4, 1949/5, 1950/3, 1952/3, 1953/14, 1953/13, 1953/12, 1954/7, 1954/8, 1954/9, 1959/9 и 3, 1960/3, 1964/2, 1965/3, 1968/2, 3037/3, 2494, 2489/6, 2489/3 па наставља јужном страном кп.бр. 5292 и 5291.

Граница даље наставља југозападном страном кп.бр. 2809/4, сече кп.бр.3018/2 по координатама 7568064,06; 4798496,64; 7568091,82; 4798490,11 и сече кп.бр. 2808/2 по координатама  7568116,47; 4798485,94 и наставља јужном страном кп.бр. 3034/4 и продужава северозападном страном парцела 2644/2, 2643/2, 2642/2, 2641/1, 2640/1, 2639/1, 2638/1, 2637/1, 2636/2, 2635/3, 2634/2, 2634/1, 2633/1, 2630/1, 2628/1, 2627/1, 2625/1, 3038/1, 2498/2, 2495/1, 2496/2, 2496/1, 2497/1, 2502/1, 2504/2, 2514/1, 2516/1, 2525/1, 2526/1, 2527/1, 2528/1 па онда јужном страном кп.бр. 2530 и продужава западном страном кп.бр. 2531/1 и 2 па северозападном страном кп.бр. 2535/1 и 2537 па северном страном 2537 па даље наставља  јужном страном 1755, па западном страном кп.бр. 1756, 1760, 1762 и 1763 одакле наставља северозападном страном кп.бр. 1765, 1766, 1767, 1770, 1771, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1784, 1783/1, 1783/2, 1742, 1743 и делом 1725/1. Граница одатле наставља југозападном страном кп.бр. 1725/1, па северозападом парцелама 1726/1, 1705/3, 1705/1 и онда североисточним странама кп.бр. 1705/2 и делом 1632, затим западном страном кп.бр. 458/1 па скреће североисточном страном кп.бр. 547/1, до реке Нишаве и сече је по координатама 7570977,51; 4798893,46; 7571042,32; 4798889,68 и 7571049,76; 4798864,60, сече парцелу 3138 координата 7571071,98; 4798756,00, парцелу 3137  7571070,60; 4798717,12, парцелу 3136  7571069,02; 4798704,40; кп.бр. 3135  7571066,53; 4798689,95; кп.бр. 3133  7571048,19; 4798628,08; кп.бр. 3132  7570988,81; 4798453,01 и сече парцелу 3166 по координатама 7570894,04; 4798173,63; парцелу 3213 по координатама 7570850,62; 4798045,61; 7570843,08; 4798024,68, затим и реку Нишаву координатама 7570833,10; 4798020,31 па наставља до парцеле 3247 по координати 7570842,82; 4798002,50 и сече је у координати 7570846,46; 4797995,83, па продужава и сече реку Нишаву у координатама 7570904,71; 4797908,13 па сече кп.бр. 9198  7570895,12; 4797901,26; парцелу 3253  7570878,06; 4797889,06; кп.бр. 3252  7570871,84; 4797884,60 и 7570866,50; 4797877,32, продужава југоисточном страном кп.бр. 3251, сече улицу Ивана Милутиновића по координатама 7570814,03; 4797847,26 и 7570802,37; 4797841,12 и наставља јужном страном реке Нишаве кп.бр. 2267/1, 3048/2, 3048/1, 5331, скреће северозападном страном кп.бр.5331, па наставља северном страном кп.бр. 5329/2 и 5328/2 и наставља до координате 7567787,46; 4798099,43 и наставља где сече кп.бр. 2855/1  7567740,29; 4798148,59 и наставља југозападно страном реке Нишаве све до кп.бр. 2356/1 одакле наставља југозападом по парцелама 2380/2, 2189/2, 2187/2, 1297/43, 1297/1, 1314/173, 1314/176, 1314/178, 1314/179 и наставља западном страном 1314/180, 3016/5, даље продужава југозападном страном кп.бр. 965/2 до парцеле 10369 и сече је по координатама 7566610,69; 4799697,46 па сече реку Нишаву кп.бр. 5913/1  7566619,43; 4799768,21, парцелу 5878/3  7566621,60; 4799781,12; наставља делом кп.бр. 5514/3, па југозападном страном кп.бр. 5201/1, 5200/1, 5199/1, 5198/1, 5997/1, 5996/1, затим сече пут Трупале - Поповац кп.бр. 10371/1 у координатама 7566618,93; 4799859,96 и 7566624,48; 4799895,17 и продужава северном страном кп.бр. 7652, 7646, 7645, 7644, 8560, 7636, 7637, 7638, 7639/2 и 1, 7641, 7642, 7643, 7568, 7567, 7566, 7565 и ту завршава у тачки одакле је и кренуо опис границе.

1.4.  	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

1.4.1. Грађевинско подручје са наменом површина

Постојеће грађевинско пoдручје обухвата: изграђено грађевинско земљиште (земљиште приведено урбаној намени) и неизграђено грађевинско земљиште (шумско, пољопривредно и водно земљиште) које доминира у северозападном и средишњем делу делу планског обухвата. Изграђено земљиште претежно обухвата насеља Поповац и Медошевац, као и посебну намену у североисточном делу обухвата.

Медошевац је насеље  Градске општине Црвени крст смештено у западном квадранту града, на десној обали  реке Нишаве, на 2,8кm од центра Ниша. До педесетих година 20. века егизистирало је као сеоско насеље, затим као приградско мешовито насеље, да би после  1970.године прерасло у градску четврт. Према попису из 2011. године у Медошевцу је било 2674 становника.

Поповац је насељено место у Градској општини Црвени крст, смештено на алувијалној тераси Нишаве, на око 6кm западно од центра Ниша. Према попису из 2011. године Поповац је насељавало 2847 становника.

На планском подручју су заступљене следеће намене површина:

Становање је заступљено као претежно породично становање, малих и умерених густина у приградским насељима Медошевац и Поповац, претежне спратности до П+1+Пк (са централним садржајима за јавне потребе и друштвене, културне и рекреативне, трговинске, угоститељске и друге активности у насељима).

У оквиру стамбених садржаја (стамбене зоне) формирани су и пословни садржаји, компатибилни становању (занатске радионице и други објекти у функцији привреде малог обима који својим радом не утичу негативно на функцију становања).

Потребне јавне службе за становништво насеља Медошевац и Поповац су изграђене на простору предвиђеном за површине јавне намене и то: основно образовање, предшколско образовање, здравствена заштита, јавна управа, комуналне делатности, као и спорт и физичка култура.

Грађевинска и економска вредност изграђених објеката су различите. Грађевински фонд по ободу насеља одликује се дотрајалошћу са евидентним процесом све бржег руинирања.

Ниво инфраструктурне опремљености насеља је неуједначен.

1.4.2. Објекти и површине јавне намене

Према одредбама Закона о експропријацији, јавни интерес остварен је изградњом објеката и уређењем површина за следеће намене: 1) јавне службе-основно и предшколско образовање, здравствена заштита; 2) комуналне делатности; 3) спорт и рекреацију; 4) инфраструктуру и то: комуналну и саобраћајну - саобраћајнице разних категорија: државни путеви, општински путеви, сабирне и секундарне, саобраћајни терминали, 5) јавно зеленило и 6) социјално становање, као вид субвенционисање градње под посебеним условима.

Јавне службе егзистирају у централном делу оформљених насеља Медошевац и Поповац, кроз рад следећих служби:

Образовање - Основно образовање, организовано у две школе:

ОШ "Милан Ракић" је матична осморазредна школа у насељу Медошевац. Поред старе школе која је у једном делу спратности П, а у другом П+1 и терена за мини спортове, у школском комплексу је изграђена и нова школа спратности П+1, као и наткривена спортска хала.

Четворогодишња школа у насељу Поповац, оформљена је као истурено одељење осморазредне школе ОШ "Милан Ракић" из Медошевца и налази се у источном делу насеља Поповац. У школском комплексу налази се основна школа приземне спратности, објекат нове основне школе, спратности По+П, као и спортски терен за кошарку, а планира се и један нови објекат: фискултурна сала са анексним делом.

Предшколско образовање  - на подручју Плана налази се вртић у насељу Медошевац, који ради у саставу основне школе.

Здравствена заштита организована је кроз рад служби опште медицине (испостава Дома здравља) у централним деловима сагледаних насеља, које са становишта просторних капацитета, кадровске опремљености и заступљених области примарне здравствене заштите, не задовољавају потребе становништва овог дела града.

Управа и државни органи, заступљени су оба насеља у виду месних канцеларија. Објекти државних органа и локалне самоуправе задовољавају својим просторним капацитетима и стањем грађевинског фонда и за плански период, уз неопходну модернизацију.

Спорт и физичка култура - простори намењени спорту и рекреацији подразумевају постојеће терене за мале спортове у оквиру комплекса основних школа, као и терен у насељу Медошевац, који належе на комплекс посебне намене, уз неопходност проширења понуде спортских садржаја за различиту старосну и полну структуру становништва.

Комуналне делатности одвијају се на посебним, наменски уређеним комплексима, објектима или пак у оквиру комплекса са другом основном наменом. Површине и објекти за комуналне делатности су различитог степена опремљености и уређености.

Гробља

На подручју Плана налазе се два насељска гробља, као и новo заједничко гробљe између насеља Поповац и Медошевац.

Пошта

У оба насеља, у оквиру центра насеља, егзистирају објекти испоставе поште.

Пијаца

На предметном подручју не постоје уређене зелене, кванташке ни сточне пијаце, изузев пијачног пункта у центру насеља Медошевац. Мештани Медошевца и Поповца за снабдевање користе "Велику пијацу" и друге пијаце на подручју Града Ниша.

Управљање отпадом

За одлагање отпада користи се градска депонија. На терену егзистира неколико дивљих депоније које се периодично чисте и поново формирају.Није планирано трајно одлагање отпада у захвату предметног Плана.

Јавно и друго зеленило

Зелене површине обухватају:

- Парковско зеленило, заштитно зеленило, дрвореде, зеленило уз саобраћајнице;

- Заштитни појас зеленила уз водоток;

- Зелене површине око складишних и радних зона, спортских и рекреативних терена и игралишта за децу.

1.4.3. Коридори и регулација саобраћајница

Друмски саобраћај

У захвату Плана су деонице следећих Општинских путева:

- Општински пут L-7, у дужини од  око 5,50кm који пролази кроз насеља Медошевац, као и Поповац.

- Општински пут L-4, у дужини од око 0,40кm из правца насеља 9.мај од моста на реци Нишави до Општинског пута L-7.

Железнички саобраћај

У захвату Плана је деоница железничкe пругe Магистрална једноколосечна железничка пруга Трупале - Ниш ранжирна - Међурово, у оквиру које је и денивелисани путни прелаз са општинским путем L-7.

1.4.4. Мреже и  капацитети јавне комуналне  инфраструктуре

У захвату Плана постоје објекти комуналне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре који делимично задовољавају потребе корисника у захвату Плана.

1.4.5. Евидентирани и заштићени објекти и амбијенталне целине

На планском подручју у складу са условима Завода за заштиту споменика културе, допис бр. 801/2 од 02.08.2016. године, нема непокретних културних добара, али постоје три евидентиране непокретности које уживају претходну заштиту:

1. Објекат старе основне школе из 1939. године у Медошевцу;

2. Спомен-чесма палим учесницима ратова 1912-1918. године у Медошевцу и

3. Археолошки локалитет на потезу званом „Тумба“ у Поповцу.

На планском подручју не постоје амбијенталне целине које је потребно штитити.

II   ПЛАНСКИ ДЕО

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1.	КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
   	ИЛИ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

Планирано грађевинско подручје обухвата целокупну расположиву површину Плана. Граница планираног грађевинског подручја одговара граници Плана.

На основу стања коришћења простора, степена изграђености, морфолошких и историјско-амбијенталних карактеристика, времена настајања, планираних претежних намена и функционалних веза, издвојене су две просторне целине:

Целина А – обухвата планирано грађевинско подручје насеља Поповац,

Целина Б – обухвата планирано грађевинско подручје насеља Медошевац.

2.1.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋЕ КОМПАТИБИЛНЕ
   	НАМЕНЕ СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

Предвиђена концепција уређења и организације планског простора заснива се на функционисању постојећих намена, рационалној изградњи планираних капацитета са аспекта урбаног развоја, дозвољавајући укрупњавање површина за поједине намене обједињавањем делoва простора, дефинисањем ранга саобраћајница и повезивањем у просторно-функционалне целине.

Дефинисање претежних намена површина подразумева задржавање постојећих намена, уз опредељивање за неизграђени простор, према валоризацији и подобности грађевинског подручја за коришћење и изградњу, али и поштовања норматива и потреба општине.

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама (зонама) одређени су у склопу допунских намена, за сваку намену у складу са типологијом градње, а површине намењене за изградњу према специфичном постојећем или планираном претежном начину коришћења зоне којој припадају, предвиђају се за:

    - Јавне службе

- основно образовање

- предшколско образовање

- здравствена заштита

- управа и државни органи

    - Спорт и физичка култура

- спортски терен

- спортско - рекреативни центар

    - Комуналне делатности

- гробље

- трафостаница

    - Саобраћајнице и терминали

- саобраћајнице

- железнички терминал

    - Зеленe и слободне површине

- парковско зеленило

- заштитно зеленило

    - Становање

- пословно-стамбена зона

- становање умерених  густина у градском подручју

- становање умерених густина у приградским насељима

    - Пословне и радне зоне

- пословно - трговински комплекс

    - Верски објекти

- црква

    - Посебна намена

    - Централне функције

- насељски центри приградских насеља

ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

А/1.    ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

На основу анализе постојећег стања и утврђивања могућности за развој на планском подручју у складу са нормативима, прописаним радијусима гравитирања и препорукама за остваривање потребног нивоа опремљености и квалитета објеката, предвиђају се нови комплекси у функцији рада јавних служби:

А/1.1. Образовање

А/1.1.1.Основно образовање – намена захвата укупну површину од 4,40hа, што представља 0,71% подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља  2.2. Намена " Образовање".

А/1.2. Социјална и дечија заштита

А/1.2.1.Предшколско образовање - у циљу достизања потребних просторних, техничких и кадровских услова за прилагођавање капацитета објеката предшколског образовања потребама насеља, Планом се предвиђа изградња нових објеката предшколског образовања.

Намена предшколско образовање, заступљена је у укупној површини од 1,26ha, што представља 0,20% подручја Плана.

Дворишта унутар предшколског и школског  комплекса је обавезно, да би контакт ученика са природом био спонтанији пожељно је да се недаје крута организација простора. Неопходна је изградња дендо-врта у коме је обавезна садња наших најкарактеристичнијих врста:храст,буква,топола, врба, смрча, јела, оморика, бор и др, као пратећи садржај овог врта обавезне су кућице за храњење птица.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене  урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2.Намена "Предшколско образовање".

А/1.3. Здравствена заштита

А/1.3.1.Основна здравствена заштита - планира се задржавање постојеће здравствене станице, као и  модернизација, доградња, адаптација, санација и реконструкција постојећег капацитета.

Намена основна здравствена заштита захвата укупну површину од 0,05hа, што представља 0,01% подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.3. Намена "Здравствена заштита".

А/1.4. Управа и државни органи - задржавају се постојећи објекти у  укупној површини од 0,09ha, што представља  0,01% подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Управа и државни органи".

Б/1.  СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Простори намањени спорту и рекреацији планирају се у мери у којој ће пружити повољне услове за бављење становништва спортом и рекреацијом.  Објекти и пратећи садржаји лоцираће се тако да омогућавају реализацију спортских активности близу месту становања. Сви изграђени спортски терени користиће се до краја планског периода, a планира се и изградња нових.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру  Поглавља 2.2. Намена "Спорт и физичка култура".

Б/1.1. Спортски терен - намена захвата укупну површину од 2,13hа, што представља 0,34% подручја Плана.

Приликом планирања зелених површина око рекреативних површина мора се водити рачуна о конфору самих посетилаца, па простор уређивати са доминатни површинама под травњаком и појединачним групама високог и ниског (жбунастог) дендроматеријала.

За постављење гледалишта најповољнија је западна страна, а високо дрвеће садити са јужне и западне стане (иза трибина), пожељно је садити четинарско дрвеће ближе теренима, а по ободу комплекса користити лишћареске врсте дрвећа.

Б/1.2. Спортско-рекреативни центар - намена захвата укупну површину од 5,13hа, што представља 0,83% подручја Плана.

В/1.   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Основни циљеви и концепција развоја у овој области подразумевају обезбеђење просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни развој комуналних функција.

В/1.1. Гробље - намена захвата укупну површину од  9,59ha, што представља 1,54% подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Гробље".

В/1.2. Трафостаница - у области електроенергетског снабдевања планског подручја предвиђа се обезбеђење потребног броја трафостаница свих напонских нивоа за равномерно снабдевање територије насеља.

Г/1. САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, скверове, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила, и сл.

Саобраћајнa решењa засниванa су на поштовању планског основа за израду Плана, постојећу изграђеност објеката, као и планска решења, у циљу стварања услова за формирање грађевинских парцела, изградњу и опслуживање грађевинског подручја у складу са концепцијом уређења простора. Одвијање саобраћаја унутар планског подручја планира се сабирним и приступним саобраћајницама које треба да обезбеде приступ до сваке грађевинске парцеле.

Терминал као део саобраћајне инфраструктуре, треба посматрати као посебан производни систем. Саобраћајни терминали заједно са мрежом саобраћајница чине основне инфраструктурне елементе саобраћајног система.

Д/1.  ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

На простору који обухвата Градска општина Црвени Крст  концепт и организација данашњег система зелених површина су дефинисани претходним урбанистичким плановима.

Осим еколошког и амбијенталног унапређења животне средине, формирање јединственог система зеленила доприноси успостављању климатске инфраструктуре насеља и његовог визуелног идентитета.

Зелене површине унутар грађевинског рејона обухватају више типова, међусобно повезаних тако да чине јединствену мрежу градског зеленила. Поред јавних простора, постоје зелене површине које су везане за становање, индустрију, централне функције и јавне објекте, спортске објекте, саобраћај.

У постојећем стању присутне су следеће категорије зеленила:

- зелене површине намењене јавном коришћењу,

- зелене површине ограниченог коришћења,

- зелене површине специјалне намене.

Наменом површина у овом Плану су као засебне намене издвојене само следеће категорије зеленила: зеленило, парковске површине као зелене површине јавне намене и заштитно зеленило. Друге категорије зеленила се налезе у склопу других намена (нпр. зеленило у склопу спортско-рекреативних површина, зеленило у оквиру комплекса и јавних објеката, блоковско зеленило, зеленило у оквиру становања...).

Уређење зелених и слободних површина условљено је предложеном наменом простора, саобраћајним решењем, положајем подземних инсталација, противпожарним захтевима и сл.

Обезбеђење и уређење простора оствариће се кроз следеће намене:

Д/1.1.  Парковско зеленило  и линеарно (јавно коришћење)

Парковско зеленило (јавно коришћење) су зелене површине са преко 2ha у изграђеном ткиву и служе за одмор и рекреације становништва у насељу. Треба да задовоље следеће услове:

- најмање 70% површина под зеленилом

- норматив за парковске површине унутар насеља је 10/m² зелених површина по становнику.

Уредити стазе за шетаче, обезбедити довољан број клупа за одмор, осветљење шеталишта. Појављује се у виду зелених ''оаза''или дрвореда са пратећим травњацима, примењеним мањим просторима.Врсте наведене у претходним типовима зеленила могу наћи примену и у овом типу зеленила.

Линеарно зеленило (улично зеленило) је најприсутнији тип у постојећој мрежи зеленила формира се уз саобраћајнице чији профили дозвољавају линијско формирање зеленила са основним циљем повезивања зеленила свих категорија у систем. Претежно се састоји од двостраних, једноредних дрвореда са травнатим баштицама. Дрвореди су хетерогеног састава, различите старосне доби и бонитета. Ово зеленило има заштитну функцију, ствара повољне санитарно-хигијенске, побољшава микроклиматске услове и повезују присутне категорије зеленила у јединствен систем.

Пошто је један од циљева израде овог плана и утврђивање регулације јавних саобраћајница (проширивање реглуације постојећих и дефинисање регулације планираних продора) створиће се и бољи услови за обнову постојећих и подизање нових дрвореда.

Зелене површине основних и предшколских установа (ограниченог коришћења) су у оквиру комплекса основних школа, предсколшких установа:које представља уређено двориште намењено игри деце за време одмора као и простор са обавезним садржајима за физичко васпитање деце. Ове површине морају бити оплемењене одговарајућим уређеним зеленим површинама које заузимају мин 40% површине комплекса. Постављене границом парцеле имају заштитну функцију, изолацију комплекса од околних саобраћајница и суседа. Треба да буду заступљене врсте без алергогених својстава, отровних плодова и бодљи.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила 2.2. Намена "Парковско зеленило".

Д/1.2. Заштитно зеленило има функцију ублажавања дејства негативних утицаја и увећања укупног масива зеленила, уз потенцијалну улогу у стварању услова за пасивну и активну рекреацију.

Заштитно зеленило (специјалне намене) уз саобраћајнице треба искористити за формирање ветрозаштитних и снегозаштитних појасева, за које је неопходно урадити посебан пројекат озелењавања. У постојећем стању површине зеленила су највећим делом неуређене и обрасле вегетацијом која је потенцијални узрочник алергијских обољења. Неопходно је спровести прописане мере неге.

Планирани зелени заштитни појас дуж реке Нишаве треба да садржи велики проценат високог зеленила (дрвеће у више редова) на травнатим површинама, ту могу бити провучене и шетне стазе чинећи тако алеје које ће се даље надовезати на зеленило саобраћајница. У неким деловима могуће је формирати амфитеатре, спортске терене, дечија игралишта и сличне садржаје.Сви радови на уређењу појаса око реке Нишаве треба да су у складу са  већ постојећим кејом.У том случају треба садити врсте које добро успевају поред воде: липа, врба, топола, јова, таксодијум, неке врсте храса  и др.

Одморишта и места за пикник треба да буду далеко једна од другога, а могу се постављати и један наспрам другог на удаљености 1,5 до 2 m. На  местима на којима се предпоставља дужи боравак над клупама обезбедити надстрешницу.

Настрешнице  за одмор постављају се на  удаљеним местима, а пре свега тамо где има природних вредности или тамо где се планира нека друштвена активност, која захтева дужи боравак. Предвидети више мање капацитетних објеката правилно распоређених.

Настрешнице за заштиту од непогода лоцирају се на удаљености од15-20 мин., брзог хода да би посетиоци могли да се заклоне од непогода.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила 2.2. Намена "Заштитно зеленило".

Ђ/1.  СТАНОВАЊЕ (Целине А, Б)

Зоне становања дефинисане су постојећим стамбеним блоковима и утврђеним правцима ширења насеља, са компатибилним наменама као пратећим функцијама уз становање. Формирају се попуном постојећих блокова, али и предвиђањем нових простора за стамбену изградњу, уз остваривање рационалне искоришћености грађевинског земљишта. Зоне становања функционишу преко система саобраћајница и мреже објеката снабдевања, услуга, јавних служби и комуналних објеката у свом саставу.

Планом, постојеће и нове стамбене зоне дефинисане су у оквиру следећих видова становања:

Ђ/1.1. Пословно-стамбена зона - захвата укупну  површину од 12,26 hа, што представља  1,98% подручја Плана.

У оквиру парцела потребно је планирати минимум 20% површине за зеленило. Ове површине планирати као апсорпционе појасеве за заштиту објеката унутар комплекса као и између појединих групација или објеката појединачно. У зонама делатности пожељно је да пратеће зеленило унутар комплекса буде од четинарских врста као што су: Picea omorica, Picea pungens, Picea abies., или озелењавање високим лишћарима, као што су: Аcer platanoides, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior "Globosa", Platanus x acerifolia.

Обавезна је израда главних пројекта озелењавања за појединачне комплексе радних садржаја, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Пословно-стамбена зона".

Ђ/1.2. Становање умерених густина у градском подручју - захвата укупну  површину од 37,13hа, што представља  5,82 % подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Становање умерених густина у градском подручју".

Ђ/1.3. Становање умерених густина у приградским насељима - захвата укупну  површину од 206,88 hа, што представља  33,33 % подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Становање умерених густина у приградским насељима".

Е/1.  ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ

Предвиђа се попуна и заокруживање постојећих  капацитета уз анимирање и опремање нових простора, са циљем достизања већих инвестиција.

Пословно-трговински комплекси - обухвата укупну површину од 48,27ha, што представља 7,78 % подручја Плана.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Пословно-трговински комплекс".

Ж/1.  ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

У области функционисања верских објеката, концепт развоја подразумева комплетирање мреже верских објеката, пре свега православне вере, кроз завршетак започетих објеката и изградњу нових на одговарајућим локацијама у оквиру свих намена, уз обавезну израду урбанистичког пројекта.

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене прописани су Правилима грађења, којима су дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила изградње у оквиру Поглавља 2.2. Намена "Верски објекти"

З/1.  ПОСЕБНА НАМЕНА

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене "Посебна намена" дефинисани су важећим прописима надлежне службе Министарства одбране.

I/1.  НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА

I/1.1. Насељски центри приградских насеља

Централне функције  развијаће се кроз два просторно независна насељска центра приградских насеља Поповац и Медошевац, обухватајући блокове који представљају административно, пословно, образовно и урбано језгро посматраних насеља. Поред објеката јавне намене, претежна намена у оквиру центара биће стамбено - пословна са услужним функцијама (пошта, банка, трговина, угоститељство, забава...), повезане пешачким комуникацијама са осталим налеглим садржајима.

Биланси претежних намена површина у планираном грађевинском подручју

| Ознака | Намена | ПЛАН укупно (ha) | у односу на укупну површину Плана (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА | 620,70 | 100 |
|  | ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂ. ПОДРУЧЈУ | 620,70 | 100 |
|  | Површина саобраћајница | 43,19 | 6,96 |
|  | Водно земљиште | 63,46 | 10,22 |
| A/1. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ | 5,80 | 0,93 |
| A/1.1. | Образовање | 4,40 | 0,71 |
| А/1.1.1. | Основно образовање | 4,40 | 0,71 |
| A/1.2. | Социјална и дечија заштита | 1,26 | 0,20 |
| A/1.2.1. | Предшколско образовање | 1,26 | 0,20 |
| A/1.3. | Здравствена заштита | 0,05 | 0,01 |
| A/1.3.1. | Основна здравствена заштита | 0,05 | 0,01 |
| A/1.4. | Управа и државни органи | 0,09 | 0,01 |
| Б/1. | СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА | 7,26 | 1,17 |
| Б/1.1. | Спортски терен | 2,13 | 0,34 |
| Б/1.1. | Спортско-рекреативни центар | 5,13 | 0,83 |
| В/1. | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 9,66 | 1,56 |
| В/1.1. | Гробље | 9,59 | 1,54 |
| В/1.2. | Трафостаница | 0,07 | 0,01 |
| Г/1. | САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ТЕРМИНАЛИ | 1,30 | 0,21 |
| Д/1. | ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ | 51,71 | 8,33 |
| Д/1.1. | Парковско зеленило | 14,93 | 2,41 |
| Д/1.2. | Заштитно зеленило | 36,78 | 5,93 |
| Ђ/1. | СТАНОВАЊЕ | 255,26 | 41,13 |
| Ђ/1.1. | Пословно-стамбена зона | 12,26 | 1,98 |
| Ђ/1.2. | Становање умерених густина у градском подручју | 36,12 | 5,82 |
| Ђ/1.3. | Становање умерених густина у приградским насељима | 206,88 | 33,33 |
| Е/1. | ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ | 48,27 | 7,78 |
| Е/1.1. | Пословно-трговински комплекс | 48,27 | 7,78 |
| Ж/1. | ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ | 0,08 | 0,01 |
| З/1. | ПОСЕБНА НАМЕНА | 134,71 | 21,70 |

2.1.3. 	УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
 	И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
  	ИНФРАСТРУКТУРЕ,  КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ

Дефинисање и диференцијација грађевинског земљишта јавне намене, подразумева проглашавање постојећег земљишта јавне намене и додавање плански предвиђеног земљишта јавне намене, са циљем да се за јавни интерес и јавни сектор обезбеди до 30% грађевинског земљишта.

За планско подручје, грађевинским земљиштем јавне намене (постојеће и планско) са режимом успостављања заједничког интереса и експлоатације за јавне потребе, обухваћени су:

а) површине, објекти и комплекси од јавног интереса: комплекси у функцији основног и предшколског образовања; здравствене заштите, државни органи, спортски терени и спортско-рекреативни центар, комуналне делатности;

б) саобраћајне површине и терминали: саобраћајнице, железнички терминал;

в) јавно зеленило: паркови-површине уређеног зеленила;

г) инфраструктурни коридори, мреже, површине и објекти;

д) водотокови: регулациони појас Нишаве.

Границе овако дефинисаног грађевинског земљишта јавне намене и елементи за њихово обележавање саставни су део графичког приказа Плана карта бр. П.2.1: "Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима" и бр.П.2.2: "Саобраћајно решење улица и површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима").

У случају потребе за повећањем површина са функцијом грађевинског земљишта јавне намене или престанка потребе за делом планиране или реализоване јавне намене, допуштена је промена уз планско и правно регулисање, при чему се објектима јавне намене сматрају објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и др.).

Парцеле свих саобраћајница одређене су регулационим линијама.

Регулационе линије које одвајају површине јавне намене од површина друге јавне и остале намене приказане су на графичком приказу Плана карта бр.П.2.2: "Саобраћајно решење улица и површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима").

2.1.3.1.  Услови за уређење површина јавне намене

Сви  објекти  јавних  намена  морају  бити  изграђени  у  складу  са  важећим  законским прописима који конкретну област уређују (здравство, школство, комунални садржаји и друге јавне намене). При пројектовању и грађењу објеката за јавно коришћење као и прилаза до њих обавезно се придржавати важећег Правилника о техничким стандардима приступачности.

За изградњу објеката јавне намене као и реконструкцију већег обима обавезна је израда урбанистичког пројекта којим ће се детаљније разрадити услови за изградњу, тако да исти својим изгледом, габаритом, спратношћу, материјалима и односом према регулационој и грађевинској линији буду уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне и архитектонске карактеристике средине.

Поред јавних служби на земљишту јавне намене могуће је наведене делатности обављати и у приватном сектору, на земљушту остале намене у склопу осталих зона преовлађујуће намене, као комплементарни садржаји по условима који важе у тим зонама.

2.1.3.2. Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације

План у највећој мери преузима регулационе елементе улица, површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености. Задржан  је део регулативе већ изграђеног простора, као и регулациони елементи  улица, површина јавне намене и грађевинских линија.

Регулационе линије улица и површина јавне намене дате су на графичком приказу Плана, Карта П.2.2.:"Саобраћајно решење улица и површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима". Регулационе линије које се поклапају са катастарским међама означене су светло-плавом бојом, а регулационе линије које се не поклапају са катастром, тамно-плавом бојом.

У случају неусаглашености фактичког стања са Планом, може се при издавању локацијских услова, извршити корекција планских елемената према фактичком стању и то тако да се регулациона ширина саобраћајница може повећавати до обухватања површина јавне намене, у складу са катастарским стањем. Смањење предметним Планом дефинисаних регулационих ширина саобраћајница није дозвољено.

Грађевинска линија се односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима, као и могућност хоризонталне и вертикалне надградње, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим Планом.

Грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу Плана Карта П.5: "Урбанистичка регулација са грађевинским линијама".

2.1.3.3. Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације

Нивелационе коте нивелета раскрсница улица и површина јавне намене у директној су корелацији са котама терена и постојећим нивелетама изведених саобраћајница и осталим површинама јавне намене. За новопланиране саобраћајнице, као и оне за које не постоји висинска представа, сматра се да се кота нивелете поклапа са котом терена.

Апсолутне вредности кота нивелете приказане су на карти бр.П.2.1.: „Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима“.

2.1.3.4.  Услови за уређење зелених површина

Основни циљ подизања и уређења насељског зеленила своди се на:

- оспособљавање постојећих зелених површина одређеном врстом за обављање основних функција,

- формирање недостајућих структура зеленила упоредо са развојем будућих насељских структура и садржаја у њима,

- све структуре зеленила насеља међусобно повезати са зеленилом ван грађевинског подручја (пољопривредним и шумским земљиштем).

Минималан ниво озелењености насеља у складу са законским минимумом, износи 11% (однос зелених површина према броју становника).

Планирано је повећање квантума свих категорија зеленила у насељу и повезивање у систем зелених површина.

Озелењавање насеља усмерити на формирање и реконструкцију свих форми јавног зеленила (парк, улично зеленило, тргове и скверове у оквиру становања и саобраћајних намена).

Остале категорије зеленила формирати у оквиру њихових основних намена (радних површина, школа и предшколске установе и др.).

Предлог неких врста из мноштва, које би могле наћи своју примену у парковском типу

зеленила:

Високи и средње високи лишћари:

Acer pseudoplatanus (јавор),

Fraxinus excelsior (јасен),

Sophora japonica (софора),

Celtis australis (копривић),

Quercus rubra (црвени храст),

Quercus robur (лужњак),

Castanea sativa (питоми кестен),

Betula alba (бреза),

Platanus acerifolia (платан),

Tilia sp. (липа),

Robinia pseudoacacia (багрем),

Gleditschia triacanthos (гледичија) итд.

Нижи лишћари:

Laburnum anagiroides (зановет, златна киша),

Acer palmatum, A. ginala (јавори),

Catalpa bignonioides (каталпа),

Cercis siliquastrum (јудино дрво),

Rhus sp. (руј) итд.

Жбунасте врсте и форме лишћара:

Berberis sp.

Cotoneaster sp. (дуњарица),

Високи четинари:

Abis alba, A. cocolor (јела),

Picea omorica (Панчићева оморика),

Cedrus atlantica, C. deodara (кедар),

Larix sp. (ариш),

Pinus nigra (црни бор) итд.

Средње високи и нижи четинари:

Chamaecyparis sp. (пачемпреси),

Cupressus sp. (чемпреси),

Juniperus sp. (клеке),

Taxus sp. (тисе),

Thuja sp. (тује) итд.

Зимзелено жбуње, ниске, и полегле форме:

Cotoneaster sp. (дуњарица),

Ilex aquifolium (божиковина),

Pyracantha sp. (ватрени трн),

Juniperus horisontalis (пузеће клеке) итд.

Линиско зеленило -у свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила формирати једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2m од ивице коловоза, а шибље 2m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 5 m. Повољно растојање за уобичајне врсте износи 8-10m. Размак између стабала мора да постоји због визура и проветравања улица у вертикалном смислу.

Минимална старост нових стабала не сме да буде мања од 8 година.

Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне погодности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. За сваку улицу у којима не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, декоративним својставима врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).

Општа правила грађења за зелене површине

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања уличних коридора, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

- Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од одређених инсталација:

|  | дрвеће | шибље |
| --- | --- | --- |
| Водовода | 1,5 m |  |
| Канализације | 1,5 m |  |
| Електрокаблова | до 2,5 m | 0,5 m |
| ТТ мреже | 1 m |  |
| Гасовода | 1,5 m |  |

2.1.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, 
  	КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

2.2.4.1. Саобраћајне површине и терминали

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, скверове, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила, пијаце аутомобила и сл.

Саобраћајно решење у грађевинском подручју заснива се на поштовању планског основа за израду Плана, постојећу изграђеност објеката, као и планска решења, у циљу стварања услова за формирање грађевинских парцела, изградње и опслуживања грађевинског подручја у складу са концепцијом уређења простора. У изграђеном подручју постоји ограничење за ширење попречних профила саобраћајница. Двосмерне саобраћајнице су ширине коловоза минимум 5,5m а једносмерне ширине коловоза минимум 3,5m. Ширина тротоара је променљива. Саобраћајна мрежа планирана је уз поштовање принципа обезбеђивања приступа и формирања грађевинских парцела.

Државни  путеви:

Подручје Плана генералне регулације од севера ка југу наслања се (тангира) постојећи аутопут Е-75 - државни пут 1.А реда бр.1 у дужини од око 1км. Траса државног пута није у захвату Плана и иста се у потпуности задржава и не мења.

У захвату Плана су деонице Општинских путева и то:

- Општински пут L-7 у дужини од  око 5,50км који пролази кроз насеља Медошевац као и Поповац .

- Општински пут L-4 у дужини од око 0,40км из правца насеља 9.мај од моста на реци Нишави до Општинског пута L-7.

Мрежа саобраћајница планирана је на основу намене површина, броја становника и очекиване мобилности становништва као и на основу предложене урбанистичке структуре насеља.

Саобраћајна мрежа  представља саставни део читаве просторне концепције. Обзиром на величину и карактер насеља и обим саобраћаја,  планирана је мрежа примарних и секундарних  саобраћајница.

Мрежа градских саобраћајница

Улична мрежа унутар границе Плана формирана је стихијски у насељима Медошевац и Поповац. Обзиром на величину и карактер насеља дефинисана је мрежа примарних и секундарних  саобраћајница.

Међусобни укрштаји градских саобраћајница и њихов укрштај са саобраћајницама нижег реда су у истој равни.

Мрежа саобраћајница на подручју Плана постављена је тако да задовољи следеће захтеве:

- обезбеђење простора у профилу улице за изградњу тротоара (где год је то 
могуће);

- максимално коришћење постојећих профила саобраћајница;

- безбедно и неометано одвијање саобраћаја уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са саобраћајних површина.

Комплетну уличну мрежу можемо поделити у две групе и то:

Примарна улична мрежа

Примарну уличну мрежу чине саобраћајнице које повезују насеља то јест проглашене као Општински путеви и имају транзитни карактер кроз насеља. Ове саобраћајнице пролазе кроз целине са различитим наменама, те је и регулациона ширина прилагођена расположивом простором.

Минимална ширина коловоза сабирних саобраћајница планирана је за двосмерни саобраћај и износи 5.5m а ширина тротоара је углавном променљива. На местима где је већа ширина расположивог простора у попречном профилу планиран је зелени појас. И остале сабирне саобраћајнице у насељу на постојећим и новим трасама планиране су за одвијање двосмерног саобраћаја са минималном ширином коловоза 5.5m и углавном променљива ширинама тротоара.

Секундарна улична мрежа

У оквиру Плана приступне улице су предвиђене за једносмерни (двосмерни) саобраћај са коловозом минималне ширине 3,5m(5.5м) и тротоарима променљиве ширине. Ширина коловоза мања од 5,5m је у изграђеним деловима насеља где би свако проширење профила захтевало рушење изграђених објеката. Све приступне улице са ширином коловоза од 3,5m предвиђене су за једносмерни саобраћај.

Унутар изграђеног подручја, где би и приступне улице ширине коловоза од 3,5m изазвале рушење изграђених стамбених објеката, постоје пешачки прилази променљиве регулационе ширине.

Бициклистички саобраћај

У захвату Плана, унутар изграђеног простора насеља јавља се проблем недостатка простора за проширење профила саобраћајница, тако да је немогуће планирати бициклистички саобраћај на одвојеним површинама унутар профила саобраћајница. Бициклистички саобраћај одвијаће се унутар планираних профила саобраћајница.

Железнички саобраћај

На планском подручју за које се израђује предметни План генералне регулације налази се следећа јавна железничка инфраструктура:

- Магистрална електрифицирана једноколосечна железничка пруга Трупале - Ниш Ранжирна - Међурово, у дужини око 411m (од наспрам km 238+868 до наспрам km 239+279), док се северна граница предметног Плана граничи са западном страном станичног подручја железничке станице Ниш Ранжирна у дужини око 1,6km, од наспрам km 237+268 до наспрам km 238+868 предметне пруге.

- Железничка станица Ниш Ранжирна која има двојну стационажу у постојећем стању: у km 238+177 на прузи Е-85 Трупале - Ниш Ранжирна - Међурово, односно у km 4+500 пруге Е70/Е85 Црвени Крст- Ниш Ранжирна.

- Магистрална електрифицирана једноколосечна железничка пруга Црвени Крст - Ниш Ранжирна. која се на источном делу станичног подручја железничке станице Ниш Ранжирна граничи са планским подручјем у дужини око 0,9 km, од наспрам km 3+600 до наспрам km 4+500.

Планнрани развој железницеу обухвату подручја предметног Плана:

На основу развојних планова „Инфраструктура железнице Србије" а.д., као и према Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10), планира се:

- Изградња нове обилазне пруге око града Ниша, за коју делегација Европске Уније финансира израду Генералног и Идејног пројекта, за чију израду је склопила уговор са фирмом COWI d.o.o. Израђени су и усвојени Генерални пројекат за нову обилазну пругу око града Ниша као и Идејни пројекат. Пројекти су прошли стручну контролу Републичке ревизионе комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

- Израђен је План генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша, маја 2016. године (Службени лист града Ниша број 55/2016). У складу са наведеним Планом полазна тачка планиране обилазне пруге је лоцирана на излазном грлу железничке станице Ниш Ранжирна пруге Ниш Ранжирна - Црвени Крст, при чему је предвиђено да се обилазна пруга уклапа у постојећу пругу Ниш - Димитровград - граница Бугарске у реону Просека.

- „Инфраструктура железнице Србије" а.д. задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.

2.1.4.2. Електроенергетска мрежа

Кроз подручјe Плана не пролазе далеководи вишег напонског нивоа али  југоисточни и северозападни део захвата Плана тангирају далеководи   35 kV.

Напајање објеката у већем делу захвату Плана врши се из трафостанице вишег напонског нивоа ТС 35/10 kV "Станко Пауновић", која се налази југоистично од подручја Плана, док се део потрошача у западном делу Плана снабдева из ТС 35/10 kV "Хладњача" која се налази јужно од захвата Плана.

Из трафостаница вишег напонског нивоа долазе два подземна кабловска вода 10 kV и  један ваздушни извод 10 kV. Ова мрежа 10 kV се грана у правцу исток-запад и тренутно снабдева већи део потрошача у захвату Плана. У ваздушном делу мреже због великих дужина извода велики су падови напона у мрежи као и губици, те је неопходна реконструкција постојећих извода повећањем пресека проводника и где техничке могућности дозвољавају потребно је каблове положити подземно. Нови потрошачи у захвату Плана ће се напајати са ових трафостаница вишег напонског нивоа и то полагањем каблова по новим трасама као и по трасама већ постојећих каблова и ова мрежа у будућности, где год техничке могућности дозвољавају, треба да буде претежно подземна.

У захвату Плана је изграђено око 22 трафостаница 10/0,4 kV. Трафостанице 10/0,4 kV су различитих типова  и уграђени трафои су снага од 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA и 1000 kVA. Снабдевање постојећих корисника у захвату Плана и даље ће се вршити из наведених трафостаница док ће се за нове кориснике изградити нове трафостанице са новопланираним 10 kV-ним изводима.

Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

Планиране трафостанице 10/0,4 kV градити грађевинских димензија за снагу 630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. На просторима становања и друштвеним делатностима, трафостанице 10/0,4 kV су слободностојећи и типски објекти. У пословним (радним) зонама трафостанице могу бити и слободностојећи објекти и у оквиру објекта.

Постојеће трафостанице 10/0,4 kV се у принципу задржавају, с тим да се могу реконструисати или заменити новом типском уз постојећу или у њеној непосредној близини.

За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом власника парцеле и инвеститора и/или електродистирибутивног предузећа и кроз даљу урбанистичку разраду.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4  kV обезбедити парцелу димензија 5,5 х 6,5 m. До трафостанице 10/0,4 kV (и слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

Мрежу 10 kV радити као подземну кабловску и то код полагања нових извода као и код реконструкције постојећих извода 10 kV. Електроенергетске каблове полагати у простор регулације улица односно у простор тротоара у овиру регулација. При преласку каблова преко саобраћајница, исте полагати у кабловнице или пластичне цеви. На местима преласка каблова постављати кабловнице или пластичне цеви са најмање дуплим бројем отвора у односу на број положених каблова, ради будућег сукцесивног полагања каблова.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4 kV на просторима  вишепородичног  становања  радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања мрежа може бити и надземна и кабловска. Како мрежa 0,4 kV од трафостаница до места прикључка на објекту купца спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан 145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за градњу каблова 0,4 kV и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

2.1.4.3. Телефонска мрежа

Фиксна телефонија

Подручје Плана опремљено је приступном телефонском мрежом комутациjа у насељима Медошевац и Поповац.

Основни циљ савремених телекомуникационих мрежа је скраћивање претплатничке петље и приближавање широкопојасне мреже корисницима услуга. На основу ових интенција у организацији фиксне телефонске мрежа на подручју захвата Плана ће се извршити нова конфигурација комутационих центара на просторима изведених мрежа и просторима нове изградње. Поред овога обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за кориснике у захвату Плана извршиће се полагањем телекомуникационих каблова са постојеће приступне мреже реонског разделника и/или инсталирањем новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни или оптички каблови. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТК каблова и по новопланираним трасама (у оквиру планираних регулација и саобраћајница). Телекомуникациони каблови се по правилу полажу подземно у ровове димензија према техничким прописима и условима грађења али је могуће полагање и у мини ровове који су само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају.

С обзиром да се Планом одређује само начелна намена по блоковима и да ће се реалне потребе корисника одредити тек реализацијом конкретне специфичне делатности, дозвољава се изградња линијске оптичке телекомуникационе инфраструктуре и објеката и ван постојећих и планираних траса у складу са потребама и специфичностима корисника.

Сви мултисервисни приступни чворови биће повезани са постојећим комутационим центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен".

Развој технологије и увођење нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play). Потребе за остваривањем нових сервиса "triple play" и остваривање високих битских протока (изузетно велике брзине преноса чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење претплатничке петље од 0,5 km до 1 km.

За одређивање потребног броја телефонских прикључака препоручује се да се користи принцип:

за сваки стан 1,5 телефонски прикључак,

за пословање на сваких 30-50 m2 корисне површине по један телефонски прикључак.

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као  "outdoor" ормани, постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу површина око 6 m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 х 80 х 90 cm, због лакшег прихвата каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV. Комплекс MSAN-a оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и металана ограда висине 1,2 m).

За истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor", обезбедити просторију одговарајуће површине (10 - 15 m2) и висине (2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

За полагање телекомуникационих каблова у ров полагати полиетиленске цеви одговарајућег пречника које ће послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан.  145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, поред овога је могуће и издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN)  и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

Мобилна  телефонија

Мобилне телекомуникације треба да пруже пре свега говорне интерактивне међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података итд., у  свако време и скоро у свим условима.

На територији обухваћеном планом изграђене су базне станице сва три оператера јавне мобилне телефоније, и исто је добро покривено сигналима ових оператера.

Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању покривености 3G и 4G сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и угушћивањем мрежа базних станица са мањим снагама предајника сва три оператера.

Све базне радиостанице свих оператера пројектовати и градити са примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово ће изазвати већу густину објеката базних станица, како због малих снага примопредајника тако и због могућности покривања мањих одређених простора. Избор оптималне локације ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким) плановима. Базне радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном оградом висине до 2,2 m. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења.

За објекте базних станица мобилне телефоније обавезна је израда урбанистичких пројеката за њихово постављање на парцелама које су неизграђене а за остале случајеве спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се извођење радова регулише члановима 144. и 145. Закона о планирању и изградњи.

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС) у својој основној улози врши пренос, емитовање и дистрибуцију радио и ТВ програма. КДС обезбеђује својим корисницима и следеће сервисе: интернет, телеметрију, видео на захтев, видео-надзор, говорни сервис и др.

Постојећа мрежа кабловског дистрибутивног система неразвијена је и изведена углавном ваздушно и без одговарајуће  грађевинске дозволе.

Кабловски дистрибутивни систем где год техничке могућности то дозвољавају изградити подземно (кабловски) у рову потребних димензија у регулационом профилу постојећих и планираних саобраћајница, а у складу са техничким условима.

За објекте кабловског дистрибутиувног система обавезна је израда урбанистичких пројеката за њихово постављање на парцелама које су неизграђене а за остале случајеве спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се извођење радова регулише члановима 144. и 145. Закона.

2.1.4.4. Гасификација и топлификација

Снабдевање подручја града Ниша природним гасом планирано је из два правца и то: из правца севера преко изграђене ГМРС "Ниш 1" и из правца истока из планиране ГМРС "Ниш 2", са формирањем основног прстена примарне градске гасоводне мреже у ужем градском ткиву и гранањем од прстена у правцу истока (ка Нишкој Бањи) и правцу запада (Радна зона "Вулкан" и Поповац).

У обухвату плана нема изграђених топловодних и гасоводних мрежа и припадајућих објеката. Објекти се топлотном енергијом снабдевају индивидуално.

С обзиром на велику инвестициону цену изградње централизованог система топлификације, развој топлификационе мреже се усмерава ка комплексима концентрисане изградње и велике густине становања (вишепородично становање, пословни и јавни објекти). Због тога се не планира изградња централизованог система топлификације у обухвату Плана, осим изградње блоковских и индивидуалних котларница у стамбеним блоковима као и пословним и индустријским комплексима уколико се за то укаже потреба. Након изградње гасоводне мреже и објеката у функцији гасовода планирано је прикључивање свих евентуалних блоковских котларница на гасоводну мрежу чиме би се смањило аерозагађење у захвату Плана и повећала њихова енергетска ефикасност.

Изградњом примарне градске гасоводне мреже створиће се услови за убрзани развој система дистрибуције природног гаса.  Изградња гасоводне мреже, као и мерно-регулационих станица за широку потрошњу имаће велики значај за заокруживање система снабдевања топлотном енергијом у захвату плана. Снабдевање природним гасом смањиће број корисника који користе електричну енергију за загревање објеката, чиме ће се омогућити растерећење електроенергетског система.

Укидање индивидуалних ложишта на течна и чврста горива и њихова конверзија на природни гас смањиће загађење животне средине у обухвату плана.

За потребе становништва и индустрије предвиђена је изградња мерно-регулационих станица. Од ових мерно-регулационих станица вршиће се дистрибуција природног гаса до индивидуалних и индустријских потрошача у захвату Плана.

У обухвату ПГР, изградиће се мерно-регулациона станица (МРС) "Медошевац", МРС „Поповац“, као и за потребе потрошача унутар индустријске зоне  МРС „И.З. Поповац“.

Поред наведених мерно регулационих станица, дозвољава се и изградња МРС у  индустријским комплексима за индивидуалне потребе корисника.

Планиран је наставак изградње примарне гасоводне мреже средњег притиска. Све планиране мерно-регулационе станице ће се преко планираног гасовода средњег притиска прикључити на постојећу примарну градску гасоводну мрежу.

Планом је предвиђен неопходан број МРС, а на графичком прилогу је оквирно одређена њихова  локација. Оквирне димензије мерно-регулационих станица су 10 m x 15 m. Тачне локације мернорегулационих станица одредиће се даљом урбанистичком разрадом (Урбанистичким пројектима). Уколико то није могуће, локације мерно регулационих станица (МРС) и припадајућих гасовода притиска до 16 bar одредиће се израдом Планова детаљне регулације. У случају потребе за додатним мерно регулационим станицама које нису предвиђене овим планским документом, локације истих ће се заједно са припадајућим гасоводима одредити израдом Планова детаљне регулације.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом. Гасоводне мреже ће се прикључити на одговарајуће мерно-регулационе станице у захвату Плана. Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мерно регулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне мреже у захвату плана и потребама потрошача.

Како дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска, уколико се налази или планира у оквиру регулације улица, спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, могуће је издавање решења и за за деоницу која није дата на графичком прилогу уколико за то буде било потребе под условом да инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом о планирању и изградњи.

Сви прикључци објеката на дистрибутивну мрежу ниског притиска спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре. Дозвољена је изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа у заштитним зонама примарне градске гасоводне мреже средњег притиска и дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска уз сагласност власника (оператера) гасоводне мреже. У случају потребе, трасу гасовода и припадајуће објекте у оквиру и ван јавних површина утврђених овим Планом могуће је утврдити и израдом Плана детаљне регулације.

Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 од 20.7.2012. године))

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Подручје у захвату Плана спада у подручја са великим бројем сунчаних дана у току године и великом просечном дневном енергијом глобалног сунчевог зрачења, што представља велики потенцијал за експлоатацију сунчеве енергије.

Просечна годишња вредност дневне енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у захвату плана износи од 4 до 4.2 kWh/m² (хоризонтална мерна површина), а вредности се крећу од 4.6 до 4.8 kWh/m² (мерна површина под углом 30о према југу) тако да подручје плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца.

Потребно је урадити техноекономске анализе и мерења које ће показати исплативост великих инвестиција у производњу електричне енергије из енергије сунчевог зрачења на територији у захвату Плана као и за то погодне локације.

Коришћење соларних колектора за добијање санитарне топле воде у домаћинствима, пословним и индустријским објектима је један од начина једноставног и ефикасног коришћења сунчеве енергије.

У домену пољопривредне производње енергија сунца се може користити за грејање пластеника и стакленика употребом соларних колектора.

Коришћење ветра као алтернативног извора енергије условљено је пре свега снагом ветра на подручју обухваћеном границама Плана, али и локацији и економској исплативости транспорта те енергије до потрошача. Подручје захвата Плана спада у подручја са средњом годишњом снагом ветра од 100-200 W/m2 (на висини од 100м), што га сврстава у подручја са осредњим капацитетима за производњу енергије коришћењем снаге ветра. Потребно је извршити детаљна мерења интензитета ветра и урадити студије које ће показати евентуалну исплативост изградње ветрогенератора, као и најповољније локације за изградњу у захвату плана. Ветропаркови се могу градити на одговарајућим локацијама у захвату Плана уколико испуњавају услове у складу са важећим прописима.

Као неопходан предуслов изградње ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на преносну мрежу одговарајућег капацитета.

Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у пољопривреди (биљне и животињске супстанце), отпада и остатака у шумарству, као и биоразградиви део градског и индустријског отпада. Подразумева се да ови отпаци не садрже штетне и опасне материје у себи. Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у непосредној близини настанка ових сировина ради задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. Поред овога, прерађена биомаса у виду брикета и пелета може се ефикасно користити у котларницама на територији Општине као замена за друге врсте енергената.

2.1.4.5. Водоводна мрежа

Подручје Плана у висинском погледу припада првој висинској зони водоснабдевања. Снабдевање целог подручја врши се из само једног правца,  главним доводним цевоводом пречника Ø300mm, који је положен дуж Поповачке улице све до насеља Поповац. Овакав вид водоснабдевања, из једног праваца, не даје сигурност, тако да је неопходно приоритетно извршити повезивање у прстен планираним цевоводима:у правцу југа, преко поповачког моста, са насељем 9. мај, у правцу севера, у наставку улице Маршала Тита до аутопута и даље на исток до Булевара 12. фебруар и дуж источне границе Плана са Сарајевском улицом.

Разводна водоводна мрежа је изведена у целокупном изграђеном подручју. Мрежа је углавном задовољавајућег капацитета, међутим већи део је изграђен од азбест-цементних цеви. Како се последњих  година не уграђују ове цеви, може се претпоставити да је реч о старој мрежи подложној пуцању, што изазива губитке у систему.

Развој водоснабдевања у планском периоду ослањаће се на рационализацију потрошње висококвалитетне воде за пиће и оријентацију индустрије на снабдевање из водотокова или подземља за потребе техничке и технолошке воде. У том смислу приликом прорачуна јавне водоводне мреже оквирно треба користити следеће норме потрошње и коефицијенте неравномерности:

| Потрошачи | Коефицијент |  | Норма потрошње воде l/stan,dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дн.нерав. к1 | час.неравн. к2 | 2010 год. | 2025 год. |
| Становници Привреда УКУПНО | 1,2 | 1,3 | 150 90 240 | 250 116 366 |

У циљу квалитетног снабдевања водом свих становника на подручју Плана уз поштовање рационализације потрошње висококвалитетне воде, неопходно је предузети следеће активности:

- Реконструисати постојећу мрежу од азбест-цементних цеви како би се избегли, односно смањили губици услед пуцања цеви.

- Реконструисати постојећу мрежу мањег профила од Ø100мм.

- Изградити јавну мрежу дуж свих саобраћајница на подручју Плана.

- Повезати мрежу тако да се формира прстенаст тип мреже где год је то могуће.

- Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

- Пројектовати независне инсталације за санитарну и хидрантску мрежу у пословним и вишепородичним објектима.

- Свака функционална целина мора имати посебан водомер за санитарну воду.

- У циљу рационализације потрошње, извршити раздвајање водомера у објектима вишепородичног становања, тако да сваки стан има посебан водомер. Ово је обавезујуће за све нове објекте и постојеће који се надграђују.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже приказан је на графичком прилогу "Мреже и објекти инфраструктуре-водоводна мрежа"  и обично је у коловозу на хоризонталном одстојању од  0,51,0m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће односно планиране регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0м. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Појас заштите око примарних цевовода успоставља се у ширини од 5,0 m дуж цевовода, односно по 2,5 m са сваке стране осовине цевовода. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

Забрањује се употреба санитарне воде за прање и заливање површина. Уколико претходни истражни хидрогеолошки радови покажу да се ове воде не могу обезбедити из подземља, за потребе прања асфалтних и бетонских површина као и заливања травнатих и парковских површина користити воду из аутоцистерни.

2.1.4.6.  Канализациона мрежа

Употребљене воде на подручју Плана, по свом пореклу, углавном потичу од две категорије корисника: у већој мери од становништва и у мањој из технолошких процеса производње. Друга категорија корисника има скоро занемарљив утицај на порекло. Због неповољних финансијско-економских прилика, значајне индустријске производње и присутних индустријских отпадних вода нема.

Одвођење употребљених и атмосферских вода на подручју Плана, одвија се слободним отицањем системом колекторске мреже. Сепаратни систем је изграђен на мањој територији Плана на њеном југо-источном делу и односи веома мали проценат у систему каналисања на третираном подручју. Свему овоме треба додати да се у канализациону мрежу испушта сва отпадна вода, односно не поштују се технички нормативи и услови за испуштање отпадних вода у градску канализацију, а касније се оне испуштају у реципијент без претходног пречишћавања, супротно прописима Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр. 30/2010).

Систем прикупљања и одвођења употребљених вода на третираном подручју са северо-западне стране Плана се Поповачким колектором пречника ПЕХД Ø500mm одводи даље у реципијент - реку Нишаву. Такође на источном делу Плана постоји изграђена канализациона мрежа различитог материјала и пречника која се након препумпавања улива у реципијент - реку Нишаву.

Атмосферска канализациона мрежа је занемарљива и своди се на два излива на јужној страни, који су унутар границе Плана. Са осталог дела Плана, оборинске воде отичу слободно по терену.

Канализациони систем са приказаним степеном изграђености не представља функционалну целину и није покривено целокупно подручје Плана. На осталом делу предметног подручја корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.

Основни услов развоја канализационе мреже на подручју Плана је изградња канализационе мреже за употребљене воде на територији целог Плана дуж свих саобраћајница, како би се комунално опремио и сагледао апсолутно сваки корисник. Један од приоритета је изградња Медошевачког колектора за употребљене воде са јужне стране Плана уз Нишаву, у који се уливају планирани Чамурлијски колектор са крајње западне стране и постојећи Поповачки колектор, који одводи воду до планираног централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) ван границе Плана, чији је реципијент река Нишава. За поменуте колекторе постоје усвојени ПДР-ови који у оквиру својих граница остају да важе и након израде предметног ПГР-а. Реализацијом и изградњом ових колектора сакупљале би се употребљене воде са овог подручја, чиме би се створили услови да се сагледа сваки корисник. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са планираним колекторима. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Реализацију поменуте канализације за употребљене воде мора пратити изградња канализационе мреже за атмосферске воде на територији целог Плана дуж свих саобраћајница. Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у коловозној траци са стране супротне положају водоводне мреже. Планирана је изградња канализационе мреже у Медошевцу са уливом у реку Нишаву. Такође је планирана изградња Поповачког и Чамурлијског колектора за атмосферске воде са западне стране Плана који одводе воду до реке Нишаве. Изградња атмосферске канализационе мреже у свим саобраћајницама је предуслов за развој канализационе мреже и одговарајући третман отпадних вода. Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са манипулативних површина и паркинга, са станица за снабдевање горивом, као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим станицама за снабдевање горивом на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

До изградње канализационе мреже за употребљене воде дозвољава се изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем. Токсичне индустријске отпадне воде, које садрже опасне материје које угрожавају здравље људи и реципијенте, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе. Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода. Неопходна је израда и стално ажурирање катастра загађивача и вођење репресивне политике у складу са законском регулативом која се односи на заштиту квалитета вода.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

2.1.4.7.  Регулација водотокова

Кроз подручје Плана протиче река Нишава и Рујничка река.

Река Нишава је десна притока Јужне Мораве и вода је I реда. Према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода и параметара химијског и квантитативног статуса подземних вода ("Службени гласник РС", број 74/11) река Нишава припада Типу 2 - велике реке, доминација средњег наноса и Типа 3 - мали и средњи водотоци, надморска висина 500м, доминација крупне подлоге.

- Хидролошким прорачунима добијени су следећи рачунски протицаји великих вода:

- Петогодишња велика вода Q5% = 430 м3/с;

- Десетогодишња велика вода Q10% = 560 м3/с;

- Стогодишња велика вода Q1% = 930 м3/с;

- Хиљадугодишња велика вода Q0.1% = 1300 м3/с;

- Средња вода Qср = 31,78 м3/с.

Као меродавна за димензионисање објеката на посматраном потезу усвојена је велика вода Нишаве повратног периода 100 година, уз надвишење од 0,40 м.

Корито реке Нишаве кроз третирано планско подручје је у знатној мери регулисано. Планира се уређење нерегулисаног дела корита реке Нишаве, као и сам улив Рујничке реке у реку Нишаву.

Рујничка река је лева притока реке Нишаве у коју се улива узводно од села Рујничка река је десна притока реке Нишаве. У реципијент се улива на км 11+500, између Медошевца и Ниша. Рујничка река настаје од од две притоке, Рујничког и Хумског потока. Ови потоци се спајају у насељу "Ратко Јовић", у северозападном делу града Ниша, и чине Рујничку реку, која се улива у Нишаву око 2.3 км низводно.

Назив Рујничка река потиче од села Рујник кроз које протиче десна саставна притока. У сливу Хумског потока су лоцирана приградска насеља града Ниша: Хум, Горњи Комрен и Доњи Комрен. Површина слива Рујничке реке износи 31 км2, од које на Рујнички поток отпада 15.39 км2, а на Хумски поток 15.61 км2. Слив Рујничке реке у целини има лепезаст облик, док сливови саставних притока имају издужени облик. Највиша кота на ободу вододелнице је 683 мнм ("Црни Врх"), кота састава Хумског са Рујничким потоком је 200.5 мнм, а кота на ушћу у Нишаву 186.4 мнм.

Корито Рујничке реке кроз третирано планско подручје је нерегулисано. Планира се уређење нерегулисаног дела корита реке, као и сам улив у реципијент - реку Нишаву.

Обавезно је забранити даљу изградњу на траси водотока као и редовно чистити и одржавати корито потока.

Регулативним радовима би се првенствено спречавало изливање вода из корита водотокова при наиласку таласа великих вода. До плављења долази услед недовољне пропусне способности корита, услед чега долази до разливања воде која тече најнижим тереном кроз поље и директно угрожава објекте и налегле површине.

Регулација реке Нишаве на предметном подручју треба да обезбеди одбрану насеља од поплава за усвојену велику воду Q0,1%=1300м3/с, односно Q1%=930м3/с, као и да побољша елементе природног корита чиме би се постигли повољнији услови протицања воде и наноса као и обезбеђење постојећих објеката.

Регулација Рујничке реке на предметном подручју треба да обезбеди одбрану насеља од поплава, као и да побољша елементе природног корита чиме би се постигли повољнији услови протицања воде и наноса као и обезбеђење постојећих објеката.

Хидролошким прорачунима добијени су следећи рачунски протицаји великих вода Рујничке реке:

- Педесетогодишња велика вода Q2% = 34,8 м3/с;

- Стогодишња велика вода Q1% = 41,2 м3/с;

Неопходно је оставити минимум 3м слободног коридора поред регулисаних водотокова и минимум 5м поред нерегулисаних водотокова за случај спровођења одбране од поплава.

2.1.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО
  	ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
  	ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Грађевинско земљиште треба комунално опремити, што подразумева изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

За издавање локацијских услова, неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност, која обухвата могућност прикључивања на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу. Уколико не постоји инфраструктурна мрежа, подразумева се да инвеститор преузима обавезу изградње дела инфраструктурне мреже који недостаје.

За остале врсте изградње, осим обезбеђивања приступног пута, неопходно је обезбеђење прикључака на све инфраструктурне мреже, док производне и комерцијалне делатности поред наведеног захтевају и уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђене просторе са посудама за прикупљање отпада.

2.1.6. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

## Мере заштите културних добара

Основно планско опредељење у области заштите културно-историјских споменика је интегративна заштита уз одрживо коришћење њихових културно-историјских, научно-образовних и туристичких потенцијала и усаглашавање са осталим сегментима развоја. Третман непокретних културних добара засниваће се на одредбама овог плана, Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон), прописаним мерама и услова чувања, коришћења и одржавања из Акта о утврћивању непокретних културних добара и услова Завода за заштиту споменика културе Ниш, допис бр. 801/2 од 02.08.2016. године. Засниваће се на њиховој обнови, ревитализацијиа и презентацији уз оспособњавање за функције савременог живота.

Заштићена околина непокретног културног добра уређује се у функцији њгове заштите и презентације и има исти третман у погледу предузимања мера заштите и прибављања конзерваторских услова као и непокретно културно добро.  Планерском, прелиминарном заштићеном околином непокретних културних добара за која она није дефинисана катастарским парцелама сматрају се катастарске парцеле које се граниче или су у близини катастарских парцела на којима се налазе, по потреби.

С обзиром на недовољну истраженост планског подручја као прва планска мера у области заштите непокретних културних добара предвиђа се израда Студије градитељског наслеђа којa ће обухватити истраживање података, прикупљање документације, израда графичке документације и валоризација споменичких вредности градитељског наслеђа са утврђивањем посебних услова заштите за сваки појединачни евидентирани објекат или комплекс са дефинисањем граница заштите и заштићене околине и уз усаглашавање услова и мера заштите са обрађивачем Плана.

Студују ће израдити територијално надлежан завод за заштиту сопменика културе у склопу својe основне редовнe делатности истраживања и евидентирања добара која уживају претходну заштиту, а у складу са одредбама Члан 65. тачка 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон, 99/11-др. закон).

До утврђивања посебних мера заштите, Планом се прописују следеће мере заштите непокретних културних добара:

- Планом се обезбеђује заштита и очување интегритета и споменичких својстава непокретних културних добара уз адекватну презентацију у циљу пуне афирмације њихових споменичких вредности;

- Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у својој изворној, или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства,

- Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења,

- Надлежни завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако поједино непокретно културно добро. Услови се прибављају пре израде пројекатне документације, а по изради се иста доставља надлежном заводу за заштиту споменика културе на сагласност;

- Мере заштите и обавеза прибављања услова и сагласности за извођење свих врста интервецнија односи се и на евидентиране непокретности за време трајања процедуре утврђивања за непокретна културна добра;

- Уколико у року од три године од дана евидентирања непокретност не буде проглашена за непокретно културно добро на њу се у складу са одредбама члана 29. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон) неће примењивати мере заштите;

- Све интервенције које се на ма који начин односе на заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, могу се предузимати само под посебним условима које утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе.

- На непокретним културним добрима и њиховој заштићеној околини није дозвољено извођење радова који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе,

- На археолошким локалитетима није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито одобри посебним условима надлежног завода за заштиту споменика културе

- Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава.

- Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе о налазу и предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

- Забрањује се уништавање, прекопавање и заоравање археолошких локалитета као и извођење земљаних радова на дубини већој од 30,0 cm, неовлашћено ископавање, одношење камена и земље и прикупљање покретног археолошког материјала без сагласности Завода за заштиту сопменика културе Ниш, претходних археолошких истраживања и адекватне презентације налаза;

- У амбијентима са споменичким вредностима пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада.

## Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити 
  	конзерваторски или други услови

За следеће објекте и простор на наведеним катастарским парцелама пре изградње, обнове или реконструкције потребно је прибавити конзерваторске услове:

- Спомен-чесма палим учесницима ратова 1912-1918. године у Медошевцу и

- Археолошки локалитет на потезу званом „Тумба“ у Поповцу.

Археолошки локалитет на потезу званом „Тумба“ није у довољној мери истражен, а у складу са дописом Завода за заштиту споменика културе Ниш, допис бр. 1402/2 од 15.12.2016. године његово простирање се на основу спорадичних случајних налаза може само претпоставити на катастарским парцелама број: 814/1, 814/2, 814/3, 815/1, 815/2, 815/3, 816/1, 816/2, 816/3, 817, 818, 849/1, 849/2, 849/3, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857/1, 859, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896, 897, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1330/4, 1331, 1332, 1345, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348/1, 1348/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356, 1357, 1358, 4354, 4355, 4356, 4359, 4386, 4387, све К.О. Поповац.

За објекат старе основне школе из 1939. године у Медошевцу извршена је реконструкција и адаптација на основу Услова Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.865/2 од 04.08.2016.године. ГО Црвени Крст у сарадњи са ПУ "Пчелица", удружењем грађана "Први корак" и ОШ "Милан Ракић" у Медошевцу, конкурисала је и одобрена су јој финансијска средства из Фондације Ђоковић. Постојећи објекат спратности По+П адаптиран је у нивоу приземља.

2.1.7. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

У обухвату Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - четврта фаза југ налази се „Дуд запис у Медошевцу‟- споменик природе (96-Е7).

Одлуком о заштити споменика природе (која је објављена у „Службеном листу града Ниша‟, бр. 11/2003 од 24.3.2003. године), ставља се под заштиту стабло црног дуда под именом „Дуд запис у Медошевцу‟, као споменик природе III категорије - значајно природно добро (у даљем тексту: споменик природе). Споменик природе, „Дуд запис у Медошевцу‟, ставља се под заштиту као типичан представник своје врсте.

Табела: Дендометријске карактеристике споменика природе

| - обим дебла на 1,30 m | 3,60 m |
| --- | --- |
| - пречник дебла на 1,30 m | 1,15 m |
| - висина стабла | 20,00 m |
| - димензије крошње | 21,20х19,00 m |
| - старост стабла | око 150 година |

Споменик природе се налази на подручју града Плана, КО Медошевац, катастарска парцела 2076, у селу Медошевац, у државној својини,  координата (75 70 500, 47 98 250). Заштитни простор споменика природе је пројекција крошње у површини од 3,17 ара.

Нема природних добара планираних за заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете активности као што су теренска истраживања и др.).

Предметно подручје није део националне Еколошке мреже.

На предметном подручју нема објеката геонаслеђа са списка Инвентара Геонаслеђа Србије (2005,2008).

Уколико се приликом реализације Плана и извођења грађевинских радова пронађу нека геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да исте пријави надлежном Министарству за послове заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину

Заштита животне средине и природних вредности подразумева поштовање општих превентивних мера заштите животне средине и природе, као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених условима надлежних органа и институција, и законском регулативом.

Заштита животне средине на подручју Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - четврта фаза југ заснована је на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности. То значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове, односно програме, као и све предвиђене активности и садржаје на подручју.

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:

- одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића;

- спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.

Применом мера заштите животне средине, ефекти негативних тенденција идентификованих у простору кориговаће се у правцу побољшања квалитета појединих елемената животне средине, а применом свих расположивих инструмената спречиће се њихово ширење ван утврђеног планског оквира.

Мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – четврта фаза југ, утврђују се мере и услови заштите животне средине које се односе на:

- Заштиту земљишта кроз:

  - спречавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта у дуге намене (саобраћајне површине, привредне зоне и сл),

  - обезбеђивање заштите пољопривредног, шумског и осталог земљишта од нерационалног коришћења за потребе изградње планираних садржаја,

  - преиспитивање дефинисаних праваца и коридора саобраћајница тако да се не планирају на најквалитетнијем пољопривредном земљишту или да не буду трасирани на еколошки угроженим или осетљивим просторима, као и преиспитивање енергетских коридора гасовода, комуналних коридора и постројења, нарочито канализационе инфраструктурне системе,

  - санацију и рекултивацију деградираних површина (сметлишта, запуштених простора, простора на којима је нелегално одлаган отпад и сл),

  - преиспитивање постојећег концепта управљања комуналним и осталим отпадом и исти усагласити са важећом законском регулативом из ове области и Националном стратегијом управљања отпадом,

  - спречавање нелегалне градње у будућности,

  - изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету земљишта у обухвату Плана;

- Заштиту и побољшање квалитета ваздуха кроз:

- очување и унапређење зеленила и зелених површина у обухвату плана,

- обезбеђивање заштите насеља и планираних садржаја од емисије загађујућих материја заштитним зеленим (шумским) појасима формираним од више аутохтоних биљних врста,

- подизање дрвореда дуж инфраструктурних саобраћајних коридора, а нарочито у стамбеним зонама,

- за све објекте из којих се емитују загађујуће материје, планирање одговарајућих техничких и технолошких решења,  којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух ("Службени гласник РС", број 71/10 и 6/11),

- изналажење могућности проширења програма мониторинга и по потреби успостављање нових мерних станица и места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету ваздуха у обухвату плана;

- Очување и побољшање квалитета воде кроз:

- заштиту водотокова у обухвату планског документа и уз границу обухвата Плана, у циљу побољшања квалитета вода,

- уређење свих водотокова, које ће обухватити и санацију и уклањање свих нелегалних излива отпадних вода,

- поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских изворишта водоснабдевања и предвиђање свих неопходних мера заштите вода и земљишта од загађивања у редовним и акцидентним ситуацијама,

- приоритетну изградњу канализационих система за прикупљање и одвођење отпадних вода, а нарочито на просторима предвиђеним за инфраструктурно уређење и изградњу стамбених, угоститељских, здравствених и спортско-рекреативних садржаја, као и на простору са високим нивоима подземних вода и у зонама заштите водоизворишта,

- изградњу објеката/постројења за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из којих се испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у канализацију употребљених вода или други рецепијент, у циљу заштита околног земљишта, подземних и површинских вода, у складу са законском регулативом,

- изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина,

- обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених  атмосферских вода са платоа, саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору уља и масти пре упуштања у градску канализацију за употребљене воде или други рецепијент у складу са законском регулативом,

- пречишћавање отпадних вода које настају редовним радом, одржавањем и чишћењем простора угоститељских објеката у којима се врши припрема намирница (кухиње, ресторани и сл.) – третирање истих на таложницима и сепараторима уља и масти пре испуштања у градску канализацију за употребљене воде или други рецепијент у складу са законском регулативом,

- евидентирање свих субјеката који своје отпадне воде испуштају у површинске воде,

- евидентирање и уклањање свих нелегалних и несанитарних депонија у обухвату Плана,

- изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету површинских вода у обухвату Плана,

- успостављање јединственог информационог система о квалитету површинских и подземних вода,

- израду катастра површинских и подземних вода и ажурирање извора загађивања тих вода;

- Смањење комуналне буке кроз:

- усклађивање планирања са Законом о заштити од буке („Службени гласник РС“, бр.36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог закона,

- правилан међусобни просторни распоред инфраструктурних саобраћајних коридора и стамбених, здравствених, образовних и других зона и објеката,

- у непосредном окружењу основних школа и предшколских установа не планирати станице за снабдевање горивом, комерцијалне, производне и занатске делатности које проузрокују појачани интензитет саобраћаја, загађење ваздуха и повишене нивое буке,

- дефинисање препорука и правила градње у погледу избора материјала, система и конструкција са звучном заштитом, чиме се омогућава да ниво буке не прелази дозвољене граничне вредности, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме;

- Подстицање енергетске ефикасности кроз:

- примену модела континуираног и системског управљања енергијом, стратешког планирања енергетике и одрживог управљања енергетским ресурсима на локалном нивоу, подстицање одрживог и енергетски ефикасног планирања и изградње у пословном, јавном и стамбеном сектору, а што доприноси смањењу потрошње енергената и ресурса, односно смањењу емисије штетних гасова у атмосферу,

- успостављање енергетске ефикасности у објектима,

- обезбеђивање ефикасног коришћења енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију објекта, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије,

- информисање, образовање и јачање свести грађана о потреби и значају примене енергетски ефикасних технологија и мера у домаћинствима, уштеди енергије, смањењу штетних утицаја на животну средину, као и смањењу трошкова за комуналне услуге (грејање, вода, енергија и сл);

- Заштита од нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју кроз:

- одређивање могућих садржаја, намене објеката и њиховог положаја на парцели у зони заштите далековода, узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне,

- забрану изградње у зони заштите далековода, стамбених објеката, јавних установа дечије, социјалне и здравствене заштите, објеката намењених спорту и рекреацији, дечијих игралишта, као и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи,

- подземно постављање/каблирање далековода 35 kV, 110 kV и 220 kV, у деловима у којима њихова траса пролази кроз стамбене зоне и зоне јавне намене,

- планирање, пројектовање и изградња нових трафостаница у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз предузимање одговарајућих техничких и оперативних мера чиме се обезбеђује да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09),

- обезбеђивање одговарајуће заштите земљишта и подземних вода постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице, запремине довољне да прихвати укупну количину трнсформаторског уља садржаног у трансформатору и не планирати уградњу трансформатора који садржи полихлороване бифениле (РСВ);

- Заштита од нејонизујућих зрачења – смањење штетног утицаја нејонизујућих зрачења на животну средину и здравље људи, препоручује се кроз мере и услове заштите животне средине којих треба да се придржавају оператери мобилне телефоније, ради ефикаснијег планирања и изградње мобилне телекомуникационе мреже (нових извора нејонизујућих зрачења у високофреквентном подручју – радио базних станица):

- обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за сваку базну станицу,

- планирање локација за постављање базних станица, које ће у складу са техничким решењем за сваку базну станицу, омогућити изложеност мањег броја грађана, нижим нивоима електромагнетног зрачења,

- поштовати правила грађења мобилне телекомуникационе мреже:

- избегавати постављања уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: здравствених установа, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта,

- минимална удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката здравствених установа, дечјих вртића, школа и простора дечјих игралишта, односно ивице парцеле ових објеката не треба бити мања од 100m,

- постављање антенских система базних станица мобилне телефоније, у зонама повећане осетљивости, на стамбеним и другим објектима и на антенским стубовима само под условом да:

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 20m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони главног снопа зрачења антене, износи најмање 30m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу може бити мања од 30 m, у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10m,

- антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног простора или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова,

- при избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у обзир следеће:

- могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл,

- неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и сл,

- избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице.

- антенски системи не могу бити постављани на кровним терасама ако на тим етажама постоје просторије у којима људи живе или бораве дуже од 2 сата,

- изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне /тачне слике нивоа нејонизујућих зрачења у високофреквентном опсегу пореклом од ових система ради утврђивања утицаја на становништво и животну средину;

- Очување и успостављање одрживог система зелених површина у обухвату Плана кроз:

- евидентирање система зелених површина, карактеристичне биолошке и предеоне разноликости предметног простора и утврдити обавезу њиховог очувања и заштите у складу са условима Завода за заштиту природе Републике Србије и у складу са  одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10) и обезбеђивање заштите природних станишта ретких биљних и животињских врста, код утврђивања положаја инфраструктурних траса и положаја објеката планираних садржаја,

- очување постојећих шума и остатка шума, односно подизање нових на простору дефинисаном као шумско земљиште,

- санацију и озелењавање нестабилних површина/терена,

- рекултивацију, озелењавње и уређење деградираних површина, ранијих сметлишта и простора на којима је нелегално одлаган грађевински и други отпад,

- подизање зелених заштитних појасева у контакту стамбених зона и пољопривредних површина, односно у контакту привредних комплекса и стамбених зона, као и зона јавне намене,

- подизање дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница, а нарочито у стамбеним зонама,

- озелењавања паркинг површина, нарочито у производним, складишним зонама и јавних објеката и комплекса;

- Грађевинске радове, који обухватају инфраструктурно уређење и изградњу планираних   
 садржаја кроз:

- предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом и санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације,

- дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материјала из ископа,

- свођење на најмању могућу меру уништавање вегетације, а нарочито зеленог и шумског покривача, уз обезбеђење обнове оштећених површина земљишта и аутентичних пејзажа по завршетку радова,

- дефинисање обавезе извођача радова да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе, ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете и

- дефинисање обавезе извођача радова да одмах обавести надлежну организацију за заштиту природе, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика;

- Дефинисање обавезе инвеститора да се, при изградњи, односно реконструкције или уклањања објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). Проценом утицаја биће извршена анализа могућих значајних утицаја сваког појединачног пројекта на животну средину, која обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера и биће дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну, мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере;

- Поштовање општих услова и мера заштите животне средине и природе, техничко-технолошких мера и прописа утврђених позитивном законском регулативом и услова надлежних органа и организација;

- Усклађивање Плана генералне регулације, у погледу планираних намена простора и њихових утицаја на животну средину са Генералним урбанистичким планом Ниша 2010-2025 („Службени лист Града Ниша“, бр.43/11).

Заштита од пожара

Опште мере заштите од пожара обухватају изградњу објеката према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15);

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл.гласник СРС", бр.44/77, 45/84 и 18/89);

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запањивим гасовима ("Сл.гласник РС", бр.54/15);

- Главни пројекат заштите од пожара и пројекти посебних система заштите од пожара морају бити израђени од стране правних лица која имају овлашћење Министарства унутрашњих послова за бављење пословима израде главног пројекта заштите од пожара и пројеката посебних система заштите од пожара, а пројектанти личне лиценце, а у складу са чл.32 и чл.38. Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15);

- Главни пројекат заштите од пожара и пројекти посебних система зсштите од пожара морају имати садржај и форму у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15) и Правилником о полагањз стручног испитаи условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Сл.гласник РС", бр.21/12 и 87/13);

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95);

- Уколико је кота последње етаже на којој бораве људи већа од 30m у односу на коту приступне саобраћајнице, са које је могућа интервенција ватрогасног возила уз коришћење аутомеханичарских лестава, применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Сл.гласник РС", бр.80/15);

- Предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист  СФРЈ", бр.30/91);

- Реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш ("Међуопштински сл. Лист", бр.18/83);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист  СФРЈ", бр.53/88 и 54/88 и "Сл.лист СРЈ", бр.28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96);

- Уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења, исти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр.37/95);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.06/92) и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88 и "Сл.лист СРЈ", бр.18/92);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл.гласник РС", бр.59/16);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о безбедности лифтова ("Сл.лист РС", бр.101/10);

- Системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за системе вентилације или климатизацију ("Сл.лист СФРЈ", бр.38/89 и "Сл.лист РС", бр.118/14);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл.лист СФРЈ", бр. 45/83```) и СРПС ЕН 1366, СРПС ЕН 12101 и др.;

- Реализовати изградњу објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.87/93) и СРПС ЕН 54 и др.;

- Уколико се предвиђа уградња стабилне инсталације за гашење пожара исту предвидети у складу са одговарајућим стандардима и прописима (СРПС ЕН 12845, СРПС ЕН 12259, СРПС ЦЕН/ТС 14816, СРПС ЦЕН/ТС 15176 и др.);

- Уколико се у објектима планира обављање угоститељских делатности применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 61/15);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл.лист СФРЈ", бр.24/87);

- Обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240;

- Предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски блок, машинске просторије лифта, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за гашење пожара, магацине, администрацију и сл.);

- Реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21:2003 Техничке препоруке за грађевинске техничке мере заштите од пожара стамбених, пословних и јавних зграда и СРПС ТП 19 Техничка препорука за заштиту од пожара индустријских објеката;

- Предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, или за коју је могуће признати иностране исправе и знакове усаглашености сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл.гласник СРС", бр.98/09);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр.21/90);

- Обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања;

- Гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл.лист СЦГ", бр.31/05);

- Применити одредбе Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности ("Сл.лист СФРЈ",бр.20/71), Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива ("Сл.лист СФРЈ", бр.27/71 и 29/71) и Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Сл.лист СФРЈ", бр.24/71 и 26/71 и "Сл.гласник РС", бр.87/11 и 24/12);

- Уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90), уз предходно прибављање услова (локације) за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Управе за ванредне ситуације, сходно чл. 6. и 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл.гласник РС", бр.54/15), Правилником о условима несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска од 16 бара ("Сл.гласник РС", бр. 37/13), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара ("Сл.гласник РС", бр.86/15) и Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл.лист СФРЈ", бр.35/80);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл.лист СРЈ", бр.24/93);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљендиоксидом ("Сл.лист СФРЈ", бр.44/83 и 31/89);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима уређаје у којима се наносе и суше премазна средства ("Сл.лист СФРЈ", бр.57/85);

- Применити одредбе Уредбу о заштити од пожара при извођењу заваривања, резања и лемљења ("Сл.лист СРС", бр.50/79);

- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката обезбедити да свака фаза представља економско-техничку целину и може се самостално користити.

Заштита од елементарних непогода и ратних разарања

Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, становништво, материјална и културна добра склањају се у склоништа и друге заштитне објекте. Склоништа морају бити испројектована према одредбама Правилника о техничким нормативима за склоништа („Службени лист СФРЈ“, бр. 55/83) и другим важећим прописима и стандардима.

Породична склоништа градити као подрумске и друге погодне просторије са армирано-бетонским конструктивним елементима.

У склопу стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда чија је укупна развијена бруто површина већа од 5.000 m2 градити склоништа основне заштите, а у склопу зграда бруто развијене површине мање од 5.000 m2 градити склоништа допунске заштите.

Уколико инвеститор не гради склониште, дужан је да уплати накнаду у висини 2% од укупне вредности грађевинског дела објекта која се уплаћују Јавном предузећу за склоништа.

Заштита заштићених природних добара

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, констатује се да у обухвату граница предметног Плана налази заштићено стабло - споменик природе „Дуд запис у Медошевцу‟.

Планиране активности на изради Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - четврта фаза југ могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процељено да неће утицати на основне природне вредности подручја.

Мерама кроз плански акт забранити ложење ватре у близини заштићеног стабла и планирати постављање путоказа који би посетиоце усмерили ка заштићеном стаблу - Споменику природе.

Уколико се приликом реализације Плана и извођења грађевинских радова пронађу нека геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да исте пријави надлежном Министарству за послове заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Заштита непокретних културних добара

Основно планско опредељење у области заштите културно-историјских споменика је интегративна заштита уз одрживо коришћење њихових културно-историјских, научно-образовних и туристичких потенцијала и усаглашавање са осталим сегментима развоја. Третман градитељског наслеђа засниваће се на одредбама Закона о културним добрим („Службени гласник РС“ бр. 71/94) и начелима интегративне конзервације где ће се споменичко наслеђе третирати као необновљив ресурс, извор идентитета, територијалне препознатљивости, културно-историјски и научни капитал и штитити се заједно са простором и објектима од значаја за заштиту, истраживање и коришћење.

Планом се непокретна културна добра штите интегрално са окружењем од утицаја на њихов изглед, истраживање, заштиту и презентацију, што има за последицу значајан и позитиван утицај на стање животне средине, с обзиром да мере заштите подразумевају и забрану промене облика терена и вегетативног склопа као и забрану складиштења, просипања и одлагања отпадног и штетног материјала, стварање депонија и измештање привредних постројења, сточарских и живинарских фарми у обухвату заштићене околине непокретних културних добара. Забрањена је и изградња и постављање објеката трајног или привременог карактера који својом архитектуром, габаритом или карактером могу да угрозе споменичка својства културног добра или деградирају изграђене и природне елементе заштићене околине, а могуће је уређење простора у функцији истраживања, заштите и презентације непокретног културног добра у складу са условима надлежних служби заштите.

Заштита шума, шумског земљишта и градског зеленила

Обсзбедити максимално очување, унапређење и заштиту постојећих јавних зелених површина, шумских површина, група стабала, дрвореда, појединачиих стабала, живица, међа и шибљака, као и повећање уређених зелених површина.

Заштита шума и шумског земљишта обезбедиће се забраном и спречавањем:

- сече дрвећа које нису редован начин обнављања;

- сече ретких врста дрвећа;

- самовласног заузимања шума и шумског земљишта;

- одлагања смећа, отпада и других штетних и опасних материја;

- применом Плана заштите од пожара;

- забрана ложења ватре у шуми и њеној непосредној близини;

- постављање табли о забрани ложења ватре;

- организовање службе осматрања и дојаве;

- адекватна заштита од биљних болести и инсеката, уз постављање контролних стабала и
    	феромона у циљу праћења бројности популације штетних инсеката;

- санирање оштећених стабала сушењем, снеголомима, ветроломима;

- посебну пажњу посветити спровођењу санационих и санитарно - узгојних радова у циљу обезбеђења рационалног управљања, побољшању структуре и остваривања приоритетних функција. Стручни и управни надзор носилаца јавних овлашћења је неодвојиви део ове мере;

- планирати садњу заштитног зеленила око постојећих и новопланираних објеката, као и дуж саобраћајница. Приликом избора садног материјала користити врсте којс су биолошки постојане, отпорне на штетне утицаје (издувни гасови и сл.), естетски прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени. Избегавати инвазивне и алергене врсте.

Заштита биодиверзитета, флоре, фауне и предела

Антропогеним или природним утицајем долази до промена услова опстанка и развоја у природи и до измене целокупног биодиверзитета. Ради очувања биљног богатства потребно је спровести одређену еколошку санацију и потпуну заштиту. Веома је важно регулисати забрану активности које могу угрозити даљи раст и развој вегетације на територији обухваћеној Планом.

Основна концепција заштите предела огледа се у очувању карактера, структуре и разноврсности предела, као и унапређењу, уређењу и заштити културног предела. Подстиче се унапређење, очување и промовисање предела, уређивање видиковаца уз заштиту визура, и одрживо коришћење простора уз испуњење критеријума заштите, где озбиљни програми очувања треба да потпомогну креирању туристичког идентитета на овом простору.

Заштита здравља

Заштита здравља се обезбеђује:

- смањењем емисије загађујућих материја и изложености њиховом штетном дејству;

- заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних „зелених појасева“;

- смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних „зелених појасева“ уз саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила.

Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж путева), применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и применом прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и трафо станице).

Поред зеленила један од начина за смањење нивоа буке је изградња вертикалних заштитних зидова (баријера).

Заштита здравља се постиже и обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета воде за пиће, као и системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом постојећих објеката здравствене заштите и обезбеђењем доступности објектима и услугама здравствене заштите и других јавних служби од значаја за здравствени и социјални статус грађана.

Заштита од удеса

Мере за отклањање последица удеса (санација) су део процеса заштите од удеса, које имају за циљ праћење постудесне ситуације, обнављање и санацију животне средине, враћање у првобитно стање, као и уклањање опасности од могућности поновног настанка удеса. Да би се санација успешно спровела мора да обухвати израду плана санације и израду извештаја о удесу. Наведени методолошки приступ квалитативно отвара могућност дефинисања под којим условом ће ризик од рада опасних постројења на одређеном простору бити прихватљив и на који начин се може обезбедити добро управљање ризиком од удеса. Потреба за проценом ризика у животној средини настала је као резултат повећане свести о нужности заштите животне средине. Постало је очигледно да многи индустријски и развојни пројекти изазивају нежељене последице у животној средини, које би се могле спречити постојањем разрађеног механизма управљања ризиком од хемијског удеса.

Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објеката

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је
предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се
ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;

- сакупијање хумског материјала и његово депоновање на уређеним депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку заштиту;

- све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и његово депоновање на уређеним депонијама;

- забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и
неконтролисано одстрањивање преостаиих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине за градњу;

- у смислу спречавања негативних ефеката који су присутни због нарушавања морфолошких карактеристика пејзажа неопходно је хортикултрно уредити и предвидети све мере за озелењавање слободних површина;

- приликом планирања нових објеката водити рачуна о минималном уклањању вегетације, односно сече појединачних стабала и сл., а у складу са техничким нормативима, одређеним за изградњу предметних објеката;

- уколико је на предмстној деоници неизбежно уклањање високе дрвенасте вегетације или ако се радови врше у шумском комплексу, или на шумском земљишту, обавезно се мора обезбедити дознака стабала коју морају извести стручна лица, дипл.инж.шумарства;

- након завршетка свих радова, обавезно санирати и рекултивисати све деградиране површине.

2.1.8. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
  	ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
  	СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката за јавно коришћење, као и посебних  уређаја у њима, обавезна је примена важећег Правилника и других прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника о техничким стандардима приступачности ("Сл.гласник РС", бр.46/13) јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа и локалне самоуправе, школе, дечије установе, рехабилитациони центри, спортско-рекреативни објекти, поште, хотели, хостели, угоститељски објекти, пословни објекти, поште, саобраћајни терминали, и др.

У складу са стандардима приступачности потребно је осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

2.1.8.1. Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће.

2.1.8.2. Пешачки прелази

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

2.1.8.3. Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означити знаком приступачности. Најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370x480cm; место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590x500cm са међупростором ширине 15cm.

Број паркинг места износи:

- За јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;

- На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;

- На паркиралиштима уз станице за снабдевање горивом, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева, 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;

- На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.

2.1.8.4. Прилази до објеката

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: рампама за пешаке и инвалидскa колицa, за висинску разлику до 0,76m, односно спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 0,76m.

Минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 0,90m а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8,3%), за кратка растојања (до 6,0m).

Површина рампе мора бити чврста, равна и отпорна на клизање. Ако су рампе предвиђене за учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом.

Савладавање висинских разлика до висине од 0,90m у случају када не постоји могућност савладавања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама.

2.1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  („Службени гласник РС“, бр. 61/2011)).

Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији.

Правилник се примењује на:

-	изградњу нових зграда;

-	реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;

-	реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

-	зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;

- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;

- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;

- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по м2 садржане у Правилнику.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у случају коришћења падавина као и подземних и отпадних вода за потребе заливања, спољашњу употребу или за потребе грејања и хлађења зграда, уколико су укопане не урачунавају се у индекс заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда:

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде.

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 cm уз сагласност тог суседа.

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и не крше одредбе важећих закона) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде.

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. Правилник којим се ближе прописују услови, садржина и начин издавања је Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 ).

Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда.

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:

-	постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето површину мању од 50 m²;

-	зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;

-	зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;

-	радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;

-	зграде намењене за одржавање верских обреда;

-	зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите;

-	зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C.

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Енергетски пасош зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде.

Издаје се за целу зграду или за део зграде, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда са више енергетских зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини самосталну употребну целину (пословни простор, стан). Зграда или њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

2.1.10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

2.1.10.1. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са прописаном забраном изградње до њиховог доношења

Планска решења спроводиће се директно, издавањем информације о локацији и локацијских услова на основу правила уређења и грађења из овог Плана, изузев простора за даљу урбанистичку разраду плановима детаљне регулације и и локација предвиђених за израду урбанистичких пројеката.

Израда плана детаљне регулације предвиђена је за:

- Пословно-трговински комплекс у Медошевцу,

- Пословно-трговински комплекс у Поповцу,

- Регулација Рујничке реке,

- Археолошки локалитет Тумба у Поповцу,

- За потребе изградње мерно регулационих станица (МРС), за које се показала неопходна даља разрада Плановима детаљне регулације,

- За потребе изградње соларних фотонапонских постројења (соларних електрана), објеката ветрогенератора, као и постројења за биомасу уколико су снаге веће од 1,0 MW, при чему је потребно дефинисати правила уређења и грађења али и неопходне мере заштите животне средине, диспозицију објеката за производњу енергије из обновљивих извора као и место прикључка на електроенергетски систем Републике.

На иницијативу надлежног Секретаријата могућа је израда Планова детаљне регулације за подручја у захвату Плана (саобраћајнице, инфраструктурни објекти и комплекси) која нису предвиђена за даљу разраду, што се неће сматрати одступањем од Плана.

Обухват сваког појединачног плана детаљне регулације биће одређен катастарским парцелама, приликом доношења Одлуке о његовој изради.

Следећи Планови детаљне регулације остају на снази:

1. ПДР Чамурјијских колектор за одвођење атмосферских и употребљених вода ("Службени лист града Ниша", бр. 57/14);

2. ПДР Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода ("Службени лист града Ниша", бр. 67/13);

3. ПДР Медошевачког колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода ("Службени лист града Ниша", бр. 57/14);

4. ПДР водовода од насеља 9. мај до Поповца  ("Службени лист града Ниша", бр.70/03).

Доношењем овог Плана, престају да важе следећи планови:

1. ПДР насеља "Медошевац - исток" у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 40/06);

2. ПДР насеља "Медошевац - исток" у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 40/06).

2.1.10.2. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује 
  	урбанистички или архитектонски конкурс

Планом су дефинисане локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, где се због специфичности садржаја и намена, урбанистичко-архитектонском разрадом врши провера идејних решења у смислу њиховог уклапања у непосредно окружење, и то:

- Спортско - рекреативни комплекс у Медошевцу,

- Спортски терени у Медошевцу уз реку Нишаву,

- Парковско зеленило у Медошевцу уз реку Нишаву,

- Предшколско образовање у Медошевцу,

- Основно образовање у Медошевцу,

- Парковско зеленило у Поповцу уз реку Нишаву,

- Предшколско образовање у Поповцу,

- Основно образовање у Поповцу,

- Гробље,

- Локације за изградњу мернорегулационих станица (МРС),

- Локације за изградњу објеката за производњу енергије из обновљивих извора  (осим оних за које је дефинисана или се показала неопходном разрада плановима детаљне регулације).

Поред наведених локација, обавезна је израда урбанистичких пројеката и за све врсте пословних објеката на парцелама већим од 1000m².

Приликом спровођења Плана, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања простора и урбанистичко-архитектонске разраде локације, могућа је, код сложених и специфичних локација израда урбанистичког пројекта, иако то Планом није предвиђено, што се неће сматрати одступањем од Плана.

На подручју Плана не постоји обавеза расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

На планском подручју, изградња се регулише општим и правилима грађења датих за сваку намену посебно. За грађевинске елементе који овде нису експлицитно дати, у конкретним ситуацијама ће се приликом спровођења Плана примењивати важећи правилници везани за изградњу простора.

Правила грађења важе за подручја на којима се План спроводи директно, као и за подручја за која је предвиђена израда урбанистичких пројеката.

За подручја која се разрађују планом детаљне регулације, правила грађења биће утврђена тим планом, уз смернице из општих правила грађења овог Плана.

2.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења важе за све намене, или за поједине намене уколико је то прецизирано.

Индекс заузетости парцеле (заузетост парцеле) је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Индекс изграђености парцеле је однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

При прорачуну индекса изграђености и заузетости за предметну парцелу, узети у обзир површину дограђеног објекта и објеката који се задржавају.

БРГП  је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта, укључуjући површине лођа, балкона и тераса, одређених према спољним мерама ободних зидова у коjе се урачунаваjу облоге, парапети и ограде. Надземне етаже су све етаже изнад нивелете постојећег терена, укључујући и етаже повученог спрата и поткровља. Надземне гараже, котларнице, подстанице грејања, станарске оставе, трафостанице рачунају се у површину корисних етажа и не редукују се.

Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, спратност, итд) већи од утврђених вредности, задржавају постојеће параметре без могућности доградње.

За постојеће објекте чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, спратност, итд.) мањи од утврђених вредности, могућа је доградња до испуњења задатих параметара, према Правилима грађења за конкретну намену.

За постојеће објекте чија су међусобна и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених Правилима грађења, у случају реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављати отворе стамбених просторија.

У случају замене објекта новим, поштују се урбанистички параметри дефинисани овим Планом.

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама одређени су у склопу допунских намена за сваку намену.

2.2.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно 
  	врста и намена објеката чија је изградња забрањена

На планском подручју могућа ја изградња објеката у складу са Планом предвиђеном наменом, према правилима грађења за поједине намене (зоне).

У објекту намењеном становању умерене густине или анексу,  могу се обављати делатности, које еколошки и функционално, према свим важећим прописима регулишу заштиту околине од буке и загађења (административне или услужне делатности).

Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне средине.

2.2.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију и исправку 
  	граница суседних парцела

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза и површину која омогућава изградњу објеката а предвиђену Планом.

Уколико катастарска парцела нема приступ на површину јавне намене није грађевинска парцела. Задржавају се постојеће парцеле на којима се може градити у складу са правилима парцелације и овим Планом.

Приступ на површину јавне намене може се обезбедити пројектом препарцелације.

Пројекат парцелације и препарцелације ради се на овереном катастарско топографском плану.

Величина грађевинске парцеле/комплекса дефинисана је регулационим линијама према површинама друге јавне и остале намене и границама катастарских парцела. Усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене, у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима.

За намену становања, појединачним правилима грађења прописана је величина грађевинске парцеле.

Код постојећих парцела чија је површина до 5% мања од минималне дозвољене површине, а чије проширење није могуће из разлога постојеће изграђености у простору, дозвољава се изградња објеката на тим парцелама, према условима грађења за одређену намену.

Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације, препарцелације и исправке граница суседних парцела, у складу са Законом.

Основна правила парцелације и препарцелације

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, пројектом парцелације. Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих парцела врши се у оквиру граница парцеле. Поделом се не могу образовати парцеле које не испуњавају услове за формирање грађевинске парцеле у погледу величине, начина градње у односу на непосредно окружење, тј. планирани вид изградње.

Од већег броја катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, пројектом препарцелације, у циљу испуњења услова за формирање грађевинске парцеле у складу са овим Планом.

Исправка граница суседних парцела

У циљу формирања грађевинске парцеле, у смислу обезбеђивања приступа и одређивања граница површина јавне намене,  врши се исправка граница суседних парцела, а на захтев власника, односно дугорочног закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле.

Исправка граница суседних парцела се врши на основу елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела.

Приликом утврђивања услова за исправку граница суседне парцеле, мора се поштовати правило да катастарска парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

2.2.1.3. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за 
   	паркирање

Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на пут или другу јавну саобраћајну површину, директно или прилазом најмање ширине 2,5m, у дужини не већој од 25,0m. Објекти у радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно кретање.

Објекат се поставља на парцели тако да остварује одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и омогућује функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са приступом простору за паркирање.

Простор за паркирање у оквиру грађевинске парцеле одређује се на основу норматива за паркирање, који је дат у правилима грађења за поједине намене, и може се користити само у функцији објекта за који је намењен, у оквиру исте грађевинске парцеле. Гараже објекта се смештају у или испод објекта, у или ван габарита истог.

2.2.1.4. Положај објекта у односу на регулацију и грађевинске линије

Грађевинска линија се првенствено односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима, као и могућност хоризонталне и вертикалне надградње, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим Планом.

Грађевинска линија важи за све објекте.

Објекат се може градити и на одређеној удаљености од грађевинске линије (ка унутрашњости грађевинске парцеле).

Испади на објекту могу прелазити грађевинску линију на најмањој висини 4,50m од коте терена и највише 1,60m (рачунајући одстојање од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада). У случају да се грађевинска и регулациона линија поклапају, испади могу прећи и регулациону линију највише 1,20m, на делу тротоара који је ширине најмање 2,0m.

Ако суседни објекат има испад непосредно уз планирани објекат, тада се еркер новопланираног објекта:

- може поравнати са суседним;

- величину еркера одређује линија која формира угао 30̊ у односу на новопројектовани објекат конструисана из тачке пресека регулационе линије која разграничава објекте, односно парцеле.

У случају да је планирано поклапање регулационе и грађевинске линије при чему је ширина тротоара максимално 2,0m, није могућа изградња грађевинских елемената (еркера, доксата, балкона, улазних надстрешница са или без стубова, надстрешница и сл.) на нивоу првог спрата.

За објекте који се граде на површинама јавне намене испади на објекту не смеју да пређу регулациону линију.

За постојеће објекте, израда термоизолације у дебљини која је прописана важећим Правилником о енергетској ефикасности зграда, неће се сматрати променом грађевинске линије.

2.2.1.5. Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле/комплекса

Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у непрекинутом или прекинутом низу, као слободностојећи, двојни или полуатријумски објекат.

За изградњу и доградњу објекта на међи потребна је сагласност суседа, осим у случају већ изграђеног објекта на међи, са стране суседа.

За надзиђивање, реконструкцију, санацију и адаптацију објекта на међи (задржавање постојећег габарита), није потребна сагласност суседа.

Доградња двојних и полуатријумских објеката, могућа је без сагласности власника суседне парцеле, само у случају ако је доградња удаљена од заједничке међе, уз поштовање Планом прописаних одстојања од границе парцеле и суседних објеката.

Минимално одстојање објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује износи 3,50m, уколико другачије није дефинисано појединачним правилима градње.

Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама, прописано минимално одстојање од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле.

За постојеће објекте чије је растојање од границе парцеле мање од 3,50m, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл).

Подземне етаже могу се градити унутар и до граница грађевинске парцеле, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења.

У случају изградње објекта на регулацији блока, обавезно поставити пасаже минималне ширине 3,50m и висине 4,20m (светле мере).

2.2.1.6. Минимална међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност нових и околних објеката на странама које се не додирују (околним објектима се не сматрају помоћни објекти), износи половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта, уколико објекти не садрже отворе за осветљење стамбених просторија, али не може бити мања од 4,0m.

За постојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.

Слободностојећи објекат не сме заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине, симетричан светларнику постојећег објекта.

За потребе вентилације и осветљења помоћних просторија у стану или пословном простору, као и заједничког степеништа, у објекту се дозвољава формирање светларника.

Површина светларника се одређује тако да сваком метру висине објекта одговара 0,50m2, при чему он не сме бити мањи од 6,0m2. У случају усклађивања положаја светларником суседног објекта, ова површина може се умањити за 1/4. Минимална ширина светларника износи 2,0m.

Светларник не улази у прорачун БРГП објекта. Минимална висина парапета светларника износи 1,80m. Није дозвољено отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. Није дозвољено надзиђивање ни ти затварање постојећих светларника.

2.2.1.7. Услови изградње помоћних објеката

Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене.

Под помоћним објектима, сматрају се гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусне септичке јаме, бунари, резервоари, цистерне за воду, котларнице до 63kW и сл.). Помоћни објекат није балон - сала.

Помоћни објекат може се градити под условом да не нарушава постојећу функцију, не угрожава животну средину и не нарушава јавни интерес (нарочито у погледу прегледности визура и безбедности саобраћаја). Такође, помоћни објекат се не може користити за становање, нити се у њему може обављати привредна делатност.

Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или слободно на грађевинској парцели, уз поштовање грађевинске линије.

Минимална удаљеност најистуреније тачке помоћног објекта до границе грађевинске парцеле износи 0,5m. Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,5m, односно најмање 4,0m уколико је његов зид наспрам отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. Удаљеност може бити и мања, по претходно прибављеној сагласности власника суседног објекта.

Помоћни објекат се може поставити на границу грађевинске парцеле уз сагласност суседа.

На зиду помоћног објекта, који је удаљен мање од 1,0m од границе грађевинске парцеле, не могу се постављати прозори и врата.

Помоћни објекат не може ометати пролаз и друге функције дворишта.

Помоћни објекти се граде као приземни, максималне висине 5,0m, с тим да висина венца не може прећи 3,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта). Могу имати раван или кос кров, нагиба кровних равни 15%, ка унутрашњости парцеле.

2.2.1.8. Максимална висина објекта у односу на нагиб терена

Висина објекта се односи на  растојање од нулте коте терена до висине слемена односно венца за објекте са равним кровом.

За случај да до објекта постоји приступни пут преко приватног пролаза који је под нагибом, при чему је разлика од нулте коте до коте нивелете приступног пута већа од  2,0m, растојање од нулте коте јавног пута до коте слемена се умањује за разлику висине преко 2,0m.

Висина објекта се не умањује у случају да је разлика између нулте коте јавног пута и коте нивелете прилазног пута мања од 2,0m.

Сваки новопланирани објекат може имати подрумске или сутеренске просторије, уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

2.2.1.9. Кота приземља

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља може бити највише 1,20m виша од коте нивелете приступног или јавног пута.

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену, кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара док би се денивелација до максималне висине од 1,20m савладавала унутар објекта.

За објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута.

За објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих, претходно наведених тачака.

2.2.1.10. Сутуренске просторије

Сутерен је део објекта чији се простор налази непосредно испод пода приземља и укопан је до 50% свога волумена у коначно уређен терен, односно најмање је једним својим зидом изван терена (етажа са отворима).

Код објеката који се задржавају у постојећем габариту, дозвољава се пренамена сутеренских просторија у пословање.

Код новопланираних објеката не дозвољава се становање у сутерену.

2.2.1.11. Поткровна етажа

Поткровна етажа дефинише се као последња етажа објекта са надзидком максималне висине 1,60m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, који може бити директно покривен кровном конструкцијом, односно, изнад којег може бити смештен тавански простор.

Поткровна етажа користи се за намену која је у складу са овим Планом.

Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа.

Дозвољено је формирање вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије отвора максимално 2,20m чиме се обезбеђују излази на балкон или лођу у поткровљу. Облик и ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим етажама.

Најмања светла висина поткровне етаже износи 2,60m на минимално 2/3 подне површине. У случајевима да се ради о поткровљу типа мансардног крова са осветљењем посредством необједињених баџа (максимално 50% од дужине фасаде) или косих кровних равни са кровним прозорима, мора бити задовољен претходни услов. Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, без препуста (ван основног габарита објекта).

Дефинисан простор поткровља може бити увучен у односу на фасаду објекта.

Тавански простор је простор покривен кровном конструкцијом без надзидка и није га могуће  користити у сврху становања. Може се користити као помоћни простор (вешернице, сушаре, оставе).

Проветравање таванског простора, уколико је то потребно, решити искључиво кровним прозорима у косини крова.

За тавански простор, уколико је пројектом за изградњу објекта предвиђен лучни или делимично лучни кров исти је могуће извести тако да су замишљене кровне равни максималног нагиба од 30° тангенте лучног крова. Кровна конструкција мора бити лучна по краћој ширини објекта у попречном пресеку.

Одреднице овог поглавља се односе се на нову изградњу, доградњу, надградњу или реконструкцију објекта.

2.2.1.12. Ограђивање парцела

Ограђивање се врши унутар грађевинске парцеле и унутар регулације.

Ограде се постављају до регулационе линије а врата и капије на огради према регулационој линији отварају се према унутрашњости грађевинске парцеле.

Ограде суседних грађевинских парцела могу се постављати по осовини грађевинске парцеле уз сагласност суседа.

Тип, висина и остали елементи ограђивања прописани су појединачним правилима грађења.

2.2.1.13. Постављење спољних степеница

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину већу од 0,90m улазе у габарит објекта а самим тим морају  се поставити тако да поштују Планом генералне регулације предвиђену грађевинску линију.

2.2.1.14. Одводњавање површинске воде

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем у Плану, односно, воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој парцели.

Код косих кровова, нагиби кровних равни морају бити усмерени ка саобраћајници и ка унутрашњем дворишту, ради спречавања отицања површинске воде ка суседној парцели.

2.2.1.15. Урбанистичко и архитектонско обликовање, обнова и реконструкција

Архитектура и конструкција објеката треба да се ослањају на традиционалне вредности примерене савременим условима грађења и карактеристикама поднебља. Све објекте пројектовати тако да буду међусобно усклађени у целини и по архитектонским детаљима, а у циљу постизања јединственог амбијента уз примену трајних и квалитетних материјала.

Улична фасада, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта.

Обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним условима за нове објекте, Могуће је вршити радове на реконструкцији, адаптацији, санацији и текућем/инвестиционом одржавању постојећих објеката, уз задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика.

2.2.1.16. Услови заштите животне средине, хигијенски услови, заштита о пожара, безбедносни услови, заштита суседних објеката

Мере и услови заштите утврђују се према нормативима и прописима за конкретну намену.

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др).

- 2.2.2. ПОЈЕДИНАЧНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по наменама грађевинског земљишта у обухвату Плана. Дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле и основ су за издавање локацијске и грађевинске дозволе за грађевинско земљиште обухваћено Планом.

У случају да општим и појединачним правилима грађења нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијске и грађевинске дозволе, као и информације о локацији, меродавна је примена важећег Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

2.2.2.1. ОБРАЗОВАЊЕ

А.1.1.1. Основно образовање

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Основно образовање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Култура, здравство, спорт и рекреација, дечија и социјална заштита, администрација, становање у функцији основне делатности (домар) |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности, инфраструктурни објекти |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+2 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На грађевинској парцели намењеној за основно образовање, могу се градити други и пратећи објекти (фискултурне сале, отворени спортски терени, отворени и затворени базени, у функцији спорта и рекреације ученика, са потребним пратећим садржајима - свлачионице, санитарије, клубске просторије и сл), али не и помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле ограђују се прозрачном металном оградом висине до 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле: 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 40% површине грађевинске парцеле (мин. зеленило 20%). Гранични појас са другом наменом представља зелени појас најмање ширине 3,0m. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,2. Висина објекта до 18,0m. Објекти се планирају као слободностојећи. |

2.2.2.2. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

А.1.2.1. Предшколско образовање

| Бр. |  | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. |  | намена - доминантна | Дечија заштита (предшколско образовање) |
| 1.2. |  | намена - допунска, могућа | Здравство, административне услуге, становање у функцији основне делатности (домар), инфраструктурни објекти |
| 1.3. |  | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле |  | до 50% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката |  | П+2 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели |  | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде |  | Грађевинске парцеле ограђују се живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање |  | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине |  | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 40% површине грађевинске парцеле. Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало |  | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 1,6. Висина објекта до 15,0m. Просторије за дневни боравак и дечја игралишта орјентисати ка југу и истоку. Обезбедити економски колски улаз-излаз, који се не поклапа са главним. |

2.2.2.3. ОСНОВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

А.1.3.1. Основна здравствена заштита

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Основна здравствена заштита - здравствене станице, амбуланте |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне, административне и угоститељске делатности, апотека, спорт и рекреација, становање у функцији основне делатности (домар), инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+2 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,4. Висина објекта до 20,0m. Објекти се планирају као слободностојећи. |

2.2.2.4. УПРАВА И ДРЖАВНИ ОРГАНИ

А.1.4. Месна канцеларија

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | управа, државни органи, пошта, комунална администрација, здравство |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | комерцијалне и административне услуге, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+3 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле. Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 18,0m. Објекти се планирају као слободностојећи. |

2.2.2.5. СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Б.1.1. Спортски терен

Б.1.2. Спортско рекреативни центар

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Спорт и рекреација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, комерцијалне и услужне делатности, администрација, здравство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | - до 80% за спортске терене - до 30% за остале објекте |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+3, за трибине спратност није ограничена |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, као и помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 40 гледалаца и 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора допунске, могуће намене |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 25,0m. |

2.2.2.6. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Правила грађења за комуналне објекте утврђују се у складу са одговарајућим санитарно – хигијенским, односно, техничким прописима за конкретне објекте, а на основу детаљне разраде сваког конкретног комплекса. Комплекси комуналних објеката морају у свом окружењу имати одговарајуће површине заштитног зеленила.

В.1.1. Гробље

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Сахрањивање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Наменска трговина, наменска администрација, верски објекти, наменско угоститељство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Све остале намене |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | До 10% (односи се на објекте високоградње- капела, трговина итд.) |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти Сви објекти се постављају фронтално у односу на интерну саобраћајницу |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,10m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине комплекса (површине за сахрањивање не третирати зеленилом док је гробље у функцији). Бетонске растер плоче не представљају зелену површину Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,1. Висина објекта до 5,0m (осим за верски објекат-капелу). Обавезно је опремање гробља јавном чесмом. Дозвољено је сахрањивање у три нивоа. |

В.1.2. Трафостаница

Правила грађења за комуналне објекте утврђују се у складу са одговарајућим техничким прописима за конкретне објекте, а на основу детаљне разраде.

2.2.2.7. САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ

Г.1. Железнички терминал

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | саобраћајнице, терминали, стајалишта, одморишта |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, здравство, образовање, култура, социјалне установе, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+1 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 14,0m. За нову градњу, објекте поставити на мин. 5,0m од регулације саобраћајница. |

2.2.2.8. ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

Д.1.1. Парковско зеленило

Д.1.2. Заштитно зеленило

|  | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Парковско и заштитно зеленило, рекреација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Све остале намене |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 5% (површина под објектом максимално 50m2) |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру парцеле/комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и функционалан приступ простору за паркирање |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса и 1 паркинг место за објекте у функцији рекреације, трговине и угоститељства. Уколико, у оквиру заштитног зеленила, нема објеката у функцији трговине и угоститељства, на парцели се не предвиђа паркирање. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 80% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,05. Висина објекта до 5,0m. Комплекс мора да има добро организован интерни пешачки/бициклистички саобраћај. |

2.2.2.9. СТАНОВАЊЕ

Ђ.1.1. Пословно-стамбена зона

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање, пословање, обавезан пословни простор у приземљу |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | За грађевинске парцеле површине од 450-600m2 и веће од 600m2 најмања ширина парцеле за слободностојеће објекте је 20m, а за објекте у прекинутом низу је 15m; за постојеће зоне за парцеле до 450m2 важе услови из поглавља Становање умерених густина у градском подручју |
| 1.5. | индекс заузетости грађевинске парцеле | За парцеле веће од 600m2 индекс зауз. до 70% За парцеле до 600m2 индекс заузетости до 60% За изградњу објеката БРГП преко 800m2 предвиђа се могућност етапне изградње |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | за парцеле од 450m2 макс. спратност до П+3; за парцеле до 450m2 макс. спратност до П+2+Пк. |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити пратећи објекти становања и пословања - гараже, паркиралишта, дечја игралишта, спортски терени, надстрешнице и инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице и сл) |
| 2.2. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | Међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни, привремени објекти и сл.) износи најмање половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта уколико објекат на наспрамним странама не садржи отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије). Ова одредница се не односи на удаљења од помоћних и сличних објеката. Удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0m. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси не ограђују се према улици. Могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место за сваки стан и 1 паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле/комплекса. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле/комплекса: за парцеле од 450m2 индекс изграђености до 3,2 за парцеле до 450m2 индекс изграђености до 2,4. Максимална висина објекта: за макс. спратност до П+6 висина до 27m; за макс. спратност до П+3 висина до 16m; за макс. спратност до П+2+Пк висина до 14m. За објекте у низу висину венца новог објекта ускладити са висином венца (једног) суседног објекта. За објекте у непрекинутом низу предвидети пасаж најмање ширине 4,0m и висине прилагођене противпожарним условима, за приступање задњем делу дворишта. |

Ђ.1.2. Становање умерених густина у градском подручју

| Бр. |  | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. |  | намена - доминантна | Становање (са макс. 3 стамбене јединице), пословање, социјално становање |
| 1.2. |  | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. |  | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. |  | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална величина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. |
| 1.5. |  | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| 1.6. |  | највећа дозвољена спратност објеката | П+2+Пк, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. |  | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. |  | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу дворишта северне оријентације 1,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта јужне оријентације 2,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m - за објекте у прекинутом низу 4,0m - за први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. За изграђене објекте чије је растојање од границе грађевинске парцеле различито од претходно прописаних вредности, нови објекти се могу постављати на растојањима: - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,0m, - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од претходно прописаних не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели |  | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл). Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде |  | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање |  | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора. |
| 2.5. | зелене и слободне површине |  | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 15% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину |
| 2.6. | остало |  | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 1,6 за парцеле површине до 400m2 и до 1,2 за парцеле површине преко 400m2. Максимална висина објекта износи 14,0m. |

Ђ.1.3. Становање умерених густина у приградским насељима

| Бр. |  | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. |  | намена - доминантна | Становање (са макс. 3 стамбене јединице), пословање |
| 1.2. |  | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. |  | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. |  | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална величина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. |
| 1.5. |  | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 50% |
| 1.6. |  | највећа дозвољена спратност објеката | П+2+Пк, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. |  | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. |  | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу дворишта северне оријентације 1,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта јужне оријентације 2,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m - за објекте у прекинутом низу 4,0m - за први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. За изграђене објекте чије је растојање од границе грађевинске парцеле различито од претходно прописаних вредности, нови објекти се могу постављати на растојањима: - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,0m, - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од претходно прописаних не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели |  | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл). Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде |  | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање |  | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора. |
| 2.5. | зелене и слободне површине |  | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину |
| 2.6. | остало |  | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 1,0. Максимална висина објекта износи 14,0m. |

2.2.2.10. ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање, пословање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Култура, комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, становање, здравство, рекреација, парковска површина, образовање, дечије установе, социјалне установе, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | Важе параметри појединих намена у зони центра |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+4, уколико је постојећа спратност објеката већа, таква се и задржава. |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други објекти, али не и помоћни објекти. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m. |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Јавну гаражу/паркинг простор предвидети у оквиру зоне центра, на за ту намену, предвиђеној јавној површини; број гаражних/паркинг места - најмање 20 паркинг места |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.6. | остало | Важе индекси изграђености појединих намена у зони центра. Максимална висина објекта износи 21,0m. За објекте у непрекинутом низу предвидети пасаж најмање ширине 4,0m и висине прилагођене противпожарним условима, за приступање задњем делу дворишта. |

2.2.2.11. ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ

Е.1.1. Пословно - трговински  комплекс

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Пословање, сајамски објекти и трговина |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, простор за изложбено-сајамске манифестације, угоститељство, административне услуге, комерцијалне услуге, занатство, сервисне услуге, магацински простор, рекреација, инфраструктурни објекти; здравство, школство, дечије установе, култура и социјалне установе-као површине остале намене |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, јавне функције |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 2,1 |
| 1.6 | највећа дозвољена спратност објеката | П+3 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели, осим пословних објеката, могу се градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице). Максимална спратност помоћних објеката износи П, максимална висина 3,0 m. Дозвољава се постављање портирнице испред грађевинске линије. Помоћни објекти улазе у састав прописаних параметара на парцели. Распоред објеката у комплексу мора да задовољи услов обезбеђивања интерног противпожарног пута, ширине 3,50m, односно 6m за двосмеран саобраћај. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места: - пословање - 1ПМ на 70m² корисног простора; - трговина на мало - 1ПМ на 100m² корисног простора; - складиштење - 1ПМ на 200m² корисног простора. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине парцеле/комплекса. По ободу комплекса осободити простор најмање ширине 3,50m за противпожарне интервенције. Уколико контактна зона грађевинске парцеле/комплекса није зона зелених површина или пољопривредно земљиште, формирати линеарно зеленило у појасу ширине најмање 3,0m. |
| 2.5. | остало | Максимална висина објекта износи 18,0m. Габарит објекта може бити различитог облика (разуђен, угаони, атријумски и др.) и различите спратности, до прописаних параметара, с тим да се по ободу комплекса кроз све појединачне локације простор од 3,5-6m планира се за противпожарне интервенције и на том простору се не дозвољава било каква изградња или складирање материјала. |

2.2.2.12. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Ж.1. Црква

| Бр. | Правила грађења |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Верски објекти |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Култура, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта, становање |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели/комплексу могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни |
| 2.2. | најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | Међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0m. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m; зидана непрозирна ограда подиже се до висине 2,10m уз сагласност суседа |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - једно паркинг места на 20m2 површине простора |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле/комплекса. |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,7. Максимална висина објекта зависи од концепције унутрашњег простора и конструкције, максимално 21,0m |

2.2.2.13. ПОСЕБНА НАМЕНА

Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене "Посебна намена" дефинисани су важећим прописима надлежне службе Министарства одбране.

2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.2.3.1. Општа правила изградње мрежа и објеката инфраструктуре

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза.

2.2.3.2. Појединачна правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката

2.2.3.2.1.Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 
  	  на грађевинском земљишту јавне намене

Како планско подручје пресецају државни путеви вишег реда, неопходно је поштовање непосредних појасева заштите и то: аутопут Е-75 - државни пут 1.А реда бр.1 који подразумева појас непосредно уз објекат аутопута континуалне ширине 40m, обострано у коме је забрањена изградња, као и поштовање појаса контролисан градње 40m .

Све инсталације на државним путевима планирати на парцелама које се воде као јавно добро и њихово постављање треба да буде у складу са Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС", бр.101/05; 123/07; 101/11 и 93/12).

I Посебни услови

На основу Закона о железници (Службени гласник РС број 45/13 и 91/15), Закона о безбедности и мктероперабилност.м железнице (Службени гласник РС број 104/13 и 92/15), Правилника који важе на железници и расположиве документације, услови "Инфраструктура жепезнице Србије" а.д су следећи:

- Приликом израде предметног плана пружно земљиште мора остати јавно грађевинско  земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

- За проширење слободног простора у зони аеродрома „Константин Велики" ка западу, за потребе продужења као и осветљења полетно-слетне стазе, предметним Планом је потребно предвидети реконструкцију постојеће трасе жепезничке пруге Приени Крст - Пиш Ранжирна, рекинсфукцију дела пруге Трупале - Ниш Ранжирна - Међуриви на делу од станице Трупале до станице Ниш Ранжирна и предвидети повезивање нове железничке станице Ниш Север како са станицом Ниш Ранжирна тако и са станицом Трупале, у складу са Генералним и Идејним пројектом као и Планом генералне регулације обилазне пруге, с обзиром да ће измештене трасе наведених железничких пруга улазити у границе обухвата предметног Плана.

- Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8m рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута.

- Приликом израде предметног Плана не планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу.

- При изради предметног Плана, објекте планирати на растојању већем од 25m рачунајући од осе крајњих колосека предметне железничке пруге. Изузетно се могу планирати објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, и уколико је изградња тих објетата предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. Уколико је због просториих ограничења предвиђена изградња објеката на растојању мањем од 25m, изузетно се ради омогућавања приступа железничкој инфраструктури, објекти могу планирати на следећи начин:

- Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу планирати на удаљености од најмање 13m од осе најближег колосека, али не на мање од 5m од стабилних постројења електричне вуче.

- Ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу планирати на удаљености не мањој од 6m од ножице насипа, али не мање од 12m од осе најближег колосека.

- Објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железница.

- Уколико се предметним Планом локалне самоуправе предвиди изградња стамбених објеката у инфраструктурном појасу, надлежни орган општине Црвени Крст је у обавези да предузме све мере заштите објеката од негативног утицаја одвијања железничког саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и објеката...). Уколико нема штетних утицаја услед близине железничке пруге на предметне објекте, исто би требало недвосмислено назначити у предметном Плану.

- У складу са напред наведеним, потребно је израдити Стратешку процену утицаја на животну средину у току израде предметног Плана. У делу ,.Мера за спречавање негативни утицаја на животну средину" предвидети мониторинг нивоа буке на репрезентативним местима. Добијени резултати су основ за дефинисања мера заштите од буке (израда звучних зидова, повећање звучне изолације на објектима, постављање зеленила...), али и других објеката за повећање безбедности становништва. Реализација ових мера не може бити део инвестиције "Инфраструктура железнице Србије" а.д..

- У заштитном пружном појасу, на удаљености 50m од осе крајњих колосека предметне пруге, или другој удаљености у складу са посебним прописом, не могу се планирати објекти као што су рудници, каменоломи у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и други слични објекти.

- Планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја.

- Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.

- Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге.

- У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу издате сагласности управљача инфраструклтуре, која се издаје у форми решења.

- Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге али ван границе железничког земљишта.

- Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).

- На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14) "Инфраструктура железнице Србије" а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова. грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, каои за упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим, сви остали елементи за изградњу објеката. друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова "Инфраструктура железнице Србије" а.д. кроз обједињену процедуру.

II Општи услови

Општи услови железнице које треба имати у виду при изради предметног Плана генералне регулације, а према Закону о железници и Закону о безбедности и интероперабилности железнице, као и другим прописима који важе на железници, су следећи:

- Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја. простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела.

- Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушпи простор изнад пруге у висини од 12m, односно 14m код далековода напона преко 220kV. рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од три метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

- Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m. рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко- технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.

- Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

- Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, рачунајући од осе крајњих колосека.

- Комплекс железничке станице чине колосеци, перони, сигнално-сигурносни уређаји, »елекомуникациони уређаји и поетројења, зграде, магацини, рампе, радионице, денои као и станични трг са приступном друмском саобраћајницом од јавне друмске (уличне) мреже до комплекса станице. Станични трг поред приступне саобраћајнице до железничке станице би требало да садржи одговарајући паркинг простор за кориснике железничких услуга, зелене површине, као и пратеће услужне објекте.

2.2.3.2.2. Електроенергетска мрежа

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара.

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m.

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација:

- при паралелном вођењу, хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање  0,3 m,

- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев,

- при паралелном вођењу  са ТТ кабловима, минимално растојање треба да износи 0,5 m,

- укрштање енергетских и ТТ каблова врши се на растојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по правилу поставља испод ТТ кабла,

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5 m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода,

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање треба да износи 0,5 m.

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза.

Планиране трафостанице 10/0,4 kV градити као објекaт грађевинских димензија за снагу 630/1000 kVA или 2x630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција" Ниш и кроз даљу урбанистичку разраду.

Новопланиране електроенергетске каблове (35 kV и 10 kV) полагати по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4 kV на просторима  вишепородичног  становања  радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања средње густине мрежа може бити надземна и кабловска.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4  kV обезбедити парцелу димензија 5,5 х 6,5 m. До трафостанице10/0,4  kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

Како објекти трафостаница 10/0,4  kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан.  145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

2.2.3.2.3. Телефонска мрежа

Трасе каблова претплатничке ТК мреже одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се по правилу у простору тротоара на 1,0 m од ивичњака или регулационе линије, зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој документацији, полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на растојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом да се исти заштите или изместе о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова  претплатнике ТК мреже је по правилу 0,8 - 1,0 m од коте терена.

Мини ровови су са максималном дубином од 40 cm и максималном ширином 15 cm са најчешћим димензијама 30 cm х 10 cm. Мини ровови се изграђују само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају. Изградња мини ровова је условљена осталом постојећом и планираном инфраструктуром и они морају испуњавати све услове удаљења од других система према техничким условима тих система и према условима власника тих инсталација. У случају накнадне изградње примарних инфраструктурних мрежа односно израде урбанистичких планова везаних за њу, инсталације са мини рововима изместити о трошку њиховог власника.

Кабловску ТК канализацију са минимално 4 (четри) отвора градити под следећим условима:

- дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слој земље у тротоару над блоковима буде најмање 0,60 m, док заштитни слој земље над блоковима у коловозу буде најмање 0,8 m,

- за израду кабловске ТК канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110 mm, преко песка до 0,1 m. ПВ цеви постављати на ПВ држачима,

- нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака нивелети површине на којој је изграђен тротоар односно коловоз,

- кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0 х 1,5 х 1,8 m.

Оптички кабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. Димензије рова за полагање оптичког кабла по правилу износи  0,4 х 0,8 m.

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља. За задовољавање наведених потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ширина рова за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске цеви пречника 110 mm, а дужине једнаке ширини коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40 cm и дубине до 0,6 m постављени на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе линије), тако да се не омета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне  (претплатничке) телефонске  мреже морају се поштовати следећи услови:

- при паралелном вођењу телефонских и енергетских каблова минимално растојање је 0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35  kV.  Код укрштања, електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабла са минималним растојањем од 0,5метра. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 450,

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 метар. Код укрштања телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад водоводне и канализационе мреже, са минималним растојањем од 0,2 m од темена водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл полаже у заштитну цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 1,0 метар лево и десно од цеви,

- прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица, сем у случају микро ровова, вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте коловоза.

2.2.3.2.4. Гасоводна мрежа и топлификација

- Гасоводна мрежа средњег притиска

За трасу гасовода првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 m, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а у изузетним случајевима на кратким деоницама из оправданих разлога може бити и до минимално 0,5 m.

Минимална дозвољена растојања гасовода од објеката (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) за гасовод средњег притиска (10<MOP≤16 bar) износи 3,0 m, а за максимални радни притисак (MOP) 4 bar – 10 bar износи 2,0 m. Растојања се изузетно смањити на минимално 1 m уз примену додатних мера заштите.

У коридору заштитне зоне примарне градске гасоводне мреже притиска до 16 bar није дозвољена изградња објеката високоградње и складиштење тешких терета.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода притиска 4<MOP≤16 bar са другим гасоводом, инфраструктурним и другим објектима дато је у следећој табели:

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при њиховом мимоилажењу морају бити:

до цевовода – при пречнику до DN300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 100 мм; при пречнику гасовода изнад DN300 не мање од 300 мм.

до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу:  до 1кV- не мање од 1 м, 1 – 35кV - не мање од 3 м, 35-110кV - не мање од 4 м, до 380кV - не мање од 6 м.

Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрка могу бити подводни и надводни, према условима надлежне водопривредне организације. Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене конструкције. На обалама се морају поставити запорни органи. Дубина полагања гасовода испод пловних река мора бити најмање 1 м, а код не пловних водених препрека најмање 0,5 м, рачунајући од горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна водопривредна организација.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен (заштитна цев.) или друга одговарајућа заштита у складу са стандардима и прописима.

При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење. При укрштању гасовода са железничком пругом и јавним путевима, потребна је сагласност одговарајућих надлежних организација.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага,а при укрштању гасовода са железничким пругама индустријских колосека, износи 1 м,  уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано.

При укрштању гасовода са железничким или трамвајским пругама, крајеви заштитне цеви морају бити изведени ван објекта најмање 5м од ближе шине, уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано. Код насипа, крајеви заштитне цеви морају бити изведени 1м од спољне ивице одводног канала.

Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведеног места износи 10 м.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, и дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви не сме бити мања од 1,0 м. Минималне дубине на укрштању са аутопутевима одредиће се посебно за сваки случај у условима надлежне радне организације.

При укрштању гасовода са јавним путевима, крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или зоне објекта за најмање 1,0 м са сваке стране.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже средњег притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграда и других објеката високоградње. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1 m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar са другим гасоводима и другим инфраструктурним мрежама и објектима дато је у одговарајућој табели Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/2015).

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0.2 | 0.4 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0.2 | 0.4 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0.3 | 0.5 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0.5 | 1.0 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0.2 | 0.4 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0.2 | 0.4 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0.2 | 0.6 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5.0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3.0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 | - | 6.0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15.0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5.0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 | - | 10.0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15.0 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0.2 | 0.3 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1.5 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 m, мерено од горње ивице цеви до коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укупавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улуцама износи 1,0 m, регулисаних водотокова 1 m и нерегулисаних 1.5 m.

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се претходним прорачунском провером утврди да је то могуће. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.

Заштитна зона за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1m са обе стране, мерено од ивице гасовода. У овим зонама је забрањена изградња објеката и складиштење тешких терета.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже ниског притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Све радове изводити у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar и другим важећим законима и прописима.

- Обновљиви извори енергије

Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему документације и изградњу ОИЕ чине прописи из подручја енергетике, водопривреде, пољопривреде, уређења простора и изградње објеката, заштите животне средине, имовинско-правних односа.

За све пројекте везане за изградњу обновљивих извора енергије неопходно је, у складу са "Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину" ("Службени гласник РС", бр. 114/2008) и другим законима везаним за заштиту животне средине, утврдити да ли постоји потреба за израду Студије о процени утицаја на животну средину.

Приликом одређивања локација за изградњу ветропаркова нарочито посветити пажњу ризику по животну средину (бука, утицај на животињски свет) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине.

Ветропаркови се могу градити на свим за то погодним локацијама у захвату Плана, уколико се након мерења и анализа утврди да су погодне за изградњу,  и испуњавају све услове из области заштите природне средине.

Локације соларних електрана ће се одредити накнадно, након даљих истраживања, испитивања и утврђивања економске исплативости. Дозвољена је изградња соларних електрана на свим локацијама у захвату плана које испуњавају услове у складу са законом.

Локације за објекте предвиђене за коришћење биомасе у захвату плана утврдиће се на основу техноекономских анализа, и могуће их је градити на свим локацијама које испуњавају услове за то, у складу са законом и важећим прописима.

Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања свих објеката обновљивих извора енергије.

2.2.3.2.5. Водоводна мрежа

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5 m од регулационе линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да у сваком тренутку буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде, у циљу очитавања потрошње.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препуштају се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не могу бити мањег пресека од  Ø100 mm за јавну мрежу. Изградњу јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже је у коловозу на хоризонталном одстојању од 0,51,0 m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће, односно планиране регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког прорачуна.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију  "Наиссус" Ниш.

НАПОМЕНА: ПДР водовода од насеља 9. мај до Поповца - "Сл. лист града Ниша" бр.70/03- ОСТАЈЕ ДА ВАЖИ.

2.2.3.2.6. Канализациона мрежа

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и услова на терену.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције: на месту вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

Б.  САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА

1.    ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ :

П.С.1. 	Граница плана и обухват постојећег грађевинског подручја 	Р 1:5000

П.С.2.	Постојећа функционална организација са претежном наменом простора	Р 1:5000

2.    ПЛАНСКА РЕШЕЊА:

П.1.1-П.1.2.Граница плана и граница планираног грађевинског подручја 
са претежном планираном наменом површина	Р 1:2500

П.2.	Саобраћајно решење и површине јавне намене са регулационим, 
нивелационим и аналитичко геодетским елементима

П.2.1.1.-П.2.1.2. Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и 
аналитичко-геодетским елементима	Р 1:2500

П.2.2.1.-П.2.2.2. Саобраћајно решење улица и површина јавне намене

са аналитичко-геодетским елементима	Р 1:2500

П.3.  Начин спровођења плана	Р 1:5000

П.4.    Планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску, комуналну и другу инфраструктуру

П.4.1.  Електроенергетска мрежа	Р 1:5000

П.4.2. Телекомуникациона мрежа 	Р 1:5000

П.4.3.  Гасификација и топлификација	Р 1:5000

П.4.4. Бодоводна мрежа	Р 1:5000

П.4.5. Канализациона мрежа	Р 1:5000

П.5. 1. - П.5.2. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама	 Р 1:2 500

В.  САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ

Документациона основа Плана садржи:

- Одлуку о изради Плана;

- Извод из ГУП-а Ниша 2010-2025;

- Одлика о неприступању изради стратешке процене утицаја;

- Рани јавни увид/Новински оглас/Примедбе/Став обрађивача/Извештај Комисије за планове;

- Услове и сагласности надлежних министарстава, завода и предузећа;

- Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана;

- Новински оглас-јавни увид;

- Сумирање јавног увида/Примедбе/Став обрађивача/ Извештај Комисије за планове;

- Новински оглас - поновљен јавни увид;

- Поновљен јавни увид/Примедбе/Став обрађивача/ Извештај Комисије за планове;

- Предходно мишљење Градске општине Палилула

- Образложење Плана.

Г.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Урбанистички планови и пројекти који су преиспитани у фази Нацрта Плана и који остају на снази доношењем овог Плана су следећи:

1. ПДР Чамурјијских колектор за одвођење атмосферских и употребљених вода ("Службени лист града Ниша", бр. 57/14);

2. ПДР Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода ("Службени лист града Ниша", бр. 67/13);

3. ПДР Медошевачког колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода ("Службени лист града Ниша", бр.57 /14);

4. ПДР водовода од насеља 9. мај до Поповца  ("Службени лист града Ниша", бр.70/03).

Урбанистички планови који су преиспитани у фази Нацрта Плана и који се стављају ван снаге доношењем овог Плана су следећи:

1. ПДР насеља "Медошевац - исток" у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 40/06);

2. ПДР насеља "Медошевац - исток" у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 40/06).

По доношењу, План се доставља: Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Градској управи Града Ниша-Секретаријату за планирање и изградњу,  Архиву Града Ниша и ЈП-у Завод за урбанизам Ниш.

Републичком геодетском заводу се доставља прилог: "Саобраћајно решење и површине јавне намене са регулационим, нивелационим и аналитичко геодетским елементима" у аналогном и дигиталном облику.

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу Града Ниша", а План се у целости (текстуални и графички део) објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службенoм листу Града Ниша", а објављује се и у електронском облику и доступан је на увид јавности, осим прилога који се односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље, као и подацима о подручјима и зонама објеката од посебног значаја и интереса за одбрану земље.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ____________

У Нишу, _______2018. год.

Председник,

Мр Раде Рајковић