|  | ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША |
| --- | --- |
| ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ - ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕРОЗАПАД |  |
| Ниш, 2018. године |  |

ГРАД НИШ

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

- - ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕРОЗАПАД

НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА

ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ГРАДСКА УПРАВА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Руководилац израде Плана,                                                                                                                                                                             Директор,

ТатијанаВасиљевић, дипл.инж.грађ.                       мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

лиценца број 201 134612

Ниш, 2018. године

НА ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕРО-ЗАПАД, УЧЕСТВОВАЛИ СУ:

НАРУЧИЛАЦ:		                 ГРАД  НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:                              ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

ОБРАЂИВАЧ:	    ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

СТРУЧНИ ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	Татијана Васиљевић, дипл.инж.грађ.  лиценца бр. 201 1346 12

Полазне основе, урбанизам:	Татијана Васиљевић, дипл.инж.грађ.

Саобраћај: 	Славица Стефановић, дипл.инж.грађ. лиц. бр.202 114309

Енергетска, телекомуникациона и 	Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел.   203 1279 11

водопривредна инфраструктура:	Милан Милосављевић, дипл.инж.грађ.  лиценца бр. 203 1204

Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.  лиценца бр. 203 0863

Марко Марсенић, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 203 157817

Геодезија:	Зорица Голубовић, инж.геод.

Техничка подршка: 	Јасмина Рашић,грађ.тех.

Зоран Павловић,ел.тех.

Марко Томовић, мат. гимн.

Консултанти:                                                Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.  лиценца бр. 200 1282 11

Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх.  лиценца бр. 200 0801 04

Никола Лечић, дипл.инж.арх.  лиценца бр. 200 1352 12

Д и р е к т о р,

мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I     ОПШТИ ДЕО

1.1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	..2

1.1.1. Правни  основ	2

1.1.2. Плански основ	2

1.2.    ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА	……2

1.2.1. Извод из Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025	2

1.3.    ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА	5

1.4.    ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	6

II    ПЛАНСКИ ДЕО

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	12

2.1.1.   ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	12

2.1.2.    ПРЕТЕЖНА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА	13

2.1.3.    УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	24

2.1.3.1. Уређење тргова	25

2.1.3.2. Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	25

2.1.3.3. Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	26

2.1.3.4. Услови за уређење зелених површина	26

2.1.3.4.1.Уређење зелених површина	26

2.1.3.4.2. Концепција мреже зелених и слободних површина и начин њиховог одржавања	27

2.1.3.4.3. Врсте зелених и слободних површина	27

2.1.3.4.4. Правила за озелењавање простора	28

2.1.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ	32

2.1.4.1. Коридори и регулација саобраћајница	32

2.1.4.1.1. Државни путеви	32

2.1.4.1.2. Општински путеви	32

2.1.4.2. Коридори и регулација железничког саобраћаја	34

2.1.4.3. Посебни услови приступачности површина и објеката јавне намене	34

2.1.4.3.1. Тротоари и пешачке стазе	34

2.1.4.3.2. Пешачки прелази	34

2.1.4.3.3. Места за паркирање	34

2.1.4.3.4. Прилази до објеката	35

2.1.4.4. Електроенергетска мрежа	35

2.1.4.5.Телефонска мрежа.	36

2.1.4.5.1. Фиксна телефонија	36

2.1.4.5.2. Мобилна телефонија	38

2.1.4.5.3. Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)	38

2.1.4.6. Гасификација и топлификација	39

2.1.4.6.1. Обновљиви извори енергије	40

2.1.4.7. Водоводна мрежа	41

2.1.4.8. Канализациона мрежа	43

2.1.5.    ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	44

2.1.5.1. Општи услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара	44

2.1.6.    НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ПРОСТОРУ ОБУХВАТА ПЛАНА	.46

2.1.6.1.Услови заштите непокретних културних добара и добара са споменичким својствима	46

2.1.6.2. Опште мере заштите непокретних културних добара која уживају претходну заштиту	47

2.1.6.3. Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите културног наслеђа	47

2.1.7.    ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	48

2.1.7.1. Општи и посебни услови и мере заштите природних добара	48

2.1.7.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине	48

2.1.8.    СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	57

2.1.8.1. Зоне за директно спровођење	57

2.1.8.2. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са прописаном забраном  изградње до њиховог доношења	57

2.1.8.3. Општа правила уређења простора, правила и услови усмеравајућег карактера и остали услови уређења простора за даљу планску разраду	58

2.1.8.4. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује урбанистички или архитектонски конкурс	58

2.1.8.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по  целинама или зонама из планског документа који је потребан за издавање локацијских услова	59

2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	59

2.2.1.    ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	59

2.2.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена	60

2.2.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију и исправку граница суседних парцела	60

2.2.1.3. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за паркирање	61

2.2.1.4. Положај објекта у односу на регулацију и грађевинске линије	62

2.2.1.5. Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле/комплекса	62

2.2.1.6. Минимална међусобна удаљеност објеката	63

2.2.1.7. Услови изградње помоћних објеката	64

2.2.1.8.  Максимална висина објекта у односу на нагиб терена	65

2.2.1.9. Кота приземља	65

2.2.1.10. Сутеренске просторије	66

2.2.1.11. Поткровна етажа и тавански простор	66

2.2.1.12. Ограђивање парцела	66

2.2.1.13. Постављање спољњих степеница	67

2.2.1.14. Одводњавање површинске воде	67

2.2.1.15. Урбанистичко и архитектонско обликовање	67

2.2.1.16. Услови заштите суседних објеката и безбедносни услови	69

2.2.1.17. Мере енергетске ефикасности изградње	69

2.2.2.    ПОЈЕДИНАЧНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	72

2.2.2.1.  Правила грађења ПГ-01,   А/1.1. Јавне службе/Образовање,  А/1.1.1. Основно образовање	72

2.2.2.2.  Правила грађења ПГ-02,   А/1.3. Јавне службе/Здравствена заштита,  А/1.3.1. Примарна  здравствена заштита	73

2.2.2.3.  Правила грађења ПГ-03,  A/1.4. Култура и информисање,  A.1.4.1.Дом културе	73

2.2.2.4.  Правила грађења ПГ-04,  A/1.4. 2. Култура и информисање:  СК  Споменички комплекс	75

2.2.2.5.  Правила грађења ПГ-05,  А/1.5. Јавне службе/Спорт и физичка култура:  A./.5.1. Спортско - рекреативни центар,  А/1.5.3. Спортски терен	78

2.2.2.6.  Правила грађења ПГ-06,  А/1.6.Јавне службе,  A.1.6.Управа и државни органи:  A.1.6.1. Јавна управа,  А 1.6.3. Ватрогасна служба	79

2.2.2.7.  Правила грађења ПГ-07,  A.2. Комуналне делатности,  А2.1.3. Гробље	81

2.2.2.8.  Правила грађења ПГ-08,  А/3. Саобраћајне површине и терминали,  A.3.1.Саобраћајна површина 	82

2.2.2.9.  Правила грађења ПГ-09,  А/4. Зелене и слободне површине:,  А/4.1. Рекреативна површина,  А/4.2. Парковско зеленило,  А/4.3. Заштитно зеленило	83

2.2.2.10.  Правила грађења ПГ-10,  Б/1. Становање:  Б/1.4. Становање умерених густина у приградским насељима	84

2.2.2.11.    Правила грађења ПГ-11,  Б/1.5. Становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона)	85

2.2.2.12.    Правила грађења ПГ-12,  Б/2.Насељски центри приградских насеља,  Б/2.1.Центар пригрaдског насеља Каменица,  Б/2.2. Центар пригрaдског насеља Бреница	87

2.2.2.13.    Правила грађења ПГ-13,  Б./3. Пословне и радне зоне:  Б./3.2. Пословно - производни - трговински  комплекс	90

2.2.2.14.    Правила грађења ПГ-14,  Б/3.3. Пословно - трговински комплекс	91

2.2.2.15.    Правила грађења ПГ-15,  Б/5. Верски објекти:  Б.5 Црква	92

2.2.2.16.    Правила грађења ПГ-16  Ц/3. Водно земљиште	93

2.2.3.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ	95

2.2.3.1. Појединачна правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката	95

2.2.3.1.1. Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре  на грађевинском земљишту јавне намене	 95

2.2.3.1.2. Електроенергетска мрежа	98

2.2.3.1.3. Телефонска мрежа	99

2.2.3.1.4. Гасоводна мрежа средњег притиска	100

2.2.3.1.5. Водоводна мрежа	105

2.2.3.1.6. Канализациона мрежа	107

Б.  САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА	107

ПС.1.  Граница плана, обухват постојећег грађевинског подручја и подела обухвата плана на целине и зоне	Р 1 : 5 000

ПС.2.  Постојећа функционална организација са претежном наменом простора	Р 1: 5 000

П.1.     Граница плана са границом планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом	Р 1:5 000

П.2.    Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима	Р 1:2 500

П.3.    Урбанистичка регулација са грађевинским линијама	 Р 1:2 500

П.4.    Планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску, комуналну и другу инфраструктуру:

П.4.1.  Електроенергетска мрежа и Телекомуникациона мрежа	Р 1:5 000

П.4.2.  Гасификација и топлификација	Р 1:5 000

П.4.3.  Водоводна мрежа	Р 1:5 000

П.4.4.  Каналисање	Р 1:5000

П.5.     Начин спровођења Плана 	Р 1:5 000

В.  САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ	108

Г.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	109

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању  изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 ,145/14 и 83/18)  и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр.88/08 и 143/16),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __.__.2018. године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕРО - ЗАПАД

У В О Д Н Е  Н А П О М Е Н Е

План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта  фаза-северозапад, (у даљем тексту: "План") ради се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације подручја градске општине – четврта  фаза-северозапад  ("Сл. лист Града Ниша", бр.53/15), у даљем тексту: "Одлука о изради"

Разлог израде Плана је разрада подручја за које је Генералним урбанистичким планом Ниша 2010-2025 (у даљем тексту: ГУП Ниша 2010-2025("Сл. лист Града Ниша", бр.43/11),  предвиђена израда планова генералне регулације, као и поштовање законске обавезе према којој се за јединицу локалне самоуправе за коју се доноси генерални урбанистички план, обавезно доноси план генералне регулације за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места (члан 25. Став 1. "Закона о планирању и изградњи"-("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 ,145/14 и 83/18 - у даљем тексту: "Закон").

Циљ израде је да планско подручје добије развојни план, који ће омогућити  рационално коришћење простора, дугорочну пројекцију развоја и оптималну просторну дефиницију локација за будуће инвестиције, чинећи основ за даљу урбанистичку разраду. План представља основ за издавање локацијских услова и  грађевинске дозволе .

Планом се утврђују површине јавне намене, као и  претежне намене површина по целинама и зонама, трасe, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру; зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат.

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I     ОПШТИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1.1. Правни основ

План се ради на основу:

- Закона о планирању и изградњи-члан 25.("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 ,145/14 и 83/18), - у даљем тексту: Закон).

- Статута Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша", бр.88/08 и 143/16),

- Одлуке о изради Плана генералне регулације подручја градске општине –четврта  фаза-северозапад  ("Сл. лист Града Ниша", бр.53/15), у даљем тексту: "Одлука о изради"

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15), у даљем тексту: "Правилник".

1.1.2. Плански основ

Плански основ садржан је у:

Генералном урбанистичком плану Ниша 2010-2025. ("Сл. лист Града Ниша", бр.43/11) у даљем тексту: ГУП Ниша.

- Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа   ("Сл. гласник РС", бр.1/13);

- Просторни план  административног подручја Града Ниша 2021 ("Сл. гласник РС", бр. 45/11" - у даљем тексту "ППАП Града Ниша 2021").

Урбанистички план којим су разрађивана поједина подручја у обухвату Плана а преиспитана су овим Планом, je:

- УП уређења Матејевачког потока ("Сл.лист Града Ниша, бр.9/99);

За потребе израде Плана генералне регулације прибављени су подаци о постојећем стању: постојећој планској документацији, подлогама и условима коришћења комуналне, саобраћајне и остале инфраструктуре од надлежних комуналних предузећа и услови од органа, организација и предузећа из области које су од утицаја на израду Плана.

1.2. 	ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

Плански документи ширег подручја, који су наведени као плански основ, у потпуности су хијерархијски усаглашени, за потребе израде Плана наводи се само извод из ГУП-а Ниша 2010-2025.

1.2.1. 		ИЗВОД ИЗ ГУП-а  НИША 2010-2025

ГУП-ом Ниша, као планским документом вишег реда, сагледни су потенцијали града, правци развоја јавних служби, саобраћаја, инфраструктуре, пословних и радних зона, становања и туризма,

уз дефинисање мера заштите простора и животне средине и утврђивање концепције развоја, уређења простора и грађења на планском подручју, као и критеријума, смерница, урбанистичких норматива и решења за изградњу, реконструкцију и заштиту простора за плански хоризонт до 2025. године.

Важан сегмент сагледавања ГУП-а Ниша односи се и на развој сеоских и приградских насеља, као и на укупни квалитет живота на датом подручју, углавном сконцентрисаном по ободу обухвата ГУП-а Ниша, којем треба омогућити плански и просторни развој, односно  квалитетне основе за све активности изградње објеката, коришћења простора, саобраћајнго повезивања и комуналног опремања.

У области развоја сеоских подручја, приоритетни циљ је заустављање депопулације и повећање степена урбанизованости сеоских насеља. То би се постигло дисперзијом привредних капацитета и инвестиција у центре заједнице насеља и смањење разлика у условима живота и рада између села и града. Имајући у виду и квалитетнију и разгранатију путну мрежу, сви најзначајнији капацитети потребни за квалитетнији живот на селу биће доступни становницима у оквиру тридесетоминутне изохроне кретања.

Концепција развоја у области саобраћаја условљена је стратешким положајем Града Ниша, као раскрснице интерконтиненталних саобраћајних коридора, активним укључењем у европски транспортни систем путног и железничког саобраћаја, развој и подизање квалитета мреже државних путева 2. реда и општинских путева (регионалне и локалне путне мреже), кроз процес рехабилитације и реконструкције, заснован на реализацији просторних услова за дугорочни развој планског подручја, полазећи од идентификованих потреба (ДП IIБ реда бр.426 Ниш-Каменица, од моста Младости до Каменице).

У оквиру ГУП-а Ниша, организација јавних служби, поштује постојећу заступљеност садржаја и демографски аспект њиховог развоја предвиђајући задржавање, реконструкцију и адаптацију насељских капацитета, уз задовољење просторних, техничких и кадровских услова (обезбеђење територијалне доступности јавних служби).

Потенцијали за развој јавних служби, подразумевају модернизацију постојећих објеката основног образовања и здравствене заштите обезбеђењем равномерног просторног размештаја и територијалне доступности, унапређење система здравствених објеката.

Основни циљеви и концепција развоја у области комуналних делатности су: дефинисање просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни развој комуналних функција 1) обезбеђењем потребног броја трафостаница свих напонских нивоа; 2) предвиђањем простора за развој гасоводне мреже и објеката за широку потрошњу - на планском подручју за која није предвиђена изградња топловодне мреже, планира се изградња мерно-регулационе станице широке потрошње.3) рационализацијом потрошње висококвалитетне воде за пиће изградњом јавне водоводне мреже у свим насељима на подручју Плана ; дефинисањем реалних потреба за водом високог квалитета, размештајем недостајућих запремина резервоарског простора и локација за њихову изградњу, уз прецизирање зона и појасева санитарне заштите око изворишта и објеката за водоснабдевање - концепт развоја подразумева комплетирање прве три и формирање четврте висинске зоне водоснабдевања уз изградњу примарног цевовода до насеља, док се за локално извориште; 4) реализацијом канализационе мреже са изградњом сепаратног система у насељима у којима се тек развија канализација; 5) регулацијом и уређењем протицајног профила Бреничке и Kаменичке реке;6) комплетирањем мреже пијаца (пијачних пунктова) у приградским подручјима; као и 7) обезбеђењем простора за сахрањивање и формирањем мреже санитарно опремљених гробаља, посебно у приградском и сеоском подручју (за оба насеља – Каменицу и Бреницу, предвиђа се уређење постојећих гробаља).

Постављање нових инфраструктурних мрежа, у оквиру нових траса, треба да буде координирано и у складу са условима одређеним ГУП-ом Ниша.

Постављање нових инфраструктурних мрежа у оквиру  постојећих саобраћајних профила треба да буде координирано са постојећом изграђеном мрежом зависно од конкретних услова.

Реконструкција инфраструктурних мрежа треба да буде координирана, тако да се новим решењима обезбеди бољи и функционалнији распоред мреже.

Садржаје у функцији  спорта и рекреације са циљем стварања услова за организациони обухват становништва оба пола и свих старосних група, спортско-рекрационих активности и промовисања и развоја школског спорта, предвидети кроз реализацију спортско - рекреативних садржаја, уз техничко унапређење постојећих локација (инфраструктура, паркинг, спортска опрема, урбани мобилијар и сл.).

У области формирања и уређења зелених и слободних површина концепт развоја подразумева стварање зона уређених, неизграђених површина за боравак у природи и рекреацију становништва.

Циљеви, правци и потенцијали привредног развоја стављају акценат на стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој предузетништва, повећање запослености и јачање конкурентности нишке привреде, кроз планирање пословно- трговинских и производних комплекса. У том смислу неопходно је обезбедити просторне, саобраћајне и инфраструктурне услове за постепено оживљавање појединих привредних грана и боље коришћења територијалног капитала у складу са принципима одрживог развоја и заштите животне средине.

Правци развоја и потенцијали у области угоститељства и туризма препознати су у промоцији и активирању излетничког, спортско - рекреативног, ловног, риболовног, пословног, транзитног, споменичког туризма, као и традиционалног и модерног угоститељства, уз обезбеђење пропратне супра и инфраструктуре , као и развоју сектора услуга, дајући подршку приватном предузетништву за оснивање и интензивнији развој трговине на велико и мало и развој производног и услужног занатства.

Основни циљеви и задаци у области становања подразумевају одржавање и унапређивање квалитета становања,  побољшање постојећег стамбеног фонда, обезбеђење већег броја локација за становање прилагођених потребама становника, за различиту врсту изградње (тржишни услови), повећање стамбене површине по становнику, модернизацију инфраструктуре и комуналне опремљености, уз афирмацију центара приградских насеља, као тежишта планског подручја.

ГУП-ом Ниша постојеће и нове стамбене зоне на планском подручју, биће сагледане и дефинисане у оквиру структуре 1/Становања умерених густина у приградским насељима и

2/Становања ниских густина у приградском подручју (викенд зоне).

Циљеви и концепција развоја мреже центара су успостављање и хијерархијско установљавање система центара са јавним, снабдевачким и услужним функцијама предвиђајући за територију Плана, центре нивоа Насељских центара нових приградских насеља, који ће се комплетирати у оквиру 18 приградских насеља насталих углавном трансформацијом некадашњих сеоских насеља и постепено уклопљених у градску структуру.

Постојећи верски објекти значајан су културни, историјски и едукативни потенцијал, који нуди и врло значајне туристичке могућности, те се ГУП-ом Ниша предвиђа задржавање свих постојећих верских објеката на својим комплексима.

ГУП Ниша спроводиће се кроз израду и примену "Планских докумената" - планова генералне регулације, уз дефинисане границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје, по деловима насеља. Конкретним сагледавањем и разрадом простора плановима генералне регулације даје се могућност да се доминантне градске целине и правци сагледају флексибилније од услова датих планом вишег реда.

1. 3.  ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Подручје Плана припада територији градске општине Пантелеј, обухватајући Катастарске Општине Каменица и Бреница, као и део КО Д Матејевац.Планом се разрађује подручје површине од 280hа.

Граница  Плана у потпуности прати границу грађевинског подручја насеља Бреница и Каменица,  дефинисану ГУП-ом Ниша.

Табела 1. Обухват Плана по катастарским општинама

|  | Прелиминарна површина (hа) | Учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| ОБУХВАТ ПЛАНА | 280 | 100,00 |
| ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ | 280 | 100,00 |
| КО Каменица | 198,76 | 70,99 |
| КО Бреница | 80,00 | 28,57 |
| део Д.Матејевац | 1,24 | 0,44 |

Граница и обухват Плана и планираног грађевинског подручја, дати су на графичком прилогу Карта П.С.1. Граница плана, обухват постојећег грађевинског подручја  и подела обухвата плана на целине и зоне 	Р 1:5 000.

Опис границе Плана

Граница описа планског подручја почиње у међној тачки парцела 947 и 926 КО Бреница , од oве тачке ка југоистоку прати северну границу парцеле број 926 и даље истим правцем прати  источну границу парцела бр: 926; 925; 924; 923; 920; 1728; 1726; 1732; 1733; 1734; 1722; 1714; 1713; 1710/2; 1709; 1708/1,2; 1704; 1705; 1707; 1751; 1752; 1753; 1754; 1756; 1757; 1758; 1759; североисточну границу парцела бр:1760; 1761/1,1,2; 1762;  1763; 1764; 1765; 1766; 1767; 1769, 1770/3,4,6; 1771/1,2; 1772; северну границу парцела бр:1783; 1782; 1781; 1780/1,3,4; 1831; 1830; 1829. Уласком у КО Каменица правцем југоистока прати делом планирану југозападну регулациону линију пресеца к.п.бр.4581/1, северну границу парцела бр: 4581/2; 4580; 4579;  4627/2; 2817/1; 2816; 2821; 4575/2; 4573/1; 4572; 4569; 4567; 4558; 4557; 4556; 4555; 4552/2; 4543; 4538; 4537; 4536; 4535; 4463; 4462; 4461; 4458; 4452. Овде се ломи на североисток пресеца парцеле бр: 4531 и 2846  и даље западном границом парцела бр. 2876 и 2878, северном границом парцела бр: 2878; 2879; 2880; 2881; 2966; 2994; одавде ка југоистоку планираном североисточном регулационом линијом пресеца к.п.бр.3041, и даље истим правцем источном границом парцела бр: 3100; 3106; 3066; 4320; 4319; 4316; 4315; 4312; 4311; 4310/3; 4303; 4302; 4301; 4300; 4296; северном границом парцела бр: 4275; 3124; 3130; овде се ломи ка југозападу и прати југоисточну  границу парцела бр: 3130; 3212; 3210; 3217; 3218; 3220; 3221; 3222; 3261; у скретању на југисток североисточном границом парцела бр: 3231; 3232; 3233; 3234; 3235; 3238; 3239; 3241; 3245; 3312; 3314; 3315; 3316; 3329; 3330; делом југоисточном границом парцеле број 3330 пресеца  парцеле број 3337 и 3336 до међне тачке парцела број 3336 (КО Каменица) и парцеле број 16 ( КО Доњи Матејевац I). Од ове тачке ка југозападу границом КО Каменица и КО Доњи Матејевац I до пресека са регулационом линијом ,планираном ристочном регулационом линијом пресеца к.п.бр.28 (КО Доњи Матејевац I) и даље границом КО Каменица и КО Доњи Матејевац I до међне тачке парцела број 1735(КО Доњи Матејевац I)  и парцеле број 6389(КО Каменица), иде југоисточном границом к.п.бр.6389/1, планираном југозападном регулационом линијом пресеца к.п.бр.1943,поново улази у КО Каменица, делом западном границом к.п.бр.6389/2, у прелому на североисток планираном северном регулационом линијом пресеца к.п.бр.6389/2, одавде ка северозападу  прати југозападну границу к.п.к.п. бр: 6395; 6394; 6393; 6392; 6391; 6390; 6388/1,2; 6387; 6386; 6385; 6384; 6383; 6382; 6381/1; 6379; 6378;  јужну границу парцела бр: 6373/3; 6374/2; 6265; 6210; 6136; и даље истим правцем  југозападну границу парцела бр:6123; 6124/2,1; 6112, 6111; 6110; 6106/2; 6105; 4998/4; 4998/3; 5261; 5254; 5255; 5249/2; 5248; 5247.Одавде  ка североистоку прати западну границу парцела бр: 5247; 5309; 5233; 5232; 5168; 5165; 5152; до међне тачке парцела број 5152 и 5153 и даље јужном  границом парцеле број 5148, у скретању на југозапад границом КО Каменица и КО Бреница до поновног уласка у КО Бреница , наставља истим правцем јужном  границом парцела бр: 2000; 2021; 2019; 2018; 2016. Улази у КО Каменица и даље ка југозападу јужном границом парцела бр: 5360/2; 5366; 5377; 5387/2; 5387/1; 5386; истим правцем границом КО Каменица и КО Бреница до међне тачке парцела број 2488/3 и 2488/4. Од ове тачке граница улази у КО Бреница  у скретању на север прати западну границу парцела бр: 2488/3; 2466; 2465; 3197/1; 2159; 2161/2; 2177; 2182; 2114; 2112; 2090; јужну границу парцела бр:1452; 1449; 1447; 1433; 1431; 1430; 1421; 1423; северозападну границу парцела бр: 1268/1,2; 1267; 1264; југозападну границу парцела бр: 1262; 1259; 1260; западну и северну границу парцеле број 1257/4, у прелому на североисток прати северну границу пацела бр. 999; 998/2; 964/1; 963; и даље истим правцем северозападну границу парцеле број 962; 735; 736; 947 и 926 до почетне тачке.

1.4.    ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Постојеће грађевинско подручје обухвата: изграђено грађевинско земљиште (земљиште приведено урбаној намени) и неизграђено грађевинско земљиште (шумско, пољопривредно и водно земљиште) које доминира у западном и југозападном делу планског обухвата . Изграђено земљиште обухвата насеља Каменицу и Бреницу.

Каменица и Бреница  спадају у примарна сеоска насеља т.ј. насеља која углавном имају стамбено-економски карактер.

ГУП-ом Ниша, подручје Плана припада просторној целини ПН-15 и обухвата урбанистичке зоне ПН-15-24 Бреница и ПН-15-29A Каменица.

Каменица је насељено место у градској општини Пантелеј на подручју града Ниша у Нишавском округу. Налази се на ободу Нишке котлине у подножју Каменичког виса, удаљено 8 км северно од центра Ниша. Према попису из 2011. евидентирано  је 3745 становника .

Остаци античког насеља и други римски налази, поред осталих и почетак римског водовода у правцу Ниша, указују на давну насељеност овог простора. Каменица као српско село постоји још у пред-турском периоду, на шта указује стара сеоска црквица, а посредно и најранији турски извори. Каменица је  страдала и у рату за ослобођење од Турака крајем 1877. године. Иако је прошла кроз фазу читлучења  по ослобођењу поједине породице су се домогле значајних комплекса спахијске земље у својим селима, али и у Нишу и другим сеоским атарима.

Од првобитног преовлађујућег сточарства и виноградарства на натуралним основама, у 20. веку, тежиште се пренело на ратарство, виноградарство и стајско сточатство на преовлађујућим тржишним основама. Осим тога, после Другог светског рата наступиле су крупније промене у правцу напуштања пољопривреде с исељавањем (у Ниш), затим развој мешовите привреде, дневна миграција и излетнички туризам на Каменички вис и Чегар. На тој основи дошло је до значајне измене економске структуре. До насеља се може доћи приградским линијама 14 ПАС Ниш - Виник - Каменица - Бреница и линијом 14А ПАС Ниш - Виник - Каменица - Церје.У насељу Каменица живи 3000 пунолетних становника.У насељу има 1156 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,24.

Бреница је насељено место у градској општини Пантелеј на подручју града Ниша у Нишавском округу. Налази се на северном рубу нишке котлине, под Каменичким висом, удаљено 7,5 км од центра Ниша. Према попису из 2011. године  било је 522 становника (према попису из 2002. године било је 555 становника).

Бреница је старо село, формирано у средњем веку. У каснијем периоду једва да има података о Бреници, вероватно зато што је мање село. После ослобођења од Турака 1878. године, Бреница има педесетак претежно задружних кућа распоређених у два засеока са једне и друге стране брда Станица. Већина становништва се домогла већих комплекса земље, али са распадом породичних задруга почео је већ крајем 19. века процес њиховог уситњавања. Истовремено, одвијао се и процес постепеног надјачавања ратарско-виноградарске, над некадашњом доминирајућом шумско-сточарском привредом. Релативна близина Ниша покренула је дневну миграцију према Нишу, а имовинска неједнакост, осим издвајања имућнијих домаћинстава, проузроковала је појаву надничарења и печалбарења, а затим градско запошљавање и делимично исељавање. Ова два последња процеса дошла су до изражаја нарочито после 1960. године. Изузетно се развила оријентација на мешовиту привреду и дневну миграцију радника према Нишу, али и оних који одржавају и своја газдинства у селу. У коме су заступљена  пољопривредна, мешовита и непољопривредна домаћинстава.До насеља се може доћи приградском линијом 14 ПАС Ниш - Виник - Каменица - Бреница.У насељу има 144 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,62.

Каменица и Бреница  спадају у примарна сеоска насеља т.ј. насеља која углавном имају стамбено-економски карактер.

Постојеће грађевинско подручје обухвата изграђено и уређено грађевинско земљиште наведених насеља, дефинисано према претежним наменама површина за: јавне службе, комуналне делатности, спорт и физичку културу, зелене и слободне површине, становање, центре, трговинске, сервисно-складишне и пословне комплексе и неизграђено земљиште са следећим наменама - пољопривредно земљиште по ободу насеља Каменица и Бреница и шумско земљиште, по североисточном , југоисточном и јужном, ободу грађевинског подручја, са улогом заштитног појаса који обезбеђује и штити животну средину овог дела општине, истовремено обезбеђујући заштиту земљишта од спирања-ерозије.

Предметно подручје повољне је експозиције, оријентисано највећим делом ка југоистоку, југу и југозападу, са одличним визурама ка граду .

Каменица и Бреница  спадају у примарна сеоска насеља т.ј. насеља која углавном имају стамбено - економски карактер.

Примарну уличну мрежу чини мрежа сабирних улица које су хијерархијски повезане и у оквиру којих функционише мрежа приступних улица. Секундарна (локална) путна мрежа има за задатак опслуживање урбаних садржаја и чине је приступне улице.

Јавни градски саобраћај је развијен. Пријем путника врши се на приградским аутобуским стајалиштима.

У обухвату Плана постоји неизграђено и изграђено земљиште. На изграђеном земљишту су објекти са наменом пословања, становања и саобраћајни терминали.

Рурално окружење карактерише разноврстан и богат екосистем умерено-континенталног поднебља, хетерогена структура земљишта различитих надморских висина и у већем делу територије незагађена животна околина.

У власничкој структури доминирају приватни поседи .

Грађевински фонд је лошег бонитета, инфраструктурно делимично опремљен, објеката изразите старости склоних пропадању, нарочито оних који су изграђени од традиционалних материјала – земље и дрвета. Управо су ови објекти представници аутохтоне сеоске архитектуре, поједини су под заштитом, али нису ревитализовани.

Обзиром на пољопривредну производњу као примарну делатност руралног становништва, насеља су нераскидиво функционално повезана са окружењем. Приватна газдинства обухватају већи део пољопривредног земљишта. Структура поседа је уситњена. Основне потребе подмирују се неспецијализованом производњом.

Јавне службе су лоциране  у централном делу  насеља Каменица и Бреница.

На подручју Плана у организацији јавних служби налазe се:

1. Образовање - Основно образовање, носилац ове функције је основна школа (осмогодишња школа у Каменици  и четворогодишња школа у Бреници);

2. Објекат здравствене установе (Каменица) организован је кроз рад здравствене станице (испоставе Дома здравља) у насељу Каменица, у центру насеља, кроз примарну здравствену заштиту, односно рад службе опште медицине , која својим тренутним капацитетом и површином не задовољава све потребе становништва овог дела Општине.

3. Култура и информисање - У Каменици постоји Дом културе.Такође у Каменици постоји неколико споменика подигнутих заслужним грађанима .

-Споменички комплекс Чегар који је знаменито место од изузетног значајa.

У обухвату Плана у  јужном делу налази се објекат са значајним споменичким вредностима – као што је Чегар, знаменито место од изузетног значајa и то:

Брдо Чегар се налази на 6км. Североисточно од Ниша. Брдо је познато као место на коме се одиграла битка на Чегру. Битка се сматра једном од пресудних битака вођених у Првом српском устанку између српских устаника и Турака а одиграла се 31.маја 1809.године.

На брду Чегар код Каменице подигнут је споменик у знак захвалности Стевану Синђелићу и његовим јунацима који су жртвовали своје животе за слободу Србије. Првобитни споменик погинулима на Чегру подигнут је 1878. године, шест месеци по ослобођењу Ниша. Над њим је 1927. године изведен данашњи споменик, настао према пројекту архитекте Јулијана Ђупона. Споменик је у облику куле, са симболичним стремљењем конструктивно-декоративних елемената ка врху. У ниши куле, изнад старог споменика, од 1938. године се налази попрсје у бронзи Стевана Синђелића, рад вајара Славка Милетића. Поред споменика су постављена два топа из церске битке. Конзерваторско-рестаураторски радови су извођени 1989, 1993. и 1999. године.

Овај споменик је проглашен за Културно добро од изузетног значаја и уписан је у локалном регистру Завода за заштиту споменика културе у Нишу, на основу Одлуке СО Ниш бр.020-60/83 од  07.04.1983. године објављене у Сл. Гласнику СРС 28/83.

4. Управа и државни органи, на планском подручју, у оба насеља постоје службе у виду месних канцеларија  -  објекат месне канцеларије (Каменица);

-Објекат Ватрогасног дома (Каменица);

На планском подручју понуда спортско-рекреативних садржаја је скромна и ослања се на уређене насељске спортске терене, као и терене за мале спортове (мали фудбал, рукомет, кошарку, одбојку) у оквиру комплекса основних школа, које једине активно учествују у развоју и промовисању физичке културе овог дела Општине, кроз наставне и ваннаставне активности и спортских објеката за спортско-рекреативне активности (Бреница и Каменица).

У захвату Плана постоје објекти комуналне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, који делимично задовољавају потребе корисника у захвату Плана.

- Верски објекти -  Црква Св. Николе у Каменици  је проглашена спомеником културе;

Нови пословни објекти су у добром стању, релативно скорије градње, савремене архитектуре.Постоји и неколико државних пословних објеката  али нису сви у функцији.

Зелене и слободне површине, заступљене су кроз различите категорије зеленила. Издвајају се зелене површине у функцији објеката јавних служби, зеленило у саставу становања, површине пољопривредног и шумског земљишта, као и значајне површине под виноградима и воћњацима.

Становање је  доминантна намена на подручју Плана, формира функционалну зону на око 110hа, са оствареном умереном густином становања. Зоне становања дефинисане су постојећим неправилним, стихијски формираним стамбеним блоковима и утврђеним правцима ширења насеља. Основни вид становања је породично становање приградског типа, претежне спратности од П до П+2 са групацијама домаћинстава у викенд зони.

Становање је заступљено на осталом изграђеном земљишту и у оквиру обухвата плана могу се разликовати два типа становања и то:

Становање са пословањем - овај тип је претежни тип становања уз државни пут. Ово су приземни стамбени објекти са локалима у приземљу или у дворишту (трговине на мало или услужне делатности). Постоји неколико оваквих објекта, али је код мало њих пословни део у функцији.

Сеоски стамбени објекти - овај тип објекта је организован у функцији сеоског домаћинства. У оквиру овог становања могу се уочити стамбени и економски делови дворишта, мада често лоше организовани и који нису у складу са прописаним правилима. Ову врсту становања прате воћњаци, повртњаци или оранице и чине са стамбеним двориштем организовану целину.

Викенд становање је заступљено западно и источно од пута којим се долази у Каменицу , као и на потезу северистично и југозападно од пута којим се од Каменице иде ка Бреници.

Не постоји граница између наведених типова становања и може се рећи да су сви типови становања измешани на посматраном простору. Неизграђено земљиште се најчешће користи за пољопривреду.

Инфраструктурна опремљеност стамбених зона је неравномерна, од солидне, до непотпуне и недовољне у већем делу  планског подручја. На територији оба насеља евидентно је непостојање уређеног система за прикупљање и одвођења отпадних вода.

Привредне делатности - на подручју Плана  као значајни носиоц привредних делатности некада је постојао Огранак ПИК Матејевац, заступљен  у виду неколико објеката у Каменици, a који је тренутно у стечајном поступку.

Каменица и Бреница имају сеоска гробља од којих је гробље у Каменици у функцији али недовољног капацитета.

Постојеће грађевинско подручје обухвата изграђено и уређено грађевинско земљиште, дефинисано према претежним наменама површина за: јавне службе, комуналне делатности, спорт и физичку културу, зелене и слободне површине, становање, центре приградских насеља, угоститељство и туризам, трговинске, пословне комплексе и неизграђено земљиште са наменом: пољопривредно земљиште, које доминира у јужном, централном и северном делу планског подручја.

5.Спорт и рекреација- На планском подручју понуда спортско-рекреативних садржаја је скромна и ослања се на уређене насељске спортске терене, као и терене за мале спортове (мали фудбал, рукомет, кошарку, одбојку) у оквиру комплекса основних школа, које једине активно учествују у развоју и промовисању физичке културе овог дела Општине, кроз наставне и ваннаставне активности.

7.Изузев насељских гробаља у насељима Каменица и старог гробља Бреница, на планском подручју не егзистирају други комунални објекти у виду зелене пијаце (пијачних пунктова), сточне пијаце, ветеринарске станице и сл., чиме се знатно повећавају дистанце кретања локалног становништва.

Зелене и слободне површине, заступљене су кроз различите категорије зеленила. Издвајају се зелене површине у функцији објеката јавних служби, зеленило у саставу становања, површине пољопривредног и шумског земљишта, као и значајне површине под виноградима и воћњацима.

Зелене површине у функцији јавног, градског зеленила чине потези неуређеног заштитног зеленила државних путева, затим скромни дрвореди дуж доминатних насељских саобраћајница, групације шумског зеленила, као вредан природни амбијент.

Инфраструктурна опремљеност стамбених зона је неравномерна.

На територији оба насеља евидентно је непостојање уређеног система за прикупљање и одвођења отпадних вода.

Основни вид становања је породично становање приградског типа, претежне спратности од П до П+2+Пк, са групацијама спорадичних домаћинстава .

Не постоји граница између наведених типова становања, нити су груписани  исти или слични објекти. Може се рећи да су сви типови становања измешани на посматраном простору.

Снабдевање и трговина робом широке потрошње остварује се у спорадичним објектима у централним деловима оба насеља, уз главне саобраћајне правце (нападнуте су приземне етаже објеката дуж битних саобраћајница) уз констатацију непостојања специјализованих и мешовитих трговинских, услужних објеката. Нови пословни објекти су у добром стању, релативно скорије градње, савремене архитектуре.Постоји и неколико државних пословних објеката  стављених ван функције.

Инфраструктурна опремљеност стамбених зона је неравномерна, од солидне у насељима Kaменица и Бреница до непотпуне и недовољне.

У захвату Плана постоје објекти комуналне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре који делимично задовољавају потребе корисника у захвату Плана.

Примарну уличну мрежу чини мрежа сабирних улица које су хијерархијски повезане и у оквиру којих функционише мрежа приступних улица. Секундарна (локална) путна мрежа има за задатак опслуживање урбаних садржаја и чине је приступне улице.

Јавни приградски саобраћај је развијен. Пријем путника врши се на приградским аутобуским стајалиштима . До насеља се може доћи приградским линијама 14 ПАС Ниш - Виник - Каменица - Бреница и линијом 14А ПАС Ниш - Виник - Каменица - Церје.

У обухвату Плана постоји неизграђено и изграђено земљиште. На изграђеном земљишту су објекти са наменом пословања, становања и саобраћајни терминали. Грађевинска и економска вредност изграђених објеката су различите.

Рурално окружење карактерише разноврстан и богат екосистем умерено-континенталног поднебља, хетерогена структура земљишта, у већем делу територије незагађена животна околина.

У власничкој структури доминирају приватни поседи .

Грађевински фонд је доброг бонитета, инфраструктурно делимично опремљен, заступљени су објекти изразите старости склоних пропадању, нарочито оних који су изграђени од традиционалних материјала и управо су ови објекти представници аутохтоне сеоске архитектуре.

По ободу постојећих насеља формиране су нове грађевинске парцеле за становање, на којима су у задњих неколико година саграђени  савремени стамбени као и неколико пословних објеката.

С обзиром на пољопривредну производњу као примарну делатност руралног становништва, насеља су нераскидиво функционално повезана са окружењем. Приватна газдинства обухватају већи део пољопривредног земљишта. Структура поседа је уситњена. Основне потребе подмирују се неспецијализованом производњом.

Неизграђено земљиште се најчешће користи за пољопривреду.

Верски објекти –

Верски објекти - Недалеко од села Каменица, налази се манастир светог великомученика Георгија. Подигнут је након пада Српске деспотовине 1459. године, на месту старог светилишта из античког периода. Манастир је био један од највећих манастира нишке области у средњем веку.

Манастир је дуго био у рушевинама, затрпан и заборављен. Пронађен је археолошким ископавањима 1988. године. Ископавања су добровољно вршили мештани села Каменица, уз надзор Завода за заштиту споменика из Ниша.Откривени темељи показали су да је Црква била једнобродна грађевина са полукружном апсидом на истоку и припратом на западној страни. Часна трпеза био је римски жртвеник из античког периода, а римске опеке покривале су подове наоса и припрате. Простор северно од Цркве је коришћен за сахрањивање. Пронађена је и мермерна плоча са Христовим монограмом, која сада служи као амвонска розета у храму светог Николаја у селу Каменица. 
Нова Црква светог великомученика Георгија је једнобродна грађевина са звоником изнад улаза. Цркву је осветио владика нишки Иринеј 2005. године. На источној страни од Цркве налази се монашко гробље. Није истражено у целини. Подигнута је нова чесма испод Цркве и пешачки мост преко реке. Подигнут је и нови трем поред Цркве. Благословом епископа нишког Иринеја, овај храм је метох манастира светог Јована Крститеља у Горњем Матејевцу.

II     ПЛАНСКИ ДЕО

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1.ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Планирано грађевинско подручје обухвата целокупну расположиву површину Плана. Граница планираног грађевинског подручја одговара граници Плана.

Обухваћени простор карактеришу породични стамбени објекти са помоћним објектима на парцели као и преовлађујућа пољопривредна домаћинства. Планским решењем заснованим на начелу одрживог развоја обезбеђено је унапређење јавних простора, усклађеност социјалног развоја, економска ефикасност, заштита културног наслеђа и животне средине.На основу стања коришћења простора, степена изграђености, морфолошких и историјско-амбијенталних карактеристика, времена настајања, планираних претежних намена и функционалних веза, издвојене су две просторне целине: А и Б  и две зоне приградских центара.

Целина А обухвата планирано грађевинско подручје насеља  Каменица  пратећи границу катастарске општине Каменица, односно границу планираног грађевинског подручја и грађевинског  реона дефинисаног ГУП-ом Ниша. Површина целине А износи 197,19hа, што представља    70,42 % Плана.

Доминантна намене су становање  умерених густина у приградским насељима и становање ниских густина у приградском подручју-викенд становање.)

Према концепцији ГУП-а Ниша, за разматрано подручје целине, планирана је стамбена изградња без отворених јавних простора  у виду уређеног зеленила или трга.

По ободу целине, планским мерама предвиђа се формирање нових стамбених блокова-стамбена изградња на локацијама повољне експозиције (повољна оријентација, осунчаност, ружа ветрова и одличне визуре ка граду).

У готово читавом обухвату целине породично становање је најзаступљенија намена.Обликовање ових зона условљено је наслеђем али и традицијом градње на регулацији, иако традиционална градња на регулацији уступа место повученим објектима ка унутрашњости парцеле и слободностојећим објектима евидентна је изградња на парцелама изузетим за саобраћај, односно наслеђена је традиционална густа изградња, што представља ограничење у погледу проналажења најповољнијег решења за формирање правилне блоковске матрице.

2.   Целина Б обухвата грађевинско подручје приградског насеља Бреница. Површина целине Б износи 82,81 hа, што представља 29,58% Плана.

Простор целине пресеца корито Бреничке реке.

Целином доминира становање умерених густина у приградским насељима са постојећим комплексom намењеним за јавне службе (постојећи објекат основног четворогодишњег oбразовања ).

Саобраћајно и инфраструктурно опремљен простор целине, са формираном претежно неправилном блоковском матрицом, планира се за проширење насеља попуном до коначне намене за становање умерених и ниских густина, комуналне делатности али и површинама за развој услуга као и пословно комерцијалних садржаја у јужном и југозападном делу целине.

Планиране зоне насељских приградских центара сагледаних приградских насеља, као посебни делови просторних целина А и Б, дефинисане су тако да омогућавају максимално коришћење особености простора целине, кроз специфичне претежне планиране намене,  задовољавајући функцију центра заједнице насеља.

Зона центра приградског насеља Каменица обухвата простор предвиђен за организацију јавних служби, трговачких и услужних функција.

Зона центра приградског насеља Бреница  формирана је на правцу локалних путева којим се улази у Бреницу и обухвата садржаје у централној зони, задружни дом, као и  парцеле намењене становању и пословању.

Планирани су  вишенаменски садржаји у виду: јавних служби (комплекс основног образовања), администрације и услужних делатности (трговина, угоститељство, снабдевање), услужног занатства. примереним становању приградског типа.

Табела 2.  Учешће целина и зона на подручју Плана

|  | Површина (ha) | Учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА | 280 | 100 |
| ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ | 280 | 100 |
| ЦЕЛИНА А | 197,19 | 70,42 |
| ЦЕЛИНА Б | 82,81 | 29,58 |

2.1.2. ПРЕТЕЖНА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Претежна намена површина подразумева задржавање постојећих намена, уз опредељивање за неизграђени простор, према валоризацији и подобности грађевинског подручја за коришћење и изградњу, али и поштовања норматива и потреба општине Пантелеј. Концепција развоја заснива се на принципу реконструкције и проширења постојећих капацитета за допуну садржаја и изградњу нових простора, као и њиховог техничког и инфраструктурног опремања.

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама (зонама) одређени су у склопу допунских намена, за сваку намену у складу са типологијом градње, а површине намењене за изградњу према специфичном постојећем или планираном претежном начину .

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју користиће се за јавне и остале намене.

У планском обухвату простор је опредељен за следеће претежне намене:

1.Јавне службе

- Oбразовање-основно образовање

- Здравствена заштита

- Култура и информисање-Дом културе

-Споменички комплекс

2.Спорт и физичка култура

-спортско-рекреативни центар

-спортски терен

3-Управа и државни органи

- Јавна управа (месна канцеларија)

- ватрогасна служба

4.Комуналне делатности

-гробље

-трафостанице

-резервоари за водоснабдевање насеља

5.Саобраћајне површине

- саобраћајнице и паркинзи

6.Зелене и слободне површине

-рекреативна површина

-парковско зеленило

-заштитно зеленило

7.Становање

- становање умерених густина у приградским насељима.

- становање ниских густина у приградском подручју викенд зоне

8.Централне функције

- насељски центри приградских насеља

9. Пословне и радне зоне

- пословно-трговински комплекс

- пословно-производно-трговински комплекс

10. Верски објекти

11.Водно земљиште

А.1.    ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

А.1.1. ОБРАЗОВАЊЕ (Целине А и Б)

А.1.1.1.Основно образовање - задржавају се постојећи комплекси основног образовања у сагледаним насељима које је заступљено у осмогодишњој школи „Стеван Синђелић“у Каменици на кп.бр 4720 КО Каменица, на комплексу површине 0,37ха и четворогодишњој школи тј. издвојеним одељењима  Бреници на површини 0,72 а на кп.бр.937 и кп.бр.938 КО Бреница.

Кп. бр. 3976  КО Каменица у Каменици  на својој површини од  0,27 ха садржи објекат некадашње школе који је у међувремену променио намену у Едукативни центар за виноградарство као институција у којој  ће се образовати мештани и сви они, који желе да се баве виноградарством.

А.1.3. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (Целина А)

А.1.3.1.Секундарна здравствена заштита - организована је кроз рад здравствене станице (испоставе Дома здравља) у насељу Каменица, у центру насеља, кроз примарну здравствену заштиту, односно рад службе опште медицине, која са становишта просторних капацитета, кадровске опремљености и заступљених области примарне здравствене заштите, не задовољава у потпуности све потребе становништва овог дела Општине.

Делатности јавних служби у приватном сектору

Делатности јавних служби (област образовања, здравства, културе и социјалне заштите) могу да се организују и у приватном сектору, као делатности пословања.

Објекти, односно комплекси, морају задовољити критеријуме и нормативе дефинисане за области јавних служби.

Планом дефинисана мрежа објеката јавних служби које обезбеђује држава, односно јавни сектор, представља минимум неопходан да се задовоље основне потребе становништва одређеног подручја. Поред основне мреже која представља минималне потребе дефинисане у складу са нормативима, пожељно је, и треба стимулисати, развијање свих области јавних служби у приватном сектору, које ће битно утицати на побољшање квалитета услуга.

А1.4.     КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ

А.1.4.1. ДОМ КУЛТУРЕ

Постојећи објекат Дома културе налази се у Каменици на кп.бр  4000 КО Каменица  на површини од 0,33ха.Сам објекат је старијег датума градње , у прилично дотрајалом стању тако да захтева неопходну санацију или тоталну реконструкцију са допунском наменом.

Неопходна адаптација и реконструкција треба се и извршити над објектом Задружног дома у Центру  Бренице.

Планира се да ови објекти задрже намену. Могуће је проширење садржаја комплекса другим садржајима културе (библиотека). У случају потребе за доградњом постојећег објекта или изградњом новог обавезна је израда урбанистичког пројекта. За проширење граница комплекса такође, потребна је израда урбанистичког пројекта .

A.1.4.2.СПОМЕНИЧКИ КОМПЛЕКС

У јужном делу подручја плана на брду Чегар , на површини од 7,58ха. налази се споменички комплекс са спомеником посвећеном Стевану Синђелићу и учесницима у боју на Чегру.

А.1.6.1.Јавна управа

На планском подручју од објеката Државних органа и локалне самоуправе  заступљене су месне канцеларије, те је становништво усмерено на ове службе у Каменици, на 0,20ха(0,07% подручја Плана), у оквиру парцела: кп.бр. 4021/1 и 4021/2 КО Каменица. Објекат месне канцеларије  захтева неопходну реконструкцију, адаптацију, проширење и доградњу објекта.

А.1.6.2.Ватрогасна служба

У Каменици постоји објекат-Ватрогасни дом у оквиру кп.бр.4358/2 на површини од 0,02ха.

А.2.   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Основни циљеви и концепција развоја у овој области подразумевају обезбеђење просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни развој комуналних функција. Намена обухвата локације трафостаница (различитих напонских нивоа), резервоара воде/пумпних станица, гасних постројења и контејнера за сакупљање чврстог отпада (ПЕТ), као и локације за пијаце (пијачне пунктове) и управљање отпадом. Правила уређења локације за трафостанице, резервоара за снабдевање водом, описани су у делу о инфраструктурним мрежама.

2.1.3. Резервоар за снабдевање водом приоритет при реализацији планских решења, у овој области, представљаће доградња резервоара до планираних капацитета и изградња резервоара за одговарајућу висинску зону водоснабдевања у насељима Каменица и Бреница.

А.2.1.3. Гробље

У Каменици и Бреници постоје гробља на којима се обавља сахрањивање. Планом се предвиђа њихово проширење, очување и уређење, а овим планом се утврђује обавеза имплементације планских мера и планско уређење насељских гробаља. Ова намена захвата укупну површину од 1,16 ha (0,42 % подручја Плана), на кп.бр.4452 КО Каменица површине 1,02ха и  површину од 0,13ха на кп.бр.1595 и 1596 КО Бреница. Уциљу проширења комплекса гробља неопходна је израда урбанистичког пројекта.

Гробље у Бреници због попуњености расположивих капацитета стављено је ван функције и има планирану намену парковске површине.Сахрањивање у Бреници се обавља на гробљу које се налази западно од Бренице и оно је ван обухвата Плана.

2.1.4. Трафостанице, у области електроенергетског снабдевања планског подручја предвиђа се обезбеђење потребног броја трафостаница свих напонских нивоа за равномерно снабдевање територије насеља.

2.1.6.Управљање отпадом

Теренским истраживањем утврђено је да на предметном подручју не постоје дивље депоније које угрожавају животну средину и здравље људи.

За трајно одлагање отпада користити градску-регионалну депонију.

А.3. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ТЕРМИНАЛИ

Насеља Каменица и Бреница део су нишког северног руралног прстена, чија изградња омогућава допуну садашње везе села са центром града, али и квалитетне попречне саобраћајне везе са суседним селима (Доњи Матејевац и Хум).

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила, и сл.

Одвијање саобраћаја унутар планског подручја планира се сабирним и приступним саобраћајницама које треба да обезбеде приступ до сваке грађевинске парцеле.

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, скверове, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила, пијаце аутомобила и сл.

Саобраћајно решење у грађевинском подручју заснива се на поштовању планског основа за израду Плана, постојећу изграђеност објеката, као и планска решења, у циљу стварања услова за формирање грађевинских парцела, изградње и опслуживања грађевинског подручја у складу са концепцијом уређења простора. У изграђеном подручју постоји ограничење за ширење попречних профила саобраћајница. Двосмерне саобраћајнице су ширине коловоза минимум 5,5m а једносмерне ширине коловоза минимум 3,5m. Ширина тротоара је променљива. Саобраћајна мрежа планирана је уз поштовање принципа обезбеђивања приступа и формирања грађевинских парцела.

Мрежа саобраћајница планирана је на основу намене површина, броја становника и очекиване мобилности становништва као и на основу предложене урбанистичке структуре насеља.

Саобраћајна мрежа  представља саставни део читаве просторне концепције. Обзиром на величину и карактер насеља и обим саобраћаја,  планирана је мрежа примарних и секундарних  саобраћајница.

Унутар границе Плана неопходно је планирати трасе саобраћајница на основу предложене намене површина и урбанистичке структуре. Обзиром на мали обим саобраћаја дефинисаће се мрежа примарних и секундарних саобраћајница. Попречни профили биће одређени тако да задовоље потребе саобраћаја у планском периоду.

Државни путеви

Кроз подручје Плана не пролази ни један државни пут.

У непосредној близини  је државни пут IIБ реда број 426 (веза са државним путем А4-Доњи Матејевац-Малча) који се некада налазио унутар границе Плана али је најновијом Уредбом о изменама уредбе о  категоризацији државних путева ( Службени гласник РСбр.93/15)  траса овог државног пута промењена и није у подручју плана.

Општински путеви

У захвату Плана налазе се:

- општински пут Л-10.1 Доњи Комрен-Бреница-Хум-Бреница-Каменица

- општински пут Л-11    Миљковац-Церје-Каменица

- општински пут Л-12.1 Доњи Матејевац-Каменица

Мрежа градских саобраћајница

На подручју Плана стихијски се развијала мрежа саобраћајница које нису  изграђене.

Намена Саобраћајне површине захватају укупну површину од 11,46hа, што представља 4,09% подручја Плана.

А.4.  ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

Код формирања и уређења зелених и слободних површина планира се стварање зона уређених парковских површина за боравак у природи, рекреацију становништва, заштиту стамбених и јавних функција, комуналних постројења и производних зона. Простори намењени спорту и рекреацији планирају се у мери у којој ће пружити повољне услове за бављење становништва спортом и рекреацијом. Објекти и пратећи садржаји лоцираће се тако да омогућавају реализацију спортских активности близу месту становања.

Уређење зелених и слободних површина условљено је предложеном наменом простора, саобраћајним решењем, положајем подземних инсталација, противпожарним захтевима и сл.

Обезбеђење и уређење простора оствариће се кроз следеће намене:

А.4.1.  Рекреативна површина

А.4.1.1. Спортско-рекреативни центар , као носилац активности спорта и физичке културе, планиран је за потребе спорта, за појединачне кориснике, односно спортске организације или спортска друштва  ујужном   делу Плана (Целина А), површине 1,31ha (  0,46% подручја Плана), на кп.бр.6463; 6464; 6465; 6466; 6467; 6470; 6460; 6468;3 909; 3908; 3907; 3905 и делу.кп.бр.3910/3. - КО Каменица,у оквиру кога се предвиђају спортски терени за мали фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, са пратећим просторијама (свлачионицама, санитарним чворовима, просторијама за спортску опрему и реквизите, угоститељске садржаје и тд.), у саставу трибина или у слободностојећим објектима.

У функцији основне намене комплекса могу се реализовати и пословни садржаји (угоститељство, продаја и изнајмљивање спортске опреме, сервисни објекти у функцији одржавања спортских терена и сл.).

Рекреативни спорт представља спортске активности усмерене на рекреацију које се изводе самостално или у спортским и другим организацијама. Он обухвата повремене телесне активности, као што је: бављење неким од спортова, радна рекреација, пешачење, лов, и слично. Планиране површине задовољавају потребе становништва за оба вида рекреације.

Концепт уређења простора за потребе рекреативних активности базира се на жељи да се обезбеди разноврстан и активан одмор у што природнијој средини, с тим да се природни амбијенти унапреде и уреде, како би се овакве површине користиле на одговарајући начин. Површине предвиђене за рекреацију, планиране су тако да буду доступне свим узрастима и категоријама становништва.

На подручју Плана планирају се јавни спортски терени који представљају уређене површине за одређене спортске активности.

Јавни спортски терени, као посебно уређене површине намењене за одређене спортске активности (трим стазе, бициклистичке стазе, „мали спортови“) доступне грађанима под једнаким условима.

А.4.2.  Парковско зеленило, у виду значајнијих површина уређеног зеленила заступљено је  у Целини  Б, коплекс старог гробља у Бреници, обухватајући површину од 0,13 ha  ( 0,05  % подручја Плана).

А.4.3. Заштитно зеленило,(Целине А и Б) површине 82,16ха (29,34 % подручја Плана), у насељском ткиву ублажава дејство негативних појава, повећава масив зеленила, а потенцијално ствара и услове за пасивну и активну рекреацију.

Б.1.  СТАНОВАЊЕ (Целине А и Б)

Б.1.4. Становање умерених густина у приградским насељима заступљено је у целинама А и Б. на планском подручју, захватајући укупну површину од 107,34ha  , што представља  38,33 % подручја Плана;

У оквиру зоне становања, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:породични стамбени објекат, породични стамбено – пословни објекат,пословни објекат (може се градити као јединствен објекат на парцели или као засебан објекат на парцели са породичним, стамбеним објектом),објекти мале привреде и производног занатства (могу се градити искључиво уз породични стамбени објекат), други објекти на парцели (помоћни, економски). Планирани вид становања дозвољава и изградњу, односно задржавање постојећих економских објеката који не угрожавају основну намену и немају негативне утицаје на животну средину.

У оквиру зоне породичног становања малих густина може се градити пословно - производни објекат у склопу кога би се обављале делатности из области: производног занатства, мале привреде и магацини и складишта као самостална делатност или везани уз занатску радионицу и производни погон. Услов за обављање ових делатности у склопу зоне је,  да за њих није прописана израда Процене утицаја на животну средину, односно делатности за  које се на основу извршене Процене утицаја на животну средину установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпадака загађења ваздуха, земљишта, воде, емитовања буке, вибрација, топлоте, не угрожавају животну средину,  да се планираним мерама на спречавању пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство у потпуности може уклонити и свести на законом утврђене дозвољене норме.

Грађевинска парцела намењена породичном становању пољопривредног типа се функционално дели на стамбени (предњи део) и економски део парцеле (у дубини парцеле).

Намена становања дефинисана Планом обухвата оне просторне целине у грађевинском подручју унутар којих је становање преовлађујућа функција у оквиру  постојећих стамбених блоковх и утврђеним правцима ширења насеља, обухватајући становање умерених густина у приградском подручју, са компатибилним наменама као пратећим функцијама уз становање. Формирају се попуном постојећих блокова, али и предвиђањем нових простора за стамбену изградњу вишег стандарда становања, уз остваривање рационалне искоришћености грађевинског земљишта.

Зоне становања функционишу преко система саобраћајница и мреже објеката снабдевања, услуга, јавних служби и комуналних објеката у свом саставу.

Планом, постојеће и нове стамбене зоне дефинисане су у оквиру  становања

Б1.5. Становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона), заступљено је а и планирано у оквиру Целина А и  Б у северном, источном и јужном делу Плана, обухватајући укупну површину од 25,56 ha, односно  9,12% подручја Плана.

Б2.НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ

Зоне приградских центара као делови Целина А и Б

Планом се предвиђа стварање просторног оквира за формирање система допунских центара са јавним, снабдевачким и услужним функцијама, у виду  два просторно независна центра приградских насеља Каменица и Бреница, обухватајући блокове који представљају административно, пословно и урбано језгро планског подручја.

Б 2.1. Приградски центар Каменица обухвата простор поврршине од 4,12ха ( 2,10% подручја целине А) у централном делу подручја Целине А и подразумева следеће садржаје: садржаји са трговачким и услужним функцијама (трговина, услужне делатности, угоститељство,пословни објекти ). 4,04 % подручја Плана

Б 2.2. Приградски центар Бреница  формира се на површини од 0,50ха (0,61 подручја Целине Б) обухватајући садржаје као што су: постојећи задружни дом, јавна  управа, културно-образовни садржаји са трговачким и услужним функцијама, трговина, услужне делатности, вишенаменски пословни објекти и значајна површина намењена парковском зеленилу постојећег гробља које је стављно ван функције, као и зеленилу функцији оплемењивања становања, као доминантне намене Целине Б.

Б.3.  ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ (Целине А и Б)

Планско подручје, поседује значајне потенцијале за смештај производних капацитета и представља једно од последњих већих континуалних подручја неоптерећених постојећом изградњом намењених пословању. У циљу што флексибилнијег тржишног наступа и задовољења потреба за разноврсним облицима привређивања, дефинисана су правила уређења која треба да омогуће подизање радних комплекса са разноврсним захтевима у погледу врсте технолошких процеса, потребне површине комплекса и степена еколошког оптерећења. Планско подручје планира се за непознате инвеститоре тако да је планско решење просторно флексибилно према могућности изградње пословно-производних комплекса различите површине и делатности у складу са савременом производно-програмском структуром, у којој се у складу са потребама тржишта намена производних комплекса из претежно производне трансформише у складишну, услужну и сервисну. С обзиром на карактер Града Ниша, као међународног индустријског центра у дистрибуцији центара привреде на нивоу Републике, као и велики број постојећих и планираних локација намењених производњи и пословању у области мањих и средњих предузећа, како на  подручју Града Ниша, тако и у ближој околини, потребно је предвидети и простор намењен гринфилд инвестицијама из области предузећа која захтевају велику површину за одвијање својих производних процеса.

На планском подручју су за изградњу предузећа у оквиру пословно-радне зоне, уз обезбеђивање неопходних инфраструктурних мрежа и објеката за њихово функционисање, предвиђене следеће намене:

Б.3.2.Пословно-производно-трговински комплекс планира се у оквиру Целина А и Б, површине    23,93ha ( 8,54 % подручја Плана).

Предвиђа се попуна и заокруживање постојећих  капацитета уз опремање нових простора (у оквиру планираних центара приградских насеља и важнијих саобраћајних праваца) за трговинске комплексе, пословно-комерцијални садржаји (пословне зграде, хотели, ресторани и пратећи садржаји), пословне активности мањег или већег обима уз задовољавање услова заштите животне средине, делатности из области трговине на велико, складишта, стоваришта, дистрибутивни центри, салони са пратећим сервисним услугама, велетрговине, забавни паркови и сл.

Мала и средња предузећа, према нивоу еколошког оптерећења, могу бити лоцирана на рубним деловима стамбеног насеља, тако да њихове функције не изазивају негативан утицај.

Коришћење припадајућих простора пословних зона подразумева и увођење тампон појасева заштитног зеленила према околним насељским садржајима.

Б.3.3. Пословно-трговински комплекси, заступљени су у зонама А и Б, захватајући укупну површину од 10,89ha, што представља  3,89 % подручја Плана, просторно и функционално се надовезују на планиране пословне садржаје, уводећи и могућност пословања из области трговине у складу са инфраструктурном опремљености и атрактивности локација. Развој ове урбанистичке целине базира се уређењу и изградњи пословних, производних и трговинских комплекса широког спектра делатности, уз примену мера заштите животне средине у случајевима када производни процес може имати негативне утицаје на животну средину. У оквиру ове урбанистичке целине обезбедиће се адекватно саобраћајно и инфраструктурно опремљен простор за смештај производних, складишних и трговинских капацитета.

Б.5. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ (Целине А и Б)

У целини А на подручју  Каменице у северном  делу насеља налази се црква СВ.Петар и Павле,  на површини од     0,05 ha ( 0,18  % подручја Целине A), на кп.бр.4439 КО  Каменица.

У области функционисања верских објеката, концепт развоја подразумева комплетирање мреже верских објеката, пре свега православне вере, због процентуално највеће заступљености верника у укупном становништву, кроз адптацију постојећих верских објеката и изградњу нових на одговарајућим локацијама у оквиру свих намена, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Изградња нових верских објеката је дозвољена и унутар осталих намена (централних садржаја, становања, комерцијаних функција, туризма, гробља) уз усаглашавање са условима грађења унутар основне намене, обезбеђења несметаног функционисања објеката основне намене и задовољење основних постулата – религијских канона у погледу услова грађења.

Предложена намена простора треба да поштује катастарско стање, обезбеђујући боље функционисање постојећих структура, експлоатацију простора према природно-еколошком вредновању и рационалну изградњу планираних капацитета и садржаја са урбанистичког аспекта.

Табела 3.      Биланси претежних намена површина у планираном грађевинском подручју

| Ознака | Намена | ПЛАН укупно (ha) | у односу на укупну површину Плана (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА | 280 | 100 |
|  | ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂ. ПОДРУЧЈУ | 280 | 100 |
| A/1. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ |  |  |
| A/1.1. | ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |
| А/1.1.1 | Основно образовање | 1,09 | 0,39 |
| ЕЦ . | Едукативни центар | 0,27 | 0,09 |
| A/1.3. | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |  |  |
| A/1.3.1. | Примарна здравствена заштита | 0,04 | 0,01 |
| A/1.4. | КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ |  |  |
| A/1.4.1. | Дом културе | 0,37 | 0,13 |
| А/1.6. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ |  |  |
| А/1.6.1. | Јавна управа | 0,20 | 0,07 |
| А/1.6.2. | Ватрогасни дом | 0,02 | - |
| А/2. | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| A/2.1. | Резервоар воде | 0,45 | 0,16 |
| А/2.1.3. | Гробље | 1,02 | 0,51 |
| А/3. | САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ |  |  |
| А/3.1. | Саобраћајне површине | 11,46 | 4,09 |
| А/4. | ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ |  |  |
| А/4.1. | Рекреативна површина | 1,31 | 0,46 |
| А/4.2. | Парковско зеленило | 0,13 | 0,05 |
| А/4.3. | Заштитно зеленило | 81,71 | 29,18 |
| Б/1. | СТАНОВАЊЕ |  |  |
| Б/1.4. | Становање умерених густина у приградском подручју | 107,34 | 38,33 |
| Б/1.5. | Становање ниских густина у приградском подручју- викенд зона | 25,56 | 9,12 |
| Б/3. | ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ |  |  |
| Б/3.2. | Пословно-производни-трговински комплекс | 23,93 | 8,54 |
| Б/3.3. | Пословно-трговински комплекс | 10,89 | 3,89 |
| Б4. | ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ | 4,12 | 1,47 |
| Б/5. | ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ | 0,05 | 0,18 |
| Ц/3 | ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 5,57 | 1,99 |
| СК | СПОМЕНИЧКИ КОМПЛЕКС | 7,58 | 2,70 |

| Ознака | Намена Целина А | ПЛАН укупно (ha) | у односу на укупну површину Целине А (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА | 280 | 100 |
|  | ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂ. ПОДРУЧЈУ | 197,19 | 100 |
|  | ЦЕЛИНА А | 197,19 | 100 |
| A/1. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ |  |  |
| A/1.1. | ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |
| А/1.1.1. | Основно образовање | 0,37 | 0,19 |
| ЕЦ | Едукативни центар | 0,27 | 0,13 |
| A/1.3. | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |  |  |
| A/1.3.1. | Примарна здравствена заштита | 0,04 | 0,02 |
| A/1.4. | КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ |  |  |
| A/1.4.1. | Дом културе | 0,33 | 0,16 |
| А/1.6. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ |  |  |
| А/1.6.1. | Јавна управа | 0,20 | 0,10 |
| А/1.6.2. | Ватрогасни дом | 0,02 |  |
| А/2. | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| А/2.1. | Резервоар воде | 0,25 | 0,12 |
| А/2.1.3. | Гробље | 1,02 | 0,51 |
| А/3. | САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ |  |  |
| А/3.1. | Саобраћајне површине | 6,20 | 3,14 |
| А/4. | ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ |  |  |
| А/4.1. | Рекреативна површина | 1,31 | 0,66 |
| А/4.3. | Заштитно зеленило | 69,02 | 35,00 |
| Б/1. | СТАНОВАЊЕ |  |  |
| Б/1.4. | Становање умерених густина у приградском подручју | 55,04 | 27,91 |
| Б/1.5. | Становање ниских густина у приградском подручју- викенд зона | 20,46 | 10,37 |
| Б/3. | ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ |  |  |
| Б/3.2. | Пословно-производни-трговински комплекс | 23,93 | 12,13 |
| Б/3.3. | Пословно-трговински комплекс | 5,53 | 2,80 |
| Б/5. | ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ | 0,05 | 0,02 |
| Ц/3 | ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 5,57 | 2,82 |
| СК | СПОМЕНИЧКИ КОМПЛЕКС | 7,58 | 3,84 |

| Ознака | Намена | ПЛАН укупно (ha) | у односу на укупну површину Целине Б (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА | 280 | 100 |
|  | ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂ. ПОДРУЧЈУ | 82,81 | 100 |
|  | Целина Б | 82,81 | 100 |
| A/1. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ |  |  |
| A/1.1. | ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |
| А/1.1.1. | Основно образовање | 0,72 | 0,87 |
| A/1.4. | КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ |  |  |
| A/1.4.1. | Дом културе-Задружни дом | 0,03 | 0,04 |
| А/2. | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| А/2.1. | Резервоар воде | 0,20 | 0,24 |
| А/3. | САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ |  |  |
| А/3.1. | Саобраћајне површине | 5,26 | 6,35 |
| А/4. | ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ |  |  |
| А/4.2. | Парковско зеленило | 0,13 | 0,16 |
| А/4.3. | Заштитно зеленило | 12,69 | 14,11 |
| Б/1. | СТАНОВАЊЕ |  |  |
| Б/1.4. | Становање умерених густина у приградском подручју | 52,30 | 63,15 |
| Б/1.5. | Становање ниских густина у приградском подручју- викенд зона | 5,10 | 6,15 |
| Б/3. | ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ |  |  |
| Б/3.3. | Пословно-трговински комплекс | 5,35 | 6,46 |
| Ц/3 | ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 1,03 | 1,24 |

2.1.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Дефинисање и диференцијација грађевинског земљишта јавне намене, подразумева проглашавање постојећег земљишта јавне намене и додавање плански предвиђеног земљишта јавне намене, са циљем да се за јавни интерес и јавни сектор обезбеди до 30% грађевинског земљишта.

За планско подручје, грађевинским земљиштем јавне намене (постојеће и планско) са режимом успостављања заједничког интереса и експлоатације за јавне потребе, обухваћени су:

а) површине, објекти и комплекси од јавног интереса: комплекси у функцији основног и предшколског образовања; здравствене заштите (здравствена станица, амбулантa); - (графички приказ Плана, карта бр. П.2.Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима...Р 1:2 500.

б) саобраћајне површине и терминали: саобраћајнице, јавни паркинзи, терминали;

в) јавно зеленило: паркови-површине уређеног зеленила,

г) инфраструктурни коридори, мреже, површине и објекти: трафостанице, резервоари воде/пумпна станица - графички прикази Плана, карта П.4. Планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,  комуналну и другу инфраструктуру Р 1:5000  .

Границе овако дефинисаног грађевинског земљишта јавне намене и елементи за њихово обележавање саставни су део графичког приказа Плана карта бр. карта бр. П.2.Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима...Р 1:2 500.

У случају потребе за повећањем површина са функцијом грађевинског земљишта јавне намене или престанка потребе за делом планиране или реализоване јавне намене, допуштена је промена уз планско и правно регулисање, при чему се објектима јавне намене сматрају објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини, по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и др.).

Парцеле свих саобраћајница одређене су регулационим линијама.

Регулационе линије које одвајају површине јавне намене од површина друге јавне и остале намене приказане су на графичком приказу Плана карта бр. П.2.Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима......Р 1:2 500.

За основне школе, радијус гравитирања износи 1500m од места становања, величина локације одређује се на основу норматива од 25,0m² по ученику у једној смени, с тим да иста не може бити мања од 1ha за потпуне основне школе и не мања од 0,50ha за истурена одељења и самосталне и непотпуне основне школе (оптимални капацитет за осморазредне школе је 960 ученика у 32 одељења за рад у једној смени). БГП по детету износи 6.5-7.5 m². Школа нижих разреда планира се за 2-3500ст.

Уколико у близини основне школе постоји школски спортски центар, површина комплекса се може умањити за 1/5 површине.

За објекте социјалне заштите, величина локације одређује се на основу препоруке од 40-50m² по кориснику, а површина објекта 20-25m² БГП по кориснику.

За здравствене станице и амбуланте на 5-10.000 становника са радијусом опслуживања 600-1200 m. Величина комплекса одређује се према нормативу 0,05-0,1m2/ст. БГП износи 0,03 до 0,05m2/ст.

Препоруке и критеријуми за формирање објеката културе:

Просторе намењене спорту и рекреацији планирати на основу следећих норматива: површина парцеле (комплекса) - мин. 10,0m² слободних отворених површина по становнику, а површина објекта-мин. 0,25m² БГП по становнику.

Пешачка дистанца за рекреативне просторе од локалног значаја је 250m. од значаја на нивоу насеља 500m.

2.1.3.1.  УРЕЂЕЊЕ ТРГОВА

У обухвату Плана предвиђен је уређени отворени простори у функцији места окупљања Испред Дома културе - трг у приградскoм центру насеља Каменица (Целина А). Недостајуће површине тргова на осталом подручју Плана оствариће се кроз предвиђене парковске и спортско-рекреативне површине.

- Посебни услови у којима се површине јавне намене и објекти за јавно коришћење чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности);

- изградња јавног степеништа, рампи и косих трака према потреби, а у свему у складу са захтевима приступачности.

- означавање назива, путних праваца и других елемената који олакшавају оријентацију у простору;

- постављање јавне расвете и урбаног мобилијара (клупа, корпи за отпатке и др) у свему у складу са захтевима приступачности;

- уређење јавног зеленила у оквиру тргова на површини мањој од 3% , на начин којим се не спутавају визуре (нпр. уређење цветних аранжмана); за зеленило се могу користити и површине које преостану када се на катастарској парцели уреди трг правилне геометријске форме.

Детаљна разрада, уређење и опремања тргова у захвату Плана предвиђено је урбанистичким пројектима.

2.1.3.2. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План у највећој мери преузима регулационе елементе улица, површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености. Задржан  је део регулативе већ изграђеног простора као и регулациони елементи  улица, површина јавне намене и грађевинских линија.

Регулационе линије улица и површина јавне намене дате су на графичком приказу Плана карта бр. П.2.Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима...Р 1:2 500  и  П.3. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама... Р 1:2 500.

Регулационе линије које се поклапају са катастарским међама означене су светло-плавом бојом, а регулационе линије које се не поклапају са катастром, тамно-плавом бојом.

У случају неусаглашености фактичког стања са Планом, може се при издавању локацијских услова, извршити корекција планских елемената према фактичком стању и то тако да се регулациона ширина саобраћајница може повећавати до обухватања површина јавне намене, у складу са катастарским стањем. Смањење предметним Планом дефинисаних регулационих ширина саобраћајница није дозвољено.

Грађевинска линија се односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима, као и могућност хоризонталне и вертикалне надградње, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим Планом.

Грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу Плана Карта бр. П.3. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама... Р 1:2 500.

2.1.3.3. 	НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ (НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН) ЗА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу Плана, карта бр.П.2.: Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима...Р 1:2 500.

Коте нивелета код постојећих и већ изграђених саобраћајница са бројним објектима који належу нату саобраћајницу биће исти као постојећа кота  терена и коте нивелета подлежу корекцији у оквиру главних саобраћајница.

План регулације и нивелације

Планом хоризонталне и вертикалне регулације дати су услови за диспозицију објеката и саобраћајница у односу на регулациону линију. План хоризонталне и вертикалне регулације урађен је на ситуационом плану Р=1:2500 са висинском представом терена, на основу плана намене површина, саобраћајног решења и конфигурације терена. Регулациона линија одређена је у односу на осовинску линију саобраћајница, које су дате својим координатама у Гаус-Кригеровом координатном систему. Планом вертикалне регулације дати су услови за постављање нивелете саобраћајница и равнање платоа осталог грађевинског земљишта.

Регулациона линија је дефинисана постојећим међама, новоодређеним међним тачкама, преломним тачкама осовина саобраћајница и аналитичким елементима (приказани на графичком прилогу).

Нивелационим решењем дате су преломне тачке осовине саобраћајнице и нагиби нивелета саобраћајница.

Нивелационим решењем дате су основене смернице којих се у фази детаљне разраде треба начелно придржавати.

2.1.3.4.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ОЗЕЛЕЊЕНИХ ПОВРШИНА

2.1.3.4.1.  Уређење зелених површина

Основни циљ подизања и уређења насељског зеленила односи се на:

- Оспособљавање постојећих зелених површина одређеном врстом за обављање основних функција,

- Формирање недостајућих структура зеленила упоредо са развојем будућих насељских структура и садржаја у њима,

- Све структуре зеленила насеља међусобно повезати са зеленилом ван грађевинског подручја (пољопривредним и шумским земљиштем).

Минималан ниво озелењености насеља у складу са законским минимумом, износи 11% (однос зелених површина према броју становника).

Kатегорије зеленила формирати у оквиру њихових основних намена (радних зона, школа и установа предшколског образовања и др.).

2.1.3.4.2. Концепција мреже зелених и слободних површина и начин одржавања

У оквиру подручја 	Плана и могућих грађевинских парцела, слободне и јавне зелене површине решаване су према просторно-функционалним могућностима и дефинисане су  аналитички, то јест процентуално, уз  заступљеност од мин.30% од укупне површине комплекса.

Избор садног материјала извршити према владајућим условима средине и уклопити га у амбијент и карактер, тј. планирану намену простора.

Планирани заштитни појас формирати од адекватних лишћарских и четинарских врста (високе, средње и партерне вегетације).

Нивелационо-регулационим решењем терена и системом попречних  и подужних падова  на стазама и платоима, помоћу ригола и сливника, атмосферску воду одвести до кишне канализације или на слободне зелене површине.

Засаде у заштитном појасу подићи тако, да не ометају прегледност и не угрожавају безбедност.

Животну средину на овом простору угрожавају, издувним гасовима и буком, моторна возила и у зимском периоду, многобројна кућна ложишта на чврсто гориво.

Из тог разлога са циљем заштите животне средине придржавати се  следећих  услова:

- ослободити унутрашњост блокова од нехигијенских и помоћних објеката и зелене насаде пажљиво планирати, тако да имају високу биолошку, функционалну и естетску вредност;

- омогућити кретање хендикепираним и инвалидним лицима на свим пешачким стазама и прелазима.

2.1.3.4.3. Врсте зелених и слободних површина

У складу са Законом о подизању и одржавању зелених површина са биолошком основом по значају на подручју Плана, уређење зеленила посматрано је као значајан аспект укупног уређења простора, где се формирају:

- јавне зелене површине формирати као насељски и локални зелени простор уоквиру насељских центара, око објеката инфраструктуре,око објеката од јавног интереса (установе јавних служби ) и у форми уличних дрвореда. На површинама јавне намене (на местима укрштања саобраћајница, поред јавних објеката и у склопу тргова) планира се уређено зеленило.

- зелене површине као остало земљиште, чине заштитни појас зеленила појединих зона у виду простор испод далековода, групација зеленила уз водотокове и доминантне саобраћајне правце, као и зеленило у оквиру стамбених зона са могућим пословним садржајем у приземним етажама.

Озелењавање паркинга

На паркинг просторима планира се застор од рециклирајућих полиетиленских или бетонских  растер елемената са затрављеним спојницама и садња посебно однегованих дрворедних садница нижих лишћара пречника крошњи око 5,0-(7,0)m, за засену паркинг места. Дрвореде садити на паркинзима тако да свако стабло ствара засену на најмање два паркинг места.

Врсте које се могу користити за озелењавање су: Acer campestre, Acer platanoides "Globosa", Carpinus betulus "Fastigiata", Tilia cordata  и др.

Зелене површине ограниченог коришћења

Ове зелене површине ће чинити зелене површине у оквиру површина јавне намене - школа и установа, предшколског образовања, спортско-рекреативних садржаја, као и зелене површине у оквиру намене пословања и становања.

Истој зони ограниченог коришћења припада и зона  заштите у појасу далековода.

Зелене површине специјалне намене

Овим Планом је предвиђено заштитно зеленило уз трасу насељских саобраћајница уз све путне правце.

Решење на коме се базира појас заштитног зеленила је заштита унутрашњег простора који је намењен становању, простору комерцијалних садржаја, образовно-васпитним установама (школа), објектима од јавног интереса (здравствене установе и администрација), у оквиру површина намењених спорту и објектима инфраструктуре.

Редуковање нивоа буке, задржавање и филтрирање нуспродуката  издувних гасова и отровних честица, ублажиће се стварањем ове тампон зоне .

Простор озеленити комбиновано дрворедима у непрекинутом низу и шибљем висине 2-3m које у простору може заузимати и већу ширину, изузев када  су  планом предвиђене уливно-изливне и помоћне саобраћајнице.

2.1.3.4.4.  Правила за озелењавање простора

Општи услови

У циљу озелењавања простора насеља неопходно је:

- спроводити просторне диспозиције свих категорија зеленила дефинисаног овим Планом;

- поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у комплексима појединих намена;

- разрађивати генералне поставке озелењавања путем израде планова детаљне регулације или урбанистичких пројеката за поједине делове насеља;

- израдити и спроводити план озелењавања и уређења по етапама. Потребно је израдити главне пројекте озелењавања за одређене категорије зеленила, који ће одредити прецизан избор, количину дендролошког материјала, просторни распоред, технику садње, мере заштите, ограђивање, физичко обезбеђење и сл.;

- при формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о путевима, а уз водотоке, Закона о водама.

Паркови

Паркови имају највећи ефекат остварења функција побољшања микроклимата и организације одмора и рекреације становништва. Зелене површине чине целину у којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале елементе: пољане, платое за одмор, игру деце и забаву, рекреацију. Функцију парковског , имаће зеленило у обе урбанистичке зоне.

Препоручене врсте дрвећа за паркове су: целтис (Celtis occidentalis, Celtis australis), липа (Tilia sp.), (Tilia cordata) ситнолисна липа, (Tilia grandifolia) крупнолисна липа, дивљи кестен (Hippocastanum, aesculus sp.), јавор (Acer camestre, Acer platanoides, Acer globosum, Acer saccharinum, Acer tataricum), софора (Sophora japonica), пауловнија (Paulownia tomentosa), каталпа (Catalpa bignonioides Walt), јудино дрво (Cercis siliquastrum), златна киша (Laburnum anagyroides), јапанска украсна трешња (Carasus serrulata), дрво тулипановац (Liriodendron tulipitera), бреза(Betula sp.), магнолија (Magnolia sp.), гинко (Gingo biloba l.), као и разне врсте украсних жбунова: форзиција(Forsythia sp., Forsythia x intermedia), јоргован(Syringa vulgaris), јапанска украсна дуња(Chemomeles japonica), божиковина (Ilex aquifolium), удика (Viburnum rhytidophyllum, Viburnum opulus, V.lantana), снежна лопта (Viburnum opulus roseum), будлеја (Buddleia davidii), хибискус (Hibiscus syriacus), јапански украсни дрен (Cornus kousa), камелија, суручице (spiraea sp., spiraea thunbergii, spiraea x vanhouttei, spiraea japonica), јасмин (Jasminum nudiflorum, Jasminum officinale), ватрени грм (Pyracantha coccinea), ...

Зонирањем се могу издвојити следеће функционалне зоне:

- миран одмор и шетња,

- дечија игралишта.

У оквиру парковских површина не могу се градити објекти чија је функција супротна основној функцији парка.

У укупном билансу парка, алеје, путеви и стазе треба да заузму до 20% површине. Најмање 80% површине парка треба да буде под зеленилом.

Улично зеленило

Основна функција уличних зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне зграде од колског саобраћаја, створе повољне микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејзажа. Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под зеленилом.

Задржати постојеће улично зеленило где је то могуће и формирати једностране и двостране дрвореде или засаде од шибља у свим улицама у којима дрвореди нису формирани и у којима постоји довољна ширина уличног профила.

Принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање возила и пешака, као и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је створити услове за сагледавање пејзажа у току кретања.

Цветњаке треба лоцирати на појединим деловима: у близини станица јавног саобраћаја, код пешачких прелаза и на раскрсницама. При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних својстава саднице буду прилагођене условима раста у уличним профилима и инфраструктурним коридорима.

Зелене површине комплекса школе

При решавању слободних простора школског комплекса, треба задовољити две основне функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. Величина школског дворишта треба да буде од 25-35m²/ученику. У централној зони зелене површине по ученику могу да буду 10-15m², али не мање од 6m²/ученику.

Облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског и пејзажног стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата су: отворене површине за физичку културу, економско двориште, школски врт и слободне зелене површине.

Зелене површине треба да чине мин. 40% школског комплекса ободно, у циљу изолације самог комплекса од околних саобраћајница.

Зеленило у оквиру простора за спорт и рекреацију

Зеленило у оквиру треба да чини мин. 20% од укупне површине комплекса, остварујући  заштиту од ветра и добру повезаност са осталим деловима насеља.

Зеленило спортских површина треба да буде распоређено тако да створи сенку на јужним оријентацијама. Његова функција је заштитна и санитарно-хигијенска.

Планиране спортско-рекреативне површине у оквиру комплекса школа озеленити у складу са просторним могућностима.

Зеленило у оквиру насељских центара

Овај јавни зелени простор обликовати решењем, уз примену појединачних садница високе зимзелене и листопадне вегетације, украсним и цветним формама шибља, пузавица, перена и партерног травњака и ускладити их са постојећом задржаном високом вегетацијом.  Пешачке стазе и платое поплочати квалитетним, декоративним застором за покривање стаза, затим, поставити широке рампе благих нагиба за лакше кретање инвалидних и хендикепираних лица, уз могућност примене вртних елемената - чесма, фонтана, скулптура (где је то могуће), као и одговарајући мобилијар за седење, корпе за отпатке, осветљење (канделабре), справе за игру деце, мурали, мозаици и слични радови који би могли афирмисати ауторе из области примењене уметности.

Листопадне врсте које се могу користити за озелењавање су: Acer  campestre, Acer platanoides "Globosa", Carpinus betulus "Fastigiata", Tilia cordata, Betula verucosa  и др.

Од зимзелених врста за озелењавање користити: Pinus nigra, Picea excelsa, Cedrus deodara, Abies alba, Thuja orientalis и др., а од жбунастих: Berberis thunbergi, Juniperus horizontalis, Cotoneaster sp., Spireea sp. и друге.

Зелене површине пословно - трговинских комплекса

Зеленило пословних комплекса је саставни део насељског система зеленила, у циљу стварања повољног микроклимата, заштите од прашине и гасова, стварања слободних површина за краћи одмор радника.

Зеленило пословних комплекса треба да заузима минимално 10% од укупних слободних површина, ободом комплекса.

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама пословања, карактеру и концепцији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и прашину.

Зелене површине у оквиру становања

Ова категорија зеленила је значајна са саниратно-хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање човека са околином. Врт око куће обезбеђује хигијенске услове становања без буке и прашине, ствара повољне услове одмора.

У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део.

Композицију врста треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак.

Проценат озелењавања индивидуалних парцела треба да буде најмање мин.15% од укупне слободне површине.

Пратеће зеленило

Композиционо и просторно решење  зеленила акцентирати на главним прилазима објекту а преостали део решити слободно, усклађено са наменом површине у оквиру овог Плана.

Корисници, односно власници парцеле могу своја  дворишта уређивати према властитим афинитетима, с тим што 10-20% површине мора бити под зеленилом. Планирати поплочане и озелењене површине са просторима за миран одмор становника и игру деце млађег узраста.

Предбаште

Избор врсте дрвећа, шибља и цвећа не условљава се, али је препорука да се за озелењавање користе врсте са изразито декоративним својствима и сукцесивним периодима цветања. Препорука је, тако	ђе, да четинарске или зимзелене врсте буду заступљене са око 30% у односу на лишћаре, како би се ублажио монотони ефекат у периоду мировања вегетације.

У зонама становања за дате просторе не одређују се посебна правила уређења осим да минимум 35% парцеле треба да буде уређена зелена површина, бар на оним парцелама где има просторних могућности. На слободним дворишним површинама (без подземног дела објекта) препоручују се саднице високих лишћара са декоративним карактеристикама цветова (Sophora japonica, Aesculus hippocastanum, Amigdalus sp. и др.).

Заштитно зеленило

Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова у циљу ублажавања доминантних ветрова, смањење индустријског загађења, негативног дејства саобраћаја и везивање земљишта и заштита од ерозије.

Заштитно зеленило формирати уз све путне правце у оквиру колских и пешачких коридора, водећи рачуна о одредбама Закона о путевима. Ово зеленило, пре свега, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје.

Предвидети формирање заштитног зеленог појаса Каменичке и Бреничке реке.

Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљно географским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене услове.

У зелене површине специјалне намене спада и расадник. Производњу садног материјала могуће је вршити у складу са условима датим Законом о семену и садном материјалу.

Предлог врста:

Високи, средњевисоки, нижи лишћари:

- Acer pseudoplatanus (јавор)

- Fraxinus excelsior (јасен)

- Betula alba (бреза)

- Ulmus pumila (брест) итд.

Високи и средњевисоки четинари:

- Picea abies, P. pungens (смрче)

- Abies alba (јела)

- Pinus nigra (црни бор)

- Cedrus atlantica, C. deodora (кедар) итд.

У зони заштитног зеленила могућа је изградња свих врста рекреативних површина, уз обавезно постављање урбаног мобилијара (канте за смеће, јавне чесме, канделабри и сл.).

2.1.4. 	ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

2.1.4.1. 	Коридори и регулација саобраћајница

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, скверове, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила и сл.

Саобраћајно решење у грађевинском подручју заснива се на поштовању планског основа за израду Плана, постојећу изграђеност објеката, као и планска решења, у циљу стварања услова за формирање грађевинских парцела, изградње и опслуживања грађевинског подручја у складу са концепцијом уређења простора. У изграђеном подручју постоји ограничење за ширење попречних профила саобраћајница. Двосмерне саобраћајнице су ширине коловоза минимум 5,5m а једносмерне ширине коловоза минимум 3,5m. Ширина тротоара је променљива. Саобраћајна мрежа планирана је уз поштовање принципа обезбеђивања приступа и формирања грађевинских парцела.

2.1.4.1.1. Државни  путеви

Кроз подручје Плана не пролази ни један државни пут.

2.1.4.1.2. Општински путеви

Улична мрежа унутар ганице Плана формирана је стихијски, обзиром да за подручје плана не постоји планска документација, изузев ГУП-а Ниша 2010 -2025.

С обзиром на величину и карактер насеља, дефинисана је мрежа примарних и секундарних  саобраћајница.

Примарну уличну мрежу чини мрежа сабирних улица које су хијерархијски повезане и у оквиру којих функционише мрежа приступних улица. Секундарна (локална) путна мрежа има за задатак опслуживање урбаних садржаја и чине је приступне улице.

Мрежа саобраћајница на подручју Плана постављена је тако да задовољи следеће захтеве:

- обезбеђење простора у профилу улице за изградњу тротоара (где год је то 
  	могуће);

- максимално коришћење постојећих профила саобраћајница;

- безбедно и неометано одвијање саобраћаја уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са саобраћајних површина.

Комплетну уличну мрежу можемо поделити у две групе, и то:

Мрежа насељских саобраћајница

Улична мрежа унутар границе Плана формирана је стихијски.

Саобраћајно решење у грађевинском подручју заснива се на поштовању планског основа за израду Плана, постојећу изграђеност објеката, у циљу стварања услова за формирање грађевинских парцела, изградње и опслуживања грађевинског подручја у складу са планираним уређењем простора.

Комплетну уличну мрежу можемо поделити у две групе и то:

1/Примарна улична мрежа

Примарну уличну мрежу у североисточном  делу Плана на територији села Бреница чини општински пут  Л-10.1 Доњи Комрен-Бреница-Хум-Бреница-Каменица и улице које у северном делу пролазе кроз само насеље, заједно чине прстен и мрежу сабирних улица.

У насељу Каменица примарну уличну мрежу чине улице: Планинска (општински пут Л-11 Миљковац-Церје-Каменица), Чегарска, Горњоматејевачка, саобраћајница према Бреници  које као део саобраћајне мреже из постојећих прилаза  сакупљају  саобраћај и одводе ван насеља.

Минимална ширина коловоза сабирних саобраћајница планирана је за двосмерни саобраћај и износи 5,5м, а  ширина тротоара је променљива или 1,5м  на местима где је то могуће.

2/Секундарна улична мрежа

У оквиру Плана приступне улице су предвиђене за двосмерни саобраћај са коловозом ширине 5,5 м и тротоарима променљиве ширине. Све приступне улице са ширином коловоза од 3,5 м  предвиђене су за једносмерни саобраћај.

Унутар изграђеног подручја, где би и приступне улице ширине коловоза од 3,5 м  изазвале рушење изграђених стамбених објеката, постоје пешачки прилази променљиве регулационе ширине у североисточном делу Плана,чиме је омогућен прилаз свим парцелама.

Пешачки и бициклистички саобраћај

У захвату Плана, унутар изграђеног простора насеља јавља се проблем недостатка простора за проширење профила саобраћајница, тако да је немогуће планирати бициклистички саобраћај на одвојеним површинама унутар профила саобраћајница. Бициклистички саобраћај одвијаће се унутар планираних профила саобраћајница.

Мирујући саобраћај

Регулисање стационарног саобраћаја (паркирања) ће се вршити унутар парцела пословних и угоститељских објеката. Паркирање у зонама викенд становања предвиђено је у оквиру парцела. Приликом изградње нових објеката треба применити највише могуће нормативе за број паркинг места, како би се постепено решавао проблем паркирања.

Аутобуска стајалишта

Овим планом нису планиране трасе јавног градског превоза као и локације аутобуских стајалишта. Уколико се укаже потреба за јавним градским превозом аутобуска стајалишта треба пројектовати у складу са чланом 70. и 79. Законом о јавним путевима(„Службени гласник РС“, број 101/2005).

До насеља се може доћи приградским линијама 14 ПАС Ниш - Виник - Каменица - Бреница и линијом 14А ПАС Ниш - Виник - Каменица - Церје.

2.1.4.2. Коридори и регулација железничког саобраћаја

2.2.3.1.3.   Железничка пруга

У захвату Плана не постоји железничка пруга.

2.1.4.3. Посебни услови приступачности површина и објеката јавне намене

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката за јавно коришћење, као и посебних  уређаја у њима, обавезна је примена важећег Правилника и других прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника о техничким стандардима приступачности ("Сл.гласник РС", бр.46/13) јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа и локалне самоуправе, школе, дечије установе, рехабилитациони центри, спортско-рекреативни објекти, поште, хотели, хостели, угоститељски објекти, пословни објекти, поште, саобраћајни терминали, и др.

У складу са стандардима приступачности потребно је осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

2.1.4.3.1. Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће.

2.1.4.3.2. Пешачки прелази

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

2.1.4.3.3. Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означити знаком приступачности. Најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370x480cm; место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590x500cm са међупростором ширине 15cm.

Број паркинг места износи:

-	За јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;

-	На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, продавницу прехрамбених производа, пошту, најмање једно место за паркирање;

-	На паркиралиштима уз станице за снабдевање горивом, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева, 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;

-	На паркиралиштима уз домове здравља, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.

2.1.4.3.4. Прилази до објеката

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: рампама за пешаке и инвалидскa колицa, за висинску разлику до 0,76m, односно спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 0,76m.

Минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 0,90m а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8,3%), за кратка растојања (до 6,0m).

Површина рампе мора бити чврста, равна и отпорна на клизање. Ако су рампе предвиђене за учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом.

Савладавање висинских разлика до висине од 0,90m у случају када не постоји могућност савладавања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама.

2.1.4.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

Напајање објеката у захвату Плана врши се из трафостанице вишег напонског нивоа ТС 110/35/10 kV "Ниш 13", која остаје истог капацитета, а која се налази ван захвата Плана. Ова трафостаница је лоцирана јужно од подручја Плана.

Из трафостанице 110/35/10 kV "Ниш 13", долази један ваздушни извод 10 kV и ова мрежа 10 kV се грана у правцу север-југ и тренутно снабдева већи део потрошача у захвату Плана. Због великих дужина извода велики су падови напона у мрежи као и губици, те је неопходна реконструкција постојећих извода повећањем пресека проводника. Нови потрошачи у захвату Плана а пре свега у производно-пословним блоковима ће се напајати са ове трафостанице и то полагањем каблова по новим трасама као и по трасама већ постојећих каблова и ова мрежа у будућности мора бити претежно подземна.

У захвату Плана су изграђене 4 трафостанице 10/0,4 kV различитих типова. Уграђени трафои су снага од 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA. Снабдевање постојећих корисника у захвату Плана и даље ће се вршити из наведених трафостаница док ће се за нове кориснике изградити нове трафостанице са новопланираним 10 kV-ним изводима.

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетски водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92), по правилу је могућа изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак  људи) и друге  инфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода. Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања  и изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом.

Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

У делу вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница, морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања а сам вод мора имати појачану механичку и електричну сигурност.

Планиране трафостанице 10/0,4 kV градити грађевинских димензија за снагу 630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. На просторима становања и друштвеним делатностима, трафостанице 10/0,4 kV су слободностојећи и типски објекти. У пословним (радним) зонама трафостанице могу бити и слободностојећи објекти и у оквиру објекта.

Постојеће трафостанице 10/0,4 kV се у принципу задржавају, с тим да се могу реконструисати или заменити новом типском уз постојећу или у њеној непосредној близини.

За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом власника парцеле и инвеститора и/или електродистирибутивног предузећа и кроз даљу урбанистичку разраду.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4  kV обезбедити парцелу димензија 5,5 х 6,5 m. До трафостанице 10/0,4 kV (и слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

Мрежу 10 kV радити као подземну кабловску и то код полагања нових извода као и код реконструкције постојећих извода 10 kV. Електроенергетске каблове полагати у простор регулације улица односно у простор тротоара у овиру регулација. При преласку каблова преко саобраћајница, исте полагати у кабловнице или пластичне цеви. На местима преласка каблова постављати кабловнице или пластичне цеви са најмање дуплим бројем отвора у односу на број положених каблова, ради будућег сукцесивног полагања каблова.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4 kV на просторима  вишепородичног  становања  радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања мрежа може бити и надземна и кабловска. Како мрежa 0,4 kV од трафостаница до места прикључка на објекту купца спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан 145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за градњу каблова 0,4 kV и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

2.1.4.5. ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА

2.1.4.5.1. Фиксна телефонија

Подручје Плана опремљено је приступном телефонском мрежом комутациje Доњи Матејевац.

Основни циљ савремених телекомуникационих мрежа је скраћивање претплатничке петље и приближавање широкопојасне мреже корисницима услуга. На основу ових интенција у организацији фиксне телефонске мрежа на подручју захвата Плана ће се извршити нова конфигурација комутационих центара на просторима изведених мрежа и просторима нове изградње. Поред овога обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за кориснике у захвату Плана извршиће се полагањем телекомуникационих каблова са постојеће приступне мреже реонског разделника и/или инсталирањем новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни или оптички каблови. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТК каблова и по новопланираним трасама (у оквиру планираних регулација и саобраћајница). Телекомуникациони каблови се по правилу полажу подземно у ровове димензија према техничким прописима и условима грађења али је могуће полагање и у мини ровове који су само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају.

С обзиром да се Планом одређује само начелна намена по блоковима и да ће се реалне потребе корисника одредити тек реализацијом конкретне специфичне делатности, дозвољава се изградња линијске оптичке телекомуникационе инфраструктуре и објеката и ван постојећих и планираних траса у складу са потребама и специфичностима корисника.

Сви мултисервисни приступни чворови биће повезани са постојећим комутационим центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен".

Развој технологије и увођење нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play). Потребе за остваривањем нових сервиса "triple play" и остваривање високих битских протока (изузетно велике брзине преноса чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење претплатничке петље од 0,5 km до 1 km.

За одређивање потребног броја телефонских прикључака препоручује се да се користи принцип:

- за сваки стан 1,5 телефонски прикључак,

- за пословање на сваких 30-50 m2 корисне површине по један телефонски прикључак.

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као  "outdoor" ормани, постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу површина око 6 m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 х 80 х 90 cm, због лакшег прихвата каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV. Комплекс MSAN-a оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и металана ограда висине 1,2 m).

За истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor", обезбедити просторију одговарајуће површине (10 - 15 m2) и висине (2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

За полагање телекомуникационих каблова у ров полагати полиетиленске цеви одговарајућег пречника које ће послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан.  145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, поред овога је могуће и издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN)  и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

2.1.4.5.2. Мобилна телефонија

Мобилне телекомуникације треба да пруже пре свега говорне интерактивне међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података итд., у  свако време и скоро у свим условима.

На територији обухваћеном планом изграђене су базне станице сва три оператера јавне мобилне телефоније и исто је добро покривено сигналима ових оператера.

Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању покривености 3G и 4G сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и угушћивањем мрежа базних станица са мањим снагама предајника сва три оператера.

Све базне радиостанице свих оператера пројектовати и градити са примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово ће изазвати већу густину објеката базних станица, како због малих снага примопредајника тако и због могућности покривања мањих одређених простора. Избор оптималне локације ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким) плановима. Базне радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном оградом висине до 2,2 m. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења.

Објекти мобилне телефоније спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се извођење радова регулише члановима 144. и 145. Закона о планирању и изградњи.

2.1.4.5.3. Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС) у својој основној улози врши пренос, емитовање и дистрибуцију радио и ТВ програма. КДС обезбеђује својим корисницима и следеће сервисе: интернет, телеметрију, видео на захтев, видео-надзор, говорни сервис и др.

Постојећа мрежа кабловског дистрибутивног система неразвијена је и изведена углавном ваздушно и без одговарајуће  грађевинске дозволе.

Кабловски дистрибутивни систем где год техничке могућности то дозвољавају изградити подземно (кабловски) у рову потребних димензија у регулационом профилу постојећих и планираних саобраћајница, а у складу са техничким условима.

За објекте кабловског дистрибутиувног система обавезна је израда урбанистичких пројеката за њихово постављање на парцелама које су неизграђене а за остале случајеве спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се извођење радова регулише члановима 144. и 145. Закона.

2.1.4.6. Гасификација и топлификација

У обухвату плана нема изграђених топловодних и гасоводних мрежа и припадајућих објеката. Објекти се топлотном енергијом снабдевају индивидуално.

Уобухвату плана се не планира изградња централизованог система топлификације, осим изградње блоковских и индивидуалних котларница у стамбеним блоковима као и пословним и индустријским комплексима уколико се за то укаже потреба. Након изградње гасоводне мреже и објеката у функцији гасовода планирано је прикључивање свих евентуалних блоковских котларница на гасоводну мрежу чиме би се смањило аерозагађење у захвату Плана и повећала њихова енергетска ефикасност.

Изградња примарне градске гасоводне мреже и мерно-регулационих станица за широку потрошњу имаће велики значај за заокруживање система снабдевања топлотном енергијом у захвату плана.

Укидање индивидуалних ложишта на течна и чврста горива, и њихова конверзија на природни гас смањиће загађење животне средине у обухвату плана.

За потребе становништва и индустрије предвиђена је изградња мерно-регулационих станица широке потрошње. Од ових мерно-регулационих станица вршиће се дистрибуција природног гаса до индивидуалних и индустријских потрошача у захвату Плана.

У обухвату ПГР, изградиће се мерно-регулациона станица (МРС) "Каменица". Поред наведене мерно регулационих станица, дозвољава се и изградња МРС у индустријским комплексима за индивидуалне потребе корисника. На графичком прилогу је оквирно одређена локација МРС. Оквирне димензије мерно-регулационих станица су 10 m x 15 m. Тачне локације мернорегулационих станица одредиће се даљом урбанистичком разрадом (Урбанистичким пројектима). Уколико то није могуће, локације мерно регулационих станица (МРС) и припадајућих гасовода средњег притиска одредиће се израдом Планова детаљне регулације. У случају потребе за додатним мерно регулационим станицама које нису предвиђене овим планским документом, локације истих ће се заједно са припадајућим гасоводима одредити израдом Планова детаљне регулације.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом. Гасоводне мреже ће се прикључити на одговарајуће мерно-регулационе станице у захвату Плана. Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мерно регулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне мреже у захвату плана и потребама потрошача.

Како дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска, уколико се налази или планира у оквиру регулације улица, спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, могуће је издавање решења и за за деоницу која није дата на графичком прилогу уколико за то буде било потребе под условом да инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом о планирању и изградњи.

Сви прикључци објеката на дистрибутивну мрежу ниског притиска спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3 m са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу притиска до 4bar је 1m са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката. Дозвољена је изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа у заштитним зонама примарне градске гасоводне мреже средњег притиска и дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска уз сагласност власника (оператера) гасоводне мреже. У случају потребе, трасу гасовода и припадајуће објекте у оквиру и ван јавних површина утврђених овим Планом могуће је утврдити и израдом Плана детаљне регулације.

Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 од 20.7.2012. године))

2.1.4.6.1.ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Подручје у захвату Плана спада у подручја са великим бројем сунчаних дана у току године и великом просечном дневном енергијом глобалног сунчевог зрачења, што представља велики потенцијал за експлоатацију сунчеве енергије.

Просечна годишња вредност дневне енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у захвату плана износи од 4 до 4.2 kWh/m² (хоризонтална мерна површина), а вредности се крећу од 4.6 до 4.8 kWh/m² (мерна површина под углом 30о према југу) тако да подручје плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца.

Потребно је урадити техноекономске анализе и мерења које ће показати исплативост великих инвестиција у производњу електричне енергије из енергије сунчевог зрачења на територији у захвату Плана као и за то погодне локације.

Коришћење соларних колектора за добијање санитарне топле воде у домаћинствима, пословним и индустријским објектима је један од начина једноставног и ефикасног коришћења сунчеве енергије.

У домену пољопривредне производње енергија сунца се може користити за грејање пластеника и стакленика употребом соларних колектора.

Коришћење ветра као алтернативног извора енергије условљено је пре свега снагом ветра на подручју обухваћеном границама Плана, али и локацији и економској исплативости транспорта те енергије до потрошача. Подручје захвата Плана спада у подручја са средњом годишњом снагом ветра од 100-200 W/m2 (на висини од 100м), што га сврстава у подручја са осредњим капацитетима за производњу енергије коришћењем снаге ветра. Потребно је извршити детаљна мерења интензитета ветра и урадити студије које ће показати евентуалну исплативост изградње ветрогенератора, као и најповољније локације за изградњу у захвату плана. Ветропаркови се могу градити на одговарајућим локацијама у захвату Плана уколико испуњавају услове у складу са важећим прописима.

Као неопходан предуслов изградње ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на преносну мрежу одговарајућег капацитета.

Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у пољопривреди (биљне и животињске супстанце), отпада и остатака у шумарству, као и биоразградиви део градског и индустријског отпада. Подразумева се да ови отпаци не садрже штетне и опасне материје у себи. Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у непосредној близини настанка ових сировина ради задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. Поред овога, прерађена биомаса у виду брикета и пелета може се ефикасно користити у котларницама на територији Општине као замена за друге врсте енергената.

2.1.4.7. ВОДОВОДНА МРЕЖА

Целокупно планско подручје снабдева се водом из локалних изворишта.

Насеље Каменица снабдева се са изворишта "Срећково врело" каптираног на коти 424,34 m н.м, капацитета  од 4-17L/s. Гравитационим цевоводима ДН 110 mm, капацитета 13,46L/s и ДН 63 mm, капацитета 1,5L/s вода се допрема до резервоара Рк1, лоцираних на деловима кп.бр: 2977/2,3; 4427; 4428; и 4431 КО Каменица на коти 395,2 m н.м за нижу зону водоснабдевања, запремине 40+60 m3. Простор је ограђен, међутим ограда је уз сам објекат хлоринаторске станице и затварачнице, тако да није испоштована зона санитарне заштите од минимум 10m од објекта. Због тога је предвиђено проширење простора колико фактичко стање дозвољава. За вишу зону водоснабдевања пројектован је резервоар Рк2 на делу кп.бр.2846 КО Каменица коти 415 m н.м, запремине 60 m3 (Главни пројекат водоснабдевања насеља Каменица, Ниш 1983 - "ООУР Институт за хигијену и заштиту животне средине - Завод за заштиту здравља"), чија изградња је започета али до данас није завршена. Разводна мрежа у насељу је различитих профила од ДН 50 mm до  ДН 160 mm за притисак од 6 бара.

Део насеља између Каменице и Бренице снабдева се са изворишта "Мали Лаз" каптираног на коти 488 m н.м одакле се гравитационим цевоводом допрема вода до резервоара Рк3 лоцираног на кп.бр.2782/1 КО Каменица на коти 454 m н.м запремине од 60 m3.

Вода је доброг квалитета тако да се оба изворишта реконструишу и задржавају, (уз обавезу израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта и успостављању зона) и користиће се у спрези са градским системом.

Недостајућа запремина резервоара за насеље Каменица, према ГУП-у, износи око 370m3. Нови резервоарски простор планиран је на локацији пројектованог резервоара, тј. на делу кп.бр.2846 КО Каменица, на коти 415m н.м . Локација за изградњу резервоара дефинисаће се израдом плана детаљне регулације. Изградња резервоара може бити фазна зависно од реализације планиране изградње.

Насеље Бреница снабдева се са неколико каптираних извора северно од села: Чукарски кладенац, Царев кладенац, Костин кладенац, Кисељка, Петров кладенац и Трепетљика укупног капацитета 3,205 L/s.  Гравитационим цевоводом ДН 63 mm вода се допрема до резервоара Рб, лоцираног на делу кп.бр.938 КО Бреница, у северном делу школског дворишта, на коти 465,81 m н.м. (Главни пројекат водоснабдевања насеља Бреница, Ниш 1980 - "ООУР Институт за хигијену и заштиту животне средине - Завод за заштиту здравља"). Простор је ограђен али није испоштована зона санитарне заштите од минимум 10m од објекта, међутим адекватно проширење није могуће због услова на терену. Разводна мрежа у селу је од ТПЕ и СПЕ цеви за радни притисак од 6 бара различитих профила од ДН 50 mm до  ДН 110 mm. Изворишта су променљивог капацитета с обзиром да припадају изданима карстно-пукотинског типа, и дешава се током сушног периода да потпуно пресуше.

Како би се обезбедило стабилно водоснабдевање подручја Бренице планира се нови резервоарски простор на делу кп. бр.939 КО Бреница. Локација за изградњу резервоара дефинисаће се израдом урбанистичког пројекта. Потребна запремина резервоара за насеље Бреница је око 180m3. Вода ће се допремати потисним цевоводом из нишког водоводног система, из планираног резервоара у насељу Хум, са котом дна резервоара на 355 m н.м. и котом прелива на 360 m н.м. До сада је изграђен потисни цевовод али је неопходно завршити и остале објекте у систему, (резервоар Хум са пумпном станицом за Бреницу), као и реконструисати постојећу, тј. изградити нову разводну  мрежу у насељу.

Око нових резервоарских простора успоставља се зона заштите која износи минимално 10 m од грађевинске линије објекта. Приступ је дозвољен само лицима запосленим у водоводу која су под здравственим надзором. Овај простор може се користити као сенокос али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида чија употреба може загадити воду.

Изградња резервоара може бити фазна зависно од реализације планиране изградње.

Приликом прорачуна резервоарског простора и јавне водоводне мреже оквирно треба користити следеће норме потрошње и коефицијенте неравномерности:

Табела 6. Норме за потрошњу воде

| Потрошачи | Коефицијент |  | Норма потрошње воде l/stan,dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дн.нерав. к1 | час.неравн. к2 | 2010 година | 2025 година |
| Становници Привреда УКУПНО | 1,2 | 1,3 | 150 90 240 | 250 116 366 |

У циљу квалитетног снабдевања водом свих становника на подручју Плана, уз поштовање рационализације потрошње висококвалитетне воде, неопходно је предузети следеће активности:

- Постојећу мрежу мањег профила од Ø100mm треба заменити изградњом нове мреже адекватног профила.

- Изградити недостајуће капацитете резервоарског простора.

- Изградити јавну мрежу дуж свих саобраћајница на подручју Плана.

- Повезати мрежу тако да се формира прстенаст тип мреже где год је то могуће.

- Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

- Пројектовати независне инсталације за санитарну и хидрантску мрежу у пословним и вишепородичним објектима,

- Свака функционална целина мора имати посебан водомер за санитарну воду,

Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже обично је у коловозу на хоризонталном одстојању од  0,51,0 m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Појас заштите око магистралних и потисних цевовода успоставља се у ширини од 6,0 m дуж цевовода, односно по 3,0 m са сваке стране осовине цевовода. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

Забрањује се употреба санитарне воде за прање и заливање површина. Уколико претходни истражни хидрогеолошки радови покажу да се ове воде не могу обезбедити из подземља, за потребе прања асфалтних и бетонских површина као и заливања травнатих и парковских површина користити воду из аутоцистерни.

2.1.4.8.  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Канализација за одвођење употребљених вода, на подручју Плана, није изграђена. Такође и атмосферска канализациона мрежа није изграђена, па оборинске воде отичу слободно по терену. Употребљене воде на подручју Плана, по свом пореклу, углавном потичу од две категорије корисника: у већој мери од становништва и у мањој из технолошких процеса производње. Друга категорија корисника има скоро занемарљив утицај на порекло. Због неповољних финансијско-економских прилика, значајне индустријске производње и присутних индустријских отпадних вода нема.

На предметном подручју корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.

Основни услов развоја канализационе мреже на подручју Плана је изградња канализационе мреже за употребљене воде на територији целог Плана дуж свих саобраћајница, како би се комунално опремио и сагледао апсолутно сваки корисник. Један од приоритета је изградња Бреничког колектора за употребљене воде са северне стране Плана, који одводи воду до Каменичког колектора. Планирани Каменички колектор са источне стране плана одводи воду до постојећег Матејевачког колектора ван границе Плана. Реализацијом и изградњом ових колектора сакупљале би се употребљене воде са овог подручја, чиме би се створили услови да се сагледа сваки корисник. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са планираним колекторима. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Реализацију поменуте канализације за употребљене воде мора пратити изградња канализационе мреже за атмосферске воде на територији целог Плана дуж свих саобраћајница. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у коловозној траци са стране супротне положају водоводне мреже. Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде. Изградња атмосферске канализационе мреже у свим саобраћајницама је предуслов за развој канализационе мреже и одговарајући третман отпадних вода. Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са манипулативних површина и паркинга, са станица за снабдевање горивом, као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим станицама за снабдевање горивом на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

До изградње канализационе мреже за употребљене воде дозвољава се изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем. Токсичне индустријске отпадне воде, које садрже опасне материје које угрожавају здравље људи и реципијенте, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе. Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода. Неопходна је израда и стално ажурирање катастра загађивача и вођење репресивне политике у складу са законском регулативом која се односи на заштиту квалитета вода.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

2.1.5.ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

На предметном подручју није извршена системска проспекција непокретног културног наслеђа. У случају да буду откривена нова непокретна културна добра поступити у складу са Законом о културним добрима ("Сл.Гласник РС", бр. 71/94).

2.1.5.1. Општи услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара

На простору обухваћеном планом  налази се једно утврђено непокретно културно добро од изузетног значаја за Републику Србију-Знаменито место Чегар.

1.За подручја и објекте који су утврђени за непокретна културна добра од изузетног значаја за Републику Србију - Знаменито место Чегар, у даљем тексту знаменито место, утврђују се услови за предузимање мера техничке заштите, према следећем:

- За прописивање услова за предузимање мера техничке заштите за радове    из надлежности планирања и изградње према овом плану као и према планским документима нижег реда у обухвату овог плана, а у чијем се обухвату налази предметни простор из тачке 1, надлежан је Републички завод зазаштиту споменика културе-Београд.

- Знаменито место обухвата, према расположивим подацима из операта, катастарске парцеле Каменица:6481,6482,1683,1682,6485,1681,1680,1679,1669/2,1678,1690,1689,1688,1687,1686,1685,1684/1,1684/2,6398,6304,6404,6402.6401,6400,6498/2,6495,6494,6493,6491,6406,6407, 6408/1,6408/2,6418,6420,6490,6489/1,6489/2,6419,6421,6488,6487,6484,6483,6480,6478,6477,6471,3865/1,3906,6399,6478;

-На катастарским парцелама    број:6468,1672/1,1675/1,1672/1,део1669/1,1669/2,1669/3,део1669/4,1669/1,1669/3, 1669/4,1664,1663,1660,1692/2,1692/1, 1725,1734,1630,15756/1,1576/2,1671,1693,1733,1732,1715,1667,1590,1731,1669/1,1669/3, 1669/4,1602,1713,1676,1661,1665,1668,1692/3,1663,1664,6476,6473,1671,1581,1714,1727, 1730,1716,1662,1667,3865/2,1580,1589,1718/3,1693,1600,1601,1669/4,1669/1,1669/3,1694,1717, 6409,6424,6467,3913,6458,6426,6416,6414,6377,3864,6497,6410,6417,6425,3865/2,6415/1, 6415/2,6476,6469,6409,6396,6459,6462,6423,6422,6473,6411,6463,3907,6456,6397,6474,6413, 6441,1724,3909,6468,6475,3908,3905,6463,6464,6465,3865/3,6472,3863,6457,6426,6462,6466, 6472,6412,6459,6396,6498/2,6498/1,6460,6457,6470,1670,1666,1598,1597/1,1597/3,1562,1597/2, 1597/4, не може се вршити никаква градња ни промена облика терена без претходне дозволе овог Завода.

Републички завод је сагласан о планираној урбанистичкој подели предметног простора непокретног културног добра на два планска документа: План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта  фаза-север и План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта  фаза-северозапад.

Поред наведених катастарских парцела из акта овог Завода 0401 бр.3/1641 од 08.09.2016.године, у обухват заштите знаменитог места Чегар, додају се следеће катастарске парцеле:6403, 6405,1669/5,1669/6,6479,6486/1, 1696/1 КО Каменица као и делови катастарских парцела 7986/2 КО Каменица(пут) и 1587/2КО Доњи Матејевац 1(део парцеле, пут).

Поред наведених катастарских парцела из напред наведеног акта овог Завода, у обухват заштићене околине Знаменитог места Чегар, додају се и следеће катастарске парцеле:1592,1591,1599,1675/2,1677,1699/7,1699/8,1699/91699/10,1728,1729  КО Доњи Матејевац 1 и 3910/2,3911/2,3912,6461 КО Каменица.

За подручје заштићеног знаменитог места није дозвољено директно спровођење Плана генералне регулације већ је обавезна израда посебног плана детаљне регулације.

-за радове у вези планирања и изградње на непосредно суседним парцелама знаменитог места, прибавља сепретходно мишљење Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд;

-забрањује се монтажа средстава за оглашавање, конструкција и билборда у слободном простору.

-забрањује се постављање и даље планирање надземних далековода и других ТТ електроенергетских инсталација у ширим визурама подручја, већ искључиво подземно вођење канала уз враћање терена и секундарних конструкција у првобитно стање, о чему решава Републички завод за заштиту споменика културе;

-редовно хигијенско-санитарно и комунално уређење и одржавање знаменитог места и његове заштићене околине, као јавног простора у ф-ји знаменитог места.

2.1.6.    НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ПРОСТОРУ ОБУХВАТА ПЛАНА

На простору насеља Каменица евидентирана су три објекта са споменичким вредностима и то: Црква Св.Николе, зграда Дома културе  и Споменик палима у НОР-у.

На простору насеља Бреница, нема евидентитаних културних добара.

2.1.6.1.УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА СА СПОМЕНИЧКИМ СВОЈСТВИМА

Када је у питању заштита непокретних културних добара, културна добра под претходном заштитом и евидентирана културна добра, Планом предвидети израду Студије којом би биле обухваћене следеће активности:

- истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности непокретних културних добара са израдом графичког приказа,

- утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или  комплекс са дефинисањем граница заштите и заштићене околине.

- Усаглашавање услова и мера заштите са обрађивачима Плана детаљне регулације

До израде посебних услова за појединачне објекте важе даљи општи услови  заштите за сва евидентирана добра с тим што ће многа бити у статусу заштићених непокретних културних добара (претходна заштита), у периоду примене Плана (обзиром да ће се у међувремену радити на окончању процедура за утврђивања):

- Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства културних добара, односно добара која уживају претходну заштиту.

- Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и презентацију добара под заштитом.

- На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе.

- Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у својој изворној или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства.

- Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења.

- Власник, корисник или други субјект који по било ком основу располаже непокретним културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава с пажњом, тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, или да се изводе било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода.

- Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако појединачно непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. АКТ О МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује надлежни Завод, прибавља се пре добијања локацијских услова. Пројектна документација (ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ) доставља се надлежном Заводу на сагласност.

- Планом треба предвидети интервенције у простору које неће угрозити заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, већ допринети њиховој трајној заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности.

- Све интервенције предвиђене Планом, које се ма на који начин односе на заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, могу се  предузимати само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе.

2.1.6.2. Опште мере заштите непокретних културних добара која уживају претходну заштиту

Планом треба утврдити и мере заштите непокретних културних добара, односно добара под претходном заштитом и евидентираних културних добара, које ће се примењивати и реализовати, као део активности на спровођењу Плана.

- Предвидети Законом регулисану обавезу:

- уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је отркивен;

- инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом израдње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

- Планом предвидети наставак археолошких истраживања, и радове у смислу заштите и презентације непокретног културног наслеђа.

- Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених н.к.д. и евидентираних добара под претходном заштитом.

- Предвидети решења која ће у највећој могућој мери истицати вредности заштићених непокретних културних добара и добара под претходном заштитом (осим добара која имају само документарни значај и неће се трајно чувати).

- Предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-рестаураторским радовима и другим одговарајућим методама, а пре свега укључивањем у даље развојне токове.

- Предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката који располажу непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом.

- Обезбедити предуслове за корекцију свих негативних појава у односу на непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту. То се пре свега односи на елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору које директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићених објектима.

2.1.6.3. Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите културног наслеђа

- Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде Плана, а нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл.

- услови и мере заштите, поред текста садрже и графичке прилоге које илуструју изложене податке и ставове.

- Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради Плана, обавезно чини и саставни део документационе основе Плана.

2.1.7.ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

2.1.7.1. Општи и посебни услови и мере заштите природних добара

Заштита животне средине на подручју Плана заснована је на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности. То значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове, односно програме, као и све предвиђене активности и садржаје на подручју.

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:

одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића;

- спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.

Применом мера заштите животне средине, ефекти негативних тенденција идентификованих у простору кориговаће се у правцу побољшања квалитета појединих елемената животне средине, а применом свих расположивих инструмената спречиће се њихово ширење ван утврђеног планског оквира.

Мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја Плана на животну средину припремљене су на основу резултата процене утицаја Плана на саму животну средину.

Заштита културних добара

Основно планско опредељење у области заштите културно-историјских споменика је интегративна заштита уз одрживо коришћење њихових културно-историјских, научно-образовних и туристичких потенцијала и усаглашавање са осталим сегментима развоја. Третман градитељског наслеђа засниваће се на одредбама Закона о културним добрим ("Сл.гласник РС", бр. 71/94) и начелима интегративне конзервације где ће се споменичко наслеђе третирати као необновљив ресурс, извор идентитета, територијалне препознатљивости, културно-историјски и научни капитал и штитити се заједно са простором и објектима од значаја за заштиту, истраживање и коришћење.

Забрањена је и изградња и постављање објеката трајног или привременог карактера који својом архитектуром, габаритом или карактером могу да угрозе својства културног добра или деградирају изграђене и природне елементе заштићене околине, а могуће је уређење простора у функцији истраживања, заштите и презентације културног добра у складу са условима надлежних служби заштите.

2.1.7.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине

Заштита земљишта

1.Заштита земљишта остварује се кроз:

- Спречавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта у дуге намене (саобраћајне површине, привредне зоне и сл);

- Обезбеђивање заштите пољопривредног, шумског и осталог земљишта од нерационалног коришћења за потребе изградње планираних садржаја;

- Преиспитивање дефинисаних праваца и коридора саобраћајница тако да се не планирају на најквалитетнијем пољопривредном земљишту или да не буду трасирани на еколошки угроженим или осетљивим просторима, као и преиспитивање енергетских коридора гасовода, комуналних коридора и постројења, нарочито канализационе инфраструктурне системе;

- Санацију и рекултивацију деградираних површина (сметлишта, запуштених простора, простора на којима је нелегално одлаган отпад и сл);

- Преиспитивање постојећег концепта управљања комуналним и осталим отпадом и исти усагласити са важећом законском регулативом из ове области и Националном стратегијом управљања отпадом;

- Спречавање нелегалне градње у будућности;

- Изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету земљишта у обухвату Плана.

2.Заштита и побољшање квалитета ваздуха остварује се кроз:

- Очување и унапређење зеленила и зелених површина у обухвату Плана;

- Обезбеђивање заштите насеља и планираних садржаја од емисије загађујућих материја заштитним зеленим (шумским) појасима формираним од више аутохтоних биљних врста,

- Подизање дрвореда дуж инфраструктурних саобраћајних коридора, а нарочито у стамбеним зонама;

- За све објекте из којих се емитују загађујуће материје, планирање одговарајућих техничких и технолошких решења,  којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух ("Сл.гласник РС", бр.71/10 и 6/11);

- Изналажење могућности проширења програма мониторинга и по потреби успостављање нових мерних станица и места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету ваздуха у обухвату Плана.

3.Очување и побољшање квалитета воде

Очување и побољшање квалитета воде остварује се кроз:

- Заштиту водотокова у обухвату планског документа и уз границу обухвата Плана, у циљу побољшања квалитета вода;

- Уређење свих водотокова, које ће обухватити и санацију и уклањање свих нелегалних излива отпадних вода;

- Поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских изворишта водоснабдевања и предвиђање свих неопходних мера заштите вода и земљишта од загађивања у редовним и акцидентним ситуацијама;

- Приоритетну изградњу канализационих система за прикупљање и одвођење отпадних вода, а нарочито на просторима предвиђеним за инфраструктурно уређење и изградњу стамбених, угоститељских, здравствених и спортско-рекреативних садржаја, као и на простору са високим нивоима подземних вода и у зонама заштите водоизворишта;

- Изградњу објеката/постројења за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из којих се испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у канализацију употребљених вода или други рецепијент, у циљу заштита околног земљишта, подземних и површинских вода, у складу са законском регулативом;

- Изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;

- Обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених  атмосферских вода са платоа, саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору уља и масти пре упуштања у градску канализацију за употребљене воде или други рецепијент у складу са законском регулативом;

- Пречишћавање отпадних вода које настају редовним радом, одржавањем и чишћењем простора угоститељских објеката у којима се врши припрема намирница (кухиње, ресторани и сл.) - третирање истих на таложницима и сепараторима уља и масти пре испуштања у градску канализацију за употребљене воде или други рецепијент у складу са законском регулативом;

- Евидентирање свих субјеката који своје отпадне воде испуштају у површинске воде;

- Евидентирање и уклањање свих нелегалних и несанитарних депонија у обухвату Плана;

- Изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету површинских вода у обухвату Плана;

- Успостављање јединственог информационог система о квалитету површинских и подземних вода;

- Израду катастра површинских и подземних вода и ажурирање извора загађивања тих вода.

4.Смањење комуналне буке

Смањење комуналне буке остварује се кроз:

- Усклађивање планирања са Законом о заштити од буке ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог закона;

- Правилан међусобни просторни распоред инфраструктурних саобраћајних коридора и стамбених, здравствених, образовних и других зона и објеката;

- У непосредном окружењу основних школа и предшколских установа не планирати станице за снабдевање горивом, комерцијалне, производне и занатске делатности које проузрокују појачани интензитет саобраћаја, загађење ваздуха и повишене нивое буке;

- Дефинисање препорука и правила градње у погледу избора материјала, система и конструкција са звучном заштитом, чиме се омогућава да ниво буке не прелази дозвољене граничне вредности, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме.

5.Подстицање енергетске ефикасности

- Применом модела континуираног и системског подстицања одрживог и енергетски ефикасног планирања и изградње у пословном, јавном и стамбеном сектору, доприноси смањењу потрошње енергената и ресурса, односно смањењу емисије штетних гасова у атмосферу и

- Обезбеђивање ефикасног коришћења енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију објекта, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије.

6.Заштита од нејонизујућих зрачења

Заштита од нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју остварује се кроз:

- Одређивање могућих садржаја, намене објеката и њиховог положаја на парцели у зони заштите далековода, узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне,

- Забрану изградње у зони заштите далековода, стамбених објеката, јавних установа дечије, социјалне и здравствене заштите, објеката намењених спорту и рекреацији, дечијих игралишта, као и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи,

- Подземно постављање/каблирање далековода 35 kV, 110 kV и 220 kV, у деловима у којима њихова траса пролази кроз стамбене зоне и зоне јавне намене,

- Планирање, пројектовање и изградња нових трафостаница у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз предузимање одговарајућих техничких и оперативних мера чиме се обезбеђује да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09),

- Обезбеђивање одговарајуће заштите земљишта и подземних вода постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице, запремине довољне да прихвати укупну количину трнсформаторског уља садржаног у трансформатору и не планирати уградњу трансформатора који садржи полихлороване бифениле (РСВ);

Заштита од нејонизујућих зрачења - смањење штетног утицаја нејонизујућих зрачења на животну средину и здравље људи, препоручује се кроз мере и услове заштите животне средине којих треба да се придржавају оператери мобилне телефоније, ради ефикаснијег планирања и изградње мобилне телекомуникационе мреже (нових извора нејонизујућих зрачења у високофреквентном подручју - радио базних станица):

- Обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за сваку базну станицу;

- Планирање локација за постављање базних станица, које ће у складу са техничким решењем за сваку базну станицу, омогућити изложеност мањег броја грађана, нижим нивоима електромагнетног зрачења;

- Поштовање правила грађења мобилне телекомуникационе мреже:

- избегавање постављања уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: здравствених установа, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта,

- минималну удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката здравствених установа, дечјих вртића, школа и простора дечјих игралишта, односно ивице парцеле ових објеката не треба бити мања од 100m;

- Постављање антенски система базних станица мобилне телефоније, у зонама повећане осетљивости, на стамбеним и другим објектима и на антенским стубовима само под условом да:

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 20m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони главног снопа зрачења антене, износи најмање 30m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу може бити мања од 30 m, у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10m;

- Антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног простора или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова;

- При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у обзир следеће:

- могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл,

- неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и сл,

- избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице.

- антенски системи не могу бити постављани на кровним терасама ако на тим етажама постоје просторије у којима људи живе или бораве дуже од 2 сата;

- Изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне /тачне слике нивоа нејонизујућих зрачења у високофреквентном опсегу пореклом од ових система ради утврђивања утицаја на становништво и животну средину.

8.Очување и успостављање одрживог система зелених површина

Очување и успостављање одрживог система зелених површина у обухвату Плана остварити кроз:

- Евидентирање система зелених површина, карактеристичне биолошке и предеоне разноликости предметног простора и утврдити обавезу њиховог очувања и заштите у складу са условима Завода за заштиту природе Републике Србије и у складу са  одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10) и обезбеђивање заштите природних станишта ретких биљних и животињских врста, код утврђивања положаја инфраструктурних траса и положаја објеката планираних садржаја;

- Очување постојећих шума и остатка шума, односно подизање нових на простору дефинисаном као шумско земљиште;

- Санацију и озелењавање нестабилних површина/терена;

- Рекултивацију, озелењавње и уређење деградираних површина, ранијих сметлишта и простора на којима је нелегално одлаган грађевински и други отпад;

- Подизање зелених заштитних појасева у контакту стамбених зона и пољопривредних површина, односно у контакту привредних комплекса и стамбених зона, као и зона јавне намене;

- Подизање дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница, а нарочито у стамбеним зонама;

- Озелењавања паркинг површина, нарочито у производним, складишним зонама и јавних објеката и комплекса.

2.1.7.4. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи

Заштита здравља се обезбеђује:

смањењем емисије загађујућих материја и изложености њиховом штетном дејству;

- заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних "зелених појасева";

- смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних "зелених појасева" уз саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила.

Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж путева), применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и применом прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења, (далеководи и трафо станице).

Поред зеленила један од начина за смањење нивоа буке је изградња вертикалних заштитних зидова (баријера).

Заштита здравља се постиже и обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета воде за пиће, као и системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом постојећих објеката здравствене заштите и обезбеђењем доступности објектима и услугама здравствене заштите и других јавних служби од значаја за здравствени и социјални статус грађана.

Заштита од пожара

Заштита од пожара у редовним условима вршиће се путем противпожарних преградака, а интервенције ће се реализовати коришћењем водохидраната из водоводне мреже, као и из водозахвата, а у производним и радним срединама путем система Ц6 и Ц9. Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС", бр. 37/88, 48/94  и "Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл.гласник РС", бр. 44/77,45/84 и 18/89 ),

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим течностима и гасовима ("Сл.гласник РС", бр. 54/2015);

- Главни пројекат заштите од пожара и пројекти посебних система заштите од пожара морају бити израђени од стране правних лица која имају овлашћење Министарства унутрашнјих послова за бављење пословима израде главног пројекта заштите од пожара а пројектанти личне лиценце а у складу са чл.32 и чл.38 Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);

- објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр. 8/95);

- предвидети хидрантску мрежу према Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 30/91);

- реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш ("Међуопштински сл. Лист", бр. 18/83);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Сл.лист СРЈ", бр. 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. Лист СРЈ ", број.11/96);

- уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења, исти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 37/95);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. Лист СФРЈ" БРОЈ 74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица  ("Сл.лист СФРЈ", бр. 37/95)

- објекти морају бити реализованиу складу са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл.гласник РС", бр. 59/2016);

- oбјекти морају бити реализовани у складу са Правилником о безбедности лифтова ("Сл.гласник РС", бр. 101/10);

- за системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за системе вентилације или климатизације ("Сл.лист СФРЈ", бр. 38/89)  и ("Сл.гласник РС", бр. 118/14);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл.лист СФРЈ", бр. 43/85) и СРПС ЕН 1366, СРПС ЕН  12101;

- уколико се предвиђа уградња стабилне инсталације за гашење пожара исту предвидети у складу са одговарајућим стандрдима и прописима (СРПС ЕН 12845, СРПС ЕН 12259, СРПС ЦЕН/ТС 14816, СРПС ЦЕН/ТС 15176 и др);

- применити одредбе Правилника  о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл.лист СФРЈ", бр. 24/87);

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената), сходно СРПС У.Ј1 240;

- реализовати изградњу објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр. 87/93) и СРПС ЕН 54.

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената,), сходно ЈУС У.Ј1 240;

- предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски блок, машинске просторије лифта, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за гашење пожара, магацине, администрацију и сл.);

- реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС  ТП 21:2003Техничке препоруке за грађевинске техничке мере заштите од пожара стамбених, пословних и јавних зграда и СРПС ТП19 Техничка препорука за заштиту од пожара индустријских објеката;

- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста;

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр. 21/90);

- обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања;

- гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл.лист СЦГ", бр. 31/2005);

- уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 10/90  и 52/90), уз предходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Управе за ванредне ситуације, сходно чл. 6. и 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл.гласник СРС", бр. 54/2015,), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара ("Сл.лист СРЈ", бр. 86/15) и Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92).

- уколико се предвиђа фазна градња објеката обезбедити да свака фазна представља економско-техничку целину и може се самостално користити.

Услови за изградњу склоништа

Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 93/12), укинута је обавеза изградње склоништа.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката, те објекте прилагоди за склањање људи.

Приликом изградње стамбених објеката са подрумом, над подрумским просторијама гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објеката

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је
предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- Стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се
ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;

- Све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- Предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом;

- Предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом и санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- Дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материјала из ископа;

- Свођење на најмању могућу меру уништавање вегетације, а нарочито зеленог и шумског покривача, уз обезбеђење обнове оштећених површина земљишта и аутентичних пејзажа по завршетку радова;

- Дефинисање обавезе извођача радова да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе, ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете и

- Дефинисање обавезе извођача радова да одмах обавести надлежну организацију за заштиту природе, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика.

При изградњи, односно реконструкције или уклањању објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08) Дефинисање обавезе инвеститор је обавезан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09). Проценом утицаја биће извршена анализа могућих значајних утицаја сваког појединачног пројекта на животну средину, која обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера и биће дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну, мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере.

Заштита од елементарних непогода и ратних разарања

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је
предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- Стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се
ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;

- Све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- Предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом;

- Предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом и санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- Дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материјала из ископа;

- Свођење на најмању могућу меру уништавање вегетације, а нарочито зеленог и шумског покривача, уз обезбеђење обнове оштећених површина земљишта и аутентичних пејзажа по завршетку радова;

- Дефинисање обавезе извођача радова да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе, ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете и

- Дефинисање обавезе извођача радова да одмах обавести надлежну организацију за заштиту природе, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика.

При изградњи, односно реконструкције или уклањању објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08) Дефинисање обавезе инвеститор је обавезан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09). Проценом утицаја биће извршена анализа могућих значајних утицаја сваког појединачног пројекта на животну средину, која обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера и биће дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну, мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере.

2.1.8.    СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

2.1.8.1. Зоне за директно спровођење

Планска решења спроводе се директно, издавањем локацијских услова, на основу правила уређења и грађења из овог Плана, осим,  простора за даљу разраду планом детаљне регулације и локација предвиђених за израду урбанистичких пројеката.

У зони Каменичке и Бреничке реке, приликом директног спровођења поштовати фактичку регулацију корита на терену.

2.1.8.2. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са прописаном забраном изградње до њиховог доношења

Израда плана детаљне регулације предвиђена је за следеће коплексе:

(1)     Споменички комплекс Чегар,

(2)	Регулацију Каменичке реке,

(3)	Регулацију Бреничке реке ,

(4)	Резервоар за  водоснабдевање у Каменици (Рк2).

(5)	Изградња мерно регулационих станица (МРС), за које се показала неопходна даља разрада Плановима детаљне регулације,

(6)	Изградња соларних фотонапонских постројења (соларних електрана), објеката ветрогенератора, као и постројења за биомасу уколико су снаге веће од 1,0 MW, при чему је потребно дефинисати правила уређења и грађења али и неопходне мере заштите животне средине, диспозицију објеката за производњу енергије из обновљивих извора као и место прикључка на електроенергетски систем Републике.

На иницијативу надлежног Секретаријата могућа је израда Планова детаљне регулације за подручја у захвату Плана (саобраћајнице, инфраструктурни објекти и комплекси) која нису предвиђена за даљу разраду, што се неће сматрати одступањем од Плана.

Обухват сваког појединачног плана детаљне регулације биће одређен катастарским парцелама, приликом доношења Одлуке о његовој изради.

Уколико се на иницијативу надлежног Секретаријата, а за потребе детаљне разраде саобраћајница, инфраструктурних објеката и комплекса, предвиди даља разрада плановима детаљне регулације, што се неће сматрати одступањем од Плана, важи следеће:

-	Рокови за израду предвиђених планова детаљне регулације прецизирају хоризонт од 4 (четири) године за њихову реализацију, након чијег истека ће град извршити преиспитивање оправданости израде нереализованих планова, у зависности од реалних потреба и прилива наменских инвестиција;

-	Све започете активности (уређење простора и изградња), које су у супротности са планским условима, обуставиће се до  усаглашавања са одредницама  Плана или  ће се од њих потпуно одустати;

-	Све започете активности на уређењу простора, изградњи и реконструкцији, делова планског подручја на којима је предвиђена даља разрада плановима детаљне регулације,  обуставиће се до усаглашавања са одредницама Плана или  ће се од њих потпуно одустати;

-	У деловима планског подручја, где је предвиђена реализација нове регулације са циљем  остваривања површина јавне намене за планирану изградњу у виду комплекса јавних установа, комуналних објеката или нових саобраћајних траса, забрањује се изградња у оквиру дефинисане регулације те нове површине јавне намене;

-	У оквиру дефинисане регулације нове површине јавне намене, дозвољено је само текуће одржавање објеката (поступци у смислу побољшања услова коришћења).

2.1.8.3. Општа правила уређења простора, правила и услови усмеравајућег карактера и остали услови уређења простора за даљу планску разраду

Приликом даље детаљне разраде предвиђених простора, важно је поштовати принцип очувања насељског идентитета, традиције и културног наслеђа, навика демогарфско-социјалног хабитуса, али и микролокацијских одлика сагледаног простора у виду морфолошких, историјско-амбијенталних и обликовних карактеристика.

Приступ при планирању заснивати на унапређењу, уређењу и заштити архитектуре са елементима стила локалног и регионалног карактера, уз акценат на остваривање визуелног идентитета насеља, енергетске ефикасности и еколошке свести. Забранити сваки облик градње који није у функцији репрезентативности простора.

За просторе за које се предвиђа даља планска разрада, до доношења тих планова и привођења простора планираној намени, уколико је простор нападнут затеченом градњом, дозвољава се искључиво текуће и инвестиционо одржавање.

За објекте у оквиру радних зона за које се предвиђа даља планска мора се обезбедити противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5m за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно кретање возила.

Приликом израде Планова детаљне регулације, неопходно је прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.

2.1.8.4. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује урбанистички или архитектонски конкурс

Планом су дефинисане локације и комплекси за које је обавезна израда урбанистичког пројекта:

- Основна школа у Бреници;

- Центар насеља у Бреници;

- Резервоар за водоснабдевање у Бреници;

- Дом културе у Каменици;

- Примарна здравствена заштита у Каменици;

- Јавна управа у Каменици;

- Основна школа у Каменици;

- Едукативни центар у Каменици.

- Гробље у Каменици.

Поред наведених локација, обавезна је израда урбанистичких пројеката и за:

-	Све врсте пословних објеката на парцелама већим од 1000m²;

-	Локација за изградњу мернорегулационе станице (МРС);

-	Локације за изградњу објеката за производњу енергије из обновљивих извора  (осим оних за које је дефинисана или се показала неопходном разрада плановима детаљне регулације);

-	Базне станице мобилне телефоније и кабловске дистрибутивне системе на неизграђеним парцелама.

Надлежни Секретаријат може прописати израду урбанистичког пројекта и за друге локације у обухвату Плана, због специфичности и сложености локације, што се неће сматрати одступањем од Плана.

На подручју Плана не постоји обавеза расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса.

2.1.8.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по  целинама или зонама из планског документа који је потребан за издавање локацијских услова

Грађевинско земљиште треба комунално опремити, што подразумева изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

За издавање локацијских услова, неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност, која обухвата могућност прикључивања на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу. Уколико не постоји инфраструктурна мрежа, подразумева се да инвеститор преузима обавезу изградње дела инфраструктурне мреже који недостаје.

Све производне и комерцијалне делатности, поред наведеног, захтевају и уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђене просторе са посудама за прикупљање отпада.

2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

На планском подручју, изградња се регулише општим и правилима грађења, датих за сваку намену посебно. За грађевинске елементе који овде нису експлицитно дати, у конкретним ситуацијама ће се приликом спровођења Плана примењивати важећи правилници везани за изградњу простора.

Правила грађења важе за подручја на којима се План спроводи директно, као и за подручја за која је предвиђена израда урбанистичких пројеката.

За подручја која се разрађују планом детаљне регулације, правила грађења биће утврђена тим планом, уз смернице из општих правила грађења овог Плана.

Подручја обухваћена Плановима  детаљне регулације важе правила грађења из тих планова.

2.2.1.    ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења важе за све намене, или за поједине намене уколико је то прецизирано.

Индекс заузетости парцеле (заузетост парцеле) је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Индекс изграђености парцеле је однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

При прорачуну индекса изграђености и заузетости за предметну парцелу, узети у обзир површину дограђеног објекта и објеката који се задржавају.

БРГП  је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта, укључуjући површине лођа, балкона и тераса, одређених према спољним мерама ободних зидова у коjе се урачунаваjу облоге, парапети и ограде. Надземне етаже су све етаже изнад нивелете постојећег терена, укључујући и етаже повученог спрата и поткровља. Надземне гараже, котларнице, подстанице грејања, станарске оставе, трафостанице рачунају се у површину корисних етажа и не редукују се.

Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, спратност, итд) већи од утврђених вредности, задржавају постојеће параметре без могућности доградње.

За постојеће објекте чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, спратност, итд.) мањи од утврђених вредности, могућа је доградња до испуњења задатих параметара, према Правилима грађења за конкретну намену.

За постојеће објекте чија су међусобна и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених Правилима грађења, у случају реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављати отворе стамбених просторија.

У случају замене објекта новим, поштују се урбанистички параметри дефинисани овим Планом.

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама одређени су у склопу допунских намена за сваку намену.

2.2.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

На планском подручју могућа је изградња објеката у складу са Планом предвиђеном наменом, према правилима грађења за поједине намене (зоне).

У објекту намењеном становању умерене густине или анексу,  могу се обављати делатности, које еколошки и функционално, према свим важећим прописима регулишу заштиту околине од буке и загађења (административне или услужне делатности).

Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне средине.

2.2.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију и исправку граница суседних парцела

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза и површину која омогућава изградњу објеката  предвиђену Планом и да има приступ са главнпог пута.

Уколико катастарска парцела нема приступ на површину јавне намене није грађевинска парцела. Задржавају се постојеће парцеле на којима се може градити у складу са правилима парцелације и овим Планом.

Приступ на површину јавне намене може се обезбедити пројектом препарцелације.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, а према величинама датим у табелама.

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела утврђује се пројектом препарцелације и парцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних Планом.

У циљу реализације планског решења, парцеле које нису условне у погледу ширине уличног фронта, облика или приступа на јавну површину, условљено је њихово припајање постојећој или постојећим суседним парцелама које су директно ослоњене на јавну површину – улицу у складу са прописаним параметрима у погледу минималне и максималне величине парцеле у зони.

Пројекат парцелације и препарцелације ради се на овереном катастарско топографском плану.Величина грађевинске парцеле/комплекса дефинисана је регулационим линијама према површинама друге јавне и остале намене и границама катастарских парцела. Усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене, у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима.

За намену становања, појединачним правилима грађења прописана је величина грађевинске парцеле.

Код постојећих парцела чија је површина до 5% мања од минималне дозвољене површине, а чије проширење није могуће из разлога постојеће изграђености у простору, дозвољава се изградња објеката на тим парцелама, према условима грађења за одређену намену.

Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације, препарцелације и исправке граница суседних парцела, у складу са Законом.

Табела 5. Најмања нова грађевинска парцела за изградњу објекта  у оквиру становања умерених густина у приградским насељима и становању ниских густина у приградском подручју (викенд зона)

| врста објекта | мин. површина парцеле | мин. ширина парцеле |
| --- | --- | --- |
| слободностојећи | 300m2 | 10,0m |
| у непрекинутом низу | 150m2 | 5,0m |
| полуатријумски објекат | 130m2 | 5,0m |
| у прекинутом низу | 200m2 | 8,0m |

Основна правила парцелације и препарцелације

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, пројектом парцелације. Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих парцела врши се у оквиру граница парцеле. Поделом се не могу образовати парцеле које не испуњавају услове за формирање грађевинске парцеле у погледу величине, начина градње у односу на непосредно окружење, тј. планирани вид изградње.

Од већег броја катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, пројектом препарцелације, у циљу испуњења услова за формирање грађевинске парцеле у складу са овим Планом.

Исправка граница суседних парцела

У циљу формирања грађевинске парцеле, у смислу обезбеђивања приступа и одређивања граница површина јавне намене,  врши се исправка граница суседних парцела, а на захтев власника, односно дугорочног закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле.

Исправка граница суседних парцела се врши на основу елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела.

Приликом утврђивања услова за исправку граница суседне парцеле, мора се поштовати правило да катастарска парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

2.2.1.3. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за паркирање

Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на пут или другу јавну саобраћајну површину, директно или прилазом најмање ширине 2,5m, у дужини не већој од 25,0m. Објекти у радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно кретање.

Објекат се поставља на парцели тако да остварује одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и омогућује функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са приступом простору за паркирање.

Простор за паркирање у оквиру грађевинске парцеле одређује се на основу норматива за паркирање, који је дат у правилима грађења за поједине намене, и може се користити само у функцији објекта за који је намењен, у оквиру исте грађевинске парцеле.

2.2.1.4. Положај објекта у односу на регулацију и грађевинске линије

Положај објекта, односно грађевинске линије у односу на регулациону, дефинисан је на графичком приказ Плана, Карта бр.П.3.: "Урбанистичка регулација са грађевинским линијама".

Грађевинска линија приказана на овом графичком прилогу је линија до које је максимално дозвољено грађење на и изнад површине земље. Подземне етаже могу се градити унутар и до грађевинске, односно регулационе линије, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења.

Грађевинска линија се првенствено односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима, као и могућност хоризонталне и вертикалне надградње, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим Планом.

Грађевинска линија важи за све објекте.

Објекат се може градити и на одређеној удаљености од грађевинске линије (ка унутрашњости грађевинске парцеле).

Испади на објекту могу прелазити грађевинску линију на најмањој висини 3,0m од коте терена и највише 1,60m (рачунајући одстојање од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада). У случају да се грађевинска и регулациона линија поклапају, испади могу прећи и регулациону линију највише 1,20m, на делу тротоара који је ширине најмање 2,0m.

Ако суседни објекат има испад непосредно уз планирани објекат, тада се еркер новопланираног објекта:

- може поравнати са суседним;

- величину еркера одређује линија која формира угао 30̊ у односу на новопројектовани објекат конструисана из тачке пресека регулационе линије која разграничава објекте, односно парцеле.

У случају да је планирано поклапање регулационе и грађевинске линије, при чему је ширина тротоара максимално 2,0m, није могућа изградња грађевинских елемената (еркера, доксата, балкона, улазних надстрешница са или без стубова, надстрешница и сл.) на нивоу првог спрата.

За објекте који се граде на површинама јавне намене, испади на објекту не смеју да пређу регулациону линију.

За постојеће објекте, израда термоизолације у дебљини која је прописана важећим Правилником о енергетској ефикасности зграда, неће се сматрати променом грађевинске линије.

2.2.1.5. Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле/комплекса

Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у непрекинутом или прекинутом низу, као слободностојећи, двојни или полуатријумски објекат.

За изградњу и доградњу објекта на међи потребна је сагласност суседа, осим у случају већ изграђеног објекта на међи, са стране суседа.

За надзиђивање, реконструкцију, санацију и адаптацију објекта на међи (задржавање постојећег габарита), није потребна сагласност суседа.

Доградња двојних и полуатријумских објеката, могућа је без сагласности власника суседне парцеле, само у случају ако је доградња удаљена од заједничке међе, уз поштовање Планом прописаних одстојања од границе парцеле и суседних објеката.

Минимално одстојање објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује износи 3,50m, уколико другачије није дефинисано појединачним правилима градње.

Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама, прописано минимално одстојање од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле.

За постојеће објекте чије је растојање од границе парцеле мање од 3,50m, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл).

Подземне етаже могу се градити унутар и до граница грађевинске парцеле, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења.

2.2.1.6. Минимална међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност нових и околних објеката на странама које се не додирују (околним објектима се не сматрају помоћни објекти), износи половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта, уколико објекти не садрже отворе за осветљење стамбених просторија, али не може бити мања од 4,0m.

За постојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.

Слободностојећи објекат не сме заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине, симетричан светларнику постојећег објекта.

За потребе вентилације и осветљења помоћних просторија у стану или пословном простору, као и заједничког степеништа, у објекту се дозвољава формирање светларника.

Површина светларника се одређује тако да сваком метру висине објекта одговара 0,50m2, при чему он не сме бити мањи од 6,0m2. У случају усклађивања положаја светларником суседног објекта, ова површина може се умањити за 1/4. Минимална ширина светларника износи 2,0m.

Светларник не улази у прорачун БРГП објекта. Минимална висина парапета светларника износи 1,80m. Није дозвољено отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. Није дозвољено надзиђивање ни ти затварање постојећих светларника.

Стакленици и пластеници

У циљу побољшања породичне производње на земљишту, у делу економског дворишта  је дозвољена изградња или постављање стакленика и пластеника за производњу лековитог биља, поврћа и других пољопривредних производа.

Минимална удаљеност стакленика и пластеника од свих граница парцеле је 5,0 м.

Парцеле се могу ограђивати транспаретном оградом висине максимално 2,2 м. Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености миминим 1,0 м од граница парцеле.

2.2.1.7. Услови изградње помоћних објеката

Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене.

Под помоћним објектима, сматрају се гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусне септичке јаме, бунари, резервоари, цистерне за воду, котларнице до 63kW и сл.). Помоћни објекат није балон - сала.

Помоћни објекат се може градити под условом да не нарушава постојећу функцију, не угрожава животну средину и не нарушава јавни интерес (нарочито у погледу прегледности визура и безбедности саобраћаја). Такође, помоћни објекат се не може користити за становање, нити се у њему може обављати привредна делатност.

Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или слободно на грађевинској парцели, уз поштовање грађевинске линије.

Минимална удаљеност најистуреније тачке помоћног објекта до границе грађевинске парцеле износи 0,5m. Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,5m, односно најмање 4,0m уколико је његов зид наспрам отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. Удаљеност може бити и мања, по претходно прибављеној сагласности власника суседног објекта.

Помоћни објекат се може поставити на границу грађевинске парцеле уз сагласност суседа.

На зиду помоћног објекта, који је удаљен мање од 1,0m од границе грађевинске парцеле, не могу се постављати прозори и врата.

Помоћни објекат не може ометати пролаз и друге функције дворишта.

Помоћни објекти се граде као приземни, максималне висине 5,0m, с тим да висина венца не може прећи 3,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта). Могу имати раван или кос кров, нагиба кровних равни 15%, ка унутрашњости парцеле.

Дозвољени су и економски објекти који не угрожавају основну намену и који немају негативних утицаја на животну средину.

Економске објекте је могуће планирати под условима задовољења свих хигијенских захтева и прописа везаних за заштиту животне средине. Економски објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, али се површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању индекса заузетости. Архитектонску обраду стамбених, помоћних и економских објеката прилагодити амбијенту у традицији народног градитељства.

Максимална висина економских објеката износи 5,0m.

Економски објекти су:

- Сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, ђубришне јаме (ђубришта) и др;

- Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу и др;

- Пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује се применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим правилима. Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0m. Ђубриште може бити удаљено од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m и то само на нижој коти. Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m. Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање нових економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина присутног економског пута на парцели износи 3,0m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).

Распоред објеката у односу на правац доминантних ветрова је такав да се низ правац ветра постављају најпре чисте функција ка прљавијим, или је размештај такав да ваздух са мирисима, задахом и слично мимоилази чисте садржаје.

Распоред објеката у односу на нагиб терена је по групацијама, од чистијих функција и садржаја ка прљавијим. На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, економско двориште може бити уз јавни пут ако ширина парцеле то дозвољава (растојање од регулационе до грађевинске линије економских објеката утврђује се применом општих правила регулације увећаним за најмање 3,0m зеленог простора). На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.

Међусобна растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

Минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за смештај стоке је 15,0m. Минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6m а од границе суседне парцеле 3,0m.Ђубриште и стајњак морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m и то само на нижој коти, низ ветар.

Сточне фарме већег капацитета од 10 грла нису дозвољене у оквиру стамбеног подручја.

2.2.1.8.  Максимална висина објекта у односу на нагиб терена

Висина објекта се односи на  растојање од коте терена до висине слемена односно венца за објекте са равним кровом.

За случај да до објекта постоји приступни пут преко приватног пролаза који је под нагибом, при чему је разлика од нулте коте до коте нивелете приступног пута већа од  2,0m, растојање од нулте коте јавног пута до коте слемена се умањује за разлику висине преко 2,0m.

Висина објекта се не умањује у случају да је разлика између нулте коте јавног пута и коте нивелете прилазног пута мања од 2,0m.

Сваки новопланирани објекат може имати подрумске или сутеренске просторије, уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

2.3.1.9. Кота приземља

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља може бити највише 1,20m виша од коте нивелете приступног или јавног пута.

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену, кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара док би се денивелација до максималне висине од 1,20m савладавала унутар објекта.

За објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута.

За објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих, претходно наведених тачака.

2.2.1.10. Сутеренске просторије

Сутерен је део објекта чији се простор налази непосредно испод пода приземља и укопан је до 50% свога волумена у коначно уређен терен, односно најмање је једним својим зидом изван терена (етажа са отворима).

Код објеката који се задржавају у постојећем габариту, дозвољава се пренамена сутеренских просторија у пословање.

Код новопланираних објеката, становање у сутерену се не дозвољава .

2.2.1.11. Поткровна етажа и тавански простор

Поткровна етажа дефинише се као последња етажа објекта са надзидком максималне висине 1,60m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, који може бити директно покривен кровном конструкцијом.

Поткровна етажа користи се за намену која је у складу са овим Планом.

Поткровље у више нивоа није дозвољено.

Дозвољено је формирање вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије отвора максимално 2,20m чиме се обезбеђују излази на балкон или лођу у поткровљу. Облик и ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим етажама.

Најмања светла висина поткровне етаже износи 2,60m на минимално 2/3 подне површине. У случајевима да се ради о поткровљу типа мансардног крова са осветљењем посредством необједињених баџа (максимално 50% од дужине фасаде) или косих кровних равни са кровним прозорима, мора бити задовољен претходни услов. Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, без препуста (ван основног габарита објекта).

Дефинисан простор поткровља може бити увучен у односу на фасаду објекта.

Тавански простор је простор покривен кровном конструкцијом без надзидка и није га могуће  користити у сврху становања. Може се користити као помоћни простор (вешернице, сушаре, оставе).

Проветравање таванског простора, уколико је то потребно, решити искључиво кровним прозорима у косини крова.

За тавански простор, уколико је пројектом за изградњу објекта предвиђен лучни или делимично лучни кров исти је могуће извести тако да су замишљене кровне равни максималног нагиба од 30° тангенте лучног крова. Кровна конструкција мора бити лучна по краћој ширини објекта у попречном пресеку.

Одреднице овог поглавља се односе се на нову изградњу, доградњу, надградњу или реконструкцију објекта.

2.2.1.12. Ограђивање парцела

Ограђивање се врши унутар грађевинске парцеле и унутар регулације.

Ограде се постављају до регулационе линије а врата и капије на огради према регулационој линији отварају се према унутрашњости грађевинске парцеле.

Ограде суседних грађевинских парцела могу се постављати по осовини грађевинске парцеле уз сагласност суседа.

Тип, висина и остали елементи ограђивања прописани су појединачним правилима грађења.

2.2.1.13. Постављање спољњих степеница

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину већу од 0,90m улазе у габарит објекта а самим тим морају  се поставити тако да поштују Планом генералне регулације предвиђену грађевинску линију.

2.2.1.14. Одводњавање површинске воде

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем у Плану, односно, воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој парцели.

Код косих кровова, нагиби кровних равни морају бити усмерени ка саобраћајници и ка унутрашњем дворишту, ради спречавања отицања површинске воде ка суседној парцели.

2.2.1.15. Урбанистичко и архитектонско обликовање

Архитектура и конструкција објеката треба да се ослањају на традиционалне вредности примерене савременим условима грађења и карактеристикама поднебља. Све објекте пројектовати тако да буду међусобно усклађени у целини и по архитектонским детаљима, а у циљу постизања јединственог амбијента уз примену трајних и квалитетних материјала.

Улична фасада, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта.

Обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним условима за нове објекте, Могуће је вршити радове на реконструкцији, адаптацији, санацији и текућем/инвестиционом одржавању постојећих објеката, уз задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика.

Услови  за дозвољене интервенције на постојећим објектима:

- Надградња нових етажа/крова до планиране максималне висине - усклађивање висине нових етажа дефинише се у односу на преовлађујућу висину објеката у истом фронту, улици или блоку. Надградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете према Планом дефинисаним правилима за одређену намену.

- Додавање крова на објекту са равним кровом без поткровља (у случају лошег стања равног крова), подразумева постављање косог крова са максималним нагибом од 15̊  као најоптималније решење, уз забрану препуштања кровне конструкције ван габарита објекта.

- Додавање крова на објекту са равним кровом са корисним поткровљем (дозвољено само код индивидуалних објеката) - могуће у случају да сам објекат или окружење има такве карактеристике да појава косих и мансардних кровова не нарушава карактер објекта или целине.

- Замена постојећег крова новим ради додавања поткровља - није дозвољено надзиђивање постојећег или изградњом новог крова, формирање поткровља у више нивоа. Максимална висина надзитка поткровне етаже при изградњи класичног крова је 1,60m, односно 1,30m од коте пода поткровља до прелома косине мансардног крова.

- Код објеката у низу или прекинутом низу, кровне равни треба решити тако да се одвођење атмосферских вода са површина крова, реши у сопствено двориште, односно усмери према улици.

- Санација фасаде или крова, као класична санација у случају дотрајалости или енергетска санација у циљу побољшања технолошко-енергетских карктеристика објекта, подразумева накнадно постављање спољне, замену или допуну постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.

- Затварање приземља колонадом стубова - интервенција претварања оваквих приземља у користан простор није дозвољена, могуће је само проширивање колонаде на суседне објекте.

- Доградња новог дела објекта (санитарни чвор, кухиња) - овакав вид интервенција дозвољава се само код објеката намењених становању умерених густина са циљем побољшања услова становања.

- Доградња вертикалних комуникација (степениште,) - дозвољава се код свих врста објеката, уз услов да се оваквом интервенцијом не угрожава функционисање и статичка стабилност постојећег објекта и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја.

- Доградња на отвореним терасама (проширење корисног простора на постојећим отвореним деловима објекта) - дозвољава се само код објеката намењених становању умерених густина уз услов ненарушавања односа према суседним објектима.

- Рушење старог и изградња планираног објекта (изградња новог објекта на месту старог који се руши) дозвољава се када се објекат налази у регулационом појасу саобраћајнице или на земљишту јавне намене и односи се на објекат Ватрогасног дома у Каменици.

Основни типови изградње су:

1)  слoбoднoстojeћи тип - oбjeкaт нe дoдируje ни jeдну границу грaђeвинскe пaрцeлe

2)  прeкинути низ - oбjeкaт дoдируje сaмo jeдну бoчну границу грaђeвинскe пaрцeлe;

3)  нeпрeкинути низ - oбjeкaт дoдируje oбe бoчнe границе грaђeвинскe пaрцeлe и

4)  пoлуaтриjумски тип - oбjeкaт дoдируje три границе грaђeвинскe пaрцeлe.

Међусобно усклађивање типова изградње, у случају становања умерених густина у градском подручју, врши се на следећи начин:

- На парцели, у случају да је на обе суседне парцеле у постојећем стању, заступљен непрекинути низ, на тој парцели не може се градити слободностојећи тип и

- На парцели, у случају да је на обе суседне парцеле у постојећем стању, заступљен слободностојећи тип, на тој парцели не може се, ни уз сагласност суседа,  градити објекат типа напрекинутог низа.

У случају предвиђене градње у непрекинутом низу, дозвољава се градња објеката етапно по ламелама, уз услов формирања максимално две ламеле на једној грађевинској парцели,

Изградња објеката подразумева истовремену изградњу и уређење дворишта, паркинг простора, противпожарног пута, односно прилаза.

Смернице за урбанистичко и архитектонско обликовање објеката

У архитектури нових објеката могу се појавити сви елементи карактеристични за градску кућу, уз поштовање амбијента, нагиба терена, положаја, осунчаности и др.

С обзиром на нагиб терена (север-југ) и доминантну орјентацију објеката која произилази из нагиба терена, основна препорука је употреба биоклиматских принципа у пројектовању, као и употреба обновљивих извора енергије, међу којима посебно место припада сунчевој  енергији. Основни принцип пројектовања пасивне соларне зграде са стаклеником (као најекономичнијим обликом искоришћења соларне енергије) је њено постављање на локацију и обликовање форме тако да прима што више сунчеве енергије зими, уз истовремену заштиту од претераног загревања у летњем периоду. Стакленик предвидети на јужној страни објекта, испред једне или више просторија (дневни боравак и трпезарија), као саставни део објекта, или као придодат део. У енергетском погледу најефикаснији је положај који подразумева јужну орјентацију са мањим одступањима ка истоку и западу. Већа одступања од јужне орјентације могу се донекле превазићи обликовањем стакленика. За акумулирање сунчеве енергије у стакленицима поставити таман зид, најчешће од керамичких плочица или тамног шљунка, масивни зид, резервоари за воду и сл.

Грађење са природним материјалима са повољним изолационим својствима, поштовање орјентације и природних утицаја, тежња да се на максималној површини основе развија минимална површина омотача, принципи су градње који су се одржали кроз векове и које треба применити и на планском подручју.

2.2.1.16. Услови заштите суседних објеката и безбедносни услови

Мере и услови заштите утврђују се према нормативима и прописима за конкретну намену.

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др).

2.2.1.17. Мере енергетске ефикасности изградње

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  („Службени гласник РС“, бр. 61/2011)).

Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији.

Правилник се примењује на:

-	изградњу нових зграда;

-	реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;

-	реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

-	зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;

- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;

- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;

- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по м2 садржане у Правилнику.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у случају коришћења падавина као и подземних и отпадних вода за потребе заливања, спољашњу употребу или за потребе грејања и хлађења зграда, уколико су укопане не урачунавају се у индекс заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда:

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде.

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 cm уз сагласност тог суседа.

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и не крше одредбе важећих закона) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде.

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. Правилник којим се ближе прописују услови, садржина и начин издавања је Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 ).

Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда.

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:

-	постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето површину мању од 50 m²;

-	зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;

-	зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;

-	радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;

-	зграде намењене за одржавање верских обреда;

-	зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите;

-	зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C.

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Енергетски пасош зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде.

Издаје се за целу зграду или за део зграде, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда са више енергетских зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини самосталну употребну целину (пословни простор, стан). Зграда или њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

2.3.2.    ПОЈЕДИНАЧНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по наменама грађевинског земљишта у обухвату Плана. Дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле и основ су за издавање локацијске и грађевинске дозволе за грађевинско земљиште обухваћено Планом.

У случају да општим и појединачним правилима грађења нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијске и грађевинске дозволе, као и информације о локацији, меродавна је примена важећег Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

2.2.2.1.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-01

А/1.1.    ЈАВНЕ СЛУЖБЕ/Образовање:

А/1.1.1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-01 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Основно образовање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Култура, здравство, спорт и рекреација, дечја и социјална заштита, администрација, становање у функцији основне делатности (домар) |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности, инфраструктурни објекти |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+2 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На грађевинској парцели намењеној за основно образовање, могу се градити други и пратећи објекти (фискултурне сале, отворени спортски терени, отворени и затворени базени, у функцији спорта и рекреације ученика, са потребним пратећим садржајима - свлачионице, санитарије, клубске просторије и сл), али не и помоћни објекти. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле ограђују се прозрачном металном оградом висине до 1,40m. |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле: 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 40% површине грађевинске парцеле (мин. зеленило 20%). Гранични појас са другом наменом представља зелени појас најмање ширине 3,0m. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,2. Висина објекта до 18,0m. Објекти се планирају као слободностојећи. |

2.2.2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-02

А/1.3.    ЈАВНЕ СЛУЖБЕ/Здравствена заштита:

А/1.3.1.ПРИМАРНА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-02 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Здравство |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне, административне и угоститељске делатности, апотека, спорт и рекреација, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+2 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,4. Висина објекта до 20,0m. Објекти се планирају као слободностојећи. |

2.2.2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-03

A/1.4.    Култура и информисање:

A.1.4.1.ДОМ КУЛТУРЕ

|  | Правила грађења | Табела ПГ-03. |
| --- | --- | --- |
| број | назив параметра | Параметар |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | култура, информисање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | комерцијалне услуге, угоститељство, трговина, занатске услуге |
| 1.3. | намена - забрањена | производни објекти, становање |
| 1.4. | индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 80% |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 3,2 |
| 1.6. | услови за образовање грађевинске парцеле | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| 1.7. | остало | нема посебних напомена |
| 2.0. | УРБАНИСТИЧКЕ МРЕЖЕ ЛИНИЈА |  |
| 2.1. | регулациона линија | регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса, односно јавног грађевинског земљишта, од парцела које имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта |
| 2.2. | грађевинска линија | грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом |
| 2.3. | осовинска линија саобраћајнице | регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже |
| 2.4. | гранична линија зоне | гранична линија зоне са другом наменом треба да има линеарно зеленило у појасу ширине 3,00 м, сем код објеката у ширем градском језгру, у случајевима где то није могуће |
| 2.5. | остало | нема посебних напомена |
| 3.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 3.1. | постављање објекта - положај у односу на регулацију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60м, односно регулациону линију више од 1,20м и то на делу објекта вишем од 4,50м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| 3.2. | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50 м од граница грађевинске парцеле, сем у ужем центру града, где је могуће постављање објекта на међи |
| 3.3. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,00м |
| 3.4. | услови заштите суседних објеката | у току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др) |
| 3.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+3, могућа изградња подземних етажа |
| 3.6. | највећа дозвољена висина објеката | 20 м |

| 3.7. | услови за обнову и реконструкцију објеката | обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним условима за нове објекте; могуће је задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика објеката |
| --- | --- | --- |
| 3.8. | архитектонско (естетско) обликовање објеката (материјали, фасаде, кровови) | спољни изглед објекта, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта; спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности усклађује се са конзерваторским условима |
| 3.9. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 3.10. | постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 м |
| 3.11. | паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - једно паркинг место на 70 m2 корисне површине пословног простора и једно паркинг место на 5 седишта планиране намене; број гаража - према потреби, у комплексу |
| 3.12. | услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, комплекс добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| 3.13. | услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру | у складу са условима надлежних комуналних и осталих предузећа |
| 3.14. | услови: заштите животне средине, хигијенски, заштита о пожара, безбедносни | мере заштите према нормативима и прописима за конкретну област |
| 3.15. | посебни услови за изградњу објеката | нема посебних напомена |
| 3.16. | остало | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

2.2.2.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-04

A/1.4. 2.   Култура и информисање:

СК        СПОМЕНИЧКИ КОМПЛЕКС

|  | Правила грађења | Табела ПГ-04. |
| --- | --- | --- |
| број | назив параметра | параметар |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | култура |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | туризам, комерцијалне услуге, угоститељство, рекреација |
| 1.3. | намена - забрањена | производни објекти, складишта, становање |
| 1.4. | индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 0,7 |
| 1.6. | услови за образовање грађевинске парцеле | грађевинска парцела формира се у зависности од намене |
| 1.7. | остало | нема посебних напомена |
| 2.0. | УРБАНИСТИЧКЕ МРЕЖЕ ЛИНИЈА |  |
| 2.1. | регулациона линија | регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса, односно јавног грађевинског земљишта, од парцела које имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта |
| 2.2. | грађевинска линија | грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом |
| 2.3. | осовинска линија саобраћајнице | регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже |
| 2.4. | гранична линија зоне | гранична линија зоне са другом наменом треба да има линеарно зеленило у појасу ширине 3,00 м |
| 2.5. | остало | нема посебних напомена |
| 3.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 3.1. | постављање објекта - положај у односу на регулацију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60м, односно регулациону линију више од 1,20м и то на делу објекта вишем од 4,50м. хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију |
| 3.2. | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50 м од граница грађевинске парцеле |
| 3.3. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,00м |
| 3.4. | услови заштите суседних објеката | у току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др) |
| 3.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П, могућа изградња подземних етажа |
| 3.6. | највећа дозвољена висина објеката | 20 м |
| 3.7. | услови за обнову и реконструкцију објеката | обнова и реконструкција објеката се врши у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе |
| 3.8. | архитектонско (естетско) обликовање објеката (материјали, фасаде, кровови) | спољни изглед објекта, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта; спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности усклађује се са конзерваторским условима |
| 3.9. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 3.10. | постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40 м; зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 2,10 м уз сагласност суседа |
| 3.11. | паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места – 30 паркинг места на 500 m2 површине простора за верски објекат и укупно 40 за споменички комплекс; за споменичке комплексе планирати и најмање 5 паркинг места за аутобусе |
| 3.12. | услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, комплекс добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| 3.13. | услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру | у складу са условима надлежних комуналних и осталих предузећа |

| 3.14. | услови: заштите животне средине, хигијенски, заштита о пожара, безбедносни | мере заштите према нормативима и прописима за конкретну област |
| --- | --- | --- |
| 3.15. | посебни услови за изградњу објеката | према условима надлежне институције за заштиту споменика културе кроз израду планова генералне регулације и планова детаљне регулације |
| 3.16. | остало | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

2.2.2.5.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-05

А/1.5.    ЈАВНЕ СЛУЖБЕ/Спорт и физичка култура:

A./.5.1.  СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

А/1.5.3.  СПОРТСКИ ТЕРЕН

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-05 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Спорт и рекреација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, комерцијалне и услужне делатности, администрација, здравство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | - до 80% за спортске терене - до 30% за остале објекте |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+3, за трибине спратност није ограничена |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, као и помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 40 гледалаца и 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора допунске, могуће намене |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 25,0m. |

2.2.2.6.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-06

А/1.6.ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

A.1.6.Управа и државни органи:

A.1.6.1.ЈАВНА УПРАВА

А 1.6.3. ВАТРОГАСНА СЛУЖБА

|  | Правила грађења | Табела ПГ-06. |
| --- | --- | --- |
| број | назив параметра | параметар |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | управа, државни органи, пошта, комунална администрација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | комерцијалне услуге, административне услуге |
| 1.3. | намена - забрањена | становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 2,1 |
| 1.6. | услови за образовање грађевинске парцеле | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| 1.7. | остало | нема посебних напомена |
| 2.0. | УРБАНИСТИЧКЕ МРЕЖЕ ЛИНИЈА |  |
| 2.1. | регулациона линија | регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса, односно јавног грађевинског земљишта, од парцела које имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта |
| 2.2. | грађевинска линија | грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом |
| 2.3. | осовинска линија саобраћајнице | регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже |
| 2.4. | гранична линија зоне | гранична линија зоне са другом наменом треба да има линеарно зеленило у појасу ширине 3,00 м, сем код објеката у ширем градском језгру или у центру насеља/бање, када то није могуће |
| 2.5. | остало | нема посебних напомена |
| 3.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 3.1. | постављање објекта - положај у односу на регулацију | Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,20м и то на делу објекта вишем од 4,50м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| 3.2. | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50 м од граница грађевинске парцеле, сем у ужем центру града, где је могуће постављање објекта на међи |
| 3.3. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,00м |
| 3.4. | услови заштите суседних објеката | у току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др) |
| 3.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+3, могућа изградња подземних етажа |
| 3.6. | највећа дозвољена висина објеката | 18 м |
| 3.7. | услови за обнову и реконструкцију објеката | обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним условима за нове објекте; могуће је задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика објеката |
| 3.8. | архитектонско (естетско) обликовање објеката (материјали, фасаде, кровови) | спољни изглед објекта, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта; спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности усклађује се са конзерваторским условима |
| 3.9. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 3.10. | постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 м |
| 3.11. | паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 30 паркинг места на 1000 m2 корисне површине простора; број гаража - према потреби, у комплексу |
| 3.12. | услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, комплекс добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| 3.13. | услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру | у складу са условима надлежних комуналних и осталих предузећа |
| 3.14. | услови: заштите животне средине, хигијенски, заштита о пожара, безбедносни | мере заштите према нормативима и прописима за конкретну област |
| 3.15. | посебни услови за изградњу објеката | нема посебних напомена |
| 3.16. | остало | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

2.2.2.7.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-07

A.2.КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

А2.1.3.    ГРОБЉЕ

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-07 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Сахрањивање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Наменска трговина, наменска администрација, верски објекти, наменско угоститељство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Све остале намене |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | До 10% (односи се на објекте високоградње- капела, трговина итд.) |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти Сви објекти се постављају фронтално у односу на интерну саобраћајницу |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,10m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине комплекса (површине за сахрањивање не третирати зеленилом док је гробље у функцији). Бетонске растер плоче не представљају зелену површину Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,1. Висина објекта до 5,0m (осим за верски објекат-капелу). Обавезно је опремање гробља јавном чесмом. Дозвољено је сахрањивање у три нивоа. |

2.2.2.8.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-08

А/3. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ТЕРМИНАЛИ

A.3.1.САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-08 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Стајалишта, одморишта, терминали |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, здравство, образовање, култура, социјалне установе, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+1 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 14,0m. За нову градњу, објекте поставити на мин. 5,0m од регулације саобраћајница. |

2.2.2.9.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-09

А/4.        Зелене и слободне површине:

А/4.1.     РЕКРЕАТИВНА ПОВРШИНА

А/4.2.     ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

А/4.3.     ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

|  | Правила грађења | Табела ПГ-09 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Парковско и заштитно зеленило, рекреација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Све остале намене |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 5% (површина под објектом максимално 50m2) |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру парцеле/комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и функционалан приступ простору за паркирање |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса и 1 паркинг место за објекте у функцији рекреације, трговине и угоститељства. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 80% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,05. Висина објекта до 5,0m. Комплекс мора да има добро организован интерни пешачки/бициклистички саобраћај. |

2.2.2.10.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-10

Б/1.     Становање:

Б/1.4. СТАНОВАЊЕ УМЕРЕНИХ ГУСТИНА У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-10 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална величина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. |
| 1.5. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 50% |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+2+Пк, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу дворишта северне оријентације 1,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта јужне оријентације 2,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m - за објекте у прекинутом низу 4,0m - за први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. За изграђене објекте чије је растојање од границе грађевинске парцеле различито од претходно прописаних вредности, нови објекти се могу постављати на растојањима: - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,0m, - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од претходно прописаних не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл). Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора. |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 1,0. Максимална висина објекта износи 14,0m. |

- 2.2.2.11.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-11

Б/1.5.    СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА У ПРИГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ (ВИКЕНД ЗОНА)

| Бр. |  | Правила грађења | Табела ПГ-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. |  | намена - доминантна | Становање, етно туризам |
| 1.2. |  | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјална заштита, инфраструктурни објекти |
| 1.3. |  | намена - забрањена | Производни објекти који неповољно утичу на животну средину |
| 1.4. |  | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална величина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. |
| 1.5. |  | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 40% |
| 1.6. |  | највећа дозвољена спратност објеката | П+1+Пк, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. |  | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. |  | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50m - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m - за објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0m - за први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. За изграђене објекте чије је растојање од граница грађевинске парцеле (изграђених објекти постављени на растојању мањем од 3,0m у односу на суседни), различито од претходно прописаних вредности, нови објекти се могу постављати на растојањима: - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,0m, - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од граница парцеле мање од претходно прописаних, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). Растојање новог објекта , који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује се локацијским условима. |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели |  | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти. Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде |  | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање |  | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора. |
| 2.5. | зелене површине |  | За зелене површине предвидети најмање 30% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину |
| 2.6. | остало |  | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,8. Максимална висина објекта износи 10,0m. |

- 2.2.2.12.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-12

Б/2.НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА

Б/2.1.ЦЕНТАР ПРИГРAДСКОГ НАСЕЉА Каменица

Б/2.2. ЦЕНТАР ПРИГРAДСКОГ НАСЕЉА Бреница

|  | Правила грађења | Табела ПГ-12. |
| --- | --- | --- |
| број | назив параметра | параметар |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | пословање са становањем |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | култура, комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, становање, здравство, рекреација, школство, дечије установе, социјалне установе |
| 1.3. | намена - забрањена | производни објекти, складишта |
| 1.4. | индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | (намена "центри" представља оквирно подручје центара у коме важе сви параметри планираних намена) |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | (намена "центри" представља оквирно подручје центара у коме важе сви параметри планираних намена) |
| 1.6. | услови за образовање грађевинске парцеле | грађевинска парцела формира се у зависности од намене |
| 1.7. | остало | уколико зона обухвата споменике културе, за њих се претходни нормативи умањују на затечене вредности |
| 2.0. | УРБАНИСТИЧКЕ МРЕЖЕ ЛИНИЈА |  |
| 2.1. | регулациона линија | регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса, односно јавног грађевинског земљишта, од парцела које имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта |
| 2.2. | грађевинска линија | грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом |
| 2.3. | осовинска линија саобраћајнице | регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже |
| 2.4. | гранична линија зоне | нема посебних напомена |
| 2.5. | остало | нема посебних напомена |
| 3.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 3.1. | постављање објекта - положај у односу на регулацију | Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60м, односно регулациону линију више од 1,20м и то на делу објекта вишем од 4,50м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| 3.2. | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50 м од граница грађевинске парцеле, сем у ужем центру града, где је могуће постављање објекта на међи |
| 3.3. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,00м |

| 3.4. | услови заштите суседних објеката | у току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др) |
| --- | --- | --- |
| 3.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+6, могућа изградња подземних етажа; уколико је постојећа спратност објеката у блоку већа, таква се и задржава, могућа је већа спратност од П+6 за чисто пословне објекте |
| 3.6. | највећа дозвољена висина објеката | до 27 м, више од 27м за чисто пословне објекте у зависности од спратности веће од П+6, рекламни тотеми - стубови до 45м |
| 3.7. | услови за обнову и реконструкцију објеката | обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним условима за нове објекте; могуће је задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика објеката |
| 3.8. | архитектонско (естетско) обликовање објеката (материјали, фасаде, кровови) | спољни изглед објекта, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта; спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности усклађује се са конзерваторским условима |
| 3.9. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 3.10. | постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 м |
| 3.11. | паркирање и гаражирање | гаражу/паркинг простор предвидети на за ту намену предвиђеној грађевинској парцели; број гаражних/паркинг места – најмање 200; изузетак су центри насеља за које треба планирати најмање 20 паркинг места |
| 3.12. | услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, комплекс добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| 3.13. | услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру | у складу са условима надлежних комуналних и осталих предузећа |
| 3.14. | услови: заштите животне средине, хигијенски, заштита о пожара, безбедносни | мере заштите према нормативима и прописима за конкретну област |
| 3.15. | посебни услови за изградњу објеката | нема посебних напомена |
| 3.16. | остало | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% комплекса |

- 2.2.2.13.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-13

Б./3.    Пословне и радне зоне:

Б./3.2. ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНИ - ТРГОВИНСКИ  КОМПЛЕКС

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-13 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Пословање, производња, складиштење, трговина |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Пијаца, полигон за обуку возача, простор за изложбено-сајамске манифестације, магацински простор, административне услуге, комерцијалне услуге, занатство, угоститељство, здравство, школство, дечије установе, култура и социјалне установе, сервиси, продаја половне робе, станица за снабдевање гасом и горивом, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, јавне функције |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | За производне комплексе до 60% За пословно-трговинске комплексе до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена висина објеката | Максимална висина објекта износи 18,0m, осим за технолошке објекте (силоси и сл.) где се може утврдити и већа висина према технолошким потребама. Уколико су посебни објекти виши од 30,0m неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели/комплексу могу се градити други објекти. На истој грађевинској парцели, осим пословних објеката, могу се градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице). Максимална спратност помоћних објеката износи П, максимална висина 3,0m. Дозвољава се постављање портирнице испред грађевинске линије означене на приказу П5: Урбанистичка регулација са грађевинским линијама Распоред објеката у комплексу мора да задовољи услов обезбеђивања интерног противпожарног пута, ширине 3,50m односно 6m за двосмеран саобраћај. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места: - пословање - 1ПМ на 70m² корисног простора; - складиштење - 1ПМ на 200m² корисног простора. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине парцеле/комплекса. По ободу комплекса осободити простор најмање ширине 3,50m за противпожарне интервенције. Уколико контактна зона грађевинске парцеле/комплекса није зона зелених површина или пољопривредно земљиште, формирати линеарно зеленило у појасу ширине најмање 6,0m. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле:  за производне комплексе до 1,2,  за пословно-трговинске комплексе до 2,1. Највећа дозвољена спратност објеката П+3. Габарит објекта може бити различитог облика (разуђен, угаони, атријумски и др.) и различите спратности, до прописаних параметара, с тим да се по ободу комплекса кроз све појединачне локације простор од 3,5-6m планира се за противпожарне интервенције и на том простору се не дозвољава било каква изградња или складирање материјала. |

- 2.2.2.14.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-14

Б/3.3.      ПОСЛОВНО - ТРГОВИНСКИ  КОМПЛЕКС

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-14 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Пословање, сајамски објекти и трговина |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, простор за изложбено-сајамске манифестације, угоститељство, административне услуге, комерцијалне услуге, занатство, сервисне услуге, магацински простор, рекреација, инфраструктурни објекти; здравство, школство, дечије установе, култура и социјалне установе-као површине остале намене |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, јавне функције |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 2,1 |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+3 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели/комплексу могу се градити други објекти. На истој грађевинској парцели, осим пословних објеката, могу се градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице). Максимална спратност помоћних објеката износи П, максимална висина 3,0m. Дозвољава се постављање портирнице испред грађевинске линије означене на приказу П3: Урбанистичка регулација са грађевинским линијама Распоред објеката у комплексу мора да задовољи услов обезбеђивања интерног противпожарног пута, ширине 3,50m односно 6m за двосмеран саобраћај. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места: пословање - 1ПМ на 70m² корисног простора; трговина на мало - 1ПМ на 100m² корисног простора; складиштење - 1ПМ на 200m² корисног простора. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине парцеле/комплекса. По ободу комплекса осободити простор најмање ширине 3,50m за противпожарне интервенције. Уколико контактна зона грађевинске парцеле/комплекса није зона зелених површина или пољопривредно земљиште, формирати линеарно зеленило у појасу ширине најмање 3,0m. |
| 2.5. | остало | Највећа дозвољена спратност објеката П+3. Максимална висина објекта износи 18,0m. Габарит објекта може бити различитог облика (разуђен, угаони, атријумски и др.) и различите спратности, до прописаних параметара, с тим да се по ободу комплекса кроз све појединачне локације простор од 3,5-6m планира се за противпожарне интервенције и на том простору се не дозвољава било каква изградња или складирање материјала. |

- 2.2.2.15.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-15

Б/5.    Верски објекти:

Б.5      ЦРКВА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-15 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Верски објекти |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Култура, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта, становање |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели/комплексу могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни |
| 2.2. | најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | Међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0m. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m; зидана непрозирна ограда подиже се до висине 2,10m уз сагласност суседа |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - једно паркинг места на 20m2 површине простора |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле/комплекса. |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,7. Максимална висина објекта зависи од концепције унутрашњег простора и конструкције, максимално 21,0m |

Могућа је, уколико се укаже потреба, изградња верских објеката и у оквиру осталих намена поред планираних  површина за такав тип градње.

У области функционисања верских објеката концепт развоја подразумева комплетирање мреже верских објеката, пре свега православне вере, због процентуално највеће заступљености верника у укупном становништву, кроз завршетак започетих објеката и изградњу нових у постојећим и трансформисаним градским насељима које немају адекватне објекте.

- 2.2.2.16.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГ-16

Ц/3.ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

|  | Правила грађења | Табела ПГ-16. |
| --- | --- | --- |
| број | назив параметра | параметар |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | шуме, воде, пољопривреда |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | рекреација, објекти у функцији намене земљишта у складу са важећим законима (у области шума, вода и пољопривреде) |
| 1.3. | намена - забрањена | све намене, сем наведених могућих |
| 1.4. | индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | биће дефинисана одговарајућом урбанистичком регулативом |
| 1.5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | биће дефинисана одговарајућом урбанистичком регулативом |
| 1.6. | услови за образовање грађевинске парцеле | биће дефинисана одговарајућом урбанистичком регулативом |
| 1.7. | остало | у регулационом појасу река и потока није дозвољена никаква изградња, осим оне која је у функцији водотокова |
| 2.0. | УРБАНИСТИЧКЕ МРЕЖЕ ЛИНИЈА |  |
| 2.1. | регулациона линија | регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса, односно јавног грађевинског земљишта, од парцела које имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта |
| 2.2. | грађевинска линија | грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом |
| 2.3. | осовинска линија саобраћајнице | регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже |
| 2.4. | гранична линија зоне | нема посебних напомена |
| 2.5. | остало | нема посебних напомена |
| 3.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 3.1. | постављање објекта - положај у односу на регулацију | биће дефинисан кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.2. | постављање објекта - положај у односу на границе грађевинске парцеле | биће дефинисано кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.3. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | биће дефинисана кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.4. | услови заштите суседних објеката | биће дефинисани кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.5. | највећа дозвољена спратност објеката | биће дефинисана кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.6. | највећа дозвољена висина објеката | биће дефинисана кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.7. | услови за обнову и реконструкцију објеката | биће дефинисани кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.8. | архитектонско (естетско) обликовање објеката (материјали, фасаде, кровови) | биће дефинисано кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.9. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | биће дефинисани кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.10. | постављање ограде | биће дефинисано кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.11. | паркирање и гаражирање | паркирање предвидети, по могућству, у оквиру парцеле |
| 3.12. | услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање | парцела треба да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама |
| 3.13. | услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру | биће дефинисани кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.14. | услови: заштите животне средине, хигијенски, заштита о пожара, безбедносни | мере заштите према нормативима и прописима за конкретну област |
| 3.15. | посебни услови за изградњу објеката | биће дефинисани кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |
| 3.16. | остало | биће дефинисано кроз израду одговарајућих урбанистичких планова и урбанистичком регулативом |

2.2.3.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.2.3.1. Појединачна правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката

2.2.3.1.1. Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре на грађевинском земљишту јавне намене

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, скверове, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила, и сл.

Овим правилима су одређене регулационе ширине планираних саобраћајница, садржај попречних профила као и њихови регулациони елементи.

Попречни профил саобраћајница је са коловозом, тротоарима, разделном траком и банкинама. Унутар регулационе ширине саобраћајница, уз коловоз, на местима где конфигурација терена то захтева, неопходно је урадити попторне зидове и шкарпе. У изграђеном делу обавезни садржај попречног профила чине коловоз, тротоари и заштитна трака између коловоза и тротоара, где то дозвољавају просторне могућности. На неизграђеном и планираном простору за изградњу обавезна је заштитна трака.

Регулација саобраћаја на раскрсницама саобраћајница предвиђа се са хоризонталном, вертикалном и светлосном сигнализацијом. Тип и врсту раскрсница планирати након извршених претходних студија и истраживања.

Међусобни укрштаји градских саобраћајница и њихов укрштај са саобраћајницама нижег реда су у истој равни.

Све приступне путеве, окретнице и платое планирати у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).

При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора површина јавне намене и објеката треба обезбедити следеће просторно полазне основе и то:

- Сабирне саобраћајнице, пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање двосмерног саобраћаја и ширином коловоза (мин 5,5m) 6m , 7 m;

- Приступне и сервисне  саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза минимум 3,5m за једносмерне и 5,5m за двосмерне саобраћајнице;

- Коловозну конструкцију за саобраћајнице у оквиру дефинисаних коридора, димензионисати за средње тежак (тежак) саобраћај на основу података добијених гео-механичким испитивањима.

Обезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих реципијената (канала).

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чл.70. и чл.79. Закона о јавним путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), и уз поштовање следећих услова:

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,0m;

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретаља возила од 50,0km/h;

- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,0m;

- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити од 50,0m;

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,5m;

- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стакалишта мора износити 30,5m;

- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,8m;

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,0m за један аутобус, односно 26,0m за два или зглобни аутобус;

- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута;

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута;

- На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 2,0m а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 3,0m.

По захтеву инвеститора, могућа је фазна и етапна изградња саобраћајница, што подразумева фазну изградњу коловозних трака, односно тротоара.

Забрањује се пренамена гаража и паркинг простора у друге намене.

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чл.70. и чл.79. Закона о јавним путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), и уз поштовање следећих услова:

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,0m;

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50,0km/h;

- Насправна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,0m;

- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити од 50,0m;

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,5m;

- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30,5m;

- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,8m;

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,0m за један аутобус, односно 26,0m за два или зглобни аутобус;

- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута;

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута;

- На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 2,0m а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 3,0m.

Приликом планирања инсталација треба водити рачуна о следећем:

- У заштитном појасу јавног пута може да се гради, тј. Поставља водовод, канализација, топловоджелезничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви, на којима се ЈП "Путеви Србије" води као корисник или је ЈП "Путеви Србије", правни следбеник корисника.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима:

- Укрштање са путем предвидети механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут у прописаној заштитној цеви;

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећана за по 3,0m са сваке стране

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35m;

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0m.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0m од крајње тачке попречног профила пута, изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања;

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

2.3.3.1.2. Електроенергетска мрежа

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара.

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m.

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, дужине зависно од регулационе ширине саобраћајнице.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација:

- при паралелном вођењу, хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање  0,3 m,

- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев,

- при паралелном вођењу  са ТТ кабловима, минимално растојање треба да износи 0,5 m,

- укрштање енергетских и ТТ каблова врши се на растојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по правилу поставља испод ТТ кабла,

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће се тако, да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5 m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода,

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање треба да износи 0,5 m.

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза.

Планиране трафостанице 10/0,4 kV градити као објекaт грађевинских димензија за снагу 630/1000 kVA или 2x630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција" Ниш и кроз даљу урбанистичку разраду.

Новопланиране електроенергетске каблове (35 kV и 10 kV) полагати по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4 kV на просторима  вишепородичног  становања  радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања средње густине мрежа може бити надземна и кабловска.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4  kV обезбедити парцелу димензија 5,5 х 6,5 m. До трафостанице10/0,4  kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

Како објекти трафостаница 10/0,4  kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан.  145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

2.3.3.1.3. Телефонска мрежа

Трасе каблова претплатничке ТК мреже одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се по правилу у простору тротоара на 1,0 m од ивичњака или регулационе линије, зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој документацији, полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на растојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом да се исти заштите или изместе о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова  претплатнике ТК мреже је по правилу 0,8 - 1,0 m од коте терена.

Мини ровови су са максималном дубином од 40 cm и максималном ширином 15 cm са најчешћим димензијама 30 cm х 10 cm. Мини ровови се изграђују само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају. Изградња мини ровова је условљена осталом постојећом и планираном инфраструктуром и они морају испуњавати све услове удаљења од других система према техничким условима тих система и према условима власника тих инсталација. У случају накнадне изградње примарних инфраструктурних мрежа односно израде урбанистичких планова везаних за њу, инсталације са мини рововима изместити о трошку њиховог власника.

Кабловску ТК канализацију са минимално 4 (четри) отвора градити под следећим условима:

- дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слој земље у тротоару над блоковима буде најмање 0,60 m, док заштитни слој земље над блоковима у коловозу буде најмање 0,8 m,

- за израду кабловске ТК канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110 mm, преко песка до 0,1 m. ПВ цеви постављати на ПВ држачима,

- нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака нивелети површине на којој је изграђен тротоар односно коловоз,

- кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0 х 1,5 х 1,8 m.

Оптички кабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. Димензије рова за полагање оптичког кабла по правилу износи  0,4 х 0,8 m.

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља. За задовољавање наведених потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ширина рова за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске цеви пречника 110 mm, а дужине једнаке ширини коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40 cm и дубине до 0,6 m постављени на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе линије), тако да се не омета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне  (претплатничке) телефонске  мреже морају се поштовати следећи услови:

- при паралелном вођењу телефонских и енергетских каблова минимално растојање је 0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35  kV.  Код укрштања, електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабла са минималним растојањем од 0,5метра. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 450,

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 метар. Код укрштања телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад водоводне и канализационе мреже, са минималним растојањем од 0,2 m од темена водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл полаже у заштитну цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 1,0 метар лево и десно од цеви,

- прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица, сем у случају микро ровова, вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте коловоза.

2.3.3.1.4.Гасоводна мрежа средњег притиска

За трасу гасовода првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 m, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а у изузетним случајевима на кратким деоницама из оправданих разлога може бити и до минимално 0,5 m.

Минимална дозвољена растојања гасовода од објеката (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) за гасовод средњег притиска (10<MOP≤16 bar) износи 3,0 m, а за максимални радни притисак (MOP) 4 bar – 10 bar износи 2,0 m. Растојања се изузетно смањити на минимално 1 m уз примену додатних мера заштите.

У коридору заштитне зоне примарне градске гасоводне мреже притиска до 16 bar није дозвољена изградња објеката високоградње и складиштење тешких терета.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода притиска 4<MOP≤16 bar са другим гасоводом, инфраструктурним и другим објектима дато је у следећој табели:

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова | 0,30 | 0,60 |
| Од гасовода до телекомуникационих каблова | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала. | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при њиховом мимоилажењу морају бити:

- до цевовода – при пречнику до DN300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 100 мм; при пречнику гасовода изнад DN300 не мање од 300 мм.

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу:  до 1кV- не мање од 1 м, 1 – 35кV - не мање од 3 м, 35-110кV - не мање од 4 м, до 380кV - не мање од 6 м.

Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрка могу бити подводни и надводни, према условима надлежне водопривредне организације. Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене конструкције. На обалама се морају поставити запорни органи. Дубина полагања гасовода испод пловних река мора бити најмање 1 м, а код не пловних водених препрека најмање 0,5 м, рачунајући од горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна водопривредна организација.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен (заштитна цев.) или друга одговарајућа заштита у складу са стандардима и прописима.

При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење. При укрштању гасовода са железничком пругом и јавним путевима, потребна је сагласност одговарајућих надлежних организација.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага,а при укрштању гасовода са железничким пругама индустријских колосека, износи 1 м,  уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано.

При укрштању гасовода са железничким или трамвајским пругама, крајеви заштитне цеви морају бити изведени ван објекта најмање 5м од ближе шине, уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано. Код насипа, крајеви заштитне цеви морају бити изведени 1м од спољне ивице одводног канала.

Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведеног места износи 10 м.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, и дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви не сме бити мања од 1,0 м. Минималне дубине на укрштању са аутопутевима одредиће се посебно за сваки случај у условима надлежне радне организације.

При укрштању гасовода са јавним путевима, крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или зоне објекта за најмање 1,0 м са сваке стране.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже средњег притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграда и других објеката високоградње. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1 m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar са другим гасоводима и другим инфраструктурним мрежама и објектима дато је у одговарајућој табели Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/2015).

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 m, мерено од горње ивице цеви до коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укупавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улуцама износи 1,0 m, регулисаних водотокова 1 m и нерегулисаних 1.5 m.

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се претходним прорачунском провером утврди да је то могуће. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.

Заштитна зона за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1m са обе стране, мерено од ивице гасовода. У овим зонама је забрањена изградња објеката и складиштење тешких терета.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже ниског притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Све радове изводити у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar и другим важећим законима и прописима.

- Обновљиви извори енергије

Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему документације и изградњу ОИЕ чине прописи из подручја енергетике, водопривреде, пољопривреде, уређења простора и изградње објеката, заштите животне средине, имовинско-правних односа.

За све пројекте везане за изградњу обновљивих извора енергије неопходно је, у складу са "Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину" ("Службени гласник РС", бр. 114/2008) и другим законима везаним за заштиту животне средине, утврдити да ли постоји потреба за израду Студије о процени утицаја на животну средину.

Приликом одређивања локација за изградњу ветропаркова нарочито посветити пажњу ризику по животну средину (бука, утицај на животињски свет) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине.

Ветропаркови се могу градити на свим за то погодним локацијама у захвату Плана, уколико се након мерења и анализа утврди да су погодне за изградњу,  и испуњавају све услове из области заштите природне средине.

Локације соларних електрана ће се одредити накнадно, након даљих истраживања, испитивања и утврђивања економске исплативости. Дозвољена је изградња соларних електрана на свим локацијама у захвату плана које испуњавају услове у складу са законом.

Локације за објекте предвиђене за коришћење биомасе у захвату плана утврдиће се на основу техноекономских анализа, и могуће их је градити на свим локацијама које испуњавају услове за то, у складу са законом и важећим прописима.

Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања свих објеката обновљивих извора енергије.

2.3.3.2.5.Водоводна мрежа

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5 m од регулационе линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да у сваком тренутку буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде, у циљу очитавања потрошње.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препуштају се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не могу бити мањег пресека од  Ø100 mm за јавну мрежу. Изградњу јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже је у коловозу на хоризонталном одстојању од 0,51,0 m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће, односно планиране регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког прорачуна.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију  "Наиссус" Ниш.

Резервоар за снабдевање бодом насељаБреница– Урбанистички пројекат

Минимална величина парцеле за изградњу резервоара поклапа се са планираном зоном заштите, тј. минимум 10m од спољне ивице објекта резервоара, на делу кп. бр.939 КО Бреница.У оквиру комплекса планира се: објекат резервоара са најмање две коморе, са котом дна резервоара на 465 mnm и објекат затварачнице. Коморе морају бити укопане. Прилаз резервоарском простору обезбедити са локалног пута. Грађевинска линија мора бити удаљена минимално 10 m од регулационе линије. Надземни део објекта архитектонски треба уклопити у околни амбијент. Објекат резервоара треба да обезбеди снабдевање санитарном и противпожарном водом свих корисника насеља Бреница. Запремину резервоара рачунати са нормом потрошње од 366 L/стан,дан.  и коефицијентима: 1,2 за дневну и 1,3 за часовну неравномерност. Резервоарски простор може бити вишекоморни, тако да се омогућава и фазна изградња зависно од потреба. Слободне површине засађују се декоративним зеленилом, које нема дубоки корен. Косине насипа око резервоара потребно је затравити у циљу одржавања стабилности. За одвођење преливних и испусних вода из резервоара планирати канализацију која ће ове воде одвести до најближег уличног атмосферског колектора или водотока.

Потребно је обезбедити  потребан број телефонских прикључака за праћење рада система за водоснабдевање.

Резервоар за снабдевање водом насеља Каменица– План детаљне регулације

Минимална величина парцеле за изградњу резервоара поклапа се са планираном зоном заштите, тј. минимум 10m од спољне ивице објекта резервоара. У оквиру комплекса планира се: објекат резервоара са најмање две коморе, са котом дна резервоара на 415 mnm и објекат затварачнице. Коморе морају бити укопане. Прилаз резервоарском простору мора се обезбедити са јавне површине. Грађевинска линија мора бити удаљена минимално 10 m од регулационе линије. Надземни део објекта архитектонски треба уклопити у околни амбијент. Објекат резервоара треба да обезбеди снабдевање санитарном и противпожарном водом, кориснике припадајуће висинске зоне. Запрeмину резервоара рачунати са нормом потрошње од 366 L/стан,дан.  и коефицијентима: 1,2 за дневну и 1,3 за часовну неравномерност. Резервоарски простор може бити вишекоморни, тако да се омогућава и фазна изградња зависно од потреба. Слободне површине засађују се декоративним зеленилом, које нема дубоки корен. Косине насипа око резервоара потребно је затравити у циљу одржавања стабилности. За одвођење преливних и испусних вода из резервоара планирати канализацију која ће ове воде одвести до најближег уличног атмосферског колектора (путног јарка) или водотока.

Потребно је обезбедити  потребан број телефонских прикључака за праћење рада система за водоснабдевање.

Електричну енергију обезбедити прикључком на постојећу мрежу или изградњом стубне трафостанице у оквиру комплекса.

2.3.3.2.6. Канализациона мрежа

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и услова на терену.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције: на месту вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

Б.  САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА

ПС.1.Граница плана, обухват постојећег грађевинског подручја и подела обухвата плана на целине и зоне	Р 1 : 5 000

ПС.2.Постојећа функционална организација са претежном наменом простора	Р 1: 5 000

П.1.     Граница плана са границом планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом		Р 1:5 000

П.2.    Саобраћајно решење са површинама јавне намене, регулацијом, нивелацијом  и аналитичко-геодетским елементима	Р 1:2 500

П.3.    Урбанистичка регулација са грађевинским линијама	 Р 1:2 500

П.4.    Планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,  комуналну и другу инфраструктуру:

П.4.1. Електроенергетска мрежа и Телекомуникациона мрежа	Р 1:5000

П.4.2. Гасификација и топлификација	Р 1:5000

П.4.3. Водоводна мрежа	Р 1:5000

П.4.4. Каналисање	Р 1:5000

П.5.	Начин спровођења Плана 	Р 1:5 000

В  .    САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ

Документациона основа Плана садржи:

1.	Одлуку о изради Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта  фаза-северозапад од 24.06.2015 године;

2.  Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта  фаза-северозапад Број:353-546/2015-06 од 01.07.2015.године.

3.	Извод из ГУП-а Ниша 2010-2025;

4.	Материјал за рани јавни увид;

5.	Услове и сагласности надлежних министарстава, завода и предузећа:

1. 	АД "Југоросгаз", бр. Н/И-8561 од 12.07.2016.год.

2.  "Инфраструктура Железнице Србије", бр.1/2016-2595 од 08.07.2016.год.

3.	ЈКП Дирекција за јавни превоз бр.2055/16 од 05.08.2016.год.

4.   ЕМС, ЈП Електромрежа Србије, бр.0-1-2-240/1 од 02.08.2016.год;

5.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Ниш, бр 8П.1.0.0.-Д.10.23.-1807790/2-2016 од 14.07.2016.године.

6.	ЈКП "Naisssus" Ниш, бр.23978/2 од 08.07.2016.год.

7.	ЈП Пошта Србије Београд-Радна јединица Ниш, бр.2916-104872/2 од 12.07.2016.год.

8.	ЈП "Путеви Србије", бр.953-13906/16-1 од 19.07.2016.год.

9. 	ЈП Србијагас, бр.06-03/15228од 07.07.2016.год.

10.	Транснафта, бр.6859/1-2016 од 06.07.2016.год.

11.	ЈВП "Србијаводе" Београд-ВПЦ "Морава" Ниш, бр. 02-07-3481/2 од 08.07.2016. год.

12.	РС, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр.350-01-04575/2016-11 од 11.07.2016.год.

13.	РС, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, бр.2135/6  од 04.10.2016.год.

14.	РС Министарство унутрашњих послова Полицијска управа у Нишу, Одељење за управне послове 03/28/5 бр.226-11388/16 од 09.08.2016.године.

15. РС Министарство унутрашњих послова Полицијска управа у Нишу, Одељење саобраћајне полицијске испоставе “Исток“03/28/3/1-2583/16 0д 21.07.2016.год.

16.	РС, Министарство унутрашњих послова РС-Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Нишу, бр.09/20/2 број 217-662/16 од 11.07.2016.год.

17. РС, Завод за заштиту природе Србије, бр.020-142/2 од 19.07.2016.год.

18.	"Телеком Србија", Регија Ниш, ИЈ Ниш, Служба за планирање и развој Ниш, бр.7131-256834/2-2016 СЈ од 08.08.2016.год.

19.	"Теленор", бр.116/231/16  од  18.08.2016.год.

20.	ЈКП "Градска топлана" Ниш, бр.02-5072/2 бр.353-724/2016-06 од 13.07.2016. год.

21. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, бр.05-690/16 од 27.07.2016.год.

22/1.Републички Завод за заштиту споменика културе- Београд , бр.3/1641 од 08.09.2016.године

22/2. Завод за заштиту споменика културе Ниш, бр.821/2 од 02.08.2016.год.

22/3.Републички Завод за заштиту споменика културе - Београд , бр.2/1817 од 31.08.2017.године.

22/4.Републички Завод за заштиту споменика културе - Београд , бр.6-12/2018 од 12.04.2018.године

23.	ВИП Мобиле од.27.08.2016.

24.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, Бр.325-050813/2016-07 од 21.12.2016.год.

6.Материјал за Јавни увид

7.Мишљење

8.Образложење

Г. 	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

По доношењу, План се доставља: Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Градској управи - Секретаријату  за планирање и изградњу Града Ниша, Архиву Града Ниша и ЈП-у Завод за урбанизам Ниш

Републичком геодетском заводу се доставља прилог: "Саобраћајно решење са регулацијом, нивелацијом, површинама  јавне намене и аналитичко-геодетским елементима" у аналогном и дигиталном облику.

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу Града Ниша", а План се у целости (текстуални и графички део) објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша", а објављује се и у електронском облику и доступан је на увид јавности, осим прилога који се односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље, као и подацима о подручјима и зонама објеката од посебног значаја и интереса за одбрану земље.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ____________

У Нишу, _______2018. год.

Председник,

Мр Раде Рајковић