|  | ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША |
| --- | --- |
| ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА НИШ - ДИМИТРОВГРАД - КЊИГА 1 |  |
| Ниш, 2018. године |  |

ГРАД НИШ

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА НИШ - ДИМИТРОВГРАД

НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА

ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Руководилац израде Плана,                                                                                                                                                                                                      Директор,

Милан Милосављевић, дипл.инж.маш.                Мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

лиценца број 203 1204 10

Ниш, 2018. године

НА ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА НИШ - ДИМИТРОВГРАД, УЧЕСТВОВАЛИ СУ:

НАРУЧИЛАЦ:                                          ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ОБРАЂИВАЧ:	ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

- СТРУЧНИ ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	Милан Милосављевић, дипл.инж.маш.  			лиценца бр. 203 120410

Полазне основе, урбанизам:	Мариана Митић, дипл.инж.арх.

лиценца бр. 200 145514

Саобраћај: 	Милан Стефановић, дипл.инж.грађ.

лиценца бр. 202 159117

Енергетска, телекомуникациона и

водопривредна инфраструктура:	Милан Милосављевић, дипл.инж.маш.

лиценца бр. 203 120410

Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел.

лиценца бр. 203 127911

Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.

лиценца бр. 203 086305

Марко Марсенић, дипл.инж.грађ.

лиценца бр. 203 157817

Заштита животне средине:	Милијана Петковић Костић, дипл.инж.пејз.арх.

лиц. бр.201 0989 07

Заштита непокретних

културних добара:                                       Мариана Митић, дипл.инж.арх.

лиценца бр. 200 145514

Геодезија:	Зорица Голубовић, инж.геод.

Техничка подршка: 	Вања Богдановић,ел.тех.

Зоран Павловић,ел.тех.

Синиша Станковић, маш.тех.

Марко Томовић, мат. гимн.

СТРУЧНА КОНТРОЛА:	Лидија Стефановић Николић, дипл.инж.арх.

лиценца бр. 200 13 90 13

- Д и р е к т о р,

Мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

С а д р ж а ј

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1

I     ОПШТИ ДЕО

  - ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	1

1.1.1. Правни  основ	1

1.1.2. Плански основ	2

1.2.    ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА	2

1.2.1. Извод из ППППН ИК магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације	3

1.2.2. Извод из Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025	5

1.3.    ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА	7

1.4.    ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	11

II    ПЛАНСКИ ДЕО

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	13

2.1.1.   ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	13

2.1.2.    ПРЕТЕЖНА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА	13

2.1.3.    УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	18

2.1.3.1. Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	19

2.1.3.2. Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	19

2.1.3.3. Услови за уређење зелених површина	20

2.1.3.3.1. Концепција мреже зелених и слободних површина и начин

њиховог одржавања	20

2.1.3.3.2. Врсте зелених и слободних површина	21

2.1.3.3.3. Правила за озелењавање простора	21

2.1.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ	23

2.1.4.1. Магистрални гасовод Ниш-Димитровград	23

2.1.4.2. Коридори и регулација саобраћајница	25

2.1.4.2.1. Државни путеви	25

2.1.4.2.2. Општински путеви	25

2.1.4.3. Коридори и регулација железничког саобраћаја	26

2.1.4.4. Посебни услови приступачности површина и објеката јавне намене	26

2.1.4.4.1. Тротоари и пешачке стазе	26

2.1.4.4.2. Пешачки прелази	27

2.1.4.4.3. Места за паркирање	27

2.1.4.4.4. Прилази до објеката	27

2.1.4.5. Електроенергетска мрежа	27

2.1.4.6. Телекомуникације	30

2.1.4.6.1. Фиксна телефонија	30

2.1.4.6.2. Мобилна телефонија	33

2.1.4.6.3. Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)	34

2.1.4.7. Гасификација и топлификација	34

2.1.4.8. Водоводна мрежа	36

2.1.4.9. Канализациона мрежа	37

2.1.4.10. Регулација водотокова	42

2.1.5.    ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	45

2.1.5.1. Опште мере заштите непокретних културних добара  и добара која уживају претходну заштиту	45

2.1.5.2.Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту	45

2.1.6.    ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	46

2.1.7.    СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	52

2.1.7.1. Зоне за директно спровођење	52

2.1.7.2. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са прописаном забраном изградње до њиховог доношења	52

2.1.7.3. Општа правила уређења простора, правила и услови усмеравајућег карактера и остали услови уређења простора за даљу планску разраду	53

2.1.7.4. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује урбанистички или архитектонски конкурс	53

2.1.7.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по  целинама или зонама из планског документа који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе	54

2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	55

2.2.1.    ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	55

2.2.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена	55

2.2.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију и исправку граница суседних парцела	56

2.2.1.3. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за паркирање	57

2.2.1.4. Положај објекта у односу на регулацију и грађевинске линије	57

2.2.1.5. Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле/комплекса	58

2.2.1.6. Минимална међусобна удаљеност објеката	58

2.2.1.7. Услови изградње помоћних објеката	59

2.2.1.8.  Максимална висина објекта у односу на нагиб терена	59

2.2.1.9. Кота приземља	59

2.2.1.10. Поткровна етажа и тавански простор	59

2.2.1.11. Ограђивање парцела	60

2.2.1.12. Постављање спољњих степеница	60

2.2.1.13. Одводњавање површинске воде	60

2.2.1.14. Урбанистичко и архитектонско обликовање	60

2.2.1.15. Услови заштите животне средине, хигијенски услови, заштита о пожара, безбедносни услови, заштита суседних објеката	62

2.2.1.16. Мере енергетске ефикасности изградње	63

2.2.2.    ПОЈЕДИНАЧНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	65

2.2.3.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.2.3.1. Појединачна правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката	76

2.2.3.1.1. Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре на грађевинском земљишту јавне намене	76

2.2.3.1.2. Електроенергетска мрежа	78

2.2.3.1.3. Телефонска мрежа	79

2.2.3.1.4. Гасификација и топлификација	80

2.2.3.1.5. Водоводна мрежа	85

2.2.3.1.6. Канализациона мрежа	85

2.2.3.1.7. Регулација водотокова	86

Б. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА	86

I    ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	86

II   ПЛАНСКА РЕШЕЊА	86

В. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ	87

Г. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	88

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању  и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр.88/08 и 143/16),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __.__.2018. године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА

МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА НИШ - ДИМИТРОВГРАД

У В О Д Н Е  Н А П О М Е Н Е

План генералне регулације подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш - Димитровград, у даљем тексту: План, ради се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш - Димитровград ("Сл. лист Града Ниша", бр.18/17).

Разлог израде Плана је разрада подручја у обухвату Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 ("Сл. лист Града Ниша", бр.43/11) за која су Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације ("Сл.гласник РС", бр. 102/16), у даљем тексту: Просторни план, дефинисане смернице у циљу спровођења Просторног плана у другим просторним и урбанистичким плановима. Просторним планом дефинисана је обавеза да надлежни органи јединица локалне самоуправе, чији су делови територије у обухвату овог Просторног плана донесу одлуку и покрену поступак усаглашавања донетих планских докумената са истим, у склопу редовне процедуре измене и допуне тих планова, али у року који не може бити дужи од четири године од дана доношења овог планског документа.

Циљ израде Плана је усаглашавање планских решења у складу са решењима у Просторном плану и новонасталим потребама, као и дефинисање актуелне проблематике уређења и изградње простора у обухвату Плана. Циљ је да се у планском документу прикажу идентичне намене и планска решења из Просторног плана за обухват површина јавне намене у функцији гасовода у појасевима заштите гасовода, као и да се даље разраде основне смернице и правила Просторног плана дефинисана за заштитни појас инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш - Димитровград.

План представља основ за издавање локацијских услова и локацијске дозволе.

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I     ОПШТИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1.1. Правни основ

План се ради на основу:

- Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), у даљем тексту: Закон,

- Статута Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша", бр.88/08  и 143/16),

- Одлуке о изради Плана генералне регулације подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш - Димитровград ("Сл. лист Града Ниша", бр.18/17), у даљем тексту: Одлука о изради и

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15), у даљем тексту: Правилник.

1.1.2. Плански основ

Плански основ садржан је у:

- Генералном урбанистичком плану Ниша 2010-2025 ("Сл. лист Града Ниша", бр.43/11), у даљем тексту: ГУП Ниша и

- Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације ("Сл.гласник РС", бр. 102/16).

Решења урбанистичких планова којима су разрађивана поједина подручја у обухвату Плана, биће преиспитана овим Планом. То се односи на планове:

- План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст-трећа фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр.17/16),

- План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст-друга фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр. 96/13),

- План генералне регулације подручја ГО Пантелеј-друга фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр. 44/15),

- План генералне регулације подручја ГО Пантелеј-трећа фаза Исток ("Сл.лист Града Ниша", бр. Ниша 44/15) и

- План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања-трећа фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр.17/16).

У обухвату важећег Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша ("Сл.лист Града Ниша", бр.55/16) траса гасовода и припадајући појасеви заштите усаглашени су са одредбама Просторног плана, што омогућава спровођење планских решења дефинисаних Просторним планом на овом подручју без измена и допуна важећег Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша.

1.2.   ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Планско подручје сагледано је и просторним плановима вишег реда, чије су одреднице релевантне за израду овог Плана, и то:

- Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа ("Сл.гласник РС", бр. 1/13),

- Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске ("Сл.гласник РС", бр. 83/03),

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације  ("Сл.гласник РС", бр. 102/16)  и

- Просторни план административног подручја града Ниша 2021 ("Сл.лист Града Ниша", бр.45/11).

Како су Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске, Просторни план административног подручја града Ниша 2021 и Генерални урбанистичком план Ниша 2010-2025 хијерархијски усаглашени, за потребе израде Плана наводи се само извод из ГУП-а Ниша и извод из Просторног плана.

1.2.1.ИЗВОД ИЗ ППППН

Општи циљ јесте изградња и стављање у функцију магистралног гасовода МГ-10 Ниш-Димитровград, који ће помоћи просторној и енергетској интеграцији подручја јужне Србије у систем снабдевања природним гасом Републике Србије.

Просторни развој подручја посебне намене – коридора магистралног гасовода засниваће се на остваривању оперативних циљева:

- Утврђивање планских решења којима се резервише простор за изградњу магистралног гасовода од Ниша до Димитровграда и којима се дефинише посебан режим заштите гасовода и објеката у функцији гасовода;

- Одређивање појасева заштите гасовода и спровођење режима унутар њих са циљем спречавања могућих последица евентуалних хазарда на гасоводном систему;

- Омогућавање планског развоја инфраструктурних система у непосредном контакту са магистралним гасоводом;

- Функционални размештај и планирање нових компатибилних намена;

- Заштита природе, природних ресурса и заштићених природних и непокретних културних добара у коридору магистралног гасовода;

- Усклађивање општих и посебних шумско-привредних основа и програма газдовања шумама и планираног развоја гасовода (очување шумског фонда, антиерозивна заштита, заштита шума од пожара кроз примену одговарајућих мера и сл);

- Обезбеђење услова за развој система гасификације и снабдевање потрошача природним гасом;

- Унапређење и изградња потребне инфраструктуре за развој индустрије.

Подручје Нишавског управног округа снабдева се природним гасом из правца севера, са постојеће примопредајне станице "Појате". Од Појата до Ниша је изграђен магистрални гасовод МГ-09 ("Појате – Ниш") који се пружа преко територија општине Ражањ, општине Алексинац и на територији града Ниша до ГРЧ "Ниш". На овом гасоводу су изграђене мернорегулационе станице за снабдевање потрошача природним гасом - ГМРС "Ражањ" (капацитета 3.000 Nm3/h), ГМРС "Алексинац" (капацитета 10.000 Nm3/h), као и ГМРС "Ниш - 1" капацитета 80.000 Nm3/h. На територији града Ниша и општине Дољевац изграђена је и деоница магистралног гасовода МГ-11 од главног разводног чворишта - ГРЧ "Ниш", до одвајања за правац према Прокупљу и Куршумлији (ГРЧ "Орљане"). Примарна градска гасоводна мрежа изведена је у Алексинцу и Нишу, чиме је омогућено прикључивање индустријских потрошача и започета изградња дистрибутивних гасоводних мрежа за широку потрошњу. Подручје Пиротског управног округа није гасификовано.

Изградњом гасовода високог притиска МГ-10 Ниш-Димитровград извршиће се интерконекција гасоводних транспортних система Републике Србије и Републике Бугарске. Тиме ће се омогућити снабдевање природним гасом из правца Републике Бугарске, односно обезбедиће се други правац снабдевања гасом из увоза.

Планским решењима предвидеће се изградња магистралног гасовода МГ-10 Ниш - Димитровград (граница Бугарске), преко територије градова Ниш и Пирот, и општина Бела Паланка и Димитровград. На магистралном гасоводу МГ-10 планирају се следећи објекти у функцији гасовода: ППС "Трупале", ГМРС "Ниш 2"; ГРЧ "Књажевац" (од кога се планира траса гасовода МГ-12), блок станица (у даљем тексту: БС) "Нишка Бања", БС "Црвена Река", ГМРС "Бела Паланка" (за снабдевање гасом општине Бела Паланка), БС "Кременица", ГМРС "Пирот" са БС (са које ће се гасом снабдевати потрошачи на подручју града Пирота), ГМРС "Димитровград" (са које ће се гасом снабдевати потрошачи на територији општине Димитровград), ППС "Димитровград", која се налази у непосредној близини државне границе Републике Србије и Републике Бугарске.

На територији града Ниша, у обухвату Плана, а пре свега коридора магистралног гасовода, постојећа претежна намена површина је у највећем делу коридора планираног гасовода дефинисана као грађевинско земљиште, а на мањем делу трасе као пољопривредно и шумско земљиште. На територији општине Бела Паланка и општине Димитровград, претежна намена површина у оквиру коридора магистралног гасовода у највећем делу обухвата пољопривредно земљиште, а у мањем делу шумско и грађевинско земљиште. На територији града Пирота, постојећа претежна намена површина у највећем делу је дефинисана као пољопривредно земљиште.

Основна ограничења су, у смислу планирања, пројектовања и изградње посебне намене односе пре свега на заштиту и коришћење природних ресурса, шумског и пољопривредног земљишта, заштите животне средине, природних добара и предела, као и непокретних културних добара. Неопходно је поштовати све предвиђене мере заштите од удеса и заштите од пожара. Приликом планирања посебне намене поштоваће се сва ограничења у смислу заштитних појасева гасовода – експлоатациони појас гасовода, ужа зона заштите и заштитни појас гасовода. У овим појасевима дефинисаће се посебна правила изградње објеката за становање и боравак људи, у складу са одредбама Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС", бр.104/09) и Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл.гласник РС", бр. 37/13 и 87/15).

Магистрални гасовод МГ-10 представља технички и функционално усаглашен систем објеката и инсталација. Основне техничке елементе гасовода представљају: линијски део система; објекти који представљају саставни део гасовода и пратећа инфраструктура.

Планским решењем утврђује се енергетски коридор магистралног гасовода у укупној ширини од 400m (у највећем делу трасе), по 200m са обе стране осе цевовода. Спољна граница енергетског коридора магистралног гасовода представља границу обухвата овог Просторног плана. У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви/зоне заштите магистралног гасовода:

- појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас цевовода укупне ширине 15m (по 7,5 m са обе стране осе цевовода) и зону опасности од експлозије минималне ширине 3m око објеката који представљају саставни део гасовода;

- појас уже заштите који се успоставља између појаса непосредне заштите и појаса шире заштите, а обухвата, у највећем делу, појас дуж цевовода укупне ширине 60m (по 30m са обе стране осе цевовода) и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода. Појас уже заштите у највећој мери представља и појас детаљне регулације Просторног плана;

- појас шире заштите, успоставља се између спољне границе појаса уже заштите и границе енергетског коридора, то јест границе Просторног плана.

За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 24m (по 12m са обе стране осе цевовода).

У границама појаса непосредне заштите може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација магистралног гасовода.

Коначна траса гасовода и положај објекта који представљају саставни део магистралног гасовода утврђује се у појасу непосредне заштите, а на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

Појаси заштите из првог става успостављају се по завршетку изградње гасовода.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасовода у енергетском коридора су:

- У појасу непосреднe заштите гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5m без писменог одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1,0m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m.

- У појасу уже заштите забрањена је изградња објеката и других јавних површина који подразумевају трајни или привремени боравак људи. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода.

- У појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана дефинише као постојеће стање. Изградња надземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе.

Појас непосредне и уже заштите одређује се графички (на рефералним картама) и пописом обухваћених катастарских парцела, док се појас шире заштите одређује графички (на рефералним картама) и координатама темена преломних тачака границе појаса шире заштите.

У појасу контролисане изградње (заштитни појас гасовода) утврђене овим Просторним планом, примењују се важећи плански документи (просторни планови јединица локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са режимом коришћења и уређења тог појаса. У делу обухвата плана ван појаса контролисане градње примењују се важећи плански документи.

У ужем појасу заштите гасовода не могу се градити објекти намењени за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу локације је гасовод сврстан.

Надлежни органи јединица локалне самоуправе чији су делови територије у обухвату овог просторног плана, донеће одлуку и покренути поступак усаглашавања донетих планских докумената са овим просторним планом у склопу редовне процедуре измене и допуне тих планова, али у року који не може бити дужи од четири године од дана доношења овог планског документа.

Усаглашавање важећих и израда нових планских докумената подразумева:

- да се у планском документу наведу (прикажу) идентичне намене и планска решења из овог просторног плана за обухват површина јавне намене у појасевима заштите гасовода;

- да се даље разраде основне смернице и правила овог Просторног плана дефинисана за појас контролисане изградње.

1.2.2.  ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 2010-2025

ГУП Ниша обухвата подручје територије пет (5) градских општина у укупној површини од 266,77km², од чега је у оквиру захвата предметног Плана, око 4,8km² (1,80%).

Овим планским документом вишег реда, сагледани су потенцијали града, правци развоја саобраћаја, инфраструктуре, пословних и радних зона и зона становања, утврђивањем концепције развоја, уређења простора и заштите животне средине, дефинисањем правила грађења на планском подручју, као и критеријума, смерница, урбанистичких норматива и решења за изградњу, реконструкцију и заштиту простора за плански хоризонт до 2025. године.

Важан сегмент сагледавања ГУП-а Ниша односи се и на развој приградских насеља, као и на укупни квалитет живота на датом подручју, углавном сконцентрисаном по ободу обухвата ГУП-а Ниша, којем треба омогућити плански и просторни развој, односно  квалитетне основе за све активности изградње објеката, коришћења простора, саобраћајног повезивања и комуналног опремања.

Концепција развоја у области саобраћаја условљена је стратешким положајем Града Ниша, као раскрснице интерконтиненталних саобраћајних коридора, активним укључењем у европски транспортни систем путног и железничког саобраћаја, путног и железничког саобраћаја (систем европских путева Е-75 и Е-80), развој и подизање квалитета мреже државних путева 2. реда и општинских путева (регионалне и локалне путне мреже), кроз процес рехабилитације и реконструкције, заснован на реализацији просторних услова за дугорочни развој планског подручја, полазећи од идентификованих потреба.

Основни циљеви и концепција развоја у области комуналних делатности су: дефинисање просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни развој комуналних функција 1) обезбеђењем потребног броја трафостаница свих напонских нивоа; 2) предвиђањем простора за развој гасоводне мреже и објеката за широку потрошњу - на планском подручју за која није предвиђена изградња топловодне мреже; 3) рационализацијом потрошње висококвалитетне воде за пиће изградњом јавне водоводне мреже у свим насељима на подручју Плана; 4) реализацијом канализационе мреже са изградњом сепаратног система у насељима у којима се тек развија канализација; 6) комплетирањем мреже пијаца (пијачних пунктова) у приградским подручијима; као и 7) обезбеђењем простора за сахрањивање и формирањем мреже санитарно опремљених гробаља, посебно у приградском и сеоском подручју.

Поред досада изграђеног магистралног гасовода МГ-09 "Ниш-Појате", главног разделног чвора (ГРЧ) "Ниш", који имају статус од републичког значаја, за снабдевање Републике  Србије из правца истока изградиће се магитрални гасовод МГ-10 Ниш -Димитровград (граница Бугарске) до главног разделног чвора (ГРЧ) "Ниш". На овом магистралном гасоводу изградиће се главни разделни чвор (ГРЧ) "Књажевац", у атару насеља Брзи Брод, из кога би се изградио магистрални гасовод МГ-12 Ниш - Прахово. У траси магистралног гасовода МГ-10 Ниш - Димитровград изградиће се главна мерно-регулациона станица (ГМРС) "Ниш 2", јужно од насеља Доњи Матејевац. Планира се да мерно-регулациона станица "Ниш 2" буде капацитета од најмање 30.000 Nм3/час и да обезбеди двострано напајање Ниша природним гасом, и са мерно-регулационом станицом "Ниш 1" обезбеди  сигурност снабдевања града.

Постављање нових инфраструктурних мрежа, у оквиру нових траса, треба да буде координирано и у складу са условима одређеним ГУП-ом Ниша.

Постављање нових инфраструктурних мрежа у оквиру  постојећих саобраћајних профила треба да буде координирано са постојећом изграђеном мрежом зависно од конкретних услова.

Реконструкција инфраструктурних мрежа треба да буде координирана, тако да се новим решењима обезбеди бољи и функционалнији распоред мреже.

Садржаје у функцији  спорта и рекреације, са циљем стварања услова за организациони обухват становништва оба пола и свих старосних група, спортско-рекрационих активности и промовисања и развоја спорта, предвидети кроз реализацију спортско - рекреативних садржаја, уз техничко унапређење постојећих локација (инфраструктура, паркинг, спортска опрема, урбани мобилијар и сл.).

У области формирања и уређења зелених и слободних површина концепт развоја подразумева стварање потеса уређених, неизграђених површина за боравак у природи и рекреацију становништва.

Циљеви, правци и потенцијали привредног развоја стављају акценат на стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој предузетништва, повећање запослености и јачање конкурентности нишке привреде, кроз планирање пословно- трговинских и пословно- производно-трговинских комплекса, њиховим лоцирањем у оквиру планираних радних зона дуж доминантних саобраћајних праваца са циљем стварања амбијента и услова за реализацију "brownfield" локација (инфраструктурно опремљени неискоришћени капацитети у оквиру постојећих комплекса великих и средњих предузећа на којима ће се инвестирати у изградњу комплементарних привредних садржаја зависно од потреба тржишта и намене површина), као и нових "greenfield" локација (нове локације у постојећим и новим радним зонама) на којима ће се у планском периоду изградити велики број малих и средњих погона. У том смислу неопходно је обезбедити просторне, саобраћајне и инфраструктурне услове за постепено оживљавање појединих привредних грана и боље коришћења територијалног капитала у складу са принципима одрживог развоја и заштите животне средине.

Основни циљеви и задаци у области становања подразумевају одржавање и унапређивање квалитета становања, побољшање постојећег стамбеног фонда, обезбеђење већег броја локација за становање прилагођених потребама становника, за различиту врсту изградње (тржишни услови), повећање стамбене површине по становнику, модернизацију инфраструктуре и комуналне опремљености, уз афирмацију центара приградских насеља, као тежишта планског подручја.

ГУП-ом Ниша постојеће и нове стамбене зоне на планском подручју, биће сагледане и дефинисане у оквиру структуре 1/Становања умерених густина у градском подручју, 2/Становања умерених густина у приградским насељима и 3/Становања ниских густина у приградском подручју (викенд зоне).

ГУП Ниша спроводиће се кроз израду и примену "Планских докумената" - планова генералне регулације, уз дефинисане границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје, по деловима насеља. Конкретним сагледавањем и разрадом простора плановима генералне регулације даје се могућност да се доминантне градске целине и правци сагледају флексибилније од услова датих планом вишег реда.

1.3.    ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Подручје Плана припада територији Градских општина Црвени Крст, Пантелеј и Нишка Бања, обухватајући делове КО Трупале, КО Чамурлија, KO Горњи Комрен, KO Хум, KO Каменица, KO Доњи Матејевац, KO Доња Врежина, KO Брзи Брод, KO Горњи Матејевац, KO Горња Врежина, KO Малча, КО Просек и KO Јелашница. Планом се  разрађује подручје површине од 611,17ха. Граница Плана, утврђена је границама катастарских парцела, као и регулацијом саобраћајница и приказана је на графичким прилозима.

Границе обухватa Плана дефинисане су по енклавама:

Енклава 1

Опис границе почиње у међној тачки парцела бр.1483 и 1044 КО Чамурлија; од ове тачке ка југу источном границом парцеле бр.1483, у прелому на југозапад прати јужну границу парцела бр.1149; 1260; 1496; 1217-1206; 1199; до међне тачке парцела бр.1199 и 1198. Одавде ка југу делом источном границом парцеле бр.1489, у прелому на запад севeрном регулационом линијом  до међне тачке парцела бр.644/1 (КО Чамурлија) и 829 (КО Трупале). Граница улази у КО Трупале, прати североисточну границу парцеле бр.829, у прелому на југозапад границом парцела бр.829 и 832, продужава правцем до пресека са планираном регулационом линијом, ка југозападу, југоисточном регулационом линијом  до међне тачке парцела бр.6875 и 6874 у наставку југоисточном границом парцеле бр.8517, у прелому на северозапад југозападном границом парцела бр.6865; 6816; 6800/1; 6798/1; у прелому на североисток северозападном границом парцела бр.633; 717. Овде улази у КО Чамурлија правцем североистока прати северозападну границу парцела бр.541; 542/1; 543; 547; 590; 1308; 1310; 1238; 1242; 1243; 1245; 1271; 1015; и даље ка северу западном границом парцела бр.1014; 1013; 1012; 1011; 1010; 1009; 1008; у прелому ка истоку северном границом парцела бр.1008; 1483 до почетне тачке.

Површина обухвата енклаве износи 79,50хa.

Енклава 2

Граница енклаве 2 почиње у међној тачки парцела бр.656 и 657 (КО Горњи Комрен), од ове тачке ка истоку прати северну границу парцела бр.658; 659; 2623; 2797; источну  границу парцеле бр. 638, уласком у КО Хум  правцем истока прати северну границу парцела бр.5598; 5554; планирану  јужну регулациону линију и даље истим правцем северном границом парцела  бр.5323; 5322; 5220; 5221; 4977; 4975; 4921; 4861; 4862/1; 4862/2; јужном границом парцеле бр.5629. Одавде ка југозападу југоисточном границом парцеле бр.5630, у скретању на запад јужном границом парцела бр.4885/2,1; 4892; 5002; 5033; 5284; 5376; 5451; 5498 (КО Хум). Уласком у КО Горњи Комрен правцем северозапада прати јужну границу парцела бр.2749; 2693; 2670; 2635; у прелому на југозапад иде јужном границом парцела бр.650; 649; 648; 646; 645; одавде ка северу западном границом парцела бр.645; 2241 до почетне тачке.

Површина обухвата енклаве износи 75,26хa.

Енклава 3

Опис границе почиње у међној тачки парцела бр.2342 и 2343 КО Доњи Матејевац, од ове тачке правцем северозапада прати западну границу парцела бр.2342; 2341; 2340; 2339/1 и даље истим правцем улази у КО Каменица планираном  југозападном регулационом линијом, у прелому на североисток планираном северозаападном регулационом линијом, у следећем прелому на југоисток североисточном и северном регулационом линијом, поново улази у КО Доњи Матејевац, прати северну границу парцела бр.2220/1 2; 2217/3. Овде се граница ломи на југоисток и прати источну границу парцела бр.2217/3; 2217/2; 2216; 2189/1; 2184/1,2; 2181/1,2; 2180/1,2; 2179/2,1, јужном границом парцела бр.2179/1 и 2178. Одавде ка северозападу западном границом парцеле бр.2178 до међне тачке парцела бр.2183/2 и 2184/2, јужном границом парцеле бр.2183/2, правцем севера планираном источном регулационом линијом, и даље правцем северозапада јужном границом парцела бр.2227; 3895, планираном северном  регулационом линијом, у наставку јужном регулационом линијом парцела бр.2331/2; 2331/1; 2336; 2337; 2338; 2342 КО Доњи Матејевац до почетне тачке описа.

Површина обухвата енклаве износи 17,50хa.

Енклава 4

Граница енклаве 4 почиње у међној тачки парцела бр.2146 и 2147/1 (КО Доњи Матејевац), од ове тачке ка североистоку северозападном границом парцела бр.2146; 2142; 2141; 2140; у прелому на југоисток планираном регулационом линијом до међне тачке парцела бр.2957 и 2956, правцем југоистока источном границом парцела бр.2923/2; 2940; 3346; 3347/2; 3353; 3354; 3359/4; 3359/3; 3364, планираном северном регулационом линијом, у прелому на југ источном границом даље разраде ПДР Бреничке реке, у скретању на југозапад јужном границом парцеле бр.3419 планираном северном регулационом линијом, у прелому на северозапад планираном источном регулационом линијом, планираном северном регулационом линијом до међне тачке парцела бр.3353 и 3347/3. Од ове тачке, ка северозападу западном границом парцела бр.3347/3,4,1; 3346; 2930; 2929; 2146, до почетне тачке.

Површина обухвата енклаве износи 31,58хa.

Енклава 5

Граница енклаве 5 почиње у међној тачки парцела бр.3726/4 (КО Доњи Матејевац) и парцеле бр. 185 (КО Доња Врежина), од ове тачке ка североистоку западном границом парцела бр.185 и 183, у прелому на југоисток северном границом парцела бр.183;  182; 229/1; 224; ( КО Доња Врежина), 7535; 7534; 7533; 7532; 7527; источном границом парцела бр.7527 и 7527 (КО Горњи  Матејевац), и даље истим правцем северном границом парцела бр.883/2;  883/1; 885; 896; 895; (КО Доња Врежина). Уласком у КО Горња Врежина планираном северозападном  регулационом линијом, североисточном границом парцела бр.7377; 7361; планираном североисточном, југозападном регулационом линијом, у прелому на исток планираном северном регулационом линијом, и даље правцем југа  планираном источном  регулационом линијом, у прелому на југоисток планираном северном регулационом линијом, овде скреће на југозапад границом КО Брзи Брод и КО Горња Врежина до међне тачке парцела бр.2516/8 и 256/11 КО Горња Врежина. Од ове тачке правцем југоистока прати северну границу парцела бр.2516/8;2517/6; 2518/9,21; 2519/10; 2520/10; 2521/22,28,32; 2522/1; 2522/1; 2523/3; 2524/4; 2526/5; 2356/5,6; 2355/3; 2357/7; 2346/6; 2345/6; 2344/6; 2345/6; 2344/6; 2343/6; 2342/7; 2341/6; 2340/6; 2339/6; 2338/12; 2338/16; 2338/20; 2319/6; 2318/9,13; 2317/9; 2317/13;2310/1; 2297/1; 2296/4; 2292/11;  2291/27,29,31; 2290/10; 2288/20; 2287/15; 2287/9; 2286/6; 2279/1; 2977/2,1; 2983, одавде ка североистоку  западном границом парцела бр.2981; 3008/1; у прелому на исток до међне тачке парцела 3026/3 И 3026/6, и даље северном границом парцела бр: 3029; 3046/3; 3041; (КО Горња Врежина). Уласком у КО Малча правцем југоистока прати северну границу парцела бр.6205; 6023/1; 6196/1; 6192, у прелому на југозапад планираном западном регулационом линијом, источном границом парцеле бр.6238. Одавде ка западу јужном границом парцела бр.6238; 6237/2; 6237/3; 6234; 6230/3; 6217/6; 7225/2; 6272/1, у прелому на југ планираном источном регулационом линијом, у скретању на југоисток  северном границом парцела бр.6223, делом источном границом парцеле бр.7225/4, упрелому на северозапад прати јужну границу парцела бр.6277; 6276; (КО Малча). Улази у КО Горња Врежина правцем северозапада прати јужну границу парцела бр.3141; 3139; 3131; 3124; 3121; 3117; 3116; 3115; 3112; 3111; 3108; 3107; 3106; 3101; 3100/1; 3099; 3098/2; 3103/5; 2851/2; 2852/5; 2858; 2887; 2884; 2939; 2915/2; 2627/1; 2626; 2624; 2592; 2576; 2574 до међне тачке парцела бр.2575 и 2574 КО Горња Врежина. Овде улази у КО Брзи Брод, правцем северозапада прати јужну границу парцела бр.2367/2; 2353; 2328; у прелому на север планираном западном регулационом линијом, у прелому на северозапад јужном границом парцела бр.2148; 2139 и даље правцем северозапада улази у КО Доња Врежина, прати јужну границу парцела бр.1060; 1057; 1061; 1062; 1066; 1067; 1068; 1090; 1097; 1098, западном границом парцела бр.1090; 1089; 856/1  до међне тачке парцела бр.304/6 и 304/2 и даље истим правцем западном  границом парцела бр.304/2, јужном границом парцела бр.265; 264; 263; 262/2; 262/1; 254; 239/3; 222/1; југозападном границом парцеле бр.185 до почетне тачке.

Површина обухвата енклаве износи 220,42хa.

Енклава 6

Граница енклаве 6 почиње у међној тачки парцела бр.6399 и 6340 КО Малча , од ове тачке ка североистоку прати западну границу парцела бр.6340, 6239/2; 6239/1; 6245; 6248; 6249; 6251/2,1; планирану  западну регулациону  линију, у скретању на југоисток прати северну границу парцела бр.6182/2; 6175; 6174; 6173/1,2; 6073/6; 6074/4; 6055/3; 6041/2; 6042/1; до међне тачке парцела бр.6043/2 и 6047/1, и даље правцем југоистока прати северну границу парцела бр.6015/1; 6014; 6129/2,1; 6134/4; 6142/6; 6531; продуженим правцем границе парцела бр.6530/2 и 6531  до међне тачке парцела бр.6548 и 6850/1, истим правцем северном границом парцела бр.6848; 6847/2; 6858/1, источном границом парцела бр.6858/1; 6859/1; 6881/1; 6882/1; 6883/1; 6884/1; 6878/1; 6875/6; 6875/7; 6875/8; 6875/9; 6875/10. Одавде ка западу прати јужну границу парцела бр.6878/3; 6891/1; 6932/3; 6901; 6906; 6905; 6904; 6820/2; 6543; 6549; 6552; делом западном границом парцеле бр7222/9, планираном јужном регулационом линијом, у прелому на североисток планираном западном регулационом линијом, у скретању на запад јужном границом парцела бр.6352; 6340 до почетне тачке.

Површина обухвата енклаве износи 73,12хa.

Енклава 7

Граница енклаве 7 почиње у међној тачки парцела бр.1838 и 1839 КО Јелашница, од ове тачке ка северу прати западну границу парцела бр.1837; 1836; 1835/4; 1584; 1589; 1590; 1591; 1592; 1595/1; 1600/1,2,3,4,5,6,7;  1266; 1270; 1269; 1277; 1278; југозападном границом парцеле бр.1286, јужном границом парцеле бр.1319, до међне тачке бр.1338 и 1337, ка североистоку  западном границом парцеле бр.6058 до међнетачке парцела бр.139/1 и 6058, одавде ка југоистоку планираном јужном регулацијом реке Нишаве, у скретању на североисток западном границом парцеле бр.1324; 6049; (КО Јелашница). Уласком у КО Просек Манастир правцем североистока прати западну границу парцела бр.3283; 2330/3; 2329/9; 2328/22,22,13,11; северну границу парцела бр:2308/4,6; 2328/17,18,20; у скретању на југоисток  прати источну границу парцела бр.2328/20; 2328/9; 2329/4; 2364/1; 2365/1; 2518/2. Уласком у КО Јелашница   истим правцем североисточном регулацијом Државног пута IA реда бр.А4, у прелому ка истоку северном границом парцела бр.1040/2 и 1040/1, планираном југозападном регулационом линијом Куновичке реке, у прелому на североисток јужном границом парцела бр.6008/3 и 6008/4, и даље правцем севера  планираном источном регулационом линијом, северном границом парцела бр:294; 295/1,2; 303; 376/3,12,1,7,8; 6018; 385; 387; 388; 389; 390/1,2; 395,396; 397/2; планираном северном и источном регулационом линијом, у прелому на исток северном границом парцеле бр.6009 КО Јелашница, у скретању на југ источном границом парцела бр.572/2 у прелому на запад до међне тачке парцела бр.6090/1 и 666. Од ове тачке  ка југоистоку источном границом парцела бр:666; 667; 670/2; 671/2; 671/1; 672; 630; 628; 623/1; југоисточном границом парцела бр.623/1; 634; 652; 3349/2; 3350; до међне тачке парцела бр.3294/1 и 3294/2, североисточном границом парцела бр.3294/2; 3295; 3301; 3302; југоисточном границом парцела бр.3302; 3300; 3299,  источном границом парцела бр.3266/1,2; 3272/2; 3260/2; 3259/3; југозападном границом парцеле бр.3251/2, у прелому на југозапад источном границом парцела бр.3236/5; 3237; 3238; јужном границом парцела бр.3238; 3240; 3241; одавде ка северозападу западном границом парцела бр:3241; 3243; 3245/1; југозападном

границом парцела бр:881; 888; 889; 893; 892; источном границом парцела бр.1725; 1724; 1747/1; истим правцем јужном границом парцела бр.1750/4; 1751; 1752; 1753; 1754; 1756/2; 1763; 1762; и даље југозападном границом парцела бр.1765; 1766; 1767; 1768/1,2; 1774; 1775/1,2; 1776; 1779; 1780; 1786/2; 1826/1; јужном границом парцеле бр.1837 до почетне тачке.

Површина обухвата енклаве износи 114,10хa.

Табела 1. Обухват Плана по катастарским општинама

|  | Површина (ха) | Учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| ОБУХВАТ ПЛАНА | 611.17 | 100,00 |
| ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ | 523.94 | 85.73 |
| КО Трупале | 17.53 | 2.87 |
| КО Чамурлија | 61.96 | 10.14 |
| KO Горњи Комрен | 16.19 | 2.65 |
| KO Хум | 59.06 | 9.66 |
| KO Каменица | 6.72 | 1.10 |
| KO Доњи Матејевац | 43.57 | 7.13 |
| KO Доња Врежина | 48.60 | 7.95 |
| KO Брзи Брод | 40.28 | 6.59 |
| KO Горњи Матејевац | 9.71 | 1.60 |
| KO Горња Врежина | 100.87 | 16.50 |
| KO Малча | 92.60 | 15.15 |
| КО Просек | 6.81 | 1.11 |
| KO Јелашница | 107.27 | 17.55 |

Границе Плана/енклава и планираног грађевинског подручја, дате су на графичком прилогу Карта бр.1.0."Граница плана и граница планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом површина".

1.4.    ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

1.4.1. Грађевинско подручје са наменом површина

Подручје Плана припада просторним целинама ЦК-22 (урбанистичке зоне ЦК-22-39 Трупале и ЦК-22-41 Чамурлија), ЦК-21 (урбанистичка зона ЦК-21-40 Хум), ЦК-20 (урбанистичка зона ЦК-20-34 Горњи Комрен),  ПН-16 (урбанистичке зоне ПН-16-28 Доњи Матејевац 1 и ПН-16-26 Горњи Матејевац),  ПН-15 (урбанистичка зона ПН-15-29А Каменица),  ПН-14 (урбанистичка зона ПН-14-27 Доња Врежина),  МЕ-04 (урбанистичка зона МЕ-04-03 Брзи Брод),  ПН-17 (урбанистичке зоне ПН-17-25 Горња Врежина и ПН-17-31 Малча),   НБ-07 (урбанистичка зона НБ-07-07 Просек-Манастир и НБ-07-06 Јелашница), обухватајући део грађевинског подручја сагледаних насељених места.

Постојеће грађевинско подручје обухвата изграђено и уређено грађевинско земљиште сагледаних насеља, које се претежно користи за становање, трговинске, сервисно-складишне и пословне комплексе, комуналне делатности, саобраћајне површине и терминале, спорт и физичку културу, зелене и слободне површине, и неизграђено земљиште у виду потеса неуређеног зеленила, пољопривредног и шумског земљишта, вода и водног земљишта.

Комуналне делатности се одвијају на посебним, наменски уређеним комплексима и објектима или пак, у оквиру комплекса са другом основном наменом. Површине и објекти за комуналне делатности су различитог степена опремљености и уређености.

Изузев насељског гробља у Јелашници, на планском подручју не егзистирају други комунални објекти у виду поште, зелене пијаце (пијачних пунктова), ветеринарске станице и сл.

Становање формира функционалну зону на око 35ха, са оствареном умереном и ниском густином становања и заступљено је у свим сагледаним насељима. Зоне становања дефинисане су постојећим неправилним, стихијски формираним стамбеним блоковима и утврђеним правцима ширења пригардских насеља. Основни вид становања је викенд становање претежне спратности од П до П+1+Пк, са групацијама спорадичних домаћинстава умерених и ниских густина. Објекти становања су различите грађевинске и економске вредности. Знатан део стамбених објекта има функцији сеоског домаћинства-могу се уочити стамбени и економски делови дворишта. Ову врсту становања прате воћњаци, повртњаци или оранице и чине са стамбеним двориштем организовану целину.

Инфраструктурна опремљеност стамбених зона је неравномерна, од солидне у деловима подручја сконцернтрисаног дуж доминантних саобраћајних праваца, до непотпуне и недовољне у осталим деловима планског подручја.

Пословно-трговински  и производни комплекси, као доминантна намена, лоцирани су уз доминантне саобраћајнице, у највећем проценту уз ДП IА реда бр. 1 (аутопут Е-75) и ДП IА реда бр. 4 (аутопут Е-80), као и постојеће пружне правце. Снабдевање и трговина робом широке потрошње остварује се у спорадичним објектима уз главне саобраћајне коридоре (нападнуте су приземне етаже објеката дуж битних саобраћајница).

1.4.2. Објекти и површине јавне намене

Површине јавне намене у обухвату Плана  чине површине и објекати саобраћајне железничке и друге комуналне инфраструктуре, као и простор за сахрањивање у Јелашници.

1.4.3. Коридори и регулација саобраћајница

Унутар границе Плана издвајају се следећи државни путеви:

Енклава 1, Државни пут IIA реда бр. 158, деоница 15822 (Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура – Лесковац);

Енклава 2, Државни пут IIБ реда бр.426, деоница 42601 (веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац – Малча); У граници енклаве IV простире се регионална једноколосечна  неелектрифицирана железничка пруга бр.16 Црвени Крст-Зајечар-Прахово пристаниште.

Енклава 5,  Државни пут IA реда бр. А4, доница 4005, (Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина))

Енклава 7, Државни пут IA реда бр. А4, деоница 49031 и 49041 (Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)), Државни пут IIA реда бр. 224 (Нишка Бања - Гаџин Хан – Боњинце),  Државни пут IIБ реда бр.427, деоница 42701 (Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река). У граници енклаве VIII пролази магистрална пруга Е 70: Ниш - Димитровград - државна граница - (Драгоман);

Примарну уличну мрежу чини мрежа сабирних улица које су хијерархијски повезане и у оквиру којих функционише мрежа приступних улица.

Секундарна (локална) путна мрежа има за задатак опслуживање урбаних садржаја и чине је приступне улице и паркиралишта.

Јавни градски саобраћај је развијен, а пријем путника се врши на аутобуским стајалиштима и на отвореном путу.

1.4.4. Мреже и  капацитети јавне комуналне  инфраструктуре

У обухвату Плана постоје објекти комуналне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре који делимично задовољавају потребе корисника у захвату Плана.

1.4.5. Јавно и друго зеленило

На простору који обухвата План генералне регулације концепт и организација данашњег система зелених површина су дефинисани претходним урбанистичким плановима.

Осим еколошког и амбијенталног унапређења животне средине, формирање јединственог система зеленила доприноси успостављању климатске инфраструктуре насеља и његовог визуелног идентитета.

Зелене површине унутар грађевинског рејона обухватају више типова, међусобно повезаних тако да чине јединствену мрежу градског зеленила. Поред јавних простора, постоје зелене површине које су везане за становање, индустрију, централне функције и јавне објекте, спортске објекте, саобраћај.

У постојећем стању присутне су следеће категорије зеленила:

- зелене површине намењене јавном коришћењу,

- зелене површине ограниченог коришћења и

- зелене површине специјалне намене (око Јелашничког гробља).

Наменом површина у овом Плану генералне регулације су као засебне намене издвојене само следеће категорије зеленила: зеленило као зелене површине јавне намене,заштитно зеленило и шуме. Друге категорије зеленила се налезе у склопу других намена (нпр. зеленило у склопу спортско-рекреативних површина, зеленило у оквиру индустриских комплекса, јавних објеката, зеленило у оквиру становања, зеленило у оквиру производње...).

II    ПЛАНСКИ ДЕО

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1.ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Планирано грађевинско подручје обухвата oko 85% површинe обухвата Плана. Граница планираног грађевинског подручја приказана је на графичком прилогу.

На основу стања коришћења простора, степена изграђености, планираних претежних намена, функционалних веза и трасе планираног магистралног гасовода, издвојене су две просторне целине. Планиране просторне целине међусобно су повезане целом дужином граница појаса уже заштите магистралног гасовода, као контактне зоне.

Целина А обухвата појас уже заштите гасовода унутар кога се налазе магистрални гасовод и објекти у функцији гасовода са неопходним приступним путевима. На магистралном гасоводу МГ-10 планира се примопредајна станица (ППС) "Трупале", главна мернорегулациона станица (ГМРС) "Ниш 2", главни разводни чвор (ГРЧ) "Књажевац", и блок станица (БС) "Нишка Бања" и

Целина Б обухвата планирано грађевинско подручје које је део просторних целина ЦК-22 (урбанистичке зоне ЦК-22-39 Трупале и ЦК-22-41 Чамурлија), ЦК-21 (урбанистичка зона ЦК-21-40 Хум), ЦК-20 (урбанистичка зона ЦК-20-34 Горњи Комрен),  ПН-16 (урбанистичке зоне ПН-16-28 Доњи Матејевац 1 и ПН-16-26 Горњи Матејевац),  ПН-15 (урбанистичка зона ПН-15-29А Каменица), ПН-14 (урбанистичка зона ПН-14-27 Доња Врежина), МЕ-04 (урбанистичка зона МЕ-04-03 Брзи Брод), ПН-17 (урбанистичке зоне ПН-17-25 Горња Врежина и ПН-17-31 Малча), НБ-07 (урбанистичка зона НБ-07-07 Просек-Манастир и НБ-07-06 Јелашница), обухватајући део грађевинског подручја сагледаних насељених места.

Табела 2.  Учешће целина на подручју Плана

|  | Површина (ha) | Учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА | 611.17 | 100.00 |
| ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ | 523.94 | 85.73 |
| ЦЕЛИНА А Појас уже зоне заштите гасовода | 64.69 | 10.58 |
| ЦЕЛИНА Б Контактна зона | 546.48 | 89.42 |

2.1.2. ПРЕТЕЖНА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Дефинисање претежних намена и начина даљег коришћење земљишта засновано је на задржавању постојећих претежних намена, уз предвиђање намена утврђених валоризацијом и вредновањем простора за неизграђене делове насеља.

Концепција развоја заснива се на принципу реконструкције и проширења постојећих капацитета за допуну садржаја и изградњу нових простора, као и њиховог техничког и инфраструктурног опремања.

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју користиће се за јавне и остале намене.

У планском обухвату простор је опредељен за следеће претежне намене:

    - Јавне службе

- основна здравствена заштита

    - Спорт и физичка култура

- спортско –рекреативни центар

    - Комуналне делатности

- објекти у функцији гасовода

- гробље

- трафостанице

- резервоар  водоснабдевања

- мерно регулациона станица

    - Саобраћајне површине

- саобраћајнице и паркинзи

    - Зеленe и слободне површине

- заштитно зеленило

    - Становање

- становање умерених густина у градском подручју

- становање умерених густина у приградским насељима

- становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона)

- пословно-стамбена зона

    - Пословне и радне зоне

- пословно-трговински комплекс

- пословно-производно-трговински комплекс

- већи пословно-производно-трговински комплекс

Табела 3. Биланси претежних намена површина Плана Ознака; Намена; ПЛАН укупно (ha); у односу на укупну површину Плана (%). ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА; 611.17; 100. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 523.94; 85.73. Површина саобраћајница; 61.81; 10.11. Водно земљиште; 4.57; 0.75. Простор за даљу разраду ПДР-ом; 53.01; 8.67. A/1.; ЈАВНЕ СЛУЖБЕ; 4.13; 0.68. A/1.3.; Здравствена заштита; 0.13; 0.02. A/1.3.1.; Основна здравствена заштита; 0.13; 0.02. Б/1.; СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА; 4.00; 0.65. Б/1.1.; Спортскo- рекреативни центар; 4.00; 0.65. В/1.; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 16.85; 2.76. В/1.1.; Објекти у функцији гасовода; 1.77; 0.29. В/1.2.; Гробље; 13.07; 2.14. В/1.3.; Сточна пијаца; 1.98; 0.32. В/1.5.; Мерно регулациона станица; 0.03; 0.005. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 170.96; 27.97. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 170.96; 27.97. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ; 43.45; 7.11. Ђ/1.1.; Становање умерених густина у градском подручју; 6.26; 1.02. Ђ/1.2.; Становање умерених густина у приградским насељима; 11.07; 1.81. Ђ/1.3.; Становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона); 25.83; 4.23. Ђ/1.4.; Пословно-стамбена зона; 0.29; 0.05. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ; 175.14; 28.66. Е/1.1.; Пословно-трговински комплекс; 21.87; 3.58. Е/1.2.; Пословно-производно-трговински комплекс; 143.23; 23.44. Е/1.3.; Већи пословно-производно-трговински комплекс; 10.04; 1.64. II; ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА; 57.58; 9.42. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 21.55; 3.53. И.2.; Пољопривредно земљиште; 36.03; 5.90. Е Н К Л А В А 1. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 1 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 1; 79.50; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 79.50; 100.0. Површина саобраћајница; 5.20; 6.54. Б/1.; СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА; 4.00; 5.03. Б/1.1.; Спортско-рекреативни центар; 4.00; 5.03. В/1.; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 1.03; 1.30. В/1.1.; Објекти у функцији гасовода; 1.03; 1.30. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 52.28; 65.76. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 52.28; 65.76. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ; 3.71; 4.67. Ђ/1.3.; Становање умерених густина у приградским насељима; 3.71; 4.67. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ; 13.28; 16.70. Е1.1.; Пословно-трговински комплекс; 2.49; 3.13. Е1.2.; Пословно-производно-трговински комплекс; 0.75; 0.94. Е/1.3.; Већи пословно-производно-трговински комплекс; 10.04; 12.63. Е Н К Л А В А 2. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 2 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 2; 75.26; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 30.23; 40.17. Површина саобраћајница; 1.17; 1.55. Простор за даљу разраду ПДР-ом; 3.61; 4.79. В/1.; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 10.77; 14.31. В/1.2.; Гробље; 10.77; 14.31. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 9.72; 12.92. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 9.72; 12.92. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ; 6.26; 8.32. Ђ/1.1.; Становање умерених густинау градском подручју; 6.26; 8.32. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ; 3.48; 4.62. Е/1.2.; Пословно-производно-трговински комплекс; 3.48; 4.62. II; ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА; 45.03; 59.83. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 1.36; 1.81. И.2.; Пољопривредно земљиште; 43.67; 58.03. Е Н К Л А В А 3. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 3 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 3; 17.50; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 17.50; 100.00. Површина саобраћајница; 2.14; 12.23. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 0.48; 2.74. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 0.48; 2.74. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ; 14.88; 85.03. Ђ/1.3.; Становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона); 14.88; 85.03. Е Н К Л А В А 4. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 4 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 4; 31.58; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 31.58; 100.00. Површина саобраћајница; 1.68; 5.32. Простор за даљу разраду ПДР-ом; 1.78; 5.64. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 0.36; 1.14. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 0.36; 1.14. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ. Ђ/1.2.; Становање умерених густина у приградским насељима; 0.88; 2.79. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ. Е/1.2.; Пословно-производно-трговински комплекс; 26.88; 85.12. Е Н К Л А В А 5. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 5 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 5; 220.42; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 218.25; 99.02. Површина саобраћајница; 16.33; 7.41. Простор за даљу разраду ПДР-ом; 42.66; 19.35. В/1.; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 2.59; 1.18. В/1.1.; Објекти у функцији гасовода; 0.58; 0.26. В/1.3.; Сточна пијаца; 1.98; 0.90. В/1.5.; Мерно регулациона станица; 0.03; 0.02. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 25.27; 11.46. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 25.27; 11.46. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ; 5.44; 2.47. Ђ/1.3.; Становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона); 5.44; 2.47. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ; 105.21; 47.73. Е1.1.; Пословно-трговински комплекс; 5.18; 2.35. Е1.2.; Пословно-производно-трговински комплекс; 100.03; 45.38. ПГР ПРУГЕ; 20.75; 9.41. II; ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА; 2.17; 0.98. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 2.17; 0.98. Е Н К Л А В А 6. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 6 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 6; 73.12; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 50.55; 69.13. Површина саобраћајница; 7.00; 9.57. Простор за даљу разраду ПДР-ом; 3.40; 4.65. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 29.67; 40.53. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 29.67; 40.53. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ; 11.50; 15.73. Е/1.1.; Пословно-трговински комплекс; 11.50; 15.73. II; ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА; 22.57; 30.87. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 22.57; 30.87. Е Н К Л А В А 7. Ознака; Намена; укупно (ha); у односу на енклаву 7 (%). ПОВРШИНА ЕНКЛАВЕ 7; 114.08; 100.00. I; ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ; 96.33; 84.44. Површина саобраћајница; 28.92; 25.35. Водно земљиште; 4.57; 4.00. Простор за даљу разраду ПДР-ом; 1.56; 1.37. A/1.; ЈАВНЕ СЛУЖБЕ; 0.13; 0.11. A/1.3.; Здравствена заштита; 0.13; 0.11. A/1.3.1.; Основна здравствена заштита; 0.13; 0.11. В/1.; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 2.46; 2.16. В/1.1.; Објекти у функцији гасовода; 0.16; 0.14. В/1.2.; Гробље; 2.30; 2.02. Д/1.; ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ; 31.51; 27.62. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 31.51; 27.62. Ђ/1.; СТАНОВАЊЕ; 12.28; 10.76. Ђ/1.2.; Становање умерених густинау приградским насељима; 6.48; 5.68. Ђ/1.3.; Становање ниских густина у приградском подручју (викенд зона); 5.51; 4.83. Ђ/1.4.; Пословно-стамбена зона; 0.29; 0.25. Е/1.; ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ; 14.79; 12.97. Е/1.1.; Пословно-трговински комплекс; 2.70; 2.37. Е/1.2.; Пословно-производно-трговински комплекс; 12.09; 10.60. II; ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА; 17.75; 15.56. Д/1.1.; Заштитно зеленило; 17.75; 15.56.

2.1.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Дефинисање и диференцијација грађевинског земљишта јавне намене, подразумева проглашавање постојећег земљишта јавне намене и додавање плански предвиђеног земљишта јавне намене, са циљем да се за јавни интерес и јавни сектор обезбеди до 30% грађевинског земљишта.

За планско подручје, грађевинским земљиштем јавне намене (постојеће и планско) са режимом успостављања заједничког интереса и експлоатације за јавне потребе, обухваћени су:

а) површине, објекти и комплекси од јавног интереса: простор за сахрањивање у Јелашници;

б) саобраћајне површине и терминали: саобраћајнице, јавни паркинзи, терминали;

в)јавно зеленило: површине уређеног зеленила, заштитно зеленило, приобаље Хумске, Бреничке, Кнезселске (Суводолске), Малчанске и Студенске реке и

г) инфраструктурни коридори, мреже, површине и објекти: трафостанице, резервоари воде/пумпна станица.

д)  објекти и саобраћајни прикључци у функцији магистралног гасовода Ниш-Димитровград

Границе овако дефинисаног грађевинског земљишта јавне намене и елементи за њихово обележавање саставни су део графичког приказа Плана карта 2.0."Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима и површине јавне намене".

У случају потребе за повећањем површина са функцијом грађевинског земљишта јавне намене или престанка потребе за делом планиране или реализоване јавне намене, допуштена је промена уз планско и правно регулисање, при чему се објектима јавне намене сматрају објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и др.).

Парцеле свих саобраћајница одређене су регулационим линијама.

Регулационе линије које одвајају површине јавне намене од површина друге јавне и остале намене приказане су на графичком приказу Плана карта 2.0."Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима и површине јавне намене".

Просторе намањене спорту и рекреацији планирати на основу следећих норматива: површина парцеле (комплекса) - мин. 10,0m² слободних отворених површина по становнику, а површина објекта-мин. 0,25m² БГП по становнику. Пешачка дистанца за рекреативне просторе од локалног значаја је 250m, од значаја на нивоу насеља 500m  и од градског значаја 1000m.

2.1.3.1. Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације

План у највећој мери преузима регулационе елементе улица, површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености. Задржан  је део регулативе већ изграђеног простора, као и регулациони елементи  улица, површина јавне намене и грађевинских линија.

Регулационе линије улица и површина јавне намене дате су на графичком приказу Плана. Карта 2.0: "Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима и површине јавне намене". Регулационе линије које се поклапају са катастарским међама означене су светло-плавом бојом, а регулационе линије које се не поклапају са катастром, тамно-плавом бојом.

У случају неусаглашености фактичког стања са Планом, може се при издавању локацијских услова, извршити корекција планских елемената према фактичком стању и то тако да се регулациона ширина саобраћајница може повећавати до обухватања површина јавне намене, у складу са катастарским стањем. Смањење предметним Планом дефинисаних регулационих ширина саобраћајница није дозвољено.

Грађевинска линија се односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима, као и могућност хоризонталне и вертикалне надградње, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим Планом.

Грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу Плана Карта 5.0. "Урбанистичка регулација са грађевинским линијама".

2.1.3.2. Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације

Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу Плана, Карта 2.0."Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима и површине јавне намене". Коте нивелета подлежу корекцији у оквиру главних саобраћајница.

План регулације и нивелације

Планом хоризонталне и вертикалне регулације дати су услови за диспозицију објеката и саобраћајница у односу на регулациону линију. План хоризонталне и вертикалне регулације урађен је на ситуационом плану Р=1:2500 са висинском представом терена, на основу плана намене површина, саобраћајног решења и конфигурације терена. Регулациона линија одређена је у односу на осовинску линију саобраћајница, које су дате својим координатама у Гаус-Кригеровом координатном систему. Планом вертикалне регулације дати су услови за постављање нивелете саобраћајница и равнање платоа осталог грађевинског земљишта.

Регулациона линија је дефинисана постојећим међама, новоодређеним међним тачкама, преломним тачкама осовина саобраћајница и аналитичким елементима (приказани на графичком прилогу).

Нивелационим решењем дате су преломне тачке осовине саобраћајнице и нагиби нивелета саобраћајница.

Нивелационим решењем дате су основене смернице којих се у фази детаљне разраде треба начелно придржавати.

2.1.3.3. Услови за уређење зелених површина

Основни циљ подизања и уређења насељског зеленила односи се на:

- Оспособљавање постојећих зелених површина одређеном врстом за обављање основних функција,

- Формирање недостајућих структура зеленила упоредо са развојем будућих насељских структура и садржаја у њима,

- Све структуре зеленила насеља међусобно повезати са зеленилом ван грађевинског подручја (пољопривредним и шумским земљиштем).

Минималан ниво озелењености насеља у складу са законским минимумом, износи 11% (однос зелених површина према броју становника).

Озелењавање насеља усмерити на формирање и реконструкцију свих форми јавног зеленила (парк, улично зеленило, тргове и скверове у оквиру становања и саобраћајних намена).

Остале категорије зеленила формирати у оквиру њихових основних намена (радних зона, школа и установа предшколског образовања и др.).

2.1.3.3.1. Концепција мреже зелених и слободних површина и начин њиховог одржавања

У оквиру подручја 	Плана и могућих грађевинских парцела, слободне и јавне зелене површине решаване су према просторно-функционалним могућностима и дефинисане су  аналитички, то јест процентуално, уз  заступљеност од мин.30% од укупне површине комплекса.

Избор садног материјала извршити према владајућим условима средине и уклопити га у амбијент и карактер, тј. планирану намену простора.

Планирани заштитни појас формирати од адекватних лишћарских и четинарских врста (високе, средње и партерне вегетације).

Нивелационо-регулационим решењем терена и системом попречних  и подужних падова  на стазама и платоима, помоћу ригола и сливника, атмосферску воду одвести до кишне канализације или на слободне зелене површине.

Засаде у заштитном појасу подићи тако, да не ометају прегледност и не угрожавају безбедност.

Животну средину на овом простору угрожавају, издувним гасовима и буком, моторна возила и у зимском периоду, многобројна кућна ложишта на чврсто гориво.

Из тог разлога са циљем заштите животне средине придржавати се  следећих  услова:

- ослободити унутрашњост блокова од нехигијенских и помоћних објеката и овај простор планирати као уређену зелену површину;

- загревање објеката вршити искључиво централизовано;

- зелене насаде пажљиво планирати, тако да имају високу биолошку, функционалну и естетску вредност;

- омогућити кретање хендикепираним и инвалидним лицима на свим пешачким стазама и прелазима.

2.1.3.3.2. Врсте зелених и слободних површина

Линеарно зеленило (улично зеленило) је најприсутнији тип у постојећој мрежи зеленила формира се уз саобраћајнице чији профили дозвољавају линијско формирање зеленила са основним циљем повезивања зеленила свих категорија у систем. Претежно се састоји од двостраних, једноредних дрвореда са травнатим баштицама. Дрвореди су хетерогеног састава, различите старосне доби и бонитета. Ово зеленило има заштитну функцију, ствара повољне санитарно-хигијенске, побољшава микроклиматске услове и повезују присутне категорије зеленила у јединствен систем.

Пошто је један од циљева израде овог Плана и утврђивање регулације јавних саобраћајница (проширивање реглуације постојећих и дефинисање регулације планираних продора) створиће се и бољи услови за обнову постојећих и подизање нових дрвореда.

Шуме - на местима где је неопходно крчење шуме, које је потребно неговати у свему складу са Законом о шумама ("Сл.гласник РС ", бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и Законом о заштити животне средине и Уредбом Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр.114/08); ово подручје захтева посебну негу да би се избегли могући ерозивни процеси, као и појачане мере заштите зеленила. Применити заштити зеленила, као да се ради о парковском зеленилу, прилагођену броју корисника, учесталости и начина коришћења.

Зелене површине специјалне намене

Заштитно зеленило (специјална намена) има функцију ублажавања дејства негативних утицаја и увећања укупног масива зеленила, уз потенцијалну улогу у стварању услова за пасивну и активну рекреацију. Предвиђеноуз саобраћајнице, треба искористити за формирање ветрозаштитних и снегозаштитних појасева, за које је неопходно урадити посебан пројекат озелењавања. У постојећем стању површине зеленила су највећим делом неуређене и обрасле вегетацијом која је потенцијални узрочник алергијских обољења. Неопходно је спровести прописане мере неге.

Планирани зелени заштитни појас дуж реке Нишаве треба да садржи велики проценат високог зеленила (дрвеће у више редова) на травнатим површинама, ту могу бити провучене и шетне стазе чинећи тако алеје које ће се даље надовезати на зеленило саобраћајница. У неким деловима могуће је формирати амфитеатре, спортске терене, дечија игралишта и сличне садржаје.Сви радови на уређењу појаса око реке Нишаве треба да су у складу са већ постојећим кејом. У том случају треба садити врсте које добро успевају поред воде: липа, врба, топола, јова, таксодијум, неке врсте храста  и др.

Одморишта и места за пикник треба да буду удаљена, а могу се постављати и један наспрам другог на удаљености 1,5 до 2m. На  местима на којима се претпоставља дужи боравак над клупама обезбедити надстрешницу.

Настрешнице за одмор постављају се на удаљеним местима, а пре свега тамо где има природних вредности или тамо где се планира нека друштвена активност, која захтева дужи боравак. Предвидети више мање капацитетних објеката правилно распоређених.

Настрешнице за заштиту од непогода лоцирају се на удаљености од 15-20 мин., брзог хода да би посетиоци могли да се заклоне од непогода.

2.1.3.3.3.  Правила за озелењавање простора

Општи услови

Основни циљ подизања и уређења насељског зеленила своди се на:

оспособљавање постојећих зелених површина одређеном врстом за обављање основних функција, формирање недостајућих структура зеленила упоредо са развојем будућих насељских структура и садржаја у њима, све структуре зеленила насеља међусобно повезати са зеленилом ван грађевинског подручја (пољопривредним и шумским земљиштем).

Минималан ниво озелењености насеља у складу са законским минимумом, износи 11% (однос зелених површина према броју становника).

Планирано је повећање квантума свих категорија зеленила у насељу и повезивање у систем зелених површина.

Озелењавање насеља усмерити на формирање и реконструкцију свих форми јавног зеленила.

Линеарно зеленило, у свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила формирати једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2m од ивице коловоза, а шибље 2m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 5m. Повољно растојање за уобичајне врсте износи 8-10m. Размак између стабала мора да постоји због визура и проветравања улица у вертикалном смислу.

Минимална старост нових стабала не сме да буде мања од 8 година.

Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне погодности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. За сваку улицу у којима не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, декоративним својставима врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).

Општа правила грађења за зелене површине

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања уличних коридора, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

- Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од одређених инсталација:

|  | дрвеће | шибље |
| --- | --- | --- |
| Водовода | 1,5 m |  |
| Канализације | 1,5 m |  |
| Електрокаблова | до 2,5 m | 0,5 m |
| ТТ мреже | 1 m |  |
| Гасовода | 1,5 m |  |

За сваку саобраћајницу у којој не постоји дрворед потребно је изабрати по једну врсту дрвећа: бођош (Celtis occidentalis, Celtis australis), липа (Tilia sp.), Tilia cordata (ситнолисна липа), Tilia grandifolia (крупнолисна липа), дивљи кестен (Hippocastanum, aesculus sp.), јавор (Acer camestre, Acer platanoides, Acer globosum, Acer saccharinum, Acer tataricum), софора (Sophora japonica), пауловнија (Paulownia tomentosa), каталпа (Catalpa bignonioides Walt), јудино дрво (Cercis siliquastrum), златна киша (Laburnum anagyroides), јапанска украсна трешња (Carasus serrulata), дрво тулипановац (Liriodendron tulipitera), бреза (Betula sp.), магнолија (Magnolia sp.), гинко (Gingo biloba l.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе, треба водити рачуна о карактеру улице и правцу доминантног ветра.

Зеленило у оквиру простора за спорт и рекреацију

Заштитно зеленило

Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова у циљу ублажавања доминантних ветрова, смањење индустријског загађења, негативног дејства саобраћаја и везивање земљишта и заштита од ерозије.

Заштитно зеленило формирати уз путне правце према Доњем Матејевцу, Каменици, Бреници и Хуму, у оквиру колских и пешачких коридора, водећи рачуна о одредбама Закона о путевима. Ово зеленило, пре свега, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје.

Предвидети формирање заштитног зеленог појаса Малчанске и кнезселске (Суводолске) реке, дуж планираних колектора за пречишћавање отпадних вода, као и на површинама предвиђеним за санацију.

Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљно географским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене услове.

У зелене површине специјалне намене спада и расадник. Производњу садног материјала могуће је вршити у складу са условима датим Законом о семену и садном материјалу.

Предлог врста:

Високи, средњевисоки, нижи лишћари:

Acer pseudoplatanus (јавор)

Fraxinus excelsior (јасен)

Betula alba (бреза)

Ulmus pumila (брест) итд.

Високи и средњевисоки четинари:

Picea abies, P. pungens (смрче)

Abies alba (јела)

Pinus nigra (црни бор)

Cedrus atlantica, C. deodora (кедар) итд.

У зони заштитног зеленила могућа је и изградња комуналних објеката, са разрадом кроз урбанистички план, или пројекат.

У зони заштитног зеленила могућа је изградња свих врста рекреативних површина, уз обавезно постављање урбаног мобилијара (канте за смеће, јавне чесме, канделабри и сл.).

2.1.4.ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

      - Магистрални гасовод Ниш – Димитровград

Планским решењима предвиђа се изградња магистралног гасовода МГ-10 Ниш - Димитровград (граница Бугарске), преко територије града Ниша.

Магистрални гасовод Ниш-Димитровград (МГ-10) је једноцевни линијски објекат укупне дужине око 109 km, који се у целини поставља подземно. Гасовод је предвиђен од челичних цеви прелиминарног пречника (DN) 700 пројектоване за максимални радни притисак 55 bar;

Почетак трасе магистралног гасовода је у примопредајној станици (ППС) "Трупале", западно од насеља Чамурлија на територији Града Ниша, а укупни улазни капацитет гасовода је око 1,8 млрд. m3 природног гаса годишње, са максималним капацитетом преноса од око 350.000 m3/h;

На магистралном гасоводу МГ-10 на територији Града Ниша планирају се следећи објекти у функцији гасовода: Примопредајна станица (ППС) "Трупале", Главна мернорегулациона станица (ГМРС) "Ниш 2"; Главни разводни чвор  (ГРЧ) "Књажевац" (од кога се планира траса гасовода МГ-12) и Блок станица (БС) "Нишка Бања".

Примопредајна станица (ППС) је место где се мери проток, као и анализе састава и топлотне моћи природног гаса. Блок станица (БС) на укрштањима са значајнијим објектима инфраструктуре и по секцијама гасовода обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова/секција цевовода. Чистачка станица са опремом за увођење чистача (крајцера) и сакупљање кондензата налазиће се у оквиру ППС. Главна мернорегулациона станица (ГМРС) обезбеђује повезивање магистралног са секундарном гасоводном мрежом, односно безбедну редукцију притиска гаса са 55 bar на 6-12 bar. Главни разводни чвор (ГРЧ) "Књажевац" представља почетну тачку перспективног магистралног гасовода МГ-12 за источни део Републике Србије. Овај објекат реализоваће се фазно. Уређаји система катодне заштите (КЗ) линијског дела гасовода постављају се заједно са БС и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења заштите током целог пројектованог периода експлоатације.

Остали објекти и системи у функцији магистралног гасовода су Приступни путеви, планирани ка локацијама објеката у функцији гасовода, као колски приступ на јавну саобраћајну мрежу. Регулационе ширине приступних путева су од 6 до 10m, а застор је у зависности од потреба тежине транспорта опреме, од средње тешког до тешког саобраћаја;

Електроенергетско снабдевање планирано до ППС са мерном станицом (МС), ГМРС и БС са станицама КЗ, обезбеђује се изградњом одговарајућих далековода, кабловских водова и припадајућих трафостаница. За снабдевање електричном енергијом ППС, МС, ГМРС и БС са станицама КЗ, предвиђена је изградња спољне електроенергетске мреже, уколико је неопходно и изградњом дистрибутивне трафостаница за електромоторни погон и технички блок. Потребна снага за ППС је око 43,47 kW, а за ГМРС око 16 kW. За снабдевање електричном енергијом БС и уређаја катодне заштите гасовода предвиђена је изградња спољне електроенергетске мреже, далековода одговарајућих напона, изградњом дистрибутивних трафостаница. Потребна снага по локацији је око 1-4 kW. Ради рационалног снабдевања електроенергијом за потребе катодне заштите извршиће се концентрација напајања заједно са напајањем БС и ГМРС. Оптички кабл за даљински надзор и управљање се полаже паралелно са гасоводом у радном појасу, а намењен је за пренос података дуж целе трасе и повезивање свих гасних објеката и припадајућих чворишта са пословним филијалама. На овај начин ће се обављати управљање гасоводом и oбјектима у функцији командних центара у којима се обавља процес даљинског управљања транспортом гаса, праћење и контрола свих сигурносних параметара рада и стања система.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасовода

Планским решењем утврђују се следећи појасеви/зоне заштите магистралног гасовода:

- појас непосредне заштите

- појас уже заштите

- појас шире заштите

Појас непосредне заштите обухвата експлоатациони појас цевовода укупне ширине 15m (по 7,5m са обе стране осе цевовода) и зону опасности од експлозије минималне ширине 3m око објеката који представљају саставни део гасовода.

У појасу непосреднe заштите гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5m без писменог одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m.

У границама појаса непосредне заштите може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација магистралног гасовода.

Појас уже заштите гасовода успоставља се између појаса непосредне заштите и појаса шире заштите, а обухвата, у највећем делу, појас дуж цевовода укупне ширине 60m (по 30m са обе стране осе цевовода) и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода.

У појасу уже заштите забрањена је изградња објеката и других јавних површина који подразумевају трајни или привремени боравак људи. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода. У ужем појасу заштите гасовода не могу се градити објекти намењени за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу локације је гасовод сврстан. У појасу уже заштите могућа је изградња противпожарних путева за потребе пословних и стамбених објеката који се налазе ван обухвата појаса уже заштите уз обавезну сагласност и сарадњу са власником/управљачем гасоводне инфраструктуре и у складу са важећим законима  и правилницима.

Појас шире заштите успоставља се између спољне границе појаса уже заштите и границе енергетског коридора, у највећем делу ширине 170m (мерено од границе појаса уже заштите).

У појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. Изградња надземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је дозвољена, уз обавезну процену могуће угрожености. Могућу угроженост гасовода од стране објеката који ће се у овом појасу градити као и све евентуалне додатне захтеве утврдиће власник/управљач система магистралног гасовода Ниш-Димитровград (имаоц јавних овлашћења) условима за изградњу објеката које издаје на захтев инвеститора у оквиру прописане процедуре за изградњу објеката, у складу са Законом. Обавеза је инвеститора да се приликом изградње објеката у обухвату Плана, у оквиру законом предвиђене процедуре обрати власнику/управљачу система магистралног гасовода Ниш-Димитровград за издавање услова у складу са Законом.

За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 24m (по 12m са обе стране осе цевовода).

2.1.4.2. Коридори и регулација саобраћајница

2.1.4.2.1. Државни путеви

Унутар границе Плана издвајају се следећи државни путеви:

Енклава 1,  Државни пут IIA реда бр. 158, деоница 15822 (Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура - Лесковац);

Енклава 2,  Државни пут IIБ реда бр.426, деоница 42601 (веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча); У граници енклаве IV простире се регионална једноколосечна  неелектрифицирана железничка пруга бр.16 Црвени Крст-Зајечар-Прахово пристаниште.

Енклава 5,  Државни пут IA реда бр. А4, доница 4005, (Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина))

Енклава 7, Државни пут IA реда бр. А4, деоница 49031 и 49041 (Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)), Државни пут IIA реда бр. 224 (Нишка Бања - Гаџин Хан – Боњинце),  Државни пут IIБ реда бр.427, деоница 42701 (Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река). У граници енклаве VIII пролази магистрална пруга Е-70, Ниш - Димитровград - државна граница - (Драгоман);

На грађевинском подручју Плана одводњавање државних путева решено је гравитационо до планираног одговарајућег цевовода за прихватање атмосферских падавина. Све инсталације на државним путевима планирати на парцелама, које се воде као јавно добро и њихово постављање треба да буде у складу са Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС", бр.41/18).

2.1.4.2.2. Општински путеви

Комплетну уличну мрежу можемо поделити у две групе и то:

Примарна улична мрежа

Примарну уличну мрежу чини државни путеви унутар границе плана и сабирне саобраћајнице које пролазе кроз целине са различитим наменама па је и регулациона ширина прилагођена расположивом простору. Многе од ових саобраћајница су изграђене са ширином коловоза мањом од прописане за одвијање двосмерног саобраћаја па је неопходно проширење коловоза како би се несметано одвијао двосмерни саобраћај.

Минимална ширина коловоза сабирних саобраћајница планирана је за двосмерни саобраћај и износи 5,5m док је  ширина тротоара променљива. Сви укрштаји саобраћајница на планском подручју су површинске раскрснице са одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Секундарна улична мрежа

У оквиру Плана приступне улице су предвиђене за двосмерни саобраћај са коловозом ширине 5,5m и тротоарима променљиве ширине. Ширина коловоза мања од 5,5m је у изграђеним деловима насеља где би свако проширење профила захтевало рушење изграђених објеката. Све приступне улице са ширином коловоза од 3,5m предвиђене су за једносмерни саобраћај.

Унутар изграђеног подручја, где би и приступне улице ширине коловоза од 3,5m изазвале рушење изграђених стамбених објеката, постоје и пешачко-колски прилази променљиве регулационе ширине.

Пешачки и бициклистички саобраћај

У захвату Плана, унутар изграђеног простора јавља се проблем недостатка простора за проширење профила саобраћајница, тако да је немогуће планирати бициклистички саобраћај на одвојеним површинама унутар профила саобраћајница. Бициклистички саобраћај одвијаће се на површинама намењеним за одвијање моторног саобраћаја.

2.1.4.3. Коридори и регулација железничког саобраћаја

План пресеца регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга бр.16 –Црвени Крст-Зајечар-Прахово пристаниште. Према Просторном плану Републике Србије планира се ревитализација, модернизација и електрификација постојеће регионалне железничке пруге са циљем повећања квалитета превозне услуге.

Такође План пресеца обилазна пруга око града Ниша, у захвату Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј -  друга фаза.

2.1.4.4. Посебни услови приступачности површина и објеката јавне намене

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката за јавно коришћење, као и посебних  уређаја у њима, обавезна је примена важећег Правилника и других прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника о техничким стандардима приступачности ("Сл.гласник РС", бр.46/13) јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа и локалне самоуправе, школе, дечије установе, рехабилитациони центри, спортско-рекреативни објекти, поште, хотели, хостели, угоститељски објекти, пословни објекти, поште, саобраћајни терминали, и др.

У складу са стандардима приступачности потребно је осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

2.1.4.4.1. Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће.

2.1.4.4.2. Пешачки прелази

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

2.1.4.4.3. Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означити знаком приступачности. Најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370x480cm; место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590x500cm са међупростором ширине 15cm.

Број паркинг места износи:

- За јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;

- На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;

- На паркиралиштима уз станице за снабдевање горивом, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева, 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;

- На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.

2.1.4.4.4. Прилази до објеката

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: рампама за пешаке и инвалидскa колицa, за висинску разлику до 0,76m, односно спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 0,76m.

Минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 0,90m а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8,3%), за кратка растојања (до 6,0m).

Површина рампе мора бити чврста, равна и отпорна на клизање. Ако су рампе предвиђене за учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом.

Савладавање висинских разлика до висине од 0,90m у случају када не постоји могућност савладавања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама.

2.1.4.5. 	Електроенергетска мрежа

Напајање објеката у захвату Енклаве 1 врши се из следећих трафостаница вишег напонског нивоа:

- ТС 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац" , постојеће снаге трафоа 31,5 MVA, која треба да се реконструише на снагу 2 х 31,5 MVA,

- ТС 35/10 kV " Топоница ", снаге 2 х 12,5 MVA, која остаје истог капацитета.

Ове трафостанице су лоциране јужно, односно северно од обухвата Енклаве 1.

Трафостаница 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац" везана је у електроенергетски систем града једноструким ваздушним далеководом 110 kV са ТС 110/35/10 kV "Ниш 13 - Врежина". Трафостаница 35/10 kV "Топоница", је у траси далековода који иде од ТС 110/35 kV "Ниш 1" до ТС 110/35 kV "Алексинац" а она би у коначном решењу требала да са напонског нивоа 35/10 kV пређе на напонски ниво 110/10 kV.

Из трафостанице 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац", долазе два извода 10 kV и они снабдевају потрошаче из јужног дела Плана као и потрошаче из простора наслоњених на јужни део Плана. Нови потрошачи у јужном делу Плана а пре свега у производно-пословним блоковима ће се напајати са ове трафостанице и то полагањем каблова по новим трасама као и по трасама већ постојећих каблова и ова мрежа у будућности мора бити претежно подземна.

Из трафостанице 35/10 kV "Топоница", долазе три ваздушна извода 10 kV и ова мрежа 10 kV се грана у правцу север-југ и тренутно снабдева већи део потрошача у захвату Плана. Мрежа 10kV у овом делу Плана је мешовита и у највећем делу је ваздушна. Због великих дужина извода велики су падови напона у мрежи као и губици, те је неопходна реконструкција постојећих извода повећањем пресека проводника.

Снабдевање постојећих корисника у захвату Плана и даље ће се вршити из наведених трафостаница док ће се за нове кориснике изградити нове трафостанице са новопланираним 10 kV-ним изводима.

У делу ваздушног вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница, морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати појачану механичку и електричну сигурност. У коридору далековода забрањенo је постављање засада високе вегетације.

Кроз средишњи део подручја Енклаве 2 пролазе следећи далеководи:

- ДВ 400 kV, број 423/2,  ТС 400/220/110 kV"Ниш 2" - Крагујевац,

- ДВ 220 kV, број 226, ТС 400/220/110 kV"Ниш 2" - Крушевац.

Напајање објеката у захвату Плана врши се из следећих трафостаница вишег напонског нивоа:

- ТС 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац" , постојеће снаге трафоа 31,5 MVA, која треба да се реконструише на снагу 2 х 31,5 MVA,

- ТС 35/10 kV "12 фебруар", снаге 2 х 8 MVA, ,која остаје истог капацитета.

Обе трафостанице су лоциране јужно од подручја Плана.

Трафостаница 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац" везана је у електроенергетски систем града једноструким ваздушним далеководом 110 kV са ТС 110/35/10 kV "Ниш 13 - Врежина". Трафостаница 35/10 kV "12 фебруар", је двоструким кабловским водом 35 kV повезана са трафостаницом 35/10 kV "Црвени Крст".

Снабдевање корисника у захвату Плана и даље ће се вршити из наведених трафостаница преко постојећих и новопланираних 10 kV-них извода.

Снабдевање корисника у захвату Плана из трафостанице 35/10 kV "12 фебруар", врши се преко 10 kV- ног извода  "Грађевинар" . И у наредном периоду вршиће се снабдевање преко извода "Грађевинар" али је услов да се изврши замена проводника  новим проводницима већег пресека.

Снабдевање корисника из трафостанице 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац" вршиће се преко постојећа два 10 kV- на извода али се мора урадити нова конфигурација 10 kV- не мреже и то наследећи начин:

- формирањем новог извода "Бранко Бјеговић", полагањем новог кабловског вода пресека 150mm2 (кроз подручје насеља Бранко Бјеговић преко трафостаница 10/0,4 kV "Бранко Бјеговић - МИН" и "Академика Ђорђа Лазаревића") до трафостанице 10/0,4 kV "Горњи Комрен - 1"  и каблирањем постојећег ваздушног вода од трафостанице 10/0,4 kV "Горњи Комрен - 1"   до насеља Хум;

- развођењем постојећег извода који иде до 10/0,4 kV "Бранко Бјеговић - МИН" у овој трафостаници, и формирањем извода "Насеље Доњи Комрен - Хумски пут", на који  се повезују постојеће и планиране трафостанице у централном делу захвата Плана (Доњи Комрен и Насеље Доњи Комрен);

- из трафостанице 110/10 kV "Ниш 10 - Јастребац"  јужном сервисном саобраћајницом положена су три  10 kV-на вода, од којих су два одведена до радне зона "Север", а трећи је остављен као резерва  насупрот улице Пожаревачке у насељу Доњи Комрен. Овај кабл би се активирао као извод "Доњи Комрен - Микро насеље 2", повезао на почетну трафостаницу "Доњи Комрен - Микро насеље 2" и преузео напајање највећег дела насеља Доњи Комрен.

У захвату Плана су у функцији 2 трафостанице10/0,4 kV. Трафостанице 10/0,4 kV су различитих типова : зидане, типске МБТС, КБТС, "кула" и стубне. Уграђени трафои су снага од 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA. Мрежа 10 kV је мешовита, углавном ваздушна, сем делимично у делу насеља "Доњи Комрен".

Кроз обухват енклава 3,4 и 5 пролазе  следећи далеководи:

- ДВ 400 kV ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" - Крагујевац,

- ДВ 400 kV ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" - Бор (Ђердап),

- ДВ 220 kV ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" - Крушевац,

- ДВ 110 kV ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" - ТС 110/35 kV "Сврљиг",

- ДВ 110 kV ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" - ТС 110/35 kV "Ниш 13",

- ДВ 110 kV ТС 110/35/10 kV "Ниш 13" - ТС 110/10 kV "Ниш 10",

- ДВ 35 kV ТС 110/35 kV "Ниш 1" - Књажевац (Кална).

Ради обезбеђења сигурности рада преносне и дистрибутивне мреже на подручју Града Ниша планирано је да се далековод 110 kV ТС 110/35/10 kV "Ниш 13"-ТС 110/10 kV "Ниш 10", реконструише и изгради као двоструки 110 kV-ни  далековод.

У случају градње трафостанице 35/10 kV "Матејевац" (предвиђена ГУП-ом Ниша 2010-2025) од трафостанице 110/35/10 kV "Ниш 13" до ове трафостанице положиће се кабловски вод 35 kV (путем за Матејевац, у делу захвата Плана).

Корисници у захвату Плана снабдеваће се електричном енергијом из трафостаница виших напонских нивоа:

- ТС 110/35/10 kV "Ниш 13-Врежина" , са трансформацијом 110/35 kV снаге  2 х 31,5 MVA и трансформацијом 110/10 kV снаге 2 х 20 MVA ,

- ТС 110/10 kV "Ниш 5-Нишка Бања ", снаге 2 х 31,5 MVA (коначне снаге) - подручје Горње Врежине.

Наведене трафостанице су у електроенергетски систем Ниша повезане на следећи начин:

- ТС 110/35/10 kV "Ниш 13-Врежина" је везана двоструким водом 110 kV на ТС  400/220/110  kV "Ниш 2" ,

- ТС 110/10 kV "Ниш 5-Нишка Бања" је далеководом 110 kV на ТС 400/220/110 kV "Ниш 2".

Кроз подручје Плана пролазе и ваздушни 10 kV-ни изводи за Матејевац и Каменицу.

Мрежа 10 kV је мешовита, кабловска у западном делу подручја Плана, док је у осталим деловима у  највећем проценту ваздушна.

Електроенергетска мрежа  на свим напонским нивоима је добра и за нову изградњу се веома лако може обезбедити електрична енергија полагањем нових 10 kV каблова из ТС 110/35/10 kV "Ниш 13-Врежина" и ТС 110/10 kV "Ниш 5-Нишка Бања" (за југоисточни део Плана - подручје Горње Врежине), превезивањем трафостаница 10/0,4 kV по изводима и њиховим попречним повезивањем због обезбеђења сигурности у снабдевању електричном енергијом.

Напајање објеката у обухвату Енклаве 6 врши се из трафостаницe вишег напонског нивоа ТС 35/10 kV "Ђуро Салај", снаге 2 х 4 MVA која је лоцирана јужно од подручја Плана, која остаје истог капацитета.

Трафостаница 35/10 kV "Ђуро Салај" везана је у електроенергетски систем града двострано и то ваздушним далеководом 35 kV са ТС 110/35 kV "Ниш 1" и подземним водом 35 kV са ТС 35/10 kV "Електронска индустрија".

Из трафостанице 35/10 kV "Ђуро Салај", долази један извод 10 kV и он снабдева потрошаче из северног дела Плана као и потрошаче из простора наслоњених на петљу Малча. Мрежа 10kV у овом делу Плана је мешовита и у највећем делу је ваздушна. Због великих дужина извода велики су падови напона у мрежи као и губици, те је неопходна реконструкција постојећих извода повећањем пресека проводника. Снабдевање постојећих корисника у захвату Плана и даље ће се вршити из постојећих трафостаница док ће се за нове кориснике изградити нове трафостанице са новопланираним 10 kV-ним изводима. Нови потрошачи у северном делу Плана а пре свега у производно-пословним блоковима ће се напајати са ове трафостанице и то полагањем каблова по новим трасама као и по трасама већ постојећих каблова и ова мрежа у будућности мора бити претежно подземна.

Обезбеђење електричне енергије за нове потрошаче у средишњем и јужном делу захвата Плана извршиће се полагањем нових 10 kV каблова из трафостанице 110/10 kV "Ниш 5" и њиховим попречним повезивањем због обезбеђења сигурности у снабдевању електричном енергијом, као и реконструкцијом постојећих извода, на које ће се повезивати, повећањем пресека проводника. Неопходно је нове водове 10kV полагати као кабловске.

У захвату Плана нема изграђених трафостаница.

Кроз средишњи део Енклаве 7 пролазе следећи далеководи:

- ДВ 110 kV, ТС 400/220/110 kV"Ниш 2" – Пирот,

- ДВ 35 kV, ТС 35/10 kV"ЕИ" – Бела Паланка.

Корисници у захвату плана се снабдевају електричном енергијом из трафостанице ТС 110/10 kV "Ниш 5", снаге 2 х 20 MVA која је  лоцирана западно од подручја Плана.

Из трафостанице 110/10 kV "Ниш 5", долази један извод 10 kV и он снабдева потрошаче из Плана као и потрошаче из простора наслоњених на северни и источни део Плана. Мрежа 10kV у захвату Плана је претежно ваздушна и мањим делом подземна. Снабдевање постојећих корисника у захвату Плана и даље ће се вршити из постојећих трафостаница док се за нове кориснике могу реконструисати постојеће али и изградити нове трафостанице са новопланираним 10 kV-ним изводима. Нови потрошачи а пре свега у производно-пословним блоковима ће се напајати са трафостанице 110/10 kV "Ниш 5" и то полагањем каблова по новим трасама као и по трасама већ постојећих каблова и ова мрежа у будућности мора бити претежно подземна.

На целом захвату Плана због великих дужина извода (пре свега у делу ваздушне мреже) велики су падови напона у мрежи као и губици, те је неопходна реконструкција постојећих извода повећањем пресека проводника.

У захвату Плана је изграђена једна трафостаница 10/0,4 kV. Трафостанице 10/0,4 kV су различитих типова. Уграђени трафои су снага од 250 kVA, 400 kVA, 630 kV.

За далеководе се обезбеђује заштитна зона (коридор) чија ширина је зависна од напонског нивоа и техничког решења далековода.

За далеководе напонских нивоа 110 kV и 35 kV се обезбеђује заштитна зона (коридор) и изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге ининфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92). Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом.

У делу вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница, морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати појачану механичку и електричну сигурност.

У коридору далековода забрањенo је постављање засада високе вегетације.

За одређивање потребног једновременог оптерећења коришћена је Техничка препорука бр.14 за становање (Планирање електродистрибутивне мреже), као и подаци о потребном специфичном оптерећењу за поједине врсте објеката и то:

- објекти пословања 80 -120 W/m2 површине,

- школе и дечје установе 60 -80 W/m2 површине,

- остале намене 30 - 120 W/m2 површине.

Обавеза је коришћења ових података за просторе који ће се разрађивати плановима детаљне регулације.

2.1.4.6. 	Телекомуникациона мрежа

2.1.4.6.1.	Фиксна телефонија

Основни циљ савремених телекомуникационих мрежа је скраћивање претплатничке петље и приближавање широкопојасне мреже корисницима услуга. На основу ових интенција у организацији фиксне телефонске мрежа на подручју захвата Плана ће се извршити нова конфигурација комутационих центара на просторима изведених мрежа и просторима нове изградње. Поред овога обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за кориснике у захвату Плана извршиће се полагањем телекомуникационих каблова са постојеће приступне мреже реонског разделника и/или инсталирањем новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни или оптички каблови. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТК каблова и по новопланираним трасама (у оквиру планираних регулација и саобраћајница). Телекомуникациони каблови се по правилу полажу подземно у ровове димензија према техничким прописима и условима грађења али је могуће полагање и у мини ровове који су само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају.

С обзиром да се Планом одређује само начелна намена по блоковима и да ће се реалне потребе корисника одредити тек реализацијом конкретне специфичне делатности, дозвољава се изградња линијске оптичке телекомуникационе инфраструктуре и објеката и ван постојећих и планираних траса у складу са потребама и специфичностима корисника а нарочито у зони будућег робно-транспортног центра.

Сви мултисервисни приступни чворови биће повезани са постојећим комутационим центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен".

Подручје Плана у обухвату Енклаве 1 опремљено је приступним телефонским мрежама следећих комутациja:

- ATC(MSAN) "Комрен", типа дигиталне централе  E10/CSND , "indoor", капацитета 6.089 директних  телефонских прикључака,

- ATC (MSAN) "Хум", типа дигиталне централе  DKTS-22, "outdoor", капацитета 640 телефонских прикључака.

Приступна мрежа централе "Комрен" је 7.150 телефонских прикључака, а централе"Хум"  је 500 телефонских прикључака.

Потребан број прикључака за нове претплатнике обезбедиће се реконструкцијом постојећих и полагањем нових претплатничких каблова. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТТ каблова и по новопланираним трасама (саобраћајницама).

На основу ових интенција у организацији телефонских мрежа, на подручју захвата Плана извешће се нова конфигурација комутационих центара и то увођењем нових мултисервисних приступних чворова.

У наредном периоду извршиће се супституција постојећих дигиталних централа ATC(MSAN) "Комрен" и ATC (MSAN) "Хум", изградња нових (MSAN) "Доњи Комрен" и "Горњи Комрен", и  превезивање приступних мрежа на нове истурене комутационе степене.

У захвату Плана ће бити инсталирани следећи истурени комутациони степени са својим приступним мрежама:

Табела 5. Приступне телефонске мреже на подручју Плана

| Сви ови мултисервисни приступни чворови биће повезани са постојећим комутационим центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен". Редни број | Назив централе | Врста уређаја | Тип уређаја (Outdoor/ indoor) | Број директних линија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Доњи Комрен | MSAN | indoor | 2.350 |
| 2. | Горњи Комрен | MSAN IP AN | indoor | 320 |
| 3. | Хум | MSAN IP AN | outdoor | 448 |

На подручју Енклаве 2 не постоје комутације са приступним телефонским мрежама.

Обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за комуницирање корисника у захвату Плана извршиће се полагањем оптичког телекомуникационог кабла са постојеће приступне мреже која се налази западно од Плана и који ће се положити до новоинсталираног реонског разделника и/или новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже као што је већ речено повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни каблови. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТК каблова и по новопланираним трасама у оквиру регулације саобраћајница.

Подручје захвата Енклаве 3,4 и 5 опремљено је приступним телефонским мрежама следећих истурених комутационих  степена:

- MSAN "Доња Врежина - Чардак", типа дигиталне централе E10/CSND, "indor", капацитета 1384 телефонских прикључака (са локацијом у захвату  разраде),

- MSAN "Ардија", типа дигиталне централе E10/CSND, "indor", капацитета 4436 телефонских прикључака (са локацијом ван захвата  разраде),

- MSAN "Пантелеј - Крфска", типа дигиталне централе E10/CSND, "indor", капацитета 4094 телефонских прикључака (са локацијом ван захвата  разраде).

- MSAN "Ардија" и MSAN "Доња Врежина - Чардак" везане су на оптички кабл регионалног прстена Р- 17 Ниш- Сврљиг - Књажевац - Зајечар - Соко Бања - Алексинац - Ниш, а  MSAN "Пантелеј - Крфска" на "источни оптички прстен" Града Ниша.

Телефонска мрежа у захвату Плана је дигитализована (приступне мреже изведене бакарним кабловима за пренос дигиталних сигнала великих протока).

Oсновни услов  у планирању децентрализације широкопојасних приступних мрежа је да претплатничка петља буде од 0,5 до 1,0km у насељима са великим густинама и стварају услови за формирање приступних мрежа нових истурених комутациони степена који омогућавају обављање свих нових услуга у телекомуникацијама.

На основу ових интенција у организацији телефонских мрежа на подручју захвата Плана извешће се нова конфигурација комутационих центара и то увођењем нових мултисервисних приступних чворова, а самим тим извршиће се и децентрализација приступних мрежа комуникационих степена који захватају изузетно велике просторе и где се предвиђа повећање густине телефонских  претплатника.

У захвату Плана ће бити инсталирани следећи истурени комутациони степени са својим приступним мрежама:

| Р.бр | Назив централе | Врста уређаја | Тип уређаја (Outdoor/ indoor) | Бр.директних линија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доња Врежина -Чардак | MSAN | indoor | 2.350 |
| 2. | Доња Врежина - Насеље | MSAN IP AN | outdoor | 896 |
| 3. | Горња Врежина | MSAN IP AN | outdoor | 448 |

Поред ових комутационих степена и њихових приступних мрежа подручје захвата Плана биће покривено и приступним мрежама комутационих степена који су лоцирани у налеглим просторима и то :

- MSAN "Ардија" (постојећи , типа " indoor"), и

- MSAN "Пут за Каменицу" (планирани, типа "outdoor").

У  случају потреба које се јављају са редоследом градње могућа је монтажа нових истурених степена и њихових приступних мрежа  у пословним зонама.

Подручје захвата Енклаве 7 опремљено је приступним телефонским мрежама следећих комутациja "Јелашница", дигитална централа, а поред ове постоје и приступне телефонске мреже комутација из простора наслоњених на План.

Веза између комутација је изведена оптичким кабловима док су приступне мреже изведене бакарним кабловима.

Нови корисници ће се прикључити на постојећу комутацију до попуне њених капацитета док ће се обезбеђење потребног броја нових телефонских прикључака за кориснике у захвату Плана извршити полагањем оптичког телекомуникационог кабла са постојећих комутација до новоинсталираног реонског разделника и/или новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) и/или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже као што је већ речено повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни каблови. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТК каблова и по новопланираним трасама у оквиру регулације саобраћајница и када то није графичким прилогом приказано.

Развој технологије и увођење нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP  технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play). Потребе за остваривањем сервиса "triple play", односно остваривањем високих битских протока (изузетно велике брзине преноса-чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење претплатничке петље до 1кm у градском ткиву.  Ово ће бити могуће остварити дубљим уласком оптичких каблова у приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у приступну мрежу - мултисервисниних приступних чворова (MSAN). Ово истовремено захтева изградњу нове приступне мреже и осавремењавање постојећих приступних мрежа. У наредном  периоду се планира даља дигитализација, односно изградња нових комутација и припадајућих приступних мрежа.

За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип:

- за сваки стан 1,5 телефонски прикључак,

- за пословање на сваких 30-50m² корисне површине по један телефонски прикључак.

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као  "outdoor" ормани, постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу површина око 6m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80х80х90cm, због лакшег прихвата каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4kV. Комплекс MSAN-a оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5m и металана ограда висине 1,2m).

За истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor", обезбедити  просторију одговарајуће површине (10 - 15m2) и висине (2,6 - 2,8m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

За полагање оптичких каблова у ров полагати полиетиленске цеви пречника 40 mm, које ће послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан.  145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN)  и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

2.1.4.6.2.	Мобилна  телефонија

Мобилне телекомуникације треба да пруже пре свега говорне интерактивне међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података итд., у  свако време и скоро у свим условима.

На територији обухваћеном планом изграђене су базне станице сва три оператера јавне мобилне телефоније, и исто је добро покривено сигналима ових оператера.

Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању покривености 3G и 4G сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и угушћивањем мрежа базних станица са мањим снагама предајника сва три оператера.

Све базне радиостанице свих оператера пројектовати и градити са примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово ће изазвати већу густину објеката базних станица, како због малих снага примопредајника тако и због могућности покривања мањих одређених простора. Избор оптималне локације ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким) плановима. Базне радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном оградом висине до 2,2m. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката (оса односно захват главног снопа антене морају бити виши од суседних објеката) и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења.

Објекти мобилне телефоније спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се извођење радова регулише члановима 144. и 145. Закона.

2.1.4.6.3.	Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС) у својој основној улози врши пренос, емитовање и дистрибуцију радио и ТВ програма али се са развојем технологија омогућио и развој нових допунских сервиса. КДС поред основних обезбеђује својим корисницима и следеће сервисе: интернет, телеметрију, видео на захтев, видео-надзор, говорни сервис и др.

Кабловски дистрибутивни систем по правилу градити подземно (кабловски) у рову потребних димензија који се налази у тротоарском простору постојећих и планираних саобраћајница, а у складу са техничким прописима. Уколико је због техничких услова, услова власника постојећих и планираних инфраструктурних система или простора самог тротоара немогуће КДС мрежу положити подземно,  изузетно се дозвољава и изградња ваздушне мреже на планираним и постојећим стубовима уз одговарајућу техничку документацију. Извођење радова на КДС објектима се регулише члановима 144. и 145. Закона.

2.1.4.7. 	Гасификација и топлификација

Непосредно уз границу Енклаве 1 изграђено је главно разводно чвориште (ГРЧ) "Ниш", лоцирано северозападно од насеља Чамурлија. Изграђен је магистрални гасовод МГ-09 из правца Алексинца до ГРЧ „Ниш“. Од ГРЧ Ниш у правцу Лесковца изграђен је магистрални гасовод МГ-11 Ниш-Лесковац-Врање. У правцу града Ниша, паралелно са државним путем 2А реда бр 158, изграђен је разводни гасовод РГ 09-07 ка Главној мерно регулационој станици (ГМРС). Поред градске гасоводне мреже средњег притиска, од ГМРС је изграђена и дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска до хотела „Наис“, која се налази у обухвату плана. У обухвату плана нема изграђених мрежа топловода и припадајућих објеката. Објекти се топлотном енергијом снабдевају индивидуално.

Просторним планом планирана је примопредајна станица ППС Трупале непосредно поред ГРЧ "Ниш".

У случају потребе за додатним мерно регулационим станицама које нису предвиђене овим планским документом, локације истих ће се заједно са припадајућим гасоводима одредити израдом урбанистичких пројеката, а уколико то није могуће, израдом планова детаљне регулације.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом. Гасоводне мреже ће се прикључити на одговарајуће мерно-регулационе станице у захвату Плана. Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мерно регулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне мреже у захвату плана и потребама потрошача. На графичком прилогу дати су главни правци дистрибутивне гасоводне мреже.

У захвату Енклаве 2 нема изграђене гасоводне мреже као ни објеката у функцији топлификације.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом. Гасоводне мреже ће се прикључити на планиране мерно-регулационе станице које се налазе ван обухвата плана, МРС "Доњи комрен" и МРС "Горњи Комрен". Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мернорегулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне ван захвата Плана.

На територији у обухвату Енклава 3,4 и 5 нема изграђених гасоводних мрежа и објеката у функцији гасовода, као и топловодних мрежа и припадајућих објеката. Објекти у захвату Плана се топлотном енергијом снабдевају индивидуално.

Предвиђена је изградња мешовитих и индустријских мерно-регулационих станица, предвиђених за снабдевање индустрије и за широку потрошњу МРС "Горња Врежина".

Предвиђена је и изградња главног разводног чвора ГРЧ "Књажевац" на магистралном гасоводу Ниш-Димитровград.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом.

У обухвату Енклаве 6 нема изграђених мрежа топловода и припадајућих објеката. Објекти се топлотном енергијом снабдевају индивидуално.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом. Гасоводне мреже ће се прикључити на планирану мерно-регулациону станицу МРС "Малча", која се налази ван обухвата плана, јужно од границе плана. Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мернорегулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне ван захвата Плана.

Поред наведене мерно регулационе станице, дозвољава се и изградња МРС у  индустријским комплексима за индивидуалне потребе корисника.

На територији плана у обухвату Енклаве 7 нема изграђених гасоводних мрежа и објеката у функцији гасовода, као и топловодних мрежа и припадајућих објеката. Објекти у захвату Плана се топлотном енергијом снабдевају индивидуално.

Планира се изградња дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска за снабдевање потрошача природним гасом. Дистрибутивна гасоводна мрежа ће се прикључити на мерно-регулационе станице ван захвата плана. Део обухвата плана јужно од реке Нишаве снабдеваће се гасом са МРС "Нишка Бања", која се налази ван обухвата Плана.

Објекти у обухвату Енклава се топлотном енергијом снабдевају индивидуално. Не планира се изградња централизованог система топлификације у захвату, осим изградње блоковских и индивидуалних котларница у стамбеним блоковима, као и пословним и индустријским комплексима, уколико се за то укаже потреба. Планирано је прикључивање свих евентуалних блоковских котларница на гасоводну мрежу чиме би се смањило аерозагађење у захвату Плана и повећала њихова енергетска ефикасност.

Оквирне димензије мерно-регулационих станица су 10,0m x15,0m. Тачне локације мернорегулационих станица одредиће се даљом урбанистичком разрадом (Урбанистичким пројектима). Уколико то није могуће, локације мерно регулационих станица (МРС) и припадајућих гасовода средњег притиска одредиће се израдом Планова детаљне регулације (ПДР). У случају потребе за додатним мерно регулационим станицама, исте ће се заједно са припадајућим гасоводима одредити израдом Планова детаљне регулације.

Како дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска, уколико се налази или планира у оквиру регулације улица, спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, могуће је издавање решења и за за деоницу која није дата на графичком прилогу уколико за то буде било потребе под условом да инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

Сви прикључци објеката на дистрибутивну мрежу ниског притиска спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом.

Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3m са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу притиска до 4 бара је 1m са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката. Дозвољена је изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа у заштитним зонама примарне градске гасоводне мреже средњег притиска и дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска уз сагласност власника (оператера) гасоводне мреже.

Кроз обухват Плана пролази траса планираног магистралног гасовода МГ-10 Ниш-Димитровград. У коридору трасе магистралног гасовода МГ-10 планира се траса продуктовода Ниш – Димитровград (граница Бугарске) за пренос нафте и нафтних деривата од рафинерија до складишта нафтних продуката а тачна траса одредиће се даљом планском разрадом.

Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  ("Сл. гласник РС", бр.61/11) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл.гласник РС", бр. 69/12).

2.1.4.8. 	Водоводна мрежа

Подручје Плана у обухвату Енклаве 1 припада првој и другој висинској зони водоснабдевања. Непосредно уз северозападну границу Енклаве 1, ван планског обухвата, налази се постојећи резервоар "Наис", запремине V=250 m3, из кога се снабдевају потрошачи прве висинске зоне, лоцирани јужно од региопналног пута.

За другу висинску зону водоснабдевања планиран је цевовод који је дефинисан "ПДР примарног цевовода ΙΙ висинске  зоне водоснабдевања од насеља Д. Комрен у правцу насеља Г. Топоница са локацијом резервоара" ("Сл. лист града Ниша" бр. 109/14). Након изградње планираног цевовода и резервоара омогућиће се изградња секундарне мреже и повезивање потрошача.

Подручје Плана у обухвату Енклаве 2 у висинском погледу дели се на две висинске зоне водоснабдевања: (II) 230-280 m н.м. и  (III) 280-330 m н.м. Кроз  зону становања, целине б5 и б6, изграђен је потисни цевовод за трећу висинску зону водоснабдевања који није у функцији док се не изгради планирани резервоар. На овај цевовод планирано је повезивање секундарне мреже треће висинске зоне, док је мрежа за другу висинску зону планирана у наставку постојеће мреже.

Подручје Енклава 3,4 и 5 се налази у три висинске зоне водоснабдевања, прву до 230 m н.м, другу до 280m н.м, и трећу до 330m н.м. Кроз енклаву бр 5, паралелно аутопуту "Ниш - Димитровград", положен је челични цевовод главног довода са изворишта Љуберађа до резервоара прве висинске зоне "Виник I", пречника Ø1200 mm. Око цевовода успостављен је појас заштите у ширини од 2,5m са обе стране цевовода (укупне ширине 6,2m), у коме је забрањена свака изградња објеката која може нарушити стабилност цевовода.

Грађевинско подручје у обухвату Енклаве 6 и Енклаве 7 дели се на две  висинске зоне водоснабдевања, прву до 230 m н.м, другу до 280 m н.м.

Кроз подручје у обухвату Енклаве 7 пролази главни довод за водоснабдевање града са изворишта Студена, Ø500 mm, око кога је успостављен појас заштите у ширини од 6,0m дуж цевовода, односно по 3,0m са сваке стране осовине цевовода. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

Потисни цевоводи на целокупном планском подручју планирани  су истовремено и као разводни, са прикључцима, за максималну часовну потрошњу (санитарну и противпожарну).

У циљу квалитетног снабдевања водом свих становника на подручју Плана уз поштовање рационализације потрошње висококвалитетне воде, неопходно је предузети следеће активности:

- Постојећу мрежу од азбест-цементних цеви треба заменити изградњом нове мреже како би се избегли, односно смањили губици услед пуцања цеви.

- Постојећу мрежу мањег профила од Ø100mm треба заменити изградњом нове мреже адекватног профила.

- Изградити јавну мрежу дуж свих саобраћајница на подручју Плана и у случају да није приказана на графичком прилогу.

- Повезати мрежу тако да се формира прстенаст тип мреже у оквиру исте зоне водоснабдевања и у оквиру исте мерне групе, где год је то могуће.

- Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

- У циљу рационализације потрошње у објектима вишепородичног становања сваки стан треба да има посебан водомер. Ово је обавезујуће за све нове објекте.

Коришћење подземних вода као природног ресурса, може се остварити према:

- Условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања;

- Одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања;

- Елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода;

- Овери билансних резерви подземних вода.

Сагласности за коришћење ресурса подземних вода обухвата следеће:

- Сагласност - одобрење за коришћење ресурса подземне воде;

- Границе простора на коме ће се користити ресурс подземних вода;

- Утврђене и оверене резерве ресурса подземне воде;

- Пројекат коришћења ресурса подземних вода;

- Акт органа надлежног за послове урбанизма општине о усаглашености коришћења

- подземне воде са просторним и урбанистичким планом;

- Процена утицаја на животну средину за коришћење ресурса подземне воде;

- Водни услови надлежног јавног водопривредног предузећа.

Развој водоснабдевања у планском периоду ослањаће се на рационализацију потрошње висококвалитетне воде за пиће и оријентацију индустрије на снабдевање из водотокова или подземља за потребе техничке и технолошке воде. У том смислу приликом прорачуна резервоарског простора и јавне водоводне мреже оквирно треба користити следеће норме потрошње и коефицијенте неравномерности:

Табела 6. Норме за потрошњу воде

| Потрошачи | Коефицијент |  | Норма потрошње воде l/stan,dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дн.нерав. к1 | час.неравн. к2 | 2010 година | 2025 година |
| Становници Привреда УКУПНО | 1,2 | 1,3 | 150 90 240 | 250 116 366 |

Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже приказан је на графичком прилогу "Мреже и објекти инфраструктуре - водоснабдевање"  и обично је у коловозу на хоризонталном одстојању од  0,51,0m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0m. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Постојећу мрежу приликом извођења радова на регулацији потока обезбедити од оштећења у току изградње и урадити адекватну заштиту за период експлоатације. Уколико је неопходно изместити  у конструкцију моста.

Забрањује се употреба санитарне воде за прање и заливање површина. Уколико претходни истражни хидрогеолошки радови покажу да се ове воде не могу обезбедити из подземља, за потребе прања асфалтних и бетонских површина као и заливања травнатих и парковских површина користити воду из аутоцистерни.

2.1.4.9.	Канализациона мрежа

Употребљене воде на подручју Плана, по свом пореклу, углавном потичу од две категорије корисника: у већој мери од становништва и у мањој из технолошких процеса производње. Друга категорија корисника има скоро занемарљив утицај на порекло. Због неповољних финансијко-економских прилика, значајне индустријске производње и присутних индустријских отпадних вода нема. Основни услов развоја канализационе мреже на подручју Плана је изградња канализационе мреже за употребљене воде на територији целог Плана дуж свих саобраћајница, како би се комунално опремио и сагледао сваки корисник.

Одвођење употребљених и атмосферских вода на подручју Плана у обухвату Енклаве 1, одвија се слободним отицањем системом колекторске мреже. Свему овоме треба додати да се у канализациону мрежу испушта сва отпадна вода, односно не поштују се технички нормативи и услови за испуштање отпадних вода у градску канализацију, а касније се оне испуштају у реципијент без претходног пречишћавања, супротно прописима Закона о водама ("Сл.гласник РС", бр.30/10).

Канализациони систем са приказаним степеном изграђености не представља функционалну целину и није покривено целокупно подручје Плана. На осталом делу предметног подручја корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Један од приоритета је изградња Топоничког колектора за употребљене воде са северне стране Плана, који одводи воду до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) ван границе Плана, чији је реципијент Јужна Морава. Планирана је канализација за употребљене воде паралелно са регионалним путем у правцу југа. Јужно од границе обухвата планиран је Чамурлијски колектор који одводи воду ван границе подручја, до планираног централног градског ППОВ, чији је реципијент река Нишава. Реализацијом и изградњом ових колектора сакупљале би се употребљене воде са овог подручја, чиме би се створили услови да се сагледа сваки корисник. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са планираним колекторима. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Вода ће се одводити планираном канализацијом за атмосферске воде до планираног трупалског колектора за атмосферске воде који одводи воду до реке Нишаве ван границе Плана. Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са манипулативних површина и са свих паркинга, са станица за снабдевање горивом, као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим станицама за снабдевање горивом на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Oдвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се у зеленило или путне јаркове или риголе поред саобраћајница. Изузетно ако нема других опција дозвољава се укључење путем олучњака на канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором. Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде. Oбезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина попречним нагибима и уздужним нагибом нивалете, до одговарајућег реципијента. На местима где је реципијент близу и где се процени да вишак кишнице неће да угрози квалитет водопријемника одводњавање вршити риголама до реципијента. При изградњи нових или реконструкцији постојећих саобраћајница и паркинга треба применити расположиве технике за смањење отицања атмосферских вода повећањем инфилтрације у подземље на самом месту настајања и за успоравање отицања атмосферских вода  у складу са конкретним условима и расположивим могућностима (пропусно поплочавање тротоара и  паркинга, одводњавање путним јарковима и риголама). Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у осовини коловозне траке са стране супротне положају водоводне мреже.

Одвођење употребљених вода у обухвату Енклаве 2 регулисано је на њеном јужном делу и то углавном као општи систем каналисања, по коме се атмосферске и употребљене воде прикупљају истим колекторима и воде изван територије Плана, до реципијента, у овом случају у реку Нишаву. Канализациони систем са приказаним степеном изграђености не представља функционалну целину и није покривено целокупно подручје Плана. На осталом делу конзумног подручја корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља, због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Сва употребљена вода са третираног подручја се канализационом мрежом одводи колектором пречника АЦ Ø400mm у аутопуту Ниш - Градина, даље ван територије Плана. Атмосферске канализационе мреже нема на подручју Плана, једино на југо-западном делу Плана пролази својим малим делом колектор пречника Ø500mm у Булевару 12. фебруар. Са осталог дела Плана, оборинске воде отичу слободно по терену.

Свему овоме треба додати да се у канализациону мрежу испушта сва отпадна вода, односно не поштују се технички нормативи и услови за испуштање отпадних вода у градску канализацију, а касније се оне испуштају у реципијент без претходног пречишћавања, супротно прописима Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.30/10).

Један од приоритета је наставак изградње колектора за употребљене воде од насеља Хум према насељу Црвени Kрст (Хумски колектор). Хумским колектором би се одводиле употребљене воде са овог подручја прикључењем на колектор у Булевару 12. фебруар, чиме би се растеретио постојећи канализациони систем на подручју Плана. Планира се постављање Хумског колектора до улице Младости узводно левом обалом, а од улице Младости узводно десном обалом Хумске реке, а на један метар унутар регулационе линије Хумске реке. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, а са прикључком на постојећу канализациону мрежу, као и на Хумски колектор. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Планирана је изградња Рујничког колектора за атмосферске воде, чији ће реципијент бити Рујничка река. Изградња атмосферске канализационе мреже у свим саобраћајницама је предуслов за развој канализационе мреже и одговарајући третман отпадних вода. Поред тога, планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са свих паркинга и манипулативних површина као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим бензинским станицама на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

Употребљене воде на подручју Плана у обухвату Енклава 3, 4 и 5 по свом пореклу, углавном потичу од две категорије корисника: у великој мери од становништва и у мањој из технолошких процеса производње. Друга категорија корисника има скоро занемарљив утицај на порекло. Због неповољних финансијко-економских прилика, значајне индустријске производње и присутних индустријских отпадних вода нема.

Одвођење употребљених вода, на подручју Плана, регулисано је на њеном југозападном делу и то углавном као општи систем каналисања, по коме се атмосферске и употребљене воде прикупљају истим колекторима и воде изван територије Плана, до реципијента, у овом случају у реку Нишаву. Канализациони систем са приказаним степеном изграђености не представља функционалну целину и није покривено целокупно подручје Плана. На осталом делу подручја корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Свему овоме треба додати да се у канализациону мрежу испушта сва отпадна вода, односно не поштују се технички нормативи и услови за испуштање отпадних вода у градску канализацију, а касније се оне испуштају у реципијент без претходног пречишћавања, супротно прописима Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр. 46/91,53/93 и 54/96).

Један од приоритета је изградња колектора за употребљене воде (ван обухвата плана) од насеља Малча према насељу Доња Врежина (Малчански колектор), као и Винички колектор са крајње западне стране Плана у Борској улици. Малчанским колектором би се одводиле употребљене воде са овог подручја у правцу града и потпуно растеретио постојећи канализациони систем на подручју Плана. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, а са прикључком на постојећу канализациону мрежу, као и на Малчански колектор. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Планирана је изградња Врежинског колектора за атмосферске воде који ће се усмеравати на две стране, тј. чији ће реципијенти бити Кнезселски поток и Малчанска река. Такође се планира и изградња Виничког колектора за атмосферске воде у Борској улици. Изградња атмосферске канализационе мреже у свим саобраћајницама, је предуслов за развој канализационе мреже и одговарајући третман отпадних вода. Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са свих паркинга и манипулативних површина као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим бензинским станицама на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

Канализација за одвођење употребљених вода на подручју Енклаве 6 није изграђена. Такође и атмосферска канализациона мрежа није изграђена, па оборинске воде отичу слободно по терену.

На предметном подручју корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Један од приоритета је изградња колектора за употребљене воде од насеља Малче према насељу Доња Врежина (Малчански колектор), који одводи употребљену воду ван границе Плана, сифонски испод Нишаве, до постојећег Нишко-бањског колектора. Део Малчанског колектора је на графичком прилогу дат оријентационо, а тачан положај одредиће се даљом урбанистичком разрадом заједно са Малчанском реком, планом детаљне регулације. Планирана је и изградња колектора са пумпном станицом за препумпавање употребљене воде, која је на графичком прилогу дата оријентационо, па ће се и та тачна локација одредити даљом урбанистичком разрадом, планом детаљне регулације. На простору инфраструктурног коридора забрањена је изградња свих врста објеката супраструктуре као и садња свих врста биља, растиња или дрвећа. Заштитни коридор је укупне ширине 7m, тј. по 3,5m са сваке стране планираног колектора рачунајући осу колекторског цевовода. Реализацијом и изградњом ових колектора сакупљале би се употребљене воде са овог подручја, чиме би се створили услови да се сагледа сваки корисник. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, а и са прикључком на планирани Малчански колектор. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Планирана је изградња Врежинског колектора за атмосферске воде, чији ће реципијент бити Малчанска река. Изградња атмосферске канализационе мреже у свим саобраћајницама је предуслов за развој канализационе мреже и одговарајући третман отпадних вода. Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са манипулативних површина и паркинга, са станица за снабдевање горивом, као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим станицама за снабдевање горивом на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

Канализација за одвођење употребљених вода на подручју Плана у обухвату Енклаве 7, није изграђена. Такође и атмосферска канализациона мрежа није изграђена, па оборинске воде отичу слободно по терену. Употребљене воде на подручју Плана, по свом пореклу, углавном потичу од две категорије корисника: у већој мери од становништва и у мањој из технолошких процеса производње. Друга категорија корисника има скоро занемарљив утицај на порекло. Због неповољних финансијско-економских прилика, значајне индустријске производње и присутних индустријских отпадних вода нема.

На предметном подручју корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Један од приоритета је изградња Јелашничког колектора за употребљене воде који одводи воду до постојећег колектора у Железничкој улици пречника ПВЦ Ø400mm ван границе Плана. Планира се изградња левог и десног крака Јелашничког колектора на јужној страни Плана, са леве и десне стране Јелашничке реке. Такође се планира изградња канализационе мреже за употребљене воде на средишњем делу Плана за насеље Влашка шума, као и са северне стране за насеље Просек. На простору инфраструктурног коридора забрањена је изградња свих врста објеката супраструктуре као и садња свих врста биља, растиња или дрвећа. Заштитни коридор је укупне ширине 7m, тј. по 3,5m са сваке стране планираног колектора рачунајући осу колекторског цевовода. Реализацијом и изградњом ових колектора сакупљале би се употребљене воде са овог подручја, чиме би се створили услови да се сагледа сваки корисник. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са планираним колекторима. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница.

Планирана је изградња Јелашничког колектора за атмосферске воде, чији ће реципијент бити река Нишава ван границе Плана, а по окончању регулативних радова на планираној траси Раутовачког потока прикупљене атмосферске воде испуштаће се у њега. Такође на предметном подручју планира се мрежа колектора, чији ће реципијент бити Јелашничка река. Изградња атмосферске канализационе мреже у свим саобраћајницама је предуслов за развој канализационе мреже и одговарајући третман отпадних вода. Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са манипулативних површина и паркинга, са станица за снабдевање горивом, као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим станицама за снабдевање горивом на подручју Плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

Каналисање отпадних вода са комплетног подручја Плана развијаће се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.

Реализацију поменуте канализације за употребљене воде мора пратити изградња канализационе мреже за атмосферске воде на територији целог Плана дуж свих саобраћајница. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у коловозној траци са стране супротне положају водоводне мреже. Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде.

Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

До изградње канализационе мреже за употребљене воде дозвољава се изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем. Токсичне индустријске отпадне воде, које садрже опасне материје које угрожавају здравље људи и реципијенте, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе. Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода. Израда и стално ажурирање катастра загађивача и вођење репресивне политике у складу са законском регулативом која се односи на заштиту квалитета вода.

Пре израде пројектне документације, за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш, којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

2.1.4.10. 	Регулација водотокова

Кроз подручје Енклаве 2 протичу Хумски и Рујнички поток.

Хумски поток је лева саставница Рујничке реке. Површина слива Хумског потока износи F=16,16 km2. Од састава са Рујничким потоком овај поток је регулисан узводно до аутопута у дужини од 800 m. Нерегулисана деоница пролази кроз Доњи и Горњи Комрен у дужини од 2300m (до моста на почетку Хумског поља). На нерегулисаном потезу траса природног корита је променљива и нема довољну пропусну моћ. После обилнијих падавина или топљења снега, вода се излива из плитког природног корита и плави околне стамбене објекте.

Планирана траса регулације Хумског потока, од ауто пута до моста на почетку Хумског поља, са елементима за обележавање, дата је на графичком прилогу.

Траса потока прати катастарско стање, тамо где је парцелација већ спроведена кроз катастар за потребе регулације водотока. У регулисаном делу Хумског потока, који је обухваћен зоном центра Доњи-Горњи Комрен, на десној (западној) страни регулације планирано је уређење шеталишта (стазе) у дужини од око 1025 m.

Деоница тока Хумског потока, од моста на почетку Хумског поља до самог села Хум, као и лева притока Бренички поток, предвиђене су за даљу урбанистичку разраду и регулисање планом детаљне регулације. Кроз само село Хум, и узводно у реону локалитета Хумска чука, регулациона линија Хумског потока прати катастарско стање. Као последица непланске изградње, ширења домаћинстава и позиционирања објеката на делу трасе потока кроз насеље Хум, значајно је смањен протицајни профил Хумског потока, али и угрожена могућност трасирања водотока потребним регулативним радовима, како би се задовољило уредно одвођење меродавних великих вода. Због овога је забрањена даља изградња на траси водотока, и обавезно редовно чишћење и одржавање корита потока.

Рујнички поток је десна саставница Рујничке реке, који са Хумским потоком чини Рујничку реку. Назив потиче од села Рујник, у чијем атару се формира слив овог потока. Површина слива Рујничког потока  износи F=14,87 km2.

Корито Рујничког потока је регулисано само у зони састава са Хумским потоком, у дужини од око 20m. Узводна деоница од аутопута је нерегулисана, а због суженог протицајног профила представља велики проблем при надоласку поплавних вода.

Планирана траса потока, првих 430 m узводно од ауто пута, прати катастарско стање, односно тамо где је парцелација већ спроведена кроз катастар за потребе регулације водотока. Узводна деоница тока је предвиђена за даљу урбанистичку разраду, кроз план детаљне регулације.

Регулативним радовима првенствено ће бити спречено изливање воде из корита водотокова на подручју Плана, при наиласку таласа великих вода. Радовима на уређењу обезбедиће се несметано и безбедно протицање малих и великих вода, правилнији пронос суспедованог и вученог наноса, консолидације корита и обала, заштита насеља од плављења и пријем атмосферских вода отеклих са подручја налеглих на речни ток.

Регулација Хумског потока на предметном подручју треба да обезбеди одбрану насеља од поплава за усвојену велику воду Q2%=23,2m3/s, односно Q1%=27,8m3/s.

Регулација Рујничког потока на предметном подручју треба да обезбеди одбрану насеља од поплава за усвојену велику воду Q2%=27,5m3/s, односно Q1%=33,0m3/s.

Поред обезбеђења одбране од поплава, регулативни радови ће омогућити побољшање елемената природног корита, чиме се постижу повољнији услови протицања воде и наноса, обезбеђењују постојећи објекти, и максимално уклапа корито предвиђено урбанистичким планом.

Кроз подручје Енклава 3, 4 и 5 протиче Бреничка и Кнезселска (Суводолска) река.

Бреничка река је била десна притока реке Нишаве, у коју се уливала низводно од насеља Доња Врежина. Изградњом аутопута Ниш - Пирот природно корито Бреничке реке је пресечено. Данас су воде овог потока уведене у корито Матејевачке реке, а новоформирано корито се пружа дуж северне стране аутопута Ниш - Пирот до споја са Матејевачком реком.

- Корито Кнезселског потока, који се као десна притока улива у реку Нишаву око 300m низводно од висећег моста кm 20 + 200, није регулисано. Регулација Кнезелске реке на предметном подручју треба да обезбеди одбрану насеља од поплава за усвојену велику воду Q2%=24m3/sec, односно Q1%=30.3m3/sec.

- Бренички поток и Кнезселска (Суводолски) река су предвиђени за даљу урбанистичку разраду. Регулација Бреничког потока на предметном подручју треба да обезбеди одбрану насеља од поплава за усвојену велику воду Q2%=20.8m3/sec, односно Q1%=25m3/sec.

Кроз подручје обухвата Енклаве 6 прола зи Малчанска река.

Малчанска река је десна притока Нишаве. Улива се у реципијент на км 25+800. Река је бујичарског карактера, са великим подужним падом а самим тим и великом количином вученог наноса, чије је таложење изражено нарочито у зони мостова. Тако смањени пад Малчанске реке доводи до мањих брзина течења воде и проузрокује таложење наноса и тиме сужавање протицајног профила. Томе треба додати и велике вредности вучних сила што указује на могућност значајних деформација корита. Посебан роблем представља цевасти пропуст на низводној страни моста на аутопуту, који се при надоласку великих вода затвори отпадним материјалом, који донесе вода из горњег слива и изазива плављење самог обилазног пута као и попљопривредних површина низводно. Низводно од пропуста профил корита је делимичмо запуњен и обрастао дрвеће.

Корито Малчанске реке није регулисано, а како Малчанска река припада категорији неизучених сливова, јер се на њему не врше осматрања и мерења хидролошких величина, а за регулацију овог водотока не постоји техничка документација, предвиђа се њена даља урбанистичка разрада у циљу уређење корита на планском подручју, како би се обезбедио правилнији пронос суспедованог и вученог наноса, консолидације корита и обала, и пријем атмосферских вода отеклих са подручја налеглих на речни ток. По окончању даље урбанистичке разраде и дефинисању трасе Малчанске реке контактне површине водотока које се не планирају као водно земљиште или у функцији одржавања водотока имаће намену налеглих површина дефинисаних овим Планом.

Кроз подручје Плана у обухвату Енклаве 7 протиче река Нишава, Јелашничка река, Куновичка река, Радостин поток, Проваљенички поток, Винидолски поток и још три безимена потока који представљају повремене токове - суводолине.

Река Нишава је десна притока Јужне Мораве и вода је I реда. Према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода и параметара химијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл.гласник РС", бр.74/11) река Нишава припада Типу 2 - велике реке, доминација средњег наноса и Типа 3 - мали и средњи водотоци, надморска висина 500м, доминација крупне подлоге.

Хидролошким прорачунима добијени су следећи рачунски протицаји великих вода:

• Петогодишња велика вода Q5% = 430 m3/sec;

• Десетогодишња велика вода Q10% = 560 m3/sec;

• Стогодишња велика вода Q1% = 930 m3/sec;

• Хиљадугодишња велика вода Q0.1% = 1300 m3/sec;

• Средња вода Qср = 31,78 m3/sec.

Као меродавна за димензионисање објеката на посматраном потезу усвојена је велика вода Нишаве повратног периода 100 година, уз надвишење од 0,40m.

Корито реке Нишаве кроз третирано планско подручје је у незнатној мери регулисано. Изведен је левообални насип Нишаве узводно од Кутинске реке до моста на путу IБ реда бр.43. Остала деоница реке Нишаве кроз планско подручје није регулисана.

Планира се уређење нерегулисаног деснообалног дела корита реке Нишаве, узводно од улива Малчанске реке, како би се обезбедио правилнији пронос суспедованог и вученог наноса, консолидације корита и обала, заштита планираног централног постројења за пречишћавање отпадних вода од плављења и пријем атмосферских вода отеклих са подручја налеглих на речни ток. Део трасе реке Нишаве од моста на путу IБ реда бр.43 до границе планског обухвата на крајњем североистоку биће регулисан у оквиру своје катастарске парцеле због изузетно густе непланске изградње на обалама овог водотока.

Јелашничка река је лева притока реке Нишаве у коју се улива низводно од села Јелашнице, односно села Просека. Ова река носи и назив Студена и вода је II реда. Слив се формира на падинама Суве планине. Јелашничка река настаје од две главне саставнице које се спајају у Горњој Студени, а највећа притока је Куновичка река, десна притока која се у Јелашничку реку улива непосредно пре ушћа у Нишаву. На поједним деоницама у селу Јелашници корито је сужено, делимично засуто наносом, обрасло дрвећем, па се повећава опасност од изливања бујичних вода. Река је бујичарског карактера, са великим подужним падом а самим тим и великом количином вученог наноса, чије је таложење изражено нарочито проласком кроз саму Јелашницу где је подужни пад мањи. Тако смањени пад Јелашничке реке доводи до мањих брзина течења воде и проузрокује таложење наноса и тиме сужавање протицајног профила.

Тренутно су у току регулативни радови на Јелашничкој и Куновичкој реци на простору планске разраде, на деоницамам укрштања са аутопутем који је у изградњи, којима ће се спречити изливање вода из корита при наиласку таласа великих вода и тиме обезбедити угрожени објекти и налегле површине. Планира се регулација Јелашничке реке од улива са Куновичком реком до улива у реку Нишаву. Регулација Куновичке реке се планира на целој траси која је у захвату планске разраде. Узводна деоница Јелашничке реке, кроз густо насељено село Јелашница, биће предмет даље (детаљне) урбанистичке разраде. По окончању даље урбанистичке разраде и дефинисању трасе Јелашничке реке контактне површине водотока које се не планирају као водно земљиште или у функцији одржавања водотока имаће намену налеглих површина дефинисаних овим Планом.

Радостин поток је десна притока реке Нишаве и вода је II реда. На предметној деоници поток је регулисан само у зони магистралног пута Ниш - Димитровград и у зони железничке пруге. Поток је регулисан као канал са цевастим пропустима испод саобраћајница.

Проваљенички поток и Винидолски поток, као и још три безимена потока који представљају повремене токове - суводолине, остаће у оквиру својих катастарских парцеле због изузетно густе непланске изградње на обалама ових водотокова.

Раутовачки поток је планиран за даљу урбанистичку разраду Планом генералне регулације подручја Градске Општине Нишка Бања - прва фаза. Како његова оријентациона планирана траса делом пролази и кроз захват третираног планског подручја предвиђа се даља урбанистичка разрада и овог дела водотока.

- Поред обезбеђења одбране од полава, регулативни радови треба да  побољшају елементе природног корита чиме би се постигли повољнији услови протицања воде и наноса као и обезбеђење постојећих објеката као и да обезбеде максимално могуће уклапање корита предвиђено урбанистичким планом, што значи дати потоку одговарајући значај са тог аспекта.

Неопходно је оставити минимум 3,0m слободног коридора поред регулисаних водотокова и минимум 5,0m поред нерегулисаних водотокова за случај спровођења одбране од поплава.

Обавезно је забранити даљу изградњу на траси водотока као и редовно чистити и одржавати корито потока.

2.1.5.ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Према акту о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту, који је издала надлежна установа заштите културних добара, на подручју у обухвату Плана нема утврђених непокретних културних добара нити евидентираних добара. На предметном подручју није извршена системска проспекција непокретног културног наслеђа. У случају да буду откривена нова непокретна културна добра поступити у складу са Законом о културним добрима ("Сл.Гласник РС", бр.71/94).

Акт о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара за предметни План не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања овог Акта за израду појединачних пројеката.

2.1.5.1. Опште мере заштите непокретних културних добара  и добара која уживају претходну заштиту

Планом треба утврдити и мере заштите непокретних културних добара, односно добара под претходном заштитом и евидентираних културних добара, које ће се примењивати и реализовати, као део активности на спровођењу Плана.

- Предвидети Законом регулисану обавезу:

- уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је отркивен;

- инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом израдње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

- Планом предвидети наставак археолошких истраживања, и радове у смислу заштите и презентације непокретног културног наслеђа.

- Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених н.к.д. и евидентираних добара под претходном заштитом.

- Предвидети решења која ће у највећој могућој мери истицати вредности заштићених непокретних културних добара и добара под претходном заштитом (осим добара која имају само документарни значај и неће се трајно чувати).

- Предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-рестаураторским радовима и другим одговарајућим методама, а пре свега укључивањем у даље развојне токове.

- Предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката који располажу непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом.

- Обезбедити предуслове за корекцију свих негативних појава у односу на непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту. То се пре свега односи на елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору које директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићених објектима.

2.1.5.2. Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту

- Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде Плана, а нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл.

- Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради Плана, обавезно чини и саставни део документационе основе Плана.

2.1.6.  ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Утврђују се  мере и услови заштите животне средине:

Заштита земљишта остварује се кроз:

- Санацију и рекултивацију деградираних површина;

- Преиспитивање постојећег концепта управљања комуналним и осталим отпадом и исти усагласити са важећом законском регулативом из ове области и Националном стратегијом управљања отпадом;

- Спречавање нелегалне градње у будућности;

- Изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету земљишта у обухвату Плана.

Заштита и побољшање квалитета ваздуха остварује се кроз:

- Унапређење зеленила и зелених површина у обухвату Плана;

- Обезбеђивање заштите насеља (стамбених зона) од емисије загађујућих материја заштитним зеленим појасима формираним од више аутохтоних биљних врста;

- Подизање дрвореда дуж саобраћајнца, а нарочито у стамбеним зонама;

- За све објекте из којих се емитују загађујуће материје, планирање одговарајућих техничких и технолошких решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности дефинисане законском регулативом;

- Изналажење могућности проширења програма мониторинга и по потреби успостављање нових мерних станица и места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету ваздуха у обухвату Плана.

Очување и побољшање квалитета вода остварује се кроз:

- Поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских вода и предвиђање свих неопходних мера заштите вода и земљишта од загађивања у редовним и акцидентним ситуацијама;

- Инфраструктурно опремање кроз изградњу канализационих система за прикупљање и одвођење отпадних вода;

- Изградњу објеката/постројења за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из којих се испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у канализацију употребљених вода или други рецепијент, у циљу заштита околног земљишта, подземних и површинских вода, у складу са законском регулативом;

- Изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;

- Обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених  атмосферских вода са платоа, саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору уља и масти пре упуштања у градску канализацију за употребљене воде или други рецепијент у складу са законском регулативом;

- Евидентирање свих субјеката који своје отпадне воде испуштају у површинске воде;

- Еевидентирање и уклањање свих нелегалних и несанитарних депонија у обухвату Плана.

Смањење комуналне буке остварује се кроз:

- Усклађивањем планирања са Законом о заштити од буке ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог закона;

- У подручјима са изграђеним стамбеним, пословним и/или привредним објектима на којима се очекује повећан ниво буке, изнад прописаних граничних вредности, обезбедити пројектовање и извођење техничких мера заштите у облику звучних баријера, у складу са архитектонско-грађевинским карактеристикама објекта, којима се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и других делова при прописаним условима коришћења и одржавања не прекорачују прописане граничне вредности, према угроженим зонама и појединачним локацијама;

- Дефинисањем препорука и правила градње у погледу избора материјала, система и конструкција са звучном заштитом, чиме се омогућава да ниво буке не прелази дозвољене граничне вредности, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме.

Подстицање енергетске ефикасности

- Применом модела континуираног и системског подстицања одрживог и енергетски ефикасног планирања и изградње у пословном, јавном и стамбеном сектору, доприноси смањењу потрошње енергената и ресурса, односно смањењу емисије штетних гасова у атмосферу;

- Успостављање енергетске ефикасности у објетима;

- Обезбеђивање ефикасног коришћења енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију објекта, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије.

Заштита од нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју кроз:

- Одређивање могућих садржаја, намене објеката и њиховог положаја на парцели у зони заштите далековода, узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне;

- Планирање, пројектовање и изградња нових трафостаница у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз предузимање одговарајућих техничких и оперативних мера чиме се обезбеђује да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09);

- Обезбеђивање одговарајуће заштите земљишта и подземних вода постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице, запремине довољне да прихвати укупну количину трнсформаторског уља садржаног у трансформатору и не планирати уградњу трансформатора који садржи полихлороване бифениле (РСВ).

Заштита од нејонизујућих зрачења - смањење штетног утицаја нејонизујућих зрачења на животну средину и здравље људи, препоручује се кроз мере и услове заштите животне средине којих треба да се придржавају оператери мобилне телефоније, ради ефикаснијег планирања и изградње мобилне телекомуникационе мреже (нових извора нејонизујућих зрачења у високофреквентном подручју – радио базних станица):

- Обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за сваку базну станицу;

- Планирање локација за постављање базних станица, које ће у складу са техничким решењем за сваку базну станицу, омогућити изложеност мањег броја грађана, нижим нивоима електромагнетног зрачења;

- Поштовати правила грађења мобилне телекомуникационе мреже:

- избегавати постављања уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: здравствених установа, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта,

- минимална удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката здравствених установа, дечјих вртића, школа и простора дечјих игралишта, односно ивице парцеле ових објеката не треба бити мања од 100m,;

- Постављање антенски система базних станица мобилне телефоније, у зонама повећане осетљивости, на стамбеним и другим објектима и на антенским стубовима само под условом да:

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 20m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони главног снопа зрачења антене, износи најмање 30m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу може бити мања од 30m, у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10m;

- Антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног простора или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова;

- При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у обзир следеће:

  - могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл.,

  - неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и сл.,

  - избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице;

- Антенски системи не могу бити постављани на кровним терасама ако на тим етажама постоје просторије у којима људи живе или бораве дуже од 2 сата.

Очување и успостављање одрживог система зелених површина у обухвату Плана кроз:

- Рекултивацију, озелењавње и уређење деградираних површина, ранијих сметлишта и простора на којима је нелегално одлаган отпад;

- Подизање зелених заштитних појасева у контакту стамбених и радних зона, односно у контакту пословних комплекса и стамбених зона;

- Подизање дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница, а нарочито у стамбеним зонама;

- Озелењавања паркинг површина, нарочито у прословним, складишним и стамбеним зонама.

Грађевинске радове, који обухватају инфраструктурно уређење и изградњу планираних садржаја кроз:

- Поштовање ограничења и посебних правила градње, у оквиру експлоатационог појаса гасовода и пратеће инфраструктуре, у складу са одредбама Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС", бр.104/09) и Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гасагасоводима притиска већег од 16bara ("Сл.гласник РС", бр.37/13 и 87/15), као и све предвиђене мере заштите од удеса и заштите од пожара;

- Поштовање режима коришћења земљишта;

- Предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом и санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина

- Дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материјала из ископа;

- Дефинисање обавезе извођача радова да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе, ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете и

- Дефинисање обавезе извођача радова да одмах обавести надлежну организацију за заштиту природе, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика.

Дефинисање обавезе инвеститора да се, при изградњи, односно реконструкције или уклањања објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04 и 36/09). Проценом утицаја биће извршена анализа могућих значајних утицаја сваког појединачног пројекта на животну средину, која обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера и биће дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну, мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере;

Поштовање општих услова и мера заштите животне средине и природе, техничко-технолошких мера и прописа утврђених позитивном законском регулативом и услова надлежних органа и организација;

Усклађивање Плана, у погледу планираних намена простора и њихових утицаја на животну средину са планским документима ширег окружења..

Заштита од пожара

Заштита од пожара у редовним условима вршиће се путем противпожарних преградака, а интервенције ће се реализовати коришћењем водохидраната из водоводне мреже, као и из водозахвата, а у производним и радним срединама путем система S6, S9 и другим апаратима у складу са прописима. Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15);

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл.гласник СРС", бр.44/77, 45/84 и 18/89);

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запањивим гасовима ("Сл.гласник РС", бр.54/15);

- Главни пројекат заштите од пожара и пројекти посебних система заштите од пожара морају бити израђени од стране правних лица која имају овлашћење Министарства унутрашњих послова за бављење пословима израде главног пројекта заштите од пожара и пројеката посебних система заштите од пожара, а пројектанти личне лиценце, а у складу са чл.32 и чл.38. Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15);

- Главни пројекат заштите од пожара и пројекти посебних система зсштите од пожара морају имати садржај и форму у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15) и Правилником о полагањз стручног испитаи условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Сл.гласник РС", бр.21/12 и 87/13);

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95);

- Уколико је кота последње етаже на којој бораве људи већа од 30m у односу на коту приступне саобраћајнице, са које је могућа интервенција ватрогасног возила уз коришћење аутомеханичарских лестава, применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Сл.гласник РС", бр.80/15);

- Предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист  СФРЈ", бр.30/91);

- Реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш ("Међуопштински сл. Лист", бр.18/83);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист  СФРЈ", бр.53/88 и 54/88 и "Сл.лист СРЈ", бр.28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96);

- Уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења, исти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр.37/95);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.06/92) и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88 и "Сл.лист СРЈ", бр.18/92);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл.гласник РС", бр.59/16);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о безбедности лифтова ("Сл.лист РС", бр.101/10);

- Системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за системе вентилације или климатизацију ("Сл.лист СФРЈ", бр.38/89 и "Сл.лист РС", бр.118/14);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл.лист СФРЈ", бр. 45/83) и СРПС ЕН 1366, СРПС ЕН 12101 и др.;

- Реализовати изградњу објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.87/93) и СРПС ЕН 54 и др.;

- Уколико се предвиђа уградња стабилне инсталације за гашење пожара исту предвидети у складу са одговарајућим стандардима и прописима (СРПС ЕН 12845, СРПС ЕН 12259, СРПС ЦЕН/ТС 14816, СРПС ЦЕН/ТС 15176 и др.);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл.лист СФРЈ", бр.24/87);

- Обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240;

- Предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски блок, машинске просторије лифта, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за гашење пожара, магацине, администрацију и сл.);

- Реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21:2003 Техничке препоруке за грађевинске техничке мере заштите од пожара стамбених, пословних и јавних зграда и СРПС ТП 19 Техничка препорука за заштиту од пожара индустријских објеката;

- Предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, или за коју је могуће признати иностране исправе и знакове усаглашености сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл.гласник СРС", бр.98/09);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр.21/90);

- Обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања;

- Гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл.лист СЦГ", бр.31/05);

- Уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90), уз предходно прибављање услова (локације) за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Управе за ванредне ситуације, сходно чл. 6. и 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл.гласник РС", бр.54/15), Правилником о условима несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска од 16 бара ("Сл.гласник РС", бр. 37/13), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара ("Сл.гласник РС", бр.86/15) и Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл.лист СФРЈ", бр.35/80);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл.лист СРЈ", бр.24/93);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљендиоксидом ("Сл.лист СФРЈ", бр.44/83 и 31/89);

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима уређаје у којима се наносе и суше премазна средства ("Сл.лист СФРЈ", бр.57/85);

- Применити одредбе Уредбу о заштити од пожара при извођењу заваривања, резања и лемљења ("Сл.лист СРС", бр.50/79);

- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката обезбедити да свака фаза представља економско-техничку целину и може се самостално користити.

Услови за изградњу склоништа

Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 93/12), укинута је обавеза изградње склоништа.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката, те објекте прилагоди за склањање људи.

Приликом изградње стамбених објеката са подрумом, над подрумским просторијама гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објеката

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је
предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- Стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се
ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;

- Сакупљање хумског материјала и његово депоновање на уређеним депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку заштиту;

- Све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- Системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и његово депоновање на уређеним депонијама;

- Забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и
неконтролисано одстрањивање преостаиих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине за градњу;

- У смислу спречавања негативних ефеката који су присутни због нарушавања морфолошких карактеристика пејзажа неопходно је хортикултрно уредити и предвидети све мере за озелењавање слободних површина.

Заштита животне средине и природних вредности подразумева поштовање општих превентивних мера заштите животне средине и природе, као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених условима надлежних органа и институција, и законском регулативом.

2.1.7.    СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

2.1.7.1. Зоне за директно спровођење

Планска решења спроводе се директно, издавањем информације о локацији и локацијских услова, на основу правила уређења и грађења из овог Плана, изузев простора за даљу разраду планом детаљне регулације и локација предвиђених за израду урбанистичких пројеката.

2.1.7.2. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са прописаном забраном изградње до њиховог доношења

Израда плана детаљне регулације предвиђена је за:

Енклава 2

(1)	Регулацију Рујничког потока

(2)	Регулацију Хумског потока

Енклава 4

(3)	Регулацију Бреничке реке

Енклава 5

(4)	Пословну и радну зону уз ДП 1А реда бр 4

Енклава 6

(5)	Траса магистрални гасовод МГ-12 Ниш-Прахово,

(6)	Траса корита Малчанске реке

Енклава 7

(7)	Регулација раитовачког потока

(8)	Регулација дела Јелашничке реке са интегративном туристичком зоном

- За потребе изградње мерно регулационих станица (МРС) унутар обухвата Плана, за које се показала неопходна даља разрада Плановима детаљне регулације.

- За потребе изградње соларних фотонапонских постројења (соларних електрана), објеката ветрогенератора, као и постројења за биомасу уколико су снаге веће од 1,0MW, при чему је потребно дефинисати правила уређења и грађења али и неопходне мере заштите животне средине, диспозицију објеката за производњу енергије из обновљивих извора као и место прикључка на електроенергетски систем Републике.

На иницијативу надлежног Секретаријата могућа је израда Планова детаљне регулације за подручја у захвату Плана (саобраћајнице, инфраструктурни објекти и комплекси) која нису предвиђена за даљу разраду, што се неће сматрати одступањем од Плана.

Обухват сваког појединачног плана детаљне регулације биће одређен катастарским парцелама, приликом доношења Одлуке о његовој изради.

Уколико се на иницијативу надлежног Секретаријата, а за потребе детаљне разраде саобраћајница, инфраструктурних објеката и комплекса, предвиди даља разрада плановима детаљне регулације, што се неће сматрати одступањем од Плана, важи следеће:

- Рокови за израду предвиђених планова детаљне регулације прецизирају хоризонт од 4 (четири) године за њихову реализацију, након чијег истека ће град извршити преиспитивање оправданости израде нереализованих планова, у зависности од реалних потреба и прилива наменских инвестиција;

- Све започете активности (уређење простора и изградња), које су у супротности са планским условима, обуставиће се до  усаглашавања са одредницама  Плана или  ће се од њих потпуно одустати;

- Све започете активности на уређењу простора, изградњи и реконструкцији, делова планског подручја на којима је предвиђена даља разрада плановима детаљне регулације,  обуставиће се до усаглашавања са одредницама Плана или  ће се од њих потпуно одустати;

- У деловима планског подручја, где је предвиђена реализација нове регулације са циљем  остваривања површина јавне намене за планирану изградњу у виду комплекса јавних установа, комуналних објеката или нових саобраћајних траса, забрањује се изградња у оквиру дефинисане регулације те нове површине јавне намене;

- У оквиру дефинисане регулације нове површине јавне намене, дозвољено је само текуће одржавање објеката (поступци у смислу побољшања услова коришћења).

2.1.7.3. Општа правила уређења простора, правила и услови усмеравајућег карактера и остали услови уређења простора за даљу планску разраду

Приликом даље детаљне разраде предвиђених простора, важно је поштовати принцип очувања насељског идентитета, традиције и културног наслеђа, навика демогарфско-социјалног хабитуса, али и микролокацијских одлика сагледаног простора у виду морфолошких, историјско-амбијенталних и обликовних карактеристика.

Приступ при планирању заснивати на унапређењу, уређењу и заштити архитектуре са елементима стила локалног и регионалног карактера, уз акценат на остваривање визуелног идентитета насеља, енергетске ефикасности и еколошке свести. Забранити сваки облик градње који није у функцији репрезентативности простора.

За просторе за које се предвиђа даља планска разрада, до доношења тих планова и привођења простора планираној намени, уколико је простор нападнут затеченом градњом, дозвољава се искључиво текуће и инвестиционо одржавање.

За објекте у оквиру радних зона за које се предвиђа даља планска мора се обезбедити противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5m за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно кретање возила.

Приликом израде Планова детаљне регулације, неопходно је прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.

Уколико је за подручје, на коме се налази катастарска парцела за коју је поднет захтев за издавање локацијских услова, предвиђена обавеза даље планске разраде, а такав плански документ није донет у року прописаном чланом 27. став 6. Закона, локацијски услови издају се на основу подзаконског акта којим се уређују општа правила парцелације, уређења и грађења, и на основу постојећег планског документа који садржи регулациону линију.

2.1.7.4. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује урбанистички или архитектонски конкурс

Планом су дефинисане локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, где се због специфичности садржаја и намена, урбанистичко-архитектонском разрадом врши провера идејних решења у смислу њиховог уклапања у непосредно окружење, и то:

Енклава 2

(1)	Спортско рекреативни комплекс

(2)	Нови комплекс гробља

Енклава 4

(3)	Новопланирани пословно-производно-трговински комплекс

Енклава 5

(4)	Пословно-трговински комплекс

(5)	Новопланирану локацију сточне пијаце

Енклава 7

(6)	Спортско рекреативни центар

Поред наведених локација, обавезна је израда урбанистичких пројеката и за:

- Све врсте пословних објеката на парцелама већим од 1000m²;

- Локације за изградњу објеката за производњу енергије из обновљивих извора  (осим оних за које је дефинисана или се показала неопходном разрада плановима детаљне регулације);

- Базне станице мобилне телефоније и кабловске дистрибутивне системе на неизграђеним парцелама.

Надлежни Секретаријат може прописати израду урбанистичког пројекта и за друге локације у обухвату Плана, због специфичности и сложености локације, што се неће сматрати одступањем од Плана.

На подручју Плана не постоји обавеза расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса.

2.1.7.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по  целинама или зонама из планског документа који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

Грађевинско земљиште треба комунално опремити, што подразумева изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

За издавање локацијских услова, неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност, која обухвата могућност прикључивања на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу. Уколико не постоји инфраструктурна мрежа, подразумева се да инвеститор преузима обавезу изградње дела инфраструктурне мреже који недостаје.

Све производне и комерцијалне делатности, поред наведеног, захтевају и уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђене просторе са посудама за прикупљање отпада.

2.2.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

На планском подручју, изградња се регулише општим и правилима грађења датих за сваку намену посебно. За грађевинске елементе који овде нису експлицитно дати, у конкретним ситуацијама ће се приликом спровођења Плана примењивати важећи правилници везани за изградњу простора.

Правила грађења важе за подручја на којима се План спроводи директно, као и за подручја за која је предвиђена израда урбанистичких пројеката.

За подручја која се разрађују планом детаљне регулације, правила грађења биће утврђена тим планом, уз смернице из општих правила грађења овог Плана.

2.2.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења важе за све намене, или за поједине намене, уколико је то прецизирано.

Планом се дефинише изградња објеката на грађевинској парцели према прописаним урбанистичким условима, тако да се омогући изградња и на суседној грађевинској парцели под истим условима.

Индекс заузетости парцеле (заузетост парцеле) је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Индекс изграђености парцеле је однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

При прорачуну индекса изграђености и заузетости за предметну парцелу, узети у обзир површину дограђеног објекта и објеката који се задржавају.

БРГП  је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта, укључуjући површине лођа, балкона и тераса, одређених према спољним мерама ободних зидова у коjе се урачунаваjу облоге, парапети и ограде. Надземне етаже су све етаже изнад нивелете постојећег терена, укључујући и етаже повученог спрата и поткровља. Надземне гараже, котларнице, подстанице грејања, станарске оставе, трафостанице рачунају се у површину корисних етажа и не редукују се.

Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, спратност, итд) већи од утврђених вредности, задржавају постојеће параметре без могућности доградње.

За постојеће објекте чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, спратност, итд.) мањи од утврђених вредности, могућа је доградња до испуњења задатих параметара, према Правилима грађења за конкретну намену.

За постојеће објекте чија су међусобна и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених Правилима грађења, у случају реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављати отворе стамбених просторија.

У случају замене објекта новим, поштују се урбанистички параметри дефинисани Првим изменама и допунама Плана.

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама одређени су у склопу допунских намена за сваку намену.

2.2.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

На планском подручју могућа ја изградња објеката у складу са предвиђеном наменом, према правилима грађења за поједине намене (зоне).

У објекту намењеном становању умерене густине или анексу, могу се обављати делатности, које еколошки и функционално, према свим важећим прописима регулишу заштиту околине од буке и загађења (административне или услужне делатности).

Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне средине.

Могућа је изградња објеката унутар блока, у случају да предвиђени простор за изградњу  објеката унутар блока задовољава Првим изменама и допунама Плана прописане услове удаљења од суседних стамбених објеката и да се обезбеђује адекватан приступ моторним возилима у ширини од минимум 5,0m од објекта до јавне површине - јавног пута.

2.2.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију и исправку граница суседних парцела

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза и површину која омогућава изградњу објеката.

Уколико катастарска парцела нема приступ на површину јавне намене није грађевинска парцела. Задржавају се постојеће парцеле на којима се може градити у складу са правилима парцелације и изградње.

Приступ на површину јавне намене може се обезбедити пројектом препарцелације.

Пројекат парцелације и препарцелације ради се на овереном катастарско-топографском плану.

Величина грађевинске парцеле/комплекса дефинисана је регулационим линијама према површинама друге јавне и остале намене и границама катастарских парцела. Усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене, у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима.

За намену становања, појединачним правилима грађења прописана је величина грађевинске парцеле.

Код парцела чија је површина мања од минималних површина парцела дефинисаних правилима грађења и чије проширење из имовинско правних разлога или већ изграђене физичке структуре није могуће, дозвољава се изградња објеката по најповољнијим условима грађења, уколико је парцела мања до 5% од минималне површине дозвољене намене у  правилима грађења.

Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације, препарцелације и исправке граница суседних парцела, у складу са Законом.

У случају обједињавања - спајања суседних парцела за формирање нове грађевинске парцеле, омогућава се да се урбанистички параметри искористе до максимума предвиђених за дату намену, укључујући и евентуално неискоришћене из градње на парцели која се обједињава-спаја.

Могуће је формирати грађевинску парцелу и у случајевима када су планом предвиђене две компатибилне намене. Код парцела које су обухваћене двема компатибилним наменама дозвољава се парцелација, препарцелација и изградња објекта. У таквим случајевима се примењује правило да уколико је на грађевинској парцели  преовлађујућа намена (50% и више) са дозвољеним вишим вредностима урбанистичких пареметара исти се за грађевинску парцелу умањују за 15%, а уколико је преовлађујућа намена (50% и више) са нижим вредностима урбанистичких параметара исти се увећавају за 15%.

Основна правила парцелације и препарцелације

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, пројектом парцелације. Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих парцела врши се у оквиру граница парцеле. Поделом се не могу образовати парцеле које не испуњавају услове за формирање грађевинске парцеле у погледу величине, начина градње у односу на непосредно окружење, тј. планирани вид изградње.

Од већег броја катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, пројектом препарцелације, у циљу испуњења услова за формирање грађевинске парцеле у складу са овим Планом.

Исправка граница суседних парцела

У циљу формирања грађевинске парцеле, у смислу обезбеђивања приступа и одређивања граница површина јавне намене,  врши се исправка граница суседних парцела, а на захтев власника, односно дугорочног закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле.

Исправка граница суседних парцела се врши на основу елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела.

Приликом утврђивања услова за исправку граница суседне парцеле, мора се поштовати правило да катастарска парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

2.2.1.3. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за паркирање

Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на пут или другу јавну саобраћајну површину, директно или прилазом најмање ширине 2,5m, у дужини не већој од 25,0m. Објекти у радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно кретање.

Објекат се поставља на парцели тако да остварује одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и омогућује функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са приступом простору за паркирање.

Простор за паркирање у оквиру грађевинске парцеле одређује се на основу норматива за паркирање, који је дат у правилима грађења за поједине намене, и може се користити само у функцији објекта за који је намењен, у оквиру исте грађевинске парцеле. Гараже објекта се смештају у или испод објекта, у или ван габарита истог.

Веза са јавним саобраћајним површинама може се остварити преко површина јавне намене за потребе функционисања објеката и парцела унутар блока.

За потребе изградње, реконструкције и доградње (надзиђивања) постојећих објеката који су на угловима блокова, због немогућности уласка и изласка возила у зони раскрснице, нису обавезујући услови у погледу паркирања на парцели, при чему се прописује услов, да се паркинг или гаражно место, уз доказ о власништву или дугорочном закупу (мин. 10 година), обезбеди на удаљености од највише 250m (5 минута хода при брзини кретања пешака од 3km/h) од локације за коју се тражи грађевинска дозвола.

2.2.1.4. Положај објекта у односу на регулационе и грађевинске линије

Положај објекта, односно грађевинске линије у односу на регулациону, дефинисан је на графичком приказ Плана, Карта бр.П.5.:"Урбанистичка регулација са грађевинским линијама".

Грађевинска линија је линија до које је максимално дозвољено грађење на и изнад површине земље. Подземне етаже могу се градити унутар и до грађевинске, односно регулационе линије, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења.

Грађевинска линија се првенствено односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима, као и могућност хоризонталне и вертикалне надградње, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим Планом.

Грађевинска линија важи за све објекте.

Објекат се може градити и на одређеној удаљености од грађевинске линије (ка унутрашњости грађевинске парцеле).

Испади на објекту могу прелазити грађевинску линију на најмањој висини 3,0m од коте терена и највише 1,60m (рачунајући одстојање од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада). У случају да се грађевинска и регулациона линија поклапају, испади могу прећи и регулациону линију највише 1,20m, на делу тротоара који је ширине најмање 2,0m.

Ако суседни објекат има испад непосредно уз планирани објекат, тада се еркер новопланираног објекта:

- може поравнати са суседним;

- величину еркера одређује линија која формира угао 30̊ у односу на новопројектовани објекат конструисана из тачке пресека регулационе линије која разграничава објекте, односно парцеле.

У случају да је планирано поклапање регулационе и грађевинске линије, при чему је ширина тротоара максимално 2,0m, није могућа изградња грађевинских елемената (еркера, доксата, балкона, улазних надстрешница са или без стубова, надстрешница и сл.) на нивоу првог спрата.

За објекте који се граде на површинама јавне намене, испади на објекту не смеју да пређу регулациону линију.

За постојеће објекте, израда термоизолације у дебљини која је прописана важећим Правилником о енергетској ефикасности зграда, неће се сматрати променом грађевинске линије.

2.2.1.5. Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле/комплекса

Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у непрекинутом или прекинутом низу, као слободностојећи, двојни или полуатријумски објекат.

За изградњу и доградњу објекта на међи потребна је сагласност суседа, осим у случају већ изграђеног објекта на међи, са стране суседа.

За надзиђивање, реконструкцију, санацију и адаптацију објекта на међи (задржавање постојећег габарита), није потребна сагласност суседа.

Доградња двојних и полуатријумских објеката, могућа је без сагласности власника суседне парцеле, само у случају ако је доградња удаљена од заједничке међе, уз поштовање Планом прописаних одстојања од границе парцеле и суседних објеката.

Минимално одстојање објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује износи 4,0m, уколико другачије није дефинисано појединачним правилима градње.

Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама, прописано минимално одстојање од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле.

За постојеће објекте чије је растојање од границе парцеле мање од 4,0m, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл).

Подземне етаже могу се градити унутар и до граница грађевинске парцеле, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења.

У случају изградње објекта на регулацији блока, обавезно поставити пасаже минималне ширине 3,50m и висине 4,20m (светле мере).

2.2.1.6. Минимална међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност нових и околних објеката на странама које се не додирују (околним објектима се не сматрају помоћни објекти), износи половину висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на четвртину висине вишег објекта, уколико објекти на наспрамним бочном фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање, атељеима и пословним просторијама,  али не може бити мања од 4,0m.

За постојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.

Слободностојећи објекат не сме заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.

При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине, симетричан светларнику постојећег објекта.

За потребе вентилације и осветљења помоћних просторија у стану или пословном простору, као и заједничког степеништа, у објекту се дозвољава формирање светларника.

Површина светларника се одређује тако да сваком метру висине објекта одговара 0,50m2, при чему он не сме бити мањи од 6,0m2. У случају усклађивања положаја светларником суседног објекта, ова површина може се умањити за 1/4. Минимална ширина светларника износи 2,0m.

Светларник не улази у прорачун БРГП објекта. Минимална висина парапета светларника износи 1,80m. Није дозвољено отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. Није дозвољено надзиђивање ни ти затварање постојећих светларника.

2.2.1.7. Услови изградње помоћних објеката

Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене.

Под помоћним објектима, сматрају се гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусне септичке јаме, бунари, резервоари, цистерне за воду, котларнице до 63kW и сл.). Помоћни објекат није балон - сала.

Помоћни објекат може се градити под условом да не нарушава постојећу функцију, не угрожава животну средину и не нарушава јавни интерес (нарочито у погледу прегледности визура и безбедности саобраћаја). Такође, помоћни објекат се не може користити за становање, нити се у њему може обављати привредна делатност.

Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или слободно на грађевинској парцели, уз поштовање грађевинске линије.

Минимална удаљеност најистуреније тачке помоћног објекта до границе грађевинске парцеле износи 0,5m. Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,5m, односно најмање 4,0m уколико је његов зид наспрам отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. Удаљеност може бити и мања, по претходно прибављеној сагласности власника суседног објекта.

На зиду помоћног објекта, који је удаљен мање од 1,0m од границе грађевинске парцеле, не могу се постављати прозори и врата.

Помоћни објекат не може ометати пролаз и друге функције дворишта.

Помоћни објекти се граде као приземни, максималне висине 5,0m, с тим да висина венца не може прећи 3,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта). Могу имати раван или кос кров, нагиба кровних равни 15%, ка унутрашњости парцеле.

2.2.1.8.  Максимална висина објекта у односу на нагиб терена

Висина објекта се односи на растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеног према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини, при  чему је нулта кота објекта тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

За случај да до објекта постоји приступни пут преко приватног пролаза који је под нагибом, при чему је разлика од нулте коте до коте нивелете приступног пута већа од  2,0m, растојање од нулте коте јавног пута до коте слемена се умањује за разлику висине преко 2,0m.

Висина објекта се не умањује у случају да је разлика између нулте коте јавног пута и коте нивелете прилазног пута мања од 2,0m.

2.2.1.9. Кота приземља

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине од нулте коте.

За објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже) када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише ½ спратне висине.

За објекте који имају  индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијским условима и применом одговарајућих тачака овог члана.

2.2.1.10. Поткровна етажа и тавански простор

Поткровна етажа дефинише се као последња етажа објекта са надзидком максималне висине 1,60m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, који може бити директно покривен кровном конструкцијом, односно, изнад којег може бити смештен тавански простор.

Поткровна етажа користи се за намену која је у складу са овим Планом.

Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа.

Дозвољено је формирање вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије отвора максимално 2,20m чиме се обезбеђују излази на балкон или лођу у поткровљу. Облик и ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим етажама.

Најмања светла висина поткровне етаже износи 2,60m на минимално 2/3 подне површине. У случајевима да се ради о поткровљу типа мансардног крова са осветљењем посредством необједињених баџа (максимално 50% од дужине фасаде) или косих кровних равни са кровним прозорима, мора бити задовољен претходни услов. Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, без препуста (ван основног габарита објекта).

Дефинисан простор поткровља може бити увучен у односу на фасаду објекта.

Тавански простор је простор покривен кровном конструкцијом без надзидка и није га могуће  користити у сврху становања. Може се користити као помоћни простор (вешернице, сушаре, оставе).

Проветравање таванског простора, уколико је то потребно, решити искључиво кровним прозорима у косини крова.

За тавански простор, уколико је пројектом за изградњу објекта предвиђен лучни или делимично лучни кров исти је могуће извести тако да су замишљене кровне равни максималног нагиба од 30° тангенте лучног крова. Кровна конструкција мора бити лучна по краћој ширини објекта у попречном пресеку.

Одреднице овог поглавља се односе се на нову изградњу, доградњу, надградњу или реконструкцију објекта.

2.2.1.11. Ограђивање парцела

Ограђивање се врши унутар грађевинске парцеле и унутар регулације.

Ограде се постављају до регулационе линије а врата и капије на огради према регулационој линији отварају се према унутрашњости грађевинске парцеле.

Ограде суседних грађевинских парцела могу се постављати по осовини грађевинске парцеле уз сагласност суседа.

Тип, висина и остали елементи ограђивања прописани су појединачним правилима грађења.

2.2.1.12. Постављање спољњих степеница

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину већу од 0,90m улазе у габарит објекта а самим тим морају  се поставити тако да поштују Планом генералне регулације предвиђену грађевинску линију.

2.2.1.13. Одводњавање површинске воде

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем у Плану, односно, воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој парцели.

Код косих кровова, нагиби кровних равни морају бити усмерени ка саобраћајници и ка унутрашњем дворишту, ради спречавања отицања површинске воде ка суседној парцели.

2.2.1.14. Урбанистичко и архитектонско обликовање

Архитектура и конструкција објеката треба да се ослањају на традиционалне вредности примерене савременим условима грађења и карактеристикама поднебља. Све објекте пројектовати тако да буду међусобно усклађени у целини и по архитектонским детаљима, а у циљу постизања јединственог амбијента уз примену трајних и квалитетних материјала.

Улична фасада, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са наменом објекта.

Обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним условима за нове објекте, Могуће је вршити радове на реконструкцији, адаптацији, санацији и текућем/инвестиционом одржавању постојећих објеката, уз задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика.

Услови  за дозвољене интервенције на постојећим објектима:

- Надградња нових етажа/крова до планиране максималне висине - усклађивање висине нових етажа дефинише се у односу на преовлађујућу висину објеката у истом фронту, улици или блоку. Надградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете према Планом дефинисаним правилима за одређену намену.

- Додавање крова на објекту са равним кровом без поткровља (у случају лошег стања равног крова), подразумева постављање косог крова са максималним нагибом од 15̊  као најоптималније решење, уз забрану препуштања кровне конструкције ван габарата објекта.

- Додавање крова на објекту са равним кровом са корисним поткровљем (дозвољено само код индивидуалних објеката) - могуће у случају да сам објекат или окружење има такве карактеристике да појава косих и мансардних кровова не нарушава карактер објекта или целине.

- Замена постојећег крова новим ради додавања поткровља - није дозвољено надзиђивање постојећег или изградњом новог крова, формирање поткровља у више нивоа. Максимална висина надзитка поткровне етаже при изградњи класичног крова је 1,60m, односно 1,30m од коте пода поткровља до прелома косине мансардног крова.

- Код објеката у низу или прекинутом низу, кровне равни треба решити тако да се одвођење атмосферских вода са површина крова, реши у сопствено двориште, односно усмери према улици.

- Санација фасаде или крова, као класична санација у случају дотрајалости или енергетска санација у циљу побољшања технолошко-енергетских карктеристика објекта, подразумева накнадно постављање спољне, замену или допуну постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.

- Затварање приземља колонадом стубова - интервенција претварања оваквих приземља

у користан простор није дозвољена, могуће је само проширивање колонаде на суседне објекте.

- Доградња новог дела објекта (санитарни чвор, кухиња) - овакав вид интервенција дозвољава се само код објеката намењених становању умерених густина са циљем побољшања услова становања.

- Доградња вертикалних комуникација (степениште,  лифт) - дозвољава се код свих врста објеката, уз услов да се оваквом интервенцијом не угрожава функционисање и статичка стабилност постојећег објекта и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја.

- Доградња на отвореним терасама (проширење корисног простора на постојећим отвореним деловима објекта) - дозвољава се само код објеката намењених становању умерених густина уз услов ненарушавања односа према суседним објектима.

- Затварање балкона, лођа и тераса - дозвољава се само код објеката намењених становању умерених густина уз услов не нарушавања фасаде објекта и односа према суседним објектима.

- Рушење старог и изградња планираног објекта (изградња новог објекта на месту старог који се руши). Рушење објекта дозвољава се и услучајевима када се објекат налази у регулационом појасу саобраћајнице или на земљишту јавне намене.

Основни типови изградње су:

1)  слoбoднoстojeћи тип - oбjeкaт нe дoдируje ни jeдну границу грaђeвинскe пaрцeлe

2)  прeкинути низ - oбjeкaт дoдируje сaмo jeдну бoчну границу грaђeвинскe пaрцeлe;

3)  нeпрeкинути низ - oбjeкaт дoдируje oбe бoчнe границе грaђeвинскe пaрцeлe и

4)  пoлуaтриjумски тип - oбjeкaт дoдируje три границе грaђeвинскe пaрцeлe.

Међусобно усклађивање типова изградње, у случају становања умерених густина у градском подручју, врши се на следећи начин:

- На парцели, у случају да је на обе суседне парцеле у постојећем стању, заступљен непрекинути низ, на тој парцели не може се градити слободностојећи тип и

- На парцели, у случају да је на обе суседне парцеле у постојећем стању, заступљен слободностојећи тип, на тој парцели не може се, ни уз сагласност суседа,  градити објекат типа напрекинутог низа.

У случају предвиђене градње у непрекинутом низу, дозвољава се:

- Градња објеката етапно по ламелама, уз услов формирања максимално две ламеле на једној грађевинској парцели,

Изградња објеката подразумева истовремену изградњу и уређење дворишта, паркинг простора, противпожарног пута, односно прилаза.

У случају предвиђене градње у непрекинутом низу, дозвољава се градња објеката етапно по ламелама, уз услов формирања максимално две ламеле на једној грађевинској парцели.

Изградња објеката подразумева истовремену изградњу и уређење дворишта, паркинг простора, противпожарног пута, односно прилаза.

Смернице за урбанистичко и архитектонско обликовање објеката

У архитектури нових објеката могу се појавити сви елементи карактеристични за градску кућу, уз поштовање амбијента, нагиба терена, положаја, осунчаности и др.

С обзиром на доминантну орјентацију објеката која произилази из нагиба терена, основна препорука је употреба биоклиматских принципа у пројектовању, као и употреба обновљивих извора енергије, међу којима посебно место припада сунчевој  енергији. Основни принцип пројектовања пасивне соларне зграде са стаклеником (као најекономичнијим обликом искоришћења соларне енергије) је њено постављање на локацију и обликовање форме тако да прима што више сунчеве енергије зими, уз истовремену заштиту од претераног загревања у летњем периоду. Стакленик предвидети на јужној страни објекта, испред једне или више просторија (дневни боравак и трпезарија), као саставни део објекта, или као придодат део. У енергетском погледу најефикаснији је положај који подразумева јужну орјентацију са мањим одступањима ка истоку и западу. Већа одступања од јужне орјентације могу се донекле превазићи обликовањем стакленика. За акумулирање сунчеве енергије у стакленицима поставити таман зид, најчешће од керамичких плочица или тамног шљунка, масивни зид, резервоари за воду и сл.

Грађење са природним материјалима са повољним изолационим својствима, поштовање орјентације и природних утицаја, тежња да се на максималној површини основе развија минимална површина омотача, принципи су градње који су се одржали кроз векове и које треба применити и на планском подручју.

2.2.1.15. Безбедносни услови, заштита суседних објеката

Мере и услови заштите утврђују се према нормативима и прописима за конкретну намену.

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др).

2.2.1.16. Мере енергетске ефикасности изградње

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката - Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл.гласник РС", бр.61/11).

Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији.

Правилник се примењује на:

-	Изградњу нових зграда;

-	Реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;

-	Реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

-	Зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- Зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;

- Зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;

- Радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;

- Зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по m2 садржане у Правилнику.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у случају коришћења падавина као и подземних и отпадних вода за потребе заливања, спољашњу употребу или за потребе грејања и хлађења зграда, уколико су укопане не урачунавају се у индекс заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде.

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15cm уз сагласност тог суседа.

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и не крше одредбе важећих закона) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде.

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. Правилник којим се ближе прописују услови, садржина и начин издавања је Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр.69/12).

Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда.

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:

- Постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето површину мању од 50m²;

- Зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;

- Зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;

- Радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;

- Зграде намењене за одржавање верских обреда;

- Зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите;

- Зграде које се не греју или се греју на температури до +12°C.

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Енергетски пасош зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде.

Издаје се за целу зграду или за део зграде, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда са више енергетск их зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини самосталну употребну целину (пословни простор, стан). Зграда или њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

2.2.2. ПОЈЕДИНАЧНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по наменама грађевинског земљишта. Дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле и основ су за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

- У случају да општим и појединачним правилима грађења нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијске и грађевинске дозволе, као и информације о локацији, меродавна је примена важећих Правилника.

А/1.3.    ЈАВНЕ СЛУЖБЕ/Здравствена заштита:

А/1.3.1. ОСНОВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-03 |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Основна здравствена заштита - здравствене станице, амбуланте |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне, административне и угоститељске делатности, апотека, спорт и рекреација, становање у функцији основне делатности (домар), инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+4 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 корисног простора |
| 2.4 | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,4. Висина објекта до 20,0m. Објекти се планирају као слободностојећи. |

Б/1.      Спорт и физичка култура:

Б/1.1. СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-09 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Спорт и рекреација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, комерцијалне и услужне делатности, администрација, здравство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | - до 80% за спортске терене - до 30% за остале објекте |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П+3, за трибине спратност није ограничена |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, као и помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 40 гледалаца и 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора допунске, могуће намене |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 25,0m. |

В/1.       Комуналне делатности:

В/1.1     ГРОБЉЕ

| Бр. | Правила грађења |  | Табела ПГ-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |  |
| 1.1. | намена - доминантна |  | Сахрањивање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа |  | Наменска трговина, наменска администрација, верски објекти, наменско угоститељство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена |  | Све остале намене |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле |  | до 10% (односи се на објекте високоградње- капела, трговина итд.) |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката |  | П |
| 2.0. |  | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. |  | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти Сви објекти се постављају фронтално у односу на интерну саобраћајницу |
| 2.2. |  | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,10m |
| 2.3. |  | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса |
| 2.4. |  | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине комплекса (површине за сахрањивање не третирати зеленилом док је гробље у функцији). Бетонске растер плоче не представљају зелену површину Гранични појас са другом наменом представља зелена површина најмање ширине 3,0m. |
| 2.5. |  | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,1. Висина објекта до 5,0m (осим за верски објекат-капелу). Обавезно је опремање гробља јавном чесмом. Дозвољено је сахрањивање у три нивоа. |

В/1.        Комуналне делатности:

В/1.2.     СТОЧНА ПИЈАЦА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-08. |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Сточна пијаца |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+1, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 9,0m. |

Г/1. Саобраћајне површине и терминали:

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-11 |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Терминали, стајалишта, одморишта |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, здравство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, производне делатности |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | до П+1 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40м |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2корисног простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 2,1. Висина објекта до 14,0m. |

Д/1. Зелене и слободне површине:

Д/1.1. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-10 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Парковско и заштитно зеленило, рекреација |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, угоститељство, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Све остале намене |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 5% (површина под објектом максимално 50m2) |
| 1.5. | највећа дозвољена спратност објеката | П |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру парцеле/комплекса могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти. Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и функционалан приступ простору за паркирање. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m. |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса и 1 паркинг место на 70m2корисног простора за објекте у функцији рекреације, трговине и угоститељства |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 80% површине грађевинске парцеле |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,05. Висина објекта до 5,0m. Комплекс мора да има добро организован интерни пешачки/бициклистички саобраћај. |

Ђ/1.    Становање:

Ђ/1.1. СТАНОВАЊЕ УМЕРЕНИХ ГУСТИНА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-14 |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање, пословање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу износи: 300m2 за слободностојеће објекте, 200m2 за објекте у прекинутом низу, 150m2 за објекте у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумске објекте. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојеће објекте, 8,0m за објекте у прекинутом низу и 5,0m за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте. |
| 1.5. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+2+Пк, могућа је изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле | - За слободностојеће објекте на делу дворишта северне оријентације 1,50m, - За слободностојеће објекте на делу дворишта јужне оријентације 2,50m, - За слободностојеће објекте на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m, - За објекте у прекинутом низу 4,0m, - За први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. За изграђене објекте чије је растојање од границе грађевинске парцеле различито од претходно прописаних вредности, нови објекти се могу постављати на растојањима: - Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,0m, - Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од претходно прописаних не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл). Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 15% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 1,6 за парцеле површине до 400m2 и до 1,2 за парцеле површине преко 400m2. Максимална висина објекта износи 14,0m. Уколико зона обухвата споменике културе, за њих се претходни нормативи задржавају на затеченим вредностима. |

Ђ/1.      Становање:

Ђ/1.2.   СТАНОВАЊЕ УМЕРЕНИХ ГУСТИНА У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-13. |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање, пословање, |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, школство, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална величина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. |
| 1.5. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 50% |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+2+Пк, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу дворишта северне оријентације 1,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта јужне оријентације 2,50m - за објекте у прекинутом низу 4,0m - за први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл). Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора. |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 1,0. Максимална висина објекта износи 14,0m. |

Ђ/1.     Становање:

Ђ/1.3.  СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА У ПРИГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ

-  ВИКЕНД ЗОНЕ -

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-14. |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјална заштита, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти који неповољно утичу на животну средину |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална величина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. |
| 1.5. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 40% |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+1+Пк, могућа изградња подземних етажа |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу дворишта северне оријентације 1,50m - за слободностојеће објекте на делу дворишта јужне оријентације 2,50m - за објекте у прекинутом низу 4,0m - за први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. |
| 2.2. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл). Удаљеност помоћног објекта од другог стамбеног или пословног објекта може бити најмање 2,50m, oдносно 4,0m уколико је његов зид наспраман отвору за дневно осветљење стамбеног или пословног објекта. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле. Ка бочној и задњој граници парцеле може се подићи зидана непрозирна ограда висине до 1,40m уз сагласност суседа. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан 1 паркинг место |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 30% површине грађевинске парцеле |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле до 0,8. Максимална висина објекта износи 10,0m. |

Ђ/1.      Становање:

Ђ/1.4.   ПОСЛОВНО-СТАМБЕНА ЗОНА

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-15 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Становање, пословање, обавезан пословни простор у приземљу |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, образовање, култура, социјалне установе, верски објекти, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Производни објекти, складишта |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу износи 450m2. Најмања ширина грађевинске парцеле је: 16,0m за слободностојећи објекат, 14,0m за објекат у прекинутом низу и 12,0m за објекат у непрекинутом низу и полуатријумски објекат. За постојеће зоне, за парцеле чија је ширина мања од минимално прописане, у случају доградње, реконструкције, обнове, адаптације, санације и текућег/инвестиционог одржавања, таква се и задржава. За постојеће зоне, за парцеле мање од 450m2 важе услови прописани у оквиру ПГ-17 Становање умерених густина у градском подручју. |
| 1.5. | индекс заузетости грађевинске парцеле | - За парцеле веће од 600m2, индекс заузетости до 70% - За парцеле од 450-600m2 индекс заузетости до 60% - За парцеле до 450m² индекс заузетости до 60% За изградњу објеката БРГП преко 800m2 предвиђа се могућност етапне изградње |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | - За парцеле веће од 600m2, макс. спратност до П+6; - За парцеле од 450-600m2 макс. спратност до П+3; - За парцеле до 450m2 макс. спратност до П+2+Пк. |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели могу се градити пратећи објекти становања и пословања - гараже, паркиралишта, дечја игралишта, спортски терени, надстрешнице и инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице и сл) |
| 2.2. | удаљеност објекта - најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката | Међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни, привремени објекти и сл.) износи најмање половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта уколико објекат на наспрамним странама не садржи отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије). Ова одредница се не односи на удаљења од помоћних и сличних објеката. Удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0m. |
| 2.3. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси не ограђују се према улици. Могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m. |
| 2.4. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место за сваки стан и 1 паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора |
| 2.5. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле/комплекса. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 2.6. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле/комплекса: - за парцеле веће од 600m², индекс изграђености до 3,2; - за парцеле од 450-600m2 индекс изграђености до 3,2; - за парцеле до 450m2 индекс изграђености до 2,4. Максимална висина објекта: - за макс. спратност до П+6 висина до 27m; - за макс. спратност до П+3 висина до 16m; - за макс.спратност до П+2+Пк висина до 14m. За објекте у низу висину венца новог објекта ускладити са висином венца (једног) суседног објекта. У свим зонама могућа је изградња подземних етажа. Уколико је постојећа спратност објеката у блоку већа, таква се и задржава за постојеће објекте. За објекте у непрекинутом низу предвидети пасаж најмање ширине 4,0m и висине прилагођене противпожарним условима, за приступање задњем делу дворишта. |

Е/1.       Пословне и радне зоне:

Е/1.1.    ПОСЛОВНО - ТРГОВИНСКИ  КОМПЛЕКС

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-17 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Пословање, сајамски објекти и трговина |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Трговина, простор за изложбено-сајамске манифестације, угоститељство, административне услуге, комерцијалне услуге, занатство, сервисне услуге, магацински простор, рекреација, инфраструктурни објекти; здравство, школство, дечије установе, култура и социјалне установе-као површине остале намене |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, јавне функције |
| 1.4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 1.5. | највећа дозвољена висина објеката | до 18,0m |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели/комплексу могу се градити други објекти. На истој грађевинској парцели, осим пословних објеката, могу се градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице). Максимална спратност помоћних објеката износи П, максимална висина 3,0m. Дозвољава се постављање портирнице испред грађевинске линије означене на приказу лист 03:Урбанистичка регулација. Распоред објеката у комплексу мора да задовољи услов обезбеђивања интерног противпожарног пута, ширине 3,50m, односно 6,0m за двосмерни саобраћај. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 3,0m |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места: - пословање - 1 паркинг место на 70m² корисног простора; - трговина на мало - 1 паркинг место на 100m² корисног простора; - складиштење - 1 паркинг место на 200m² корисног простора. Број гаража, према потреби у комплексу. |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине парцеле/комплекса. Уколико контактна зона грађевинске парцеле/комплекса није зона зелених површина или пољопривредно земљиште, формирати линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,0m. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцел до 2,1. Највећа дозвољена спратност објеката П+3. Габарит објекта може бити различитог облика (разуђен, угаони, атријумски и др.) и различите спратности, до прописаних параметара, с тим да се по ободу комплекса кроз све појединачне локације простор од 3,5m за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно кретање возила планира за противпожарне интервенције и на том простору не дозвољава се било каква изградња или складиштење материјала. |

Е/1.       Пословне и радне зоне:

Е/1.2.    ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС

Е/1.3.    ВЕЋИ ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС

| Бр. | Правила грађења | Табела ПГ-16. |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |
| 1.1. | намена - доминантна | Пословање, производња, складиштење, трговина |
| 1.2. | намена - допунска, могућа | Пијаца, полигон за обуку возача, простор за изложбено-сајамске манифестације, магацински простор, административне услуге, комерцијалне услуге, занатство, угоститељство, здравство, школство, дечије установе, култура и социјалне установе, сервиси, продаја половне робе, станица за снабдевање гасом и горивом, инфраструктурни објекти |
| 1.3. | намена - забрањена | Становање, јавне службе |
| 1.4. | услови за формирање грађевинске парцеле | Најмања ширина грађевинске парцеле за нову изградњу износи 16,0m |
| 1.5. | индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле/комплекса | За производне комплексе до 60% За пословно-трговинске комплексе до 70% |
| 1.6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+3 |
| 2.0. | ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ |  |
| 2.1. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | На истој грађевинској парцели/комплексу могу се градити други објекти, као и помоћни објекти. Распоред објеката у комплексу мора да задовољи услов обезбеђивања интерног противпожарног пута, ширине 3,50m односно 6m за двосмеран саобраћај. |
| 2.2. | постављање ограде | Грађевинске парцеле/комплекси могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m - транспарентном са парапетом до 0,60m или пуном |
| 2.3. | паркирање и гаражирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 корисне површине простора, а за складиштење 1 п.м. на 200m2 складишног простора |
| 2.4. | зелене и слободне површине | За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине парцеле/комплекса. По ободу комплекса осободити простор најмање ширине 3,50m за противпожарне интервенције. Уколико контактна зона грађевинске парцеле/комплекса није зона зелених површина или пољопривредно земљиште, формирати линеарно зеленило у појасу ширине најмање 6,0m. |
| 2.5. | остало | Индекс изграђености грађевинске парцеле: - за производне комплексе до 1,2, - за пословно-трговинске комплексе до 2,1. Максимална висина објекта износи 18,0m, осим за технолошке објекте (силоси и сл.) где се може утврдити и већа висина према технолошким потребама. Уколико су посебни објекти виши од 30,0m неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. |

2.2.3.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.2.3.1. Појединачна правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката

2.2.3.1.1. Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре на грађевинском земљишту јавне намене

Саобраћајне површине обухватају улице, тргове, стазе, комуникације, скверове, паркинге за аутомобиле, аутобусе, камионе/теретна возила, и сл.

Планско подручје пресецају државни путеви који пролазе кроз насељено место, па је заштитни појас и појас контролисане градње дефинисан планом.

Планом су одређене регулационе ширине планираних саобраћајница, садржај попречних профила као и њихови регулациони елементи. Попречни профил саобраћајница је са коловозом, тротоарима, разделном траком и банкинама. Унутар регулационе ширине саобраћајница, уз коловоз, на местима где конфигурација терена то захтева, неопходно је урадити попторне зидове или шкарпе.

У изграђеном делу обавезни садржај попречног профила чине коловоз, тротоари и заштитна трака између коловоза и тротоара, где то дозвољавају просторне могућности.

На неизграђеном и планираном простору за изградњу саобраћајница обавезна је заштитна трака.

На графичком приказу Карта бр. П.2.1."Саобраћајно решење са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима" дати су карактеристични попречни профили са регулационим котама.

Регулација саобраћаја на раскрсницама  предвиђа се са хоризонталном, вертикалном и светлосном сигнализацијом. Тип и врсту раскрсница планирати након извршених претходних студија и истраживања.

Укрштај државног пута са железником пругом планиран је у нивоу.

Све приступне путеве, окретнице и платое планирати у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).

При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора површина јавне намене и објеката треба обезбедити следеће просторно полазне основе и то:

- Сабирне саобраћајнице, пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза мин 5,5m;

- Приступне и сервисне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза минимум 3,5m за једносмерне и 5,5m за двосмерне саобраћајнице;

- Коловозну конструкцију за саобраћајнице у оквиру дефинисаних коридора, димензионисати за средње тежак саобраћај на основу података добијених гео-механичким испитивањима.

Обезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих реципијената (канала).

Забрањује се пренамена гаража и паркинг простора у друге намене.

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чл.70. и чл.79. Закона о путевима ("Сл. Гласник РС", бр.41/18), и уз поштовање следећих услова:

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,0m;

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретаља возила од 50,0km/h;

- Насправна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,0m;

- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити од 50,0m;

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,5m;

- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стакалишта мора износити 30,5m;

- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,8m;

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,0m за један аутобус, односно 26,0m за два или зглобни аутобус;

- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута;

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута;

- На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 2,0m а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 3,0m.

Приликом планирањља инсталација треба водити рачуна о следећем:

- У заштитном појасу јавног пута може да се гради, тј. Поставља водовод, канализација, топловоджелезничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви, на којима се ЈП "Путеви Србије", Београд води као корисник или је ЈП "Путеви Србије", Београд правни следбеник корисника.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима:

- Укрштање са путем предвидети механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут у прописаној заштитној цеви;

- Заштитна цев ора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећана за по 3,0m са сваке стране

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35m;

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0m.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0m од крајње тачке попречног профила пута, изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања;

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

2.2.3.1.2. Електроенергетска мрежа

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара.

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8m, а дубина од 0,8 - 1,0m.

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100mm, дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација:

- При паралелном вођењу, хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање  0,3m;

- При укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев;

- При паралелном вођењу  са ТТ кабловима, минимално растојање треба да износи 0,5m,

- Укрштање енергетских и ТТ каблова врши се на растојању од 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45º. Енергетски кабл се по правилу поставља испод ТТ кабла;

- Укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода;

- При паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање треба да износи 0,5m.

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110mm на дубини од 1,20m од коте коловоза.

Планиране трафостанице 10/0,4 kV градити као објекaт грађевинских димензија за снагу 630/1000 kVA или 2x630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција" Ниш и кроз даљу урбанистичку разраду.

Новопланиране електроенергетске каблове (35 kV и 10 kV) полагати по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4 kV на просторима  вишепородичног  становања  радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања средње густине мрежа може бити надземна и кабловска.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4  kV обезбедити парцелу димензија 5,5 х 6,5m. До трафостанице10/0,4 kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3,0m до најближе јавне саобраћајнице.

Како објекти трафостаница 10/0,4  kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан. 145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. Закона.

2.2.3.1.3. Телефонска мрежа

Трасе каблова претплатничке ТК мреже одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се по правилу у простору тротоара на 1,0m од ивичњака или регулационе линије, зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој документацији, полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на растојању 0,5m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом да се исти заштите или изместе о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова  претплатнике ТК мреже је по правилу 0,8 - 1,0m од коте терена.

Мини ровови су са максималном дубином од 40cm и максималном ширином 15cm са најчешћим димензијама 30cm х 10cm. Мини ровови се изграђују само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају. Изградња мини ровова је условљена осталом постојећом и планираном инфраструктуром и они морају испуњавати све услове удаљења од других система према техничким условима тих система и према условима власника тих инсталација. У случају накнадне изградње примарних инфраструктурних мрежа односно израде урбанистичких планова везаних за њу, инсталације са мини рововима изместити о трошку њиховог власника.

Кабловску ТК канализацију са минимално 4 (четри) отвора градити под следећим условима:

- Дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слој земље у тротоару над блоковима буде најмање 0,6m, док заштитни слој земље над блоковима у коловозу буде најмање 0,8m;

- За израду кабловске ТК канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110mm, преко песка до 0,1m. ПВ цеви постављати на ПВ држачима

- Нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака нивелети површине на којој је изграђен тротоар односно коловоз,

- Кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0х1,5х1,8m.

Оптички кабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. Димензије рова за полагање оптичког кабла по правилу износи  0,4х0,8m.

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља. За задовољавање наведених потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ширина рова за полагање каблова је димензија 0,4х0,8m.

Ров за полагање каблова је димензија 0,4х0,8m.

На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске цеви пречника 110 mm, а дужине једнаке ширини коловоза плус 0,6m, кроз које ће се положити кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,2m од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40cm и дубине до 0,6m постављени на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе линије), тако да се не омета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне  (претплатничке) телефонске  мреже морају се поштовати следећи услови:

- При паралелном вођењу телефонских и енергетских каблова минимално растојање је 0,3m за водове 1kV, односно 0,5m за водове 10 и 35kV. Код укрштања, електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабла са минималним растојањем од 0,5m. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 45º;

- При паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0m. Код укрштања телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад водоводне и канализационе мреже, са минималним растојањем од 0,2m од темена водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл полаже у заштитну цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 1,0m лево и десно од цеви;

- Прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица, сем у случају микро ровова, вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110mm на дубини од 1,2m од коте коловоза.

2.2.3.1.4. Гасификација и топлификација

Магистрални гасовод

Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 55 бара) обезбеђују се три зоне заштите и то:

- Експлоатациони појас - у експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. Ширина експлоатационог појаса гасовода се одређује у зависности од притиска и пречника гасовода, и за магистралне гасоводе у обухвату Плана износи 15m, по 7,5m са обе стране, мерено од осе гасовода.

- Ужа зона заштите (заштитни појас насељених зграда), чија ширина износи 60m, односно по 30m са сваке стране гасовода. У овој зони је забрањена градња објеката за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности којим је гасовод изграђен и без обзира у који је појас цевовода сврстан.

- Шира зона заштите (заштитни појас) гасовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност гасовода. Граница шире зоне гасовода износи по 200m са сваке стране гасовода, рачунајући од осе цевовода.

У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5m без писменог одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1,0m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m. Енергетски субјект који обавља делатност транспорта, односно дистрибуције цевоводима издаје одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу цевовода, уколико утврди да у заштитном појасу цевовода постоје техничке могућности за извођење радова и других активности.

Минимална растојања других објеката или објеката паралелних са гасоводом  (растојања су дата у метрима):

|  | 500< DN ≤1000 |
| --- | --- |
| Некатегорисани путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) | 3 |
| Општински путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) | 5 |
| Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) | 7 |
| Државни путеви I реда, осим аутопутева (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) | 15 |
| Државни путеви I реда - аутопутеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) | 25 |
| Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса) | 15 |
| Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта) | 3 |
| Нерегулисан водоток (рачунајући од ивице корита мерено у хоризонталној пројекцији) | 10 |
| Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа мерено у хоризонталној пројекцији) | 10 |

Ова растојањa се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa заштите у складу са одредбама важећих правилника.

Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5m. Укрштање путне инфраструктуре са гасоводом врши се у складу са условима које издаје оператер транспортног система.

Сва растојања гасоводног система од других објеката и објеката инфраструктуре неопходно је ускладити са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar, ("Сл.гласник РС", бр.37/13, 87/15) и другим важећим законима и прописима.

Приликом изградње или заштите већ изграђених магистралних гасовода поступати у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС", бр.104/09), Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar и другим важећим законима и прописима.

- Гасоводна мрежа средњег притиска

За трасу гасовода првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8m, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а у изузетним случајевима на кратким деоницама из оправданих разлога може бити и до минимално 0,5m.

Минимална дозвољена растојања гасовода од објеката (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) за гасовод средњег притиска (10<MOP≤16 bar) износи 3,0m, а за максимални радни притисак (MOP) 4 bar – 10 bar износи 2,0m. Растојања се изузетно смањити на минимално 1,0m уз примену додатних мера заштите.

У коридору заштитне зоне примарне градске гасоводне мреже притиска до 16 bar није дозвољена изградња објеката високоградње и складиштење тешких терета.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода притиска 4<MOP≤16 bar са другим гасоводом, инфраструктурним и другим објектима дато је у следећој табели:

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова | 0,30 | 0,60 |
| Од гасовода до телекомуникационих каблова | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3m3 а највише 100m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала. | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода су:

|  | Минимално растојање |  |
| --- | --- | --- |
| Називни напон | при укрштању (m) | при паралелном вођењу (m) |
| 1 kV ≥ U | 1 | 1 |
| 1 kV < U ≤ 20 kV | 2 | 2 |
| 20 kV < U ≤ 35 kV | 5 | 10 |
| 35 kV < U | 10 | 15 |

Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрека могу бити подводни и надводни, према условима надлежне водопривредне организације. Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене конструкције. На обалама се морају поставити запорни органи. Дубина полагања гасовода испод пловних река мора бити најмање 1m , а код не пловних водених препрека најмање 0,5m, рачунајући од горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна водопривредна организација.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен (заштитна цев.) или друга одговарајућа заштита у складу са стандардима и прописима.

При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење. При укрштању гасовода са железничком пругом и јавним путевима, потребна је сагласност одговарајућих надлежних организација.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага,а при укрштању гасовода са железничким пругама индустријских колосека, износи 1,0m,  уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано.

При укрштању гасовода са железничким или трамвајским пругама, крајеви заштитне цеви морају бити изведени ван објекта најмање 5,0m од ближе шине, уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано. Код насипа, крајеви заштитне цеви морају бити изведени 1,0m од спољне ивице одводног канала.

Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведеног места износи 10m.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, и дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви не сме бити мања од 1,0m. Минималне дубине на укрштању са аутопутевима одредиће се посебно за сваки случај у условима надлежне радне организације.

При укрштању гасовода са јавним путевима, крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или зоне објекта за најмање 1,0m са сваке стране.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже средњег притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних система ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

- Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграда и других објеката високоградње. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar са другим гасоводима и другим инфраструктурним мрежама и објектима дато је у одговарајућој табели Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл.гласник РС", бр.86/15).

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3m3 а највише 100m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6m до 1,0m (у зависности од услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5m, мерено од горње ивице цеви до коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укупавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улуцама износи 1,0m, регулисаних водотокова 1,0m и нерегулисаних 1,5m.

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се претходним прорачунском провером утврди да је то могуће. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,0m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.

Заштитна зона за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1m са обе стране, мерено од ивице гасовода. У овим зонама је забрањена изградња објеката и складиштење тешких терета.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже ниског притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Све радове изводити у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar и другим важећим законима и прописима.

2.2.3.1.5. Водоводна мрежа

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5m од регулационе линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да у сваком тренутку буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде, у циљу очитавања потрошње.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препуштају се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не могу бити мањег пресека од Ø100 mm за јавну мрежу. Изградњу јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже је у коловозу на хоризонталном одстојању од 0,51,0m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће, односно планиране регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0m. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког прорачуна.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију  "Наиссус" Ниш.

2.2.3.1.6. Канализациона мрежа

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и услова на терену.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције: на месту вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

2.2.3.1.7. Регулација водотокова

За изградњу објеката на водном земљишту неопходни су претходни водни услови према Закону о водама.

Регулативним радовима треба првенствено спречити изливање вода из предметних водотокова на подручју Плана при наиласку таласа великих вода. Радовима на уређењу обезбедити несметано и безбедно протицање малих и великих вода, правилнији пронос суспедованог и вученог наноса, консолидацију корита и обала, заштиту насеља од плављења и пријем атмосферских вода отеклих са подручја налеглих на речни ток.

Поред обезбеђења одбране од полава, регулативни радови треба да  побољшају елементе природног корита чиме би се постигли повољнији услови протицања воде и наноса као и обезбеђење постојећих објеката као и да обезбеде максимално могуће уклапање корита предвиђено урбанистичким планом, што значи дати потоку одговарајући значај са тог аспекта.

На местима укрштаја са планираним саобраћајницама треба обезбедити неопходан протицајни профил испод трупа саобраћајница, тако да доња ивица конструкције саобраћајнице буде минимум 0,7m изнад коте меродавне рачунске велике воде.

Планиране изливе атмосферске канализације предвидети пројектном документацијом.

Уколико се радови на регулацији врше фазно, на крају трасе регулисане деонице предвидети грађевину која ће бити тако обликована да не изазива штетне последице на нерегулисаној деоници низводно, као и на саме регулисане грађевине.

У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони мостовских  стубова или ослонаца, предвидети решење којим ће се осигурати ослонци и стубови и стабилизовати речно дно.

Пројектовати уздужну диспозицију регулације (падови дна регулисаног корита) и попречни профил корита тако да режим воде и наноса буде стационаран тако да нема ерозије дна и обала , односно засипања корита.

Пројектом организације радова на изградњи регулације обезбедити услове којима се неће угрозити стабилност и функционисање грађевинских објеката у непосредној близини водотока.

Сва евентуална оштећења настала у току изградње, морају се санирати и довести у првобитно функционално стање на терет инвеститора.

Детаљно чишћење корита свих водотокова од наноса и осталог материјала на делу изведене регулације и дуж целог природног, нерегулисаног корита у насељу представља приоритет и основу за уредно одвођење вода.

Б.  САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА

1.    ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

П.С.1. Постојећа функционална организација са претежном наменом површина	Р 1:5 000

2.    ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1.0. Граница плана и граница планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом површина	Р 1:2 500

2.0. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и аналитичко-геодетским елементима и површина јавне намене 	Р 1:2 500

3.0. Начин спровођења Плана	Р 1:5 000

4. Планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,  комуналну и другу инфраструктуру:

4.1. Електроенергетска мрежа	Р 1:5000

4.2. Телекомуникациона мрежа	Р 1:5000

4.3. Гасификација и топлификација	Р 1:5000

4.4. Водоводна мрежа	Р 1:5000

4.5. Канализациона мрежа	Р 1:5000

5.0.Урбанистичка регулација са грађевинским линијама	 Р 1:2 500

В.    САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ

- Иницијатива Главног урбанисте Града Ниша

- Одлукa о изради Плана;

- Одлукa о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана;

- Рани јавни увид/Новински оглас/Мишљење обрађивача/Извештај Комисије за планове;

- Услови и сагласности надлежних институција и завода:

- ЈП "Транснафта", бр.10402/1-2017 од 11.09.2017.год.

- ЈВП "Србијаводе" Београд,  Водопривредни центар "Морава" Ниш, бр.2-07-5700/2 од 14.09.2017.год.

- РС, Министарство унутрашњих послова/Сектор за ванредене ситуације-Управа за ванредене ситуације у Нишу, 09/20/2/1 број 217-769/17 од 15.09.2017.год.

- ЈКП "Градска топлана" Ниш, бр.02-6737/2 од 20.08.2017.год

- РС, Град Ниш, Секретаријат за имовинско-правне послове, бр.4305/2017-04 од 20.09.2017.год.

- РС, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, бр.332-02-00225/2017-08 од 18.09.2017.год.

- РС, Центар за разминирање, бр.350-01-8/1/2017-01 од 18.09.2017.год.

- ЈКП "Дирекција за јавни превоз Града Ниша", бр.1897/17 од 29.09.2017.год.

- "Инфраструктура железнице Србије" а.д., бр.1/2017-5500 од 27.09.2017.год.

- РС, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре/Сектор за просторно планирање, бр.350-01-00759/2017-11 од 26.09.2017.год

- РС, Град Ниш, Секретаријат за заштиту животне средине, бр.421-1/2017-14 од 25.09.2017.год.

- ЈКП "Naisssus", бр.33425/2 од 29.09.2017.год.

- РС, Министарство омладине и спорта, бр.350-01-24/2017-08 од 26.09.2017.год.

- НИС а.д. Нови Сад, бр.046000/12-14189 од 03.10.2017.год.

- ЈП за газдовање шумама "Србијашуме" Београд, бр.15402 од 02.10.2017.год.

- Директорат цивилног ваздухопловства републике Србије, бр.6/3-09-0160/2017-0002 од 02.10.2017.год.

- ЈП "Пошта Србије" Београд, Радна јединица "Ниш", бр.2017-146031/2 од 05.10.2017.год.

- "Телеком Србија", Регија Ниш, ИЈ Ниш, Служба за планирање и развој Ниш, бр.7131-337226/3-2017 од 04.10.2017.год.

- РГЗ/Служба за катастар непокретности, бр.952-1153/2017 од 09.10.2017.год.

- ЈП "Србијагас", бр.0701/3958 од 09.10.2017.год.

- ЈП "Електромреже Србије", бр.130-00-UTD-003-534/2017-003 од 11.010.2017.год.

- РС, Град Ниш, Секретаријат за имовинско-правне послове, бр.4478/2017-04 од 04.10.2017.год.

- РС, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.325-95-00339/2017-07 од 20.09.2017.год.

- РС, Министарство здравља/Сектор за инспекцијске послове/Одељење за санитарну инспекцију, бр.21350-01-44/207-10 од 09.10.2017.год.

- РС, Завод за заштиту природе Србије, Канцеларија у Нишу, бр.8211 од 13.10.2017.год.

- РС, Завод за заштиту споменика културе Ниш, бр.1123/2 од 29.09.2017. год.

- ЈП "Путеви Србије", бр.953-18651/17-1 од 13.09.2017.год и бр.953-18651/17-3 од 19.10.2017.год.

- РС, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, бр.3238-4 од 03.11.2017.год.

- "Теленор", бр.200/311/17 од 07.11.2017.год.

- АД "Југоросгаз", бр. Н/И-541 од 22.11.2017.год.

- РС, Град Ниш, Секретаријат за имовинско-правне послове, бр.5807/2017-04 од 27.11.2017.год.

- "ЕПС дистрибуција" доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", бр.8П.1.0.0.-Д.10.23.-256733/1 од 06.09.2018.год.

- Извештај о обављеној стручној контроли и утврђивању Нацрта плана;

- Сумирање јавног увида/Новински оглас/Примедба/Став обрађивача/Извештај Комисије за планове;

- Претходно мишљење ГО Нишка Бања, ГО Црвени Крст и ГО Пантелеј;

- Образложење.

Г.    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Након доношења Планa, стављају се ван снаге решења за подручја у којима се следећи планови генералне регулације преклапају са овим Планом, и то:

- План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст-трећа фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр.17/16);

- План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст-друга фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр. 96/13);

- План генералне регулације подручја ГО Пантелеј-друга фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр. 44/15);

- План генералне регулације подручја ГО Пантелеј- трећа фаза Исток ("Сл.лист Града Ниша", бр. Ниша 44/15);

- План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања-трећа фаза ("Сл.лист Града Ниша", бр.17/16);

По доношењу, План се доставља: Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Градској управи Града Ниша - Секретаријату за планирање и изградњу, Архиву Града Ниша и ЈП-у Завод за урбанизам Ниш.

Републичком геодетском заводу се доставља прилог: "Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене и нивелационим планом" у аналогном и дигиталном облику.

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу Града Ниша", а План се у целости (текстуални и графички део) објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службенoм листу Града Ниша", а објављује се и у електронском облику и доступан је на увид јавности, осим прилога који се односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље, као и подацима о подручјима и зонама објеката од посебног значаја и интереса за одбрану земље.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ____________

У Нишу, _______2018. год.

Председник,

Мр Раде Рајковић