|  | ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА |
| --- | --- |
| ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ - ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - ЦРВЕНИ КРСТ - ПРВА ФАЗА - (парцијалне измене) |  |
| Ниш, 2022. година |  |

ГРАД НИШ

СКУПШТИНА ГРАДА

- ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

- ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- ПОДРУЧЈА ГРAДСКЕ ОПШТИНЕ

- ЦРВЕНИ КРСТ - ПРВА ФАЗА

- (парцијалне измене)

НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА

Град Ниш

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ГРАДСКА УПРАВА

ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Одговорни урбаниста,                                                  Директор,

Лидија Стефановић-Николић, дипл.инж.арх.      Иван Грмуша дипл.инж.грађ-

Ниш, 2022. година

НА ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ - ПРВА ФАЗА (парцијалне измене), УЧЕСТВОВАЛИ СУ:

НАРУЧИЛАЦ:	Град Ниш

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ОБРАЂИВАЧ:	    ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

- СТРУЧНИ ТИМ

- ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:Лидија Стефановић-Николић дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  Јелена Ђорђевић, дипл.инж.арх.

Полазне основе, урбанизам:	Јелена Ђорђевић, дипл.инж.арх.

Саобраћај: 	Слободан Мицић, дипл.инж.грађ.

Владимир Богдановић, дипл.инж.грађ.

Милан Милојевић, маст.инж.саоб.

Инфраструктура:                            Милан Милосављевић, дипл.инж.маш.

Марија Јанковић, дипл.инж.ел.

Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.

Геодезија:	Зорица Голубовић, инж.геод.

Сања Николић, геод.тех.

Техничка подршка: 	Вања Богдановић, тех.

Марко Томовић, мат.гимн.

Синиша Станковић, маш.тех..

- Д и р е к т о р,

Иван Грмуша, дипл.инж.грађ.

С а д р ж а ј

OПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о регистрацији предузећа

- Лиценца одговорног урбанисте

- Изјава одговорног урбанисте

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1

1.    ОПШТИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА............2

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА...... 3

1.3. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ........................ 6

1.4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА И ПОДАТАКА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА	7

2.    	ПЛАНСКИ  ДЕО	8

3.    САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА	8

4.    САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	8

5.    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	9

Б.  ГРАФИЧКИ ДЕО

В.  ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон , 9/20 и 52/21) и члана 37. Тачка 6. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___. ___.2022. године, донела је

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА ГРAДСКЕ ОПШТИНЕ

ЦРВЕНИ КРСТ - ПРВА ФАЗА

(парцијалне измене)

У В О Д Н Е    Н А П О М Е Н Е

Изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - прва фаза (парцијалне измене), у даљем тексту: Треће измене и допуне Плана, приступа се на основу Иницијативе Главног урбанисте Града Ниша бр. 1-50/2019-02 од 18.11.2019. године и Одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - прва фаза ("Сл.лист града Ниша", бр. 102/2012, 118/2018 и 44/2019) и на основу Програма развоја Града Ниша за 2019. годину  („Службени лист Града Ниша“, бр. 126/2018), поглавље „2.1. Студијска, урбанистичка и планска документација – уређење простора“.

Треће измене и допуне Плана израђују се за део грађевинског подручја у обухвату Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 ("Сл.лист града Ниша", бр. 43/11, 136/16 и 26/18), у даљем тексту: ГУП Ниша 2010-2025, односно у дефинисаном обухвату Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - прва фаза (Службени лист Града Ниша“, број 111/2012, 90/15, 136/2016 и 66/2018), у даљем тексту: План генералне регулације.

Циљ израде Трећих измена и допуна Плана је преиспитивање планских решења у складу са новонасталим потребама и актуелном проблематиком уређења и изградње простора.

Треће измене и допуне Плана обухватају 6 целина (А, Б, В, Г, Д и Ђ) и  корекције положаја регулационих линија – на делу улице Александра Медеведева и на делу Булевара Николе Тесле. Корекције положаја регулационих линија се раде услед усклађивања старих и нових катастарских подлога, али и услед усклађивања са већ потврђеним урбанистичким пројектима – УП Научно технолошки парк и УП за потребе Супернова – МТК ЦЕНТРА, а због оптималније расподеле осталог и јавног земљишта. Педметно кориговање регулационих линија је препознато као измена од јавног интереса и корекције се раде на земљишту које је у власништву Града Ниша.

Трећим изменама и допунама плана утврђена је претежна намена површина у целинама које су предмет измена, утврђене су површине јавне и остале намене; трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру; целине за даљу урбанистичку разраду. Дефинисана су правила уређења простора и правила грађења објеката на простору у обухвату парцијалних измена Плана, која ће представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних објеката и реконструкцију постојећих објеката.

План садржи:

- Текстуални део;

- Графички део.

Решења у погледу концепције, претежне намене, уређења, коришћења и заштите просторa, базирају се на решењима ГУП Ниша 2010-2025, на основу којих ће се, уз поштовање постојећег стања коришћења простора, на што рационалнији начин плански уредити предметни обухват.

На основу претходно сагледаних и утврђених критеријума за потребе Плана генералне регулације Градске општине Црвени крст – прва фаза (Службени лист Града Ниша, бр. 102/2012, 118/2018 и 44/2019), извршена је анализа критеријума за одређивање могућих значајних утицаја Трећих измена и допуна Плана на животну средину, на основу које је Градска управа града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу, уз претходно мишљење Секретаријата за заштиту животне средине, донела Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - прва фаза –парцијалне измене (бр. 353-1668/2019-06 од 19.12.2019. године) на животну средину ("Сл.лист града Ниша", бр.66/18).

I    О П Ш Т И   Д Е О

  - ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Правни основ за израду Трећих измена и допуна Плана представља:

- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019– др.закон 9/20 и 52/21) и члан 37. Статута града Ниша (Службени лист Града Ниша, бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019).

- Одлука о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - прва фаза („Сл.лист града Ниша", бр. 102/2012, 118/2018 и 44/2019).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр. 32/19).

Плански основ за израду Трећих измена и допуна Плана представља Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025 ("Сл.лист града Ниша", бр. 43/11, 136/16 и 26/18).

1.2.ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА

1.2.1. Извод из ГУП Ниша 2010-2025, „Плана генералне регулације подручја ГО Црвени крст – Прва фаза“, „ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша“ и ПДР комплекса Ардија“ - обавезе, услови и смернице.

Треће измене и допуне Плана израђују се у делу обухвата Плана генералне регулације Црвени Крст – прва фаза, ("Службени гласник РС, 102/2012, 118/2018 и 44/2019),  у делу просторне целине Ж, која је Планом генералне регулације подручја ГО Црвени крст – Прва фаза предвиђена за даљу разраду. Генералним урбанистичким планом, обухват Трећих измена и допуна Плана, део је просторне целине ЦК-18-32 (КО Ниш-Црвени Крст). Подручје Трећих измена и допуна Плана се налази у делу КО Црвени крст између великих саобраћајних потеза, и то, северно од обухвата пролази пруга регулисана „Планом генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша“, као и Државни пут IA реда бр.4 (аутопут Е-80). Јужно од обухвата пролази Булевар Никола Тесла, а обухват „пресеца“ и новопланирани Сомборски булевар.

Подручје Трећих измена и допуна Плана обухвата подручје укупне површине 17,99 hа.

Обухват планског подручја се налази у северозападном делу Града Ниша, на 2,1km ваздушном линијом од центра Ниша, односно у југоисточном делу Градске општине Црвени крст. Пресеца га правцем са југоистока ка северозападу новопланирани део Сомборског булевара. На југозападу је Булевар Никола Тесла. На југу предметног планског обухвата налази се комплекс посебне намене и Планом детаљне регулације разрађен стамбени комплекс „Ардија“. На северу предметног планског подручја је подручје које је под ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша.

ГУП-ом Ниша 2010-2025, као планским документом вишег реда, сагледани су потенцијали града, правци развоја јавних служби, саобраћаја, инфраструктуре, пословних зона, становања и туризма, уз дефинисање мера заштите простора и животне средине и утврђене су концепције развоја, уређења простора и грађења на планском подручју, као и критеријуми, смернице, урбанистички нормативи и решења за изградњу, реконструкцију и заштиту простора за временски период до 2025. године.

Основном концепцијом путне и уличне мреже предвиђено је формирање саобраћајног прстена око ужег градског језгра, ради растерећења центра града од теретног и транзитног саобраћаја. Траса прстена иде следећим саобраћајницама: са југа новопланирана траса Јужног булевара (од Трга Мије Станимировића, трасом постојеће пруге до насеља Делијски Вис), са истока траса булевара Медијана до везе са улицом Сомборска, са севера улица Сомборска (од Булевара Медијана до Булевара Никола Тесла) и са западне стране део Булевара 12. фебруар и новопланирана веза са Тргом Мије Станимировића.

Предметне измене Плана уско су повезане и са принципима по којима су рађени планови на подручју ГО Црвени крст и који су територијално повезани са подручјем на коме се раде измене: ПГР подручја ГО Црвени крст – Прва фаза, ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша. На предметне Измене Плана утицај има и ПДР комплекса „Ардија“, иако план нижег ранга, али план који је разрадом поменутог подручја трасирао наставак Сомборског булевара и „наговестио“ положај новог кружног тока, који ће овим планом бити плански измештен са позиције подручја ПГР обилазне пруге на другу позицију (прилог: Намена површина).

ПДР комплекса „Ардија“ је трасу дела Сомборског булевара дефинисао, до његовог краја, и тиме наговестио предметне измене Плана, али све је урађено у складу са новонасталим потребама, приликама и сазнањима, а планска хијерархија није нарушена. Нова регулација дела Сомборског булевара, кроз подручје комплекса „Ардија“, има велике аргументе. Циљ је био „избећи“ потенцијално археолошко налазиште јер како наводе из Завода за заштиту споменика културе Ниш, у североисточном делу предметног плана, на к.п. 3428/1, 3428/2, 3428/3, 3429/1, 3429/2, 3429/3, 3430, 3432/1, 3432/2, 3432/3 и др. налази се структура кружне форме која по научној и стручној археолошкој литератури може да представља амфитеатар Наисуса, а „старом“ трасом би Сомборски булевар и плански и у пракси прошао преко непокретног културног добра. Решењем које је ПДР Ардија понудио и које је планском процедуром и усвојено од стране Скупштине Града Ниша, створили су се услови и да се гради стамбено насеље, и да се заврши булевар, и да се на извесној позицији раде археолошка истраживања. Иначе, западно и северозападно од Ардије, а и на подручју саме „Ардије“, како наводе из Завода за заштиту споменика културе Ниш, постоје бројна и богата невалоризована археолошка налазишта, као што су Грађевина са мозаиком на Коњском гробљу, или археолошки локалитет „Мали Рибник“.

Увидом у ПГР подручја ГО Црвени крст – Прва фаза, а у вези са археолошким локалитетима, евидентирани археолошки локалитети (Коњичко гробље на простору Пантелејске касарне; Мали Рибник, Велики Рибник, археолошки локалитети у саставу споменика културе Нишка Тврђава), на којима се очекује проналажење археолошких остатака, не могу бити адекватно валоризовани пре завршених истраживачко-рестаураторских радова. Ради њихове адекватне заштите, обавеза је инвеститора да обавести Завод за заштиту споменика културе у Нишу и обезбеди конзерваторски надзор, непосредно пре извођења било каквих земљаних радова на дубини већој од 30cm. У случају да се наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, неопходно је без одлагања прекинути радове и предузети мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и положају на коме је откривен.

Даље је истом планском документацијом наведено да ће се третман непокретних културних  добара  заснивати на одредбама Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94), прописаних мера и услова чувања, коришћења и одржавања из Акта о утврђивању непокретног културног добра, одредбама овог Плана и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

У складу са наведеним, истичу се неке мере заштите непокретних културних добара и заштићене околине непокретног културног добра.

- Опште мере заштите непокретних културних добара

- Обезбедити услове за чување, трајну заштиту и презентацију у изворној или одговарајућој намени на начин и под условима који неће ни у чему угрозити основна споменичка својства;

- Остварити заштиту кроз документацију као обавезни, примарни вид заштите израдом потпуне стручне и техничке документације свих непокретних културних добара евидентираних непокретности;

- Забрана извођења радова који могу променити њихов облик, природу или изглед без претходно прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе, као и услова и одобрења на основу прописа о планирању простора и изградњи објеката;

- Непокретна културна добра не смеју се користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем нити на начин који може довести до њиховог оштећења;

- Све интервенције подлежу прибављању услова за израду инвестиционо-техничке документације и сагласности на израђену документацију од надлежног органа за заштиту споменика културе.

- Приликом извођења реконструкција у амбијентима са споменичким вредностима, у највећој могућој мери успоставити хармоничан просторни склад пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу.

Заштићена околина непокретног културног добра је простор око тог добра од значаја за његову заштиту и адекватну презентацију. За непокретна културна добра, за која Актом о утврђивању, обухват заштићене околине није јасно дефинисан, као и за евидентиране непокретности, до окончања поступка за утврђивање евидентираних непокретности за непокретна културна добра, планерска, прелиминарна заштићена околина непокретних културних добара, обухватаће катастарске парцеле које се граниче, или се налазе у близини катастарских парцела на којима се они налазе.

- Опште мере заштите заштићене околине

- Заштићена околина у погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција ужива исти третман и обавезу прибављања конзерваторских услова као непокретна културна добра;

- Забрана препарцелације постојећих грађевинских парцела у њеном обухвату;

- Обавеза извођење претходних археолошких ископавања, заштитних радова и враћања терена у првобитно стање по окончању радова у случају подземног извођења инфраструктуре;

- Забрана складиштења материјала, формирања депонија и производних постројења у њеном обухвату.

У обухвату заштићене околине,након завршених истраживачко-конзерваторских радова, могуће је уређење простора у функцији истраживања, заштите и презентације непокретног културног добра. У случају грађевинских интервенција, водити рачуна да оне не ремете експозицију и адекватан доживљај непокретног културног добра, нити да својим карактером, обликом или габаритом доминирају над њиме.

За подручје археолошких ископавања, израда урбанистичких пројеката обавезна је уколико је ископана површина већа од 600m2 и у свим случајевима где су са сигурношћу утврђени и откопани габарити целог објекта.

Графички приказ подручја за које је обавезна израда урбанистичких пројеката дат је на прилогу П5) Начин спровођења плана.

Надлежна управа приликом спровођења Плана, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације, може код сложених и специфичних локација наложити израду урбанистичког пројекта и ако то планским документом није предвиђено. Ово се неће сматрати изменом, односно одступањем од Плана.

1.3. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Треће измене и допуне Плана обухватају површину од 17,99ha.

Постојеће грађевинско подручје обухвата неуређено и неизграђено грађевинско земљиште, делом у приватној, а делом у јавној и државној својини. На подручју захвата Трећих измена и допуна Плана не постоји диференцирана саобраћајна мрежа па нису ни прецизно дефинисане површине јавне намене а ни површине осталих намена. Развој нових саобраћајних траса и регулације условљава планска решења нових булевара, њихове правце, планска решења нових кружних токова.

Треће измене и допуне Плана обухватају шест целина, А, Б, В, Г, Д и Ђ. Целине које су предмет измена позициониране су у северном, североисточном и западном делу обухвата планског подручја ГО Црвени крст – Прва фаза. Целина А је на самом северозападу планског обухвата ПДР комплекса „Ардија“, а целина „Б“ је на самом североистоку планског обухвата ПДР комплекса „Ардија“. Целина „В“ се налази на северу планског подручја ГО Црвени крст – Прва фаза, северно од планиране трасе железничке пруге, јужно од државног пута IA реда, и такорећи уз њега, и западно од Хумског потока. Целина Г се налази на западу у потезу улице Ваздухопловаца, а целина Д на западу, у непосредној близини компаније „Јоhnson Electric“.

Опис границе Трећих измена и допуна Плана

Граница целине А почиње у граничној тачки 3409/3 и 3421/4 КО Ниш-Црвени Крст, од ове тачке ка југоистоку прати северну границу катастарских парцела бр: 3421/4,3; 3422/8; 3422/7; источну границу катастарских парцела бр: 3422/7; 3421/5; северну  границу катастарске парцеле број 3426/2, и даље истим правцем планираном северном регулационом линијом пресеца катастарску парцелу број 3426/1. У прелому на југоисток источном границом катастарских парцела бр: 3426/1; 3427; 3434/1,2; до граничне тачке катастарских парцела број 3434/2 и 3435/2, од ове тачке ка северозападу северном границом катастарских парцела број 3469/2 и 3469/1 до граничне тачке катастарских парцела број 3415 и 3469/1, у прелому на југозапад источном границом катастарских парцела бр: 3384/1, 3387/1 до граничне тачке катастарских парцела број 3387/2 и 3500/6, правцем југоистока делом северном границом катастарске парцеле број 3500/7 до пресека са планираном регулационом линијом. Одавде ка југоистоку   планираном источном  регулационом линијом пресеца катастарске парцеле бр: 3500/7; 3387/1; планираном регулационом линијом кружног тока од северне преко источне и јужне границе пресеца катастарске парцеле бр: 3500/9; 3500/14; и даље правцем југоистиока планираном источном  регулационом линијом пресеца катастарске парцеле бр: 3500/14; 3387/1; 3504; 3503  до пресека са регулацијом по катастру парцела број 2922/66 (Булевар Никола Тесла).Одавде ка северозападу североисточном границом парцела бр:2922/66; 3396/1,2; 3344/3; 3343; 3342/4; 3339/4; у прелому на  северозапод под правим углом пресеца катастарске парцеле бр:3352 и 3338, правцем североистока северном постјећом регулационом линијом, северном планираном регулационом линијом кружног тока, северном постјећом регулационом линијом до граничне тачке катастарских парцела број 3411/1 и 3411/2, и даље истим правцем северозападном границом катастарских парцела бр:3411/2; 3410/2; 3409/4; планираном регулационом линијом, ка истоку делом северном границом катастарске парцеле број 3409/3 до почетне тачке.

Граница целине Б дефинисана је  преко координата тачака  Y=7573572.65, X=4799622.45; Y=7573575.33, X=4799622.18; Y=7573577.65, X=4799623,11; Y=7573579,73, X=4799625,07; Y=7573605.27, X=4799616.16; Y=7573601,91, X=4799610,51; Y=7573536.52, X=4799634.77; Y=7573559,31, X=4799614,32.

Граница целине В почиње у граничној тачки катастарских парцела број 993 и 994 КО Ниш-Црвени Крст, од ове тачке ка југоистоку северном границом катастарске парцеле број 994; источном границом катастарске парцеле бр: 994; 993; северном границом катастарских парцела бр:996; 997; 998; источном границом катастарске парцеле број 998 до пресека са планираном регулационом линијом. Одавде ка југоистоку планираном регулационом линијом до северне регулације и северне границе парцела, редом, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 и 1015, до почетне тачкe.

Граница целине Г почиње североисточном страном к.п. бр. 1370/2, па источном страном парцеле 1370/2, па наставља северном страном к.п. бр. 1370/1, све до  границе парцеле1362/2 где се спушта источном страном к.п. бр. 1370/1 до пресека к.п. бр. 1362/2 у координатама 7 570 803,42; 4 800 272,27, затим сече к.п. бр. 1362/2 и 1362/3 у тачки  7 570 818,72; 4 800 264,49 и сече парцелу 1363/3 у координати 7 570 835,26; 4 800 256,09, одакле наставља источном страном к.п. бр. 1362/3. Граница продужава источном страном к.п. бр. 1370/1 све до међне линије са парцелом 1371/1, па североисточном  страном к.п. бр. 1372/3, 1372/2 и 1372/1, па се враћа југозападном страном к.п. бр. 1372/1. Граница даље иде североисточном границом катастарских парцела: 1375/1, 1376/1, 1376/2, 1377/13, 1377/1, 1377/10, 1377/12, 1377/11, 1378/6, 1379/6, 1380/4, 1381/1, 29129/26, 2912/29 и 2912/30, а затим југозападном страном парцеле 2919/30. Граница се даље наставља северозападном страном катастарских парцела; 2919/30, 2919/29, 2919/28, 2919/27, 2919/56, 1381/3, 1380/2, 1379/2, 1378/2, 1377/3, 1376/3, 1375/4, 1374/4, 1373/1, 1371/5, 1371/6, 1371/1, 1370/1 и 1370/2 где и завршава.

Граница целине Д почиње у северном делу парцеле 17/8 и иде североисточном страном к.п. бр. 17/19, па затим источном сраном парцела 17/9, 43/14, 43/9, 43/15 и 43/16. Одатле граница иде јужнм страном ка западу границом парцеле 43/16, па затим западном страном парцела 43/16, 43/15, затим сече парцелу у координатама 7 570 215,52; 4 800 178,73 и 7 570 215,52; 4 800 197,08 па даље северозападном страном парцеле 43/13. Одатле граница иде северном страном к.п. бр. 43/13, па навише источном страном к.п. бр. 43/12, па северном страном к.п. бр. 43/12 и наставља западном страном к.п. бр. 17/8 до краја одакле је и почетак границе.

У обухват Плана улазе следеће катастарске парцеле КО Ниш-Црвени Крст:

- целе катастарске парцеле: 993, 994, 3314/2, 3342/3, 3344/1, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351/1, 3351/2, 3355, 3356/1, 3356/2, 3357/1,  3357/2, 3358, 3359, 3360, 3361/1, 3361/2, 3362, 3363/1, 3363/2, 3364/1, 3364/2, 3365, 3366, 3367/1, 3367/2, 3368/1, 3368/2, 3370, 3371/1, 3371/2, 3372/1, 3372/2, 3373, 3376, 3377/1, 3377/2, 3378/1, 3378/2, 3379,3382, 3383/1, 3383/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 3388/1; 3388/2; 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3339/3,  3395, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402,  3403, 3404, 3405, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409/4, 3410/2, 3411/2, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416/1, 3416/2, 3417/1, 3417/2, 3417/3, 3418/1, 3418/2, 3419/1, 3419/2, 3420, 3421/3, 3421/4, 3422/8, 3426/2, 3427, 3428/1, 3428/2, 3428/3, 3428/4, 3429/1, 3429/2, 3429/3, 3430, 3431, 3432/1, 3432/2, 3432/3, 3433/1, 3433/2, 3434/1, 3434/2, 3498/7, 3511 (целине А, Б и В), 13/16, 43/15, 43/14, 43/13, 46/12, 17/9 и 17/8 (целина Д), 2919/30, 2919/29, 2919/28, 2919/27, 2919/56, 1381/3, 1381/2, 1381/1, 1380/1, 1380/2, 1380/3, 1380/4, 1380/5, 1379/6, 1379/5, 1379/4, 1379/3, 1379/2, 1379/1, 1378/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, 1377/11, 1377/9, 1377/2, 1377/5, 1377/8, 1377/3, 1377/4, 1377/6, 1377/1, 1377/7, 1377/13, 1376/2, 1376/5, 1376/4, 1376/3, 1376/1, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1374/4, 1374/3, 1374/2, 1374/1, 1376/6, 1373/4, 1373/7, 1371/6, 1371/1, 1370/1, 1370/2 (целина Г).

- делови катастарских парцела: 996, 997, 998, 3352, 3369/1, 3374, 3375, 3380, 3381, 3387/1, 3426/1, 3496, 3500/7, 3500/9, 3500/14, 3504, 9977 (целине А, Б и В), 43/19 (целина Д), 1362/2 1362/3 (целина Г).

1.4.ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА И ПОДАТАКА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ И УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 11 000 БЕОГРАД Немањина 15 | ЈКП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША" 18 000 НИШ Генерала Милојка Лешјанина бр.8 |
| --- | --- |
| МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 11 000 Београд Немањина 22-26 | ЈП "СРБИЈАГАС" 21 000 НОВИ САД Ул. Народног фронта 12 |
| ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ 18 000 НИШ Ул. Благоја Паровића бр. 3 | ЈП ТРАНСНАФТА 11 000 БЕОГРАД Ул. Бјелановићева 2 |
| ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" НИШ 18 000 НИШ Ул. Кнегиње Љубице 1/I | "ТЕЛЕНОР " д.о.о. 11 070 НОВИ БЕОГРАД Омладинских бригада 90 |
| ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ - Радна јединица у Нишу - 18 000 НИШ Ул. Вождова 14/II | "VIP MOBILE" д.о.о. 11 070 НОВИ БЕОГРАД Омладинских бригада 21 |
| ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 18 000 НИШ Ул. Добричка 2 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О.БЕОГРАД ОГРАНАК "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ" 18 0000 НИШ Булевар др Зорана Ђинђића 46а |
| ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕА.Д. "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", РЕГИЈА НИШИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА НИШ -Служба за планирање и развој Ниш - 18 000 НИШ Ул. Вождова 11 | ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -Погон техника- 18000 БЕОГРАД Ул. Кнеза Милоша 11 |
| ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 18 000 НИШ Ул. Николе Пашића 24 | СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18 000 НИШ Ул. Николе Пашића 24 |
| ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА, ТРАНСПОРТ И ПРОМЕТ ПРИРОДНОГ ГАСА, А.Д. "ЈУГОРОСГАЗ" 11 000 БЕОГРАД Ул. Змај Јовина 8-10 | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА "Ниш" 18000 Н И Ш Ул. Вождова 13а |
| ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 18 000 НИШ Ул. 7. јули бр.6 | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - Управа за ванредне ситуације у Нишу - 18 000 Н И Ш Ул.Војводе Мишића 56 |
| МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Сектор за инспекцијске послове Одељење за санитарну инспекцију Одсек за санитарни надзор Ниш | - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ - 18000 Н И Ш Ул. Вожда Карађорђа 24 |
| СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 18000 Н И Ш Ул. Пријездина 1 | СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 18000 Н И Ш Ул. Вожда Карађорђа број 16 |
| Институције које нису доставиле тражене услове и податке | Институције које су доставиле тражене услове и податке |

II  ПЛАНСКИ ДЕО ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ТЕКСТ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

- ПОЈАШЊЕЊА ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Треће измене и допуне Плана обухватају шест целина: „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ и „Ђ“.

Генералним урбанистичким планом Ниша 2010-2025 („Сл.лист града Ниша“, бр. 43/11, 136/16 и 26/18) су на подручју Трећих измена и допуна Плана предвиђене површине осталих намена:

Становање (Б.1.) и то:

- Становање великих густина у градском подручју (Б.1.1.),

- Становање средњих густина у градском подручју (Б.1.2.)

Пословне и радне зоне (Б.3.) и то:

- Пословно – трговински комплекс (Б.3.3)

Спорт и физичка култура (А.1.5.) и то:

- Спортски терен (А.1.5.3).

У северном и североисточном делу целине „А“, предметног Плана, ГУП – ом је предвиђена намена површине – Пословно – трговински комплекс, међутим,  детаљном разрадом површине војног полигона „Ардија“ и усвојеним ПДР – ом стамбеног комплекса „Ардија“, детаљније се зашло у проблематику поменутог локалитета и околине, па тако у наведеном делу предметног Плана, северозападно од комлекса „Ардија“, а према условима Завода за заштиту споменика културе Ниш који су издати током израде ПДР Ардија, а и изнова за Треће измене и допуне Плана, прописан је неопходан конзерваторски надзор и потребно је спровести истраживачко – рестаураторске радове. У делу предметног Плана, северозападно од Ардије, сасвим је извесно да постоји археолошко налазиште на шта указују и изохипсе топографског плана каскадно распоређене и као такве дају слику могућег амфитеатра који се „крије“ под земљом, а структура кружне форме по научној и стручној археолошкој литератури може да представља амфитеатар Наисуса (детаљније о свему је образложено у тачки 1.2. Обавезе, услови и смернице из планског документа вишег реда, овог Плана.

На основу Акта (бр.1136/2, 13.09.2018.) о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту, Завод за заштиту споменика културе Ниш прецизирао је сазнања која имају. Наведено је да се и археолошко налазиште „Римска грађевина са мозаиком на Коњичком гробљу“  (вила са мозаицима) налази на к.п. 3500/1 КО Ниш – Црвени Крст и то у њеном западном делу, што је недалеко од подручја Трећих измена Плана, уз границе целине „А“.

Из завода за заштиту споменика прецизирају даље и детаље, и предлажу да се кроз План пропишу следеће мере, које ће се имплементирати у текст Трећих измена и допуна Плана.

Намена површине која је предвиђена на локацији потенцијалног археолошког налазишта и део је целине „А“,  локација северно од Сомборског булевара, МЕЊА СЕ из Пословне и радне зоне (Б.3.) и то Пословно – трговински комплекс (Б.3.3), у намену Зелене и слободне површине, и то Парковско зеленило – А.4.2., а у случају утврђеног археолошког налазишта – „Парковско зеленило у археолошким и споменичким комплексима и посебни зелени комплекси“.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА ПЛАНА

У поглавњу 3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА табела 1 мења се и гласи:

| Претежна намена | Површина (ha) | % у односу на површину Плана |
| --- | --- | --- |
| Површине јавне намене | 330,49 | 43,85 |
| Друмске саобраћајнице Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 2,41ha | 161,214 | 21,39 |
| Појас петље | 12,589 | 1,69 |
| Железничка пруга | 18,71 | 2.51 |
| Железничка пруга – 2. колосек | 1,81 | 0,24 |
| Приградска аутобуска станица | 2,42 | 0,32 |
| Пасарела | 0,0302 | 0,006 |
| Паркинг | 0,37 | 0,04 |
| Аутодром | 2,4 | 0,32 |
| Остале саобраћајне површине | 0,17 | 0,02 |
| Трг | 0,39 | 0,05 |
| Основно образовање | 1,79 | 0,24 |
| Средње образовање | 5,4 | 0,72 |
| Високо образовање | 2,27 | 0,24 |
| Дом студената | 1,58 | 0,21 |
| Вртић | 0,70 | 0,09 |
| Здравствена станица | 0,05 | 0,006 |
| Култура (споменички комплекс) | 1,09 | 0,14 |
| Култура и образовање | 0,0148 | 1,27 |
| Нишка Тврђава - бедеми | 5,02 | 0,67 |
| Објекти јавне намене у оквиру Тврђаве | 1,63 | 0,22 |
| Спорт и рекреација Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 0.88ha | 6,1 | 0,82 |
| Тениски терени | 1,41 | 0,19 |
| Управа и државни органи | 0,79 | 0,10 |
| Гробље | 2,74 | 0,36 |
| Трафо-станице | 1,37 | 0,18 |
| Мерно-регулациона станица | 0,05 | 0,006 |
| Пијаце | 0.12 | 0,016 |
| Парковско зеленило Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 0.28ha | 6,54 | 0,86 |
| Заштитно зеленило Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 0.56ha | 3,6 | 0,48 |
| Зеленило у склопу зоне археолошких ископавања Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 3,18ha | 9,6 | 1,27 |
| Зеленило у склопу граничне археолошких ископавања | 5,67 | 0,75 |
| Посебна намена | 46,15 | 6,21 |
| Водене површине и водно земљиште. | 26,75 | 3,6 |
| Површине остале намене | 285,11 | 37,93 |
| Становање великих густина у гр. подр. Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 1,82ha | 2,11 | 0,28 |
| Становање средњих густина у гр. подр. | 11,05 | 1,47 |
| Становање умерених густина у гр. подр. Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 0.23ha | 72,53 | 9,62 |
| Пословно-стамбена зона | 10,82 | 1,43 |
| Индустрија и радна зона | 54,63 | 7,25 |
| Пословно-производно-трговински комплекс | 59,15 | 7,96 |
| Пословно-трговински комплекс Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 8.24ha | 65,16 | 8,64 |
| Верски објекат | 0,09 | 0,01 |
| Спорт и рекреација Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 0.88ha | 9,57 | 1,27 |
| Подручја даље разраде Трећим изменама ПГР ЦК Прва фаза – парцијалне измене – Површина је 14,96ha | 138 | 18,3 |
| ПОВРШИНА ПЛАНА | 753,60 | 100 |

У Поглављу 5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА додаје се став који гласи:

Урбанистичким пројектом је могуће даље разрадити простор катастарских парцела број 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3119 КО Ниш-Црвени Крст  као јединствене целине у циљу дефинисања једне од две намене као доминантну намену у оквиру будућег јединственог комплекса.

У поглављу 7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА, у поднаслову Опште мере заштите заштићене околине након последњег става додаје се следеће:

На подручју где је могућност открића археолошког наслеђа велика прописује се мера – Израда Студије заштите археолошког наслеђа на подручју Плана са превентивним археолошким истраживањима (све према условима које прописује Завод за заштиту споменика културе Ниш).

Студијa се израђује на основу обављених превентивних археолошких истраживања, а са циљем да се умањи могућност да се приликом извођења радова дође до „неочекиваног“ открића археолошког наслеђа.

Превентивна истраживања дефинишу следеће:

- простор на коме нема археолошког наслеђа и на коме ће бити могућа изградња без посебних услова заштите;

-дефинишу простор на коме је неопходно спровести додатна археолошка истраживања, а након тога ће бити дефинисано да ли ће моћи да се гради без посебних услова службе заштите, да ли ће моћи да се гради уз неке посебне услове, или је ће градња бити потпуно забрањена.

Превентивна археолошка истраживања обухватају примену и комбинацију низа недеструктивних и деструктивних археолошких метода са систематском проспекцијом простора – даљинско снимање (аерофото, сателитски снимци, ЛИДАР, и тд.), геофизичка истраживања (геоелектрика, геомагнет, георадар, и тд.), систем археолошких истражних бушотина, сондажна археолошка ископавања мањег и већег обима машинским и ручним путем и тд.

Обављање превентивних археолошких истраживања са израдом Студије заштите археолошког наслеђа у поступку израде планске документације представља једини правилан начин третирања простора који је археолошки неистражен, а у циљу максималног умањења могућности обустављања градње или уништења културног наслеђа у току реализације Плана.

У поднаслову 8. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ СА ПРОПИСАНОМ ЗАБРАНОМ ГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ДО УСВАЈАЊА ПЛАНА , последњи став мења се и гласи

За просторе на којима се предвиђа даља планска разрада израдом планова детаљне регулације, на основу којих ће се простор привести планираној намени, на постојећим објектима могуће је вршити адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара као и озакоњење. Такође, на простору где је предвиђена даља планска разрада плановима детаљне регулације, могуће је  спровести процедуру озакоњења објеката у постојећој намени и спратности а све у складу наменом из вишег планског документа и  Законом о озакоњењу објеката.

У поглављу 10.1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, у оквиру поднаслова Уређење слободних и зелених површина пре првог става само се додаје додатно објашњење и гласи:

Слободне и зелене површине обухватају систем урбаног зеленила које за циљ имају стварање неизграђених површина за боравак у природи, рекреацију становништва, заштиту стамбених и јавних функција од транзитних саобраћајница, комуналних постројења и производних зона.

Структуру зелених површина чине:

- Самосталне зелене површине (тргови, паркови, скверови, парк – шума, заштитно зеленило* у зонама раздвајања функција);

Предметним изменама плана предвиђено је подручје парковског зеленила, на самом западу обухвата, „уз кружни ток“, као и заштитно зеленило према Војсци Србије.

*Заштитни појасеви зеленила су паркови (шума/парк, луго, хидро-паркови, излетишта и др.), који истовремено испуњавају функцију заштитних засада и служе као места намењена краткотрајном одмору становника. Њихова површина се обично одређује у зависности од броја становника 150-200 м2 по становнику.

У оквиру заштитног зеленила се планирају платои за одмор са видиковцима, а њихова површина не би требало да буде већа од 100 m². Препорука је да ти планирани платои за одмор буду дефинисани кроз 10% отворених простора, 20% затворених и 70% полуотворених. На платоима за одмор пожељно је лоцирање мањих водених површина (чесме и фонтане).

-  Зеленило интегрисано у комплексе других намена (блоковско зеленило, зеленило у радним организацијама, здравствено рехабилитационих центара и сл. као и у оквиру других осталих намена);

-   Повезујуће зелене површине (дрвореди, зелени коридори);

- Посебни зелени комлекси (зеленила у археолошким и споменичким комплексима, ботаничка башта, арборетум – ботаничке баште које обухватају углавном дрвенасте биљке и углавном имају научно-образовну функцију , зоо врт и сл.).

У случају утврђеног археолошког налазишта, тачније непокретног културног добра, посебно обрати пажња на локацију, јер она тада постаје посебан зелени комплекс и могуће је чак тај посебан зелени комплекс комбиновати са ботаничком баштом или арборетумом, што би још више повећало атрактивност локације, а наравно све у складу са релевантним Законима и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Третман непокретних културних добара засниваће се и на одредбама Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94), прописаних мера и услова чувања, коришћења и одржавања из Акта о утврђивању непокретног културног добра, одредбама ГУП – а и овог Плана и у свему према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

У поглављу 10.1. Правила уређења/ 10.1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, у поднаслову „Уређење слободних и зелених површина“, шеснаести (16) став „У оквиру грађевинских парцела за различите врсте изградње, зеленило мора бити заступљено у минималном проценту у односу на површину грађевинске парцеле...“, мења се и гласи:

У оквиру грађевинских парцела за различите врсте изградње, зеленило мора бити заступљено у минималном проценту у односу на површину грађевинске парцеле:

- 30% за образовање, од чега је минимално 25% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 45% за вртић, од чега је минимално 40% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25%  здравствену станицу, од чега је минимално 20% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% спорт и рекреацију, од чега је минимално 20% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 15% управу и државне органе, од чега је минимално 10% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 15% зелену пијацу, од чега је минимално 10% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 20% за гробље (површине за сахрањивање не третирети зеленилом док је гробље у функцији);

- 25% становање великих густина у градском подручју, од чега је минимално 10% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% становање средњих густина у градском подручју, од чега је минимално 10% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% становање умерених густина у градском подручју, од чега је минимално 10% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% пословно-стамбену зону, од чега је минимално 10% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% индустрију и радна зону, од чега је минимално 20% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% пословно-производно-трговински комплекс, од чега је минимално 20% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% пословно-трговински комплекс, од чега је минимално 20% површине парцеле под зеленим површинама у директном контакту са тлом.

- 25% верски објекат.

Под зеленим површинама подразумевају се све зелене површине, укључујући и високо зеленило, зелене кровове, зеленило изнад подземних етажа, и то у следећем односу:

- Високо зеленило – једна садница вреднује се као 5,0m² зеленила;

- Зелени кров – обрачунава се 50% површине крова под зеленилом;

- Зелена фасада - обрачунава се 50% површине фасаде под зеленилом;

- Зеленило изнад подземних етажа – 50% површине зеленила;

- Зеленило у директном контакту са тлом – 100% површине зеленила.

У Поглављу 10.1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, додаје се нови поднаслов (након текста са поднасловом Услови за уређење површина јавне намене) који гласи:

Парковско зеленило у зони археолошког налазишта са ознаком АН

Врста и намена објеката који се могу градити и врста и намена објеката чија је изградња забрањена

У овој зони могу се градити објекти у функцији археологије, у функцији посебних зелених комплекса и рекреације.

Као допунскe наменe могуће су трговина, пословање, угоститељство, административне услуге, образовање, инфраструктура у функцији снабдевања и опремања подручја.

Забрањена је изградња објеката у функцији становања и производних делатности, као и делатности које имају негативних утицаја на животну средину и археолошко налазиште.

Предметно подручје захтева претходна истраживања, као услов за израду урбанистичко-техничких докумената и техничке документације.

Ботаничка башта (отвореног/затвореног типа) или арборетум (као самостални или у комбинацији са културним добром, у складу са законом) може бити планирана на предметном подручју, која би наравно била подређена археологији у сваком смислу. Ботаничка башта и арборетум представљају посебне зелене комплексе. Ботаничка башта повезана је са деловањем Универзитета, ботаничким истраживањима, па тако има у склопу свог комплекса стакленик, управну зграду, хербар, библиотеку, слушаоницу, лабораторије, продају (уџбеници, сувенири, саднице и тд.). Ботаничка башта може да пружи поред едукативних услуга, и комерцијалне услуге разног типа, па тако пружање могућности за промоције, конференције, изложбе, фестивале, конгресне и корпоративне активности на отвореном, снимања, фотографисања, могу бити додатни извор прихода који је важан за самоодрживост једног оваквог комплекса.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Положај објекта у односу на регулациону линију саобраћајница одређен је грађевинском линијом (графички приказ П3: Урбанистичка регулација са грађевинским линијама).

Минимална удаљеност објекта од осталих граница грађевинске парцеле износи 3,50m (осим за објекте инфраструктуре).

Испади на објекту не смеју прећи регулациону линију. Подземне етаже нису дозвољене у зони археологије.

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле

Највећи дозвољни индекс заузетости грађевинске парцеле, за случај да археолошко – конзерваторска истраживања покажу да на датој локацији нема културних добара, износи 10%, (површина под једним објектом, у основи, максимално 150m2).

Највећи дозвољни индекс заузетости грађевинске парцеле, за случај да археолошко – конзерваторска истраживања покажу да на датој локацији има културних добара, износи 5%, (површина под једним објектом, у основи, максимално 150m2).

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле износи 1.

Највећа дозвољенa висина објекат:

Највећа дозвољена висина објеката износи 9m.

Најмања дозвољена међусобну удаљеност објеката

Међусобна удаљеност објеката износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 5m (не односи се на помоћне објекте).

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

На истој грађевинској парцели може се градити више главних објеката, као и  објекти у функцији главног објекта.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Свака парцела мора имати приступ возилом на јавну саобраћајну површину.

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле, изван површине јавног пута, према нормативу 15 ПМ на 1000m² површине комплекса.

За објекте допунске намене: трговина, пословање, угоститељство, административне услуге, образовање, потребно је обезбедити 1 паркинг место на 100m2 корисне површине простора (свака делатност носи своје потребе за бројем паркинг места – користити актуелне правилнике и прилагодити број паркинг места делатности).

Ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3 m.

Додаје се, у наставку, и поднаслов:

„Заштитни зелени појас дуж Булевара Никола Тесла“ – ширина појаса је 5m минимално. Овај заштитни појас зеленила се предвиђа као тампон зона између Булевара и остатка садржаја, али и бензинске пумпе и осталих намена. Зелени коридор ће бити уређен по правилима која прописује основни план, за појасеве – коридоре овог типа (тип зеленила, величина стабала...). Могуће је прописану ширину од 5m искористити делом и за бициклистичку стазу, која би могла да повеже делове овог простора, а истовремено да пружи додатне могућности становништву из окружења.

У поглављу 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта, у оквиру поднаслова 4. Спорт и рекреација, Врста и намена објеката који се могу градити и врста и намена објеката чија је изградња забрањена ставови 2 и 3 мењају се и гласе:

Као допунскe наменe могуће су трговина, пословање, угоститељство, здравство, занатске услуге, административне услуге, као и инфраструктура која је у функцији снабдевања и опремања подручја.

Забрањена је изградња објеката у функцији становања и производних делатности, као и делатности које имају негативних утицаја на животну средину.

Поглавље 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта, у оквиру поднаслова 4. Спорт и рекреација, Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле, мења се и гласи:

Највећи дозвољни индекс заузетости грађевинске парцеле износи 60%., осим у зони спорта и рекреације са ознаком ST 3 (у Зони 8 код Еко пумпе на Булевару Николе Тесле) где највећи дозвољни индекс заузетости грађевинске парцеле износи 40% за спортске терене – платое на отвореном и до 5%  за објекте (не рачунајући терене).

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле износи 2,1.

Поглавље 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта, у оквиру поднаслова 4. Спорт и рекреација, Највећа дозвољенa спратност и висина објеката, додаје се четврти став који гласи:

У зони спорта и рекреације са ознаком ST 3, препорука је да објекат/објекти буду грађени у северозападном делу локације намењене за ову намену. То је појас (зона) контролисане градње који прописује Војска Србије, а повезан је и са појасом парковског зеленила преко зеленог коридора у ширини од 5m који се планиран дуж Булевара.

Највећа дозвољена висина објеката у зони спорта и рекреације са ознаком ST 3, износи 9m.

У Поглављу 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта, у оквиру поднаслова 4. Спорт и рекреација, Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила, након последњег става додаје се нови став и гласи:

За објекте допунске намене: трговине, угоститељства, здравства, занатских услуга, административних услуга, потребно је обезбедити 1 паркинг место на 100m2 корисне површине простора (свака делатност носи своје потребе за бројем паркинг места – користити актуелне правилнике и прилагодити број паркинг места делатности).

У Поглављу 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта, након поднаслова 8. Становање великих густина у градском подручју, додаје се нови поднаслов и гласи:

Остали услови за изградњу

У западном делу подручја претежне намене „Становање великих густина у градском подручју“, према граници са парцелом на којој се налази бензинска станица, предвидети појас заштитног зеленила – дрворед – линијско зеленило. Ширина тог зеленог појаса је мин 5m и он прати контуру парцеле на којој се налази бензинска станица. Озелењавање вршити у складу са свим одредбама правила уређења слободних и зелених површина. Тај заштитни појас је предвиђен за дрвеће широке крошње, разне лишћарске врсте или четинаре, или комбинација, а водити рачуна и о партерном зеленилу у том појасу – ниско растиње, травњаци. Заштитни појас се предвиђа у циљу физичке баријере између становања и бензинске станице, између осталог.

Подручје предвиђено за „Становање великих густина у градском подручју“, (за парцеле у бухвату III измена ПГР ГО Црвени крст – прва фаза), треба да задовољи, поред зеленог појаса од минимално 5m ширине, додатних  20% површине под зеленилом, у односу на површину грађевинске парцеле.

Заснована на члану 31 из Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/21).“

У поглављу 10.2.1. Правила грађења по наменама грађевинског земљишта:

- У поднаслову 2. Вртић, став Највећа дозвољена спратности и висина објекта, брише се одредница о спратности објекта, и став гласи - Највећа дозвољена висина објекта је 15m.

- У поднаслову 3.Здравствена станица, у ставу о Највећој дозвољеној спратности и висини објекта, брише се одредница о спратности објекта, и став гласи - Највећа дозвољена висина објекта је 20 m.

- У поднаслову 4.Спорт и рекреација, у ставу о Највећој дозвољеној спратности и висини објекта, брише се одредница о спратности објекта, и став гласи: Највећа дозвољена висина објеката износи максимално 25 m, односно у целини 5 (Тврђава са околином) максимална висина је 9 m. Могућа је изградња подземних етажа, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

- У поднаслову 5.Управа и државни органи, у ставу о Највећој дозвољеној спратности и висини објекта, брише се одредница о спратности објекта, и став гласи: Највећа дозвољена спратност објекта - Највећа дозвољена висина објеката је 18 m.

- У поднаслову 6.Зелена пијаца, у ставу о Највећој дозвољеној спратности и висини објекта, брише се одредница о спратности објекта, и став гласи: Највећа дозвољена висина објекта је 12m.

- У поднаслову 7.Гробље, такође се брише став о Највећој дозвољеној спратности објекта која је П, а задржава само став о Највећој дозвољеној висини од 5 m.

- У поднаслову 8.Становање великих густина у градском подручју, у ставу о Највећој дозвољеној спратности и висини објекта, брише се одредница о назначеној спратности, а став гласи (са насловом): Највећа дозвољена висини објекта - Највећа дозвољеној висина објеката је 27 m, али је и најмања висина 20 m.

- У поднаслову 9.Становање средњих густина у градском подручју, у ставу о Највећој дозвољеној спратности и висини објекта, став се брише и гласи, са промењеним насловом – Највећа дозвољена висини објекта, а став гласи: Парцеле веће од 600 m2 имамају ограничење висине објекта на максималних 20m, а парцеле мање од 600 m2 имају ограничење висине објекта на максималних 12 m.

У целини 5 (Тврђаве са околином) важе следећи параметри:

- према згради Универзитета: за низ парцела према Улици Добричкој и низ парцела према Улици Шуматовачкој између Улице Анете Андрејевић и Улице Франца Розмана, максимална дозвољена висина венца објеката је 9,5m, однoсно максимална висина објеката износи 12m.

- за становање средњих густина у целини 5, које није наведено у претходном ставу важе следећи параметри: максимална висина венца објеката је 12,5m, највећа дозвољена висина објеката износи 15m.

У целини 6 између Булевара 12. фебруар и планираног Булевара (по траси железничке пруге), максимална висина објеката износи 18m.

- У поднаслову 10.Становање умерених густина у градском подручју, став Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Брише се и гласи:

Највећа дозвољена висина објеката износи 14m, и 12m максималних за висину за социјално становање. У насељу Бранко Бјеговић, због уске регулационе ширине саобраћајница, препоручује се максимална висина од 12м.

- У поглављу 11.Пословно-стамбена зона, став Највећа дозвољена спратност и висина објеката мења се у погледу задржавања одредница које се односе на висину објекта, а брисања одредница које се односе на спратност истих.

Дакле, измењен став гласи:

Највећа дозвољена висина објеката износи:

- за парцеле веће од 600m2 - до 20m.

- за парцеле од 450-600m2 - до 16m;

- за парцеле до 450m2 - до 14m.

За пословно стамбену зону у целини 5 (Тврђаве са околином) важе следећи параметри (приказано графички на прилогу П1) Границе плана, планираног грађевинског подручја са претежном наменом површина):

- Према Булевару 12. Фебруар између приградске аутобуске станице и Булевара Александра Медведева, важе параметри који су дати у ставу 1;

- Према Булевару 12. Фебруар између Кеја Мике Палигорића и Улице Ђуке Динић, минимална висина венца износи 9,5m, односно минимална апсолутна висина објекта 12m, а тако максимална висина венца износи 16m, а максимална апсолутна висина објекта 18,5m;

- Према улици Ђуке Динић и Универзитетском тргу, максимална висина венца објеката је 11m, a максимална висина објеката износи 14m;

- Према згради Универзитета: Улици Шуматовачкој, Добричкој и Франца Розмана, максимална дозвољена висина венца објеката је 9,5m, а максимална висина објеката износи 12m;

- За пословно стамбену зону у деловима целине 5 који нису наведени у претходним ставовима максимална висина венца објеката износи 12,5m, највећа дозвољена висина објеката износи 15m.

За пословно-стамбену зону у целини 6 максимална висина објеката износи 18m.

За пословно-стамбену зону у целини 8 максимална висина објеката износи 18m.

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

У ставу истог поглавља, али са насловом: Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели, у делу где се говори о максималној спратности помоћних објеката која износи П, а максимална висина 3m, брише се спратност и остаје само максимална висина од 3m.

- У поглављу 12. Индустрија и радна зона, став Највећа дозвољена спратност и висина објеката, брише се и гласи:

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе и највећа дозвољена висина објеката је 18m.

- У поглављу 13. Пословно-производно-трговински комплекс, став Највећа дозвољена спратност и висина објеката, брише се и гласи:

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке

или хидротехничке природе и највећа дозвољена висина објеката је 18m.

- У поглављу 14.Пословно-трговински комплекс,  став Највећа дозвољена спратност и висина објеката.

Став се брише и гласи:

Највећа дозвољена спратност и висина објеката дати су по целинама:

-	за целину 1 (Бранко Бјеговић-део), целину 2 (Ратко Јовић) највећа дозвољена висина 14m;

-	за целину 3 (а и б) (Радна зона Север) највећа дозвољена висина 18m;

-	за целину 5 (Тврђава са околином) највећа дозвољена висина 9m.

-	за целину 6 (Београд-мала) највећа дозвољена висина 14m;

-  за целину 8 (северно од комплекса Кнез Михајло) највећа дозвољена висина је  18m.

14. У поглављу 15.Верски објекти, став Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Став се брише и гласи:

Највећа дозвољена висина верског објекта износи 20m.

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

15.У поглављу 16. Саобраћајни терминал-железничка станица, став Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Став се брише и гласи:

Највећа дозвољена висина објеката износи 14 m.

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

У Поглављу 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта, након поднаслова 14. Пословно трговински комплекс, у ставу „Услови за формирање грађевинске парцеле“ додаје се став који гласи:

За зону – Пословно трговински комплекс северо-источно од укрштаја Булевара  Хероја са Кошара и Булевара Николе Тесле а у обухвату Трећих измена и допуна Плана, минимална површина парцеле износи 7000 m2, односно 0.7ha.

У тачки 10.2.1 Правила грађења по наменама грађевинског земљишта  / 1. Образовање / Услови за формирање грађевинске парцеле

Додаје се став: Могуће је формирати грађевинску парцелу и у случајевима када су планом предвиђене две компатибилне намене – високо образовање и спортски терен, обе као површине јавне намене, па се тако код парцела које су обухваћене горе наведеним компатибилним јавним наменама дозвољава парцелација и препарцелација, уз пројекат парцелације, односно препарцелације.

3.    САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА

П1) Граница плана, планираног грађевинског подручја са претежном наменом 
         површина у Р 1:2500

П2) Саобраћајно решење и површине јавне намене са регулационим, нивелационим и 
  аналитичко-геодетским елементима у Р 1:2500

П3)  Урбанистичка регулација са грађевинским линијама у Р 1:2500

П4/1) Мреже и објекти инфраструктуре-електроенергетика у Р 1:2500

П4/2) Мреже и објекти инфраструктуре-телекомуникације у Р 1:2500

П4/3) Мреже и објекти инфраструктуре – гасификација и топлификација у Р 1:2500

П4/4) Мреже и објекти инфраструктуре – водоснадбевање у Р 1:2500

П4/5) Мреже и објекти инфраструктуре-каналисање у Р 1:2500

П5) Начин спровођења плана у Р 1:2500.

4.    САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Одлука о изради Трећих измена и допуна Плана, са одлуком о неприступању  изради стратешке процене утицаја на животну средину;

- Извод из ГУП-а Ниша 2010-2025;

- Извод из Плана генералне регулације ГО Црвени Крст – прва фаза;

- Услови надлежних институција;

- Материјал за рани јавни увид;

- Оглас о раном јавном увиду, пристигле примедбе и мишљење обрађивача;

- Извештај о обављеном раном јавном увиду

- Извештај - стручна контрола нацрта плана број 353-261/2021-06 од 29.03.2021.

- Извештај Комисије за планове Града Ниша, након поновљене стручне контроле нацрта, број 353-839/2021-06 од 08.07.2021.

- Извештај Комисије за планове Града Ниша, сумирање јавног увида број 353-1252/2021-06 од 03.02.2022.

- Посебни услови пристигли од Канцеларије за локални и економски развој Града Ниша

- Извештај Комисије за планове Града Ниша, бр.353-1252/2021-06, од 04.04.2022.

- Извештај Комисије за планове Града Ниша, бр.353-884/2022-06, од 01.08.2022.; Обрађивач примио документ 05.08.2022.; уручен планеру 16.08.2022.

- Образложење Трећих измена и допуна Плана.

5.    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Текстуални део Трећих измена и допуна Плана примењује се на целокупном подручју План генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст – прва фаза

Даном ступања на снагу Трећих измена и допуна Плана престаје да важи План генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст – прва фаза ("Сл.лист града Ниша", бр. 102/2012, 118/2018 и 44/2019) у границама обухвата Трећих измена и допуна.

План генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша (Службени лист Града Ниша“, број 55/2016) у граници обухвата Трећих измена и допуна Плана,

План детаљне регулације стамбеног комплекса „Ардија“ (Службени лист Града Ниш    а“, број 100/2019) у граници обухвата Трећих измена и допуна Плана.

Треће измене и допуне Плана израђене су у аналогном и дигиталном облику и достављају се: Градској управи за грађевинарство, Архиву Града Ниша, ЈП Дирекцији за изградњу Града Ниша, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и ЈП Заводу за урбанизам Ниш.

Републичком геодетском заводу доставља се графички прилог П2) Саобраћајно решење и површине јавне намене са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима у Р 1:2500.

Треће измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. Треће измене и допуне Плана објављују се и у електронском облику путем интернета и доступне су на увид јавности.

Број: _____________

Ниш, _______  2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

- др Бобан Џунић

- Б. ГРАФИЧКИ ДЕО

- В. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА