|  | ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША |
| --- | --- |
| ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - НАСЕЉА ЦЕРЈЕ, НА ПОДРУЧЈУ - ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ |  |
| Ниш, 2022. година |  |

ГРАД НИШ

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- НАСЕЉА ЦЕРЈЕ, НА ПОДРУЧЈУ

- ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА

ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Руководилац израде Плана,                                      в.д. Директор,

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.                 Иван Грмуша, дипл.инж.грађ.

лиценца број 200 1232 10

Ниш, 2022. година

НА ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЦЕРЈЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ, УЧЕСТВОВАЛИ СУ:

НАРУЧИЛАЦ:		                ГРАД НИШ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	ГРАДСКА УПРАВА-УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ОБРАЂИВАЧ:	    ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

- СТРУЧНИ ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Полазне основе, урбанизам:	мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Зоран Живић, дипл.инж.арх.

Саобраћај:	Владимир Богдановић, дипл.инж.грађ.

Вања Богдановић, грађ.тех.

Енергетска, телекомуникациона и 	Миодраг Петровић, дипл.инж.ел.

водопривредна инфраструктура:	Јелена Златковић, маст.инж.грађ.

Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.

Заштита животне средине:	Мара Рашковић, дипл.инж.пејз.арх.

Геодезија:	Зорица Голубовић, инж.геод.

Техничка подршка: 	Ирена Матицек, прав.техн.

Марко Томовић, мат. гимн.

СТРУЧНА КОНТРОЛА:	Мариана Митић, дипл.инж.арх. 200 1455 14

СПОЉНА САРАДЊА

(ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША):

Славиша Петровић

Небојша Петровић Трша

в.д. Директор,

_______________________________________

Иван Грмуша, дипл.инж.грађ.

С а д р ж а ј

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1

1.    	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	2

1.1.1. 	Правни основ	2

1.1.2. 	Плански основ	2

1.2. 	ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА	2

1.3. 	ПРИКУПЉЕНИ УСЛОВИ И ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	5

2.    	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.	ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА	7

2.2. 	ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА	8

2.2.1.	Површине јавне намене	8

2.2.2.	Површине остале намене	10

2.2.3. 	Биланс површина	11

2.3. 	УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	12

2.3.1. 	Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	13

2.3.2. 	Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације	13

2.4. 	ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ	14

2.4.1. 	Тротоари и пешачке стазе	14

2.4.2.	Пешачки прелази	14

2.4.3. 	Места за паркирање	14

2.4.4. 	Прилази до објеката	15

2.5. 	КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ, 
СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ	15

2.5.1.	Општински путеви	15

2.5.2. 		Електроенергетска мрежа	16

2.5.3. 		Телекомуникационе мреже	18

2.5.4. 		Водоводна инфраструктура	19

2.5.5. 		Канализациона инфраструктура	20

2.5.6. 		Гасификација и топлификација	22

2.6. 	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА	22

2.7. 	ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	22

2.7.1. 	Општи услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара	23

2.7.2. 	Опште мере заштите непокретних културних добара  и добара која уживају претходну заштиту	24

2.8. 	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	24

2.9. 	УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ	28

2.9.1.	Концепција мреже зелених површина и начин њиховог одржавања	28

2.9.2.		Врсте зелених површина	28

2.10. 	МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ	34

3.    	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. 	OПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	37

3.1.1. 	Врста и намена објеката који се могу градити, односно класа и намена објеката 
чија је изградња забрањена	37

3.1.2. 	Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу 
и простору за паркирање	37

3.1.3. 	Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 
и површина грађевинске парцеле	37

3.1.4	Положај објекта у односу на регулацију, границе грађевинске парцеле 
и грађевинску линију	39

3.1.5. 	Услови изградње других објеката на истој грађевинској парцели	40

3.1.6. 	Максимална висина објекта у односу на нагиб терена	42

3.1.7. 	Кота приземља	42

3.1.8. 	Подрумска етажа 	42

3.1.9. 	Поткровна етажа 	42

3.1.10. 	Ограђивање парцела	42

3.1.11. 	Постављање спољњих степеница	43

3.1.12. 	Одводњавање површинске воде	43

3.1.13. 	Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих објеката	43

3.1.14. 	Правила за архитектонско обликовање објеката 	44

3.1.15. 	Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката	44

3.2. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ	46

3.2.1. 	Основно образовање	46

3.2.2. 	Култура и информисање	46

3.2.3. 	Спорт и рекреација	47

3.2.4. 	Комуналне делатности (Гробље)	47

3.2.5. 	Зелене површине и слободне	48

3.2.6. 	Становање С2	48

3.2.7. 	Становање С1	50

3.2.8. 	Угоститељско-туристички садржаји	51

3.2.9. 	Инфо туристички пункт	52

3.2.10. 	Верски објекат/црква	53

3.3. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ	53

3.3.1. 		Саобраћајна инфраструктура	53

3.3.2. 		Електроенергетска мрежа	54

3.3.3. 		Телефонска мрежа	55

3.3.4. 		Водоводна инфраструктура	57

3.3.5. 		Канализациона инфраструктура	57

3.4. 	ПРЕГЛЕД  ПЛАНИРАНИХ  УРБАНИСТИЧКИХ  ПАРАМЕТАРА  И  КАПАЦИТЕТА 	58

3.5. 	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА УРБАНЕ КОМАСАЦИЈЕ	58

Б.  ГРАФИЧКИ ДЕО

1. 	Граница плана и постојеће стање коришћења простора	Р 1:2500

2. 	Детаљна намена површина и подела на карактеристичне целине	Р 1:2500

3.1.	Саобраћајна инфраструктура:  Регулационо-нивелациони план са  аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним нормалним профилима јавних саобраћајница	Р 1:1000

3.2.	Површине јавне намене: План регулације са аналитичко-геодетским елементима за обележавање	Р 1:1000

4. 	План грађевинских парцела и смернице за спровођење	Р 1:2500

5. 	Грађевинске линије и спратност објеката	Р 1:1000

6.	Мреже и објекти инфраструктуре: Синхрон план	Р 1:1000

В. 	ДОКУМЕНТАЦИЈА

Г. 	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон 9/20 и 52/21) и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __.__.2022. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- НАСЕЉА ЦЕРЈЕ, НА ПОДРУЧЈУ

- ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

У В О Д Н Е   Н А П О М Е Н Е

План детаљне регулације насеља Церје, на подручју Градске општине Пантелеј, у даљем тексту: "План", ради се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Церје, на подручју Градске општине Пантелеј ("Сл.лист Града Ниша", бр.127/18), у даљем тексту: Одлука о изради.

План се израђује за део подручја у обухвату Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021. ("Службени лист Града Ниша", бр.45/11), на основу иницијативе Главног урбанисте Града Ниша бр. 4-49/2018-02 од 22.11.2018. године, односно на основу Програма развоја Града Ниша за 2018. годину ("Сл.лист града Ниша", бр.138/17), Поглавље "2.1. Студијска, урбанистичка и планска документација - уређење простора".

Плански обухват износи 45,44ha.

Циљ израде Плана је обезбеђивање услова за просторно уређење и изградњу свих планираних намена кроз директно спровођење, повезивање са садржајима Церјанске пећине, преусмеравање саобраћаја из центра насеља јужно од истог, стварање основа за остваривање туристичког потенцијала, спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.

За потребе израде Плана, извршена је анализа критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја Плана на животну средину, на основу које је Градска управа града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу, уз претходно мишљење Секретаријата за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, донела Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације насеља Церје, на подручју Градске општине Пантелеј ("Сл.лист града Ниша", бр. 127/18).

План представља основ за директно спровођење, односно за решавање имовинско-правних односа, издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.

1.   ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1.1. Правни основ

План се ради на основу:

- Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), у даљем тексту: Закон,

- Статута Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша", бр.88/08, 143/16 и18/19),

- Одлуке о изради ("Сл. лист Града Ниша", бр. 127/18),

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр. 32/19).

1.1.2. Плански основ

Плански основ садржан је у Просторном плану административног подручја Града Ниша 2021. ("Службени лист Града Ниша", бр.45/11), у даљем тексту: Просторни план.

1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Подручје Плана налази се северно од центра Ниша, у северозападном делу подручја Градске општине Пантелеј. Подручје Плана обухвата катастарске парцеле у оквиру катастарске општине Церје. Планом се разрађује подручје површине 45,44ha.

Граница грађевинског подручја Плана поштује границу грађевинског подручја сеоског насеља Церје оквирно дату Просторним планом.

Подручје у границама Плана обухвата земљиште у грађевинском подручју сеоског насеља и земљиште ван границе грађевинског подручја (пољопривредно и шумско земљиште).

Граница планског подручја почиње у граничној тачки к.п.бр.2794 и 2814 КО Церје, од ове тачке ка североистоку прати источну границу к.п.бр: 2814, 2782, 2783, 2779, 2778, одавде ка северу западном границом к.п.бр.2777, 2776, у прелому на југоисток прати северну границу к.п.бр.2763, источну границу к.п.бр. 2763, 2765, југоисточну границу к.п.бр: 2760, 2759, 2755 до граничне тачке к.п.бр.2754 и 2756. Од ове тачке ка југоистоку прати северну границу к.п.бр: 2754, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2735, 2736, до пресека са планираном регулационо линијом, одавде ка југозападу планираном источном регулационом линијом, источном и јужном границом к.п.бр.3106/1, јужном границом к.п.бр: 3104, 3103, 3102, 3101, источном границом к.п.бр: 3098/1, 3099, 3097, 3096, северном границом к.п.бр.3095 и 3093, источном границом к.п.бр.3093 до пресека са планираном регулационом линијом. Одавде ка североистоку у дужини око 14m планираном северном регулационом линијом, сече је под правим углом, ка западу планираном јужном регулационом линијом пресеца к.п.бр: 3171, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3191, 3196, 3198, 3197, 3767, 3768, 3769, 3881, делом северном границом к.п.бр.3881 до северозападне граничне тачке планираног паркинга, од ове тачке источном, јужном и западном границом  планираног паркинга и даље планираном југоисточном регулационом линијом пресеца к.п.бр: 3881, 3882, 3883 до граничне тачке к.п.бр. 3883 и 3878, од ове тачке ка југозападу прати јужну границу к.п.бр.3877, 3876, делом планираном југоисточном регулационом линијом ,јужном границом к.п.бр.3884 до граничне тачке к.п.бр.3873 и 3874. Од ове тачке ка северу прати западну границу к.п.бр: 3884, 3901, 3902, 3964, 3972, 3973, 3957, 3956, 3955, јужну границу к.п.бр.3980 и 3984, и даље правцем севера прати западну границу к.п.бр: 3984, 3983, 3982, 4107, 4116, у прелому на североисток југоисточном границом к.п.бр. 6703(поток) до почетне тачке.

Попис целих и делова катастарских парцела у обухвату Плана, на територији КО Церје:

Целе катастарске парцеле: 2804; 3047; 3955; 6704/4; 6704/5; 6704/7; 6704/9; 3950; 3951; 3953; 3957; 3964; 3974; 3981; 3982; 6712; 4011; 4012; 4013; 4094/2; 4109; 4111; 4114; 4115; 4119; 4128; 4131; 4134; 4136; 2933; 2935; 2937; 2942; 2943; 2944; 2950; 2955/2; 3946; 3945; 3948/2; 4127; 4110; 2848; 2899; 2898/2; 2956; 2957/2; 2960; 2964; 2965; 2969; 2973; 2975; 2976; 3930; 3934; 3939; 3942; 3949; 3908; 2923; 2978; 2980/1; 2982; 2985; 2987; 2992; 3000; 3001; 2542; 3983; 3004; 3006; 3010; 3012; 3014; 3016; 3874; 3003; 2989; 2988; 2904; 3928; 3927; 3924; 3922; 3963; 3045; 3030; 3031; 3032; 3036; 3038; 3037; 3041/3; 3070; 3877; 3884; 3885; 3888; 3044; 3035; 3937; 3932; 2715; 2946; 3028; 3057/2; 3040/2; 2780; 3914; 2957/1; 2711; 2716; 2727; 2735; 3039; 3042; 3043; 3052; 3051; 3891; 3899; 3902; 3903; 3904; 3907; 3050; 3091; 2737; 2738; 2740; 2743/1; 2744; 2751; 2753; 2759; 3054; 3057/1; 3061; 3073/1; 3074/1; 3078; 3909; 3913; 3916; 3917; 3920; 3921; 3926; 3015; 3011; 4123; 2760; 2761; 2781; 3083; 3084; 3088; 3092; 3095; 3097; 2808; 2750; 3069; 2888; 2886; 2782; 2799; 2802; 3098/2; 3104; 3106/1; 3106/2; 6704/11; 6704/8; 3017; 2803; 2806; 2807; 2810; 2815; 2819; 2821/2; 2827; 2955/1; 2838/1; 2927; 2993; 3103; 2820/1; 2821/1; 2822/1; 2823; 2824; 2828; 2939; 3066; 3121; 3094; 2839; 2844; 2847; 2849; 2850; 2900; 2723; 3033; 3873; 2852; 2855/3; 2857/2; 2861; 2862; 3184; 3186; 2958; 2995; 3068; 3108; 3009; 3005; 3890; 3898; 2825; 2820/2; 3895; 2887; 2895; 3187; 3189; 3192; 3075; 3096; 3182; 2784; 3060; 3059; 3892; 2901; 2907; 2908/4; 2909/1; 2911; 2912; 2915/3; 2917/1; 2919/1; 3193; 3194; 3195/1; 2837; 2971; 2977; 6704/10; 3105; 2966; 3905; 2920/2; 2922; 2924; 2929; 2980/2; 3034; 3915; 2938; 3074/2; 2945; 2948; 2959; 3958; 3971; 3081; 2846; 2747; 2864; 2755; 2908/1; 2906; 2905; 3093; 3085; 2920/1; 2822/2; 2842/2; 3968; 3900; 3972; 2843; 2742/2; 2734; 2732; 2742/1; 4106; 2733; 2867; 2866; 2894; 3979; 6704/2; 2915/2; 2915/1; 2865; 2731; 2996; 3072/2; 2999; 3087; 3086; 2748; 3008; 3886; 3058; 3053; 3041/2; 2916/2; 2919/2; 4130; 4112; 2918; 3935; 2853; 2940; 3077/1; 3048; 3887; 3026; 3961; 3959; 2795; 4108; 2974; 2962; 2954; 3977; 2754; 2968; 2903; 3022; 3027; 3190; 2730; 2981; 4014; 2930; 6704/3; 3099; 3023; 2931; 2926; 3024; 3041/1; 2967; 2910; 2902; 2854; 3941; 3938; 2818; 2817; 2851; 2840/2; 2855/2; 6704/6; 2963; 3013; 2805; 2914; 2831; 2858; 3985; 3984; 3978; 2811; 4133; 4132; 4126; 4120; 4118; 4113; 2949; 2913; 4129/2; 4129/1; 3029; 2990; 3101; 2729; 2766; 2842/1; 2856/2; 3962; 4121; 2778; 2801; 2898/1; 2841; 2972; 3062; 2779; 2932; 3007; 2757; 2756; 2892; 2889; 3960; 3896; 2986; 2908/2; 3980; 2835; 2710; 2921; 3018; 3185; 3906; 3002; 2998; 2997; 2994; 3952; 2834; 2833; 3911; 3943; 2947; 2891; 3040/1; 2984; 2745; 3072/1; 3966; 3965; 2840/1; 3876; 2726; 2816; 2826; 2829; 2830; 2832; 2836; 2838/2; 2859; 4083; 2860; 2863; 2908/3; 2909/2; 4105; 4107; 4116; 4117; 4122; 2916/1; 2917/2; 2925; 2928; 2934; 2936; 2941; 4124; 4125; 4135; 4137; 2951; 2952; 2953; 2961; 2970; 2979/1; 2979/2; 2983; 2991; 3019; 3020; 3025; 3046; 3055; 3056; 3063; 3064; 3065; 3067; 3183; 3188; 6703; 6704/1; 3071; 3073/2; 3021; 3076; 3077/2; 3049; 3080; 3082; 3089; 3090; 3100; 3102; 3878; 3119; 3889; 3893; 3894; 3897; 3901; 3910; 3912; 3918; 3919; 3923; 3925; 3929; 3931; 3933; 3936; 3940; 3944; 3947; 3948/1; 3954; 3956; 3967; 3973; 3975; 2724; 2725; 2728; 2736; 2739; 2741; 2743/2; 2743/3; 2746; 2749; 2752; 2758; 2763; 2765; 2777; 2783; 2796; 2797; 2800; 2809; 2812; 2813; 2814; 2845; 2855/1; 2856/1; 2857/1; 2890; 2893; 2896; 2897; 3079; 3098/1; 2798; 3195/2.

Делови  катастарских парцела: 6704/12; 3882; 3175; 2776; 3122; 3178; 3768; 3197; 3202; 3107/2; 3769; 2540; 3191; 3181; 3177; 3176; 6707/1; 3180; 6707/11; 3883; 3179; 3196; 3198; 2539/1; 2541; 3107/1; 3881; 3171; 4094/1; 3767.

Грађевинско подручје у обухвату Плана дефинисано је границама катастарских парцела и регулативама новопланираних саобраћајница.

Граница грађевинског подручја почиње у граничној тачки к.п.бр. 2794 и 2814 КО Церје, од ове тачке ка југоистоку прати источну границу к.п.бр: 2814,  2782, 2783, 2779, 2778, одавде ка северу делом западном и источном границом к.п.бр. 2777, западном границом к.п.бр. 2755 , 2759, 2761, северном границом к.п.бр. 2761, 2765 до граничне тачке к.п.бр. 2765 и 2770. Од ове тачке на југоисток прати источну границу к.п.бр. 2765, југоисточну границу к.п.бр: 2760, 2759, 2755 до граничне тачке к.п.бр.2754 и 2756. Од ове тачке ка југоистоку прати северну границу к.п.бр: 2754, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2735, 2736, до граничне тачке к.п.бр. 2706 и 2736, ка југозападу делом источном границом к.п.бр. 2736 и даље истим правцем  планираном западном регулационом линијом, источном границом к.п.бр. 3105, јужном границом к.п.бр: 3105, 3104, 3103, 3102, 3101, источном границом к.п.бр: 3098/1, 3099, 3097, 3096 до граничне тачке к.п.бр. 3090 и 3096, од ове тачке ка југоистоку североисточном границом к.п.бр. 3090, северном границом к.п.бр: 3091, 3092, 3093 источном границом к.п.бр. 3093 до пресека са планираном регулационом линијом. Одавде ка североистоку у дужини око 14m планираном северном регулационом линијом, сече је под правим углом, ка западу планираном јужном регулационом линијом пресеца к.п.бр: 3171, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3191, 3196, 3198, 3197, 3767, 3768, 3769, 3881, делом северном границом к.п.бр. 3881 до северозападне граничне тачке планираног паркинга, од ове тачке источном, јужном и западном границом  планираног паркинга и даље планираном југоисточном регулационом линијом пресеца к.п.бр: 3881, 3882, 3883 до граничне тачке к.п.бр.  3883 и 3878, од ове тачке ка југозападу прати јужну границу к.п.бр. 3877, 3876, 3884 до граничне тачке к.п.бр.3873 и 3874. Од ове тачке ка северу прати западну границу к.п.бр: 3884, 3900, 3889, 3903, 3902, 3964, 3972, 3973, 3957, 3956, 3955, 3951, јужну границу к.п.бр.3981, 3982, и даље правцем севера прати западну границу к.п.бр: 3982, 4108, 4115, северну границу к.п.бр. 4115 до граничне тачке к.п.бр.  4118 и 4119. Од ове тачке планираном северном регулационом линијом, правцем североистока западном границом к.п.бр. 4137 до граничне тачке к.п.бр. 4120 и 4137, и даље правцем североистока југоисточном границом к.п.бр. 6703 (поток) до почетне тачке.

Попис целих и делова катастарских парцела у обухвату грађевинског подручја, на територији КО Церје:

Целе катастарске парцеле: 2804; 3047; 3955; 6704/12; 6704/4; 6704/5; 6704/7; 6704/9; 3950; 3951; 3953; 3957; 3964; 3974; 3981; 3982; 6712; 4011; 4012; 4013; 4094/2; 4109; 4111; 4114; 4115; 4119; 4128; 4131; 4134; 4136; 2933; 2935; 2937; 2942; 2943; 2944; 2950; 2955/2; 3946; 3945; 3948/2; 4127; 4110; 2848; 2899; 2898/2; 2956; 2957/2; 2960; 2964; 2965; 2969; 2973; 2975; 2976; 3930; 3934; 3939; 3942; 3949; 3908; 2923; 2978; 2980/1; 2982; 2985; 2987; 2992; 3000; 3001; 3983; 3004; 3006; 3010; 3012; 3014; 3016; 3874; 3003; 2989; 2988; 2904; 3928; 3927; 3924; 3922; 3963; 3045; 3030; 3031; 3032; 3036; 3038; 3037; 3041/3; 3070; 3877; 3884; 3885; 3888; 3044; 3035; 3937; 3932; 2715; 2946; 3028; 3057/2; 3040/2; 2780; 3914; 2957/1; 2711; 2716; 2727; 2735; 3039; 3042; 3043; 3052; 3051; 3891; 3899; 3902; 3903; 3904; 3907; 3050; 3091; 2737; 2738; 2740; 2743/1; 2744; 2751; 2753; 2759; 3054; 3057/1; 3061; 3073/1; 3074/1; 3078; 3909; 3913; 3916; 3917; 3920; 3921; 3926; 3015; 3011; 4123; 2760; 2761; 2781; 3083; 3084; 3088; 3092; 3097; 2808; 2750; 3069; 2888; 2886; 2782; 2799; 2802; 3098/2; 3104; 3106/1; 6704/8; 3017; 2803; 2806; 2807; 2810; 2815; 2819; 2821/2; 2827; 2955/1; 2838/1; 2927; 2993; 3103; 2820/1; 2821/1; 2822/1; 2823; 2824; 2828; 2939; 3066; 3121; 3094; 2839; 2844; 2847; 2849; 2850; 2900; 2723; 3033; 3873; 2852; 2855/3; 2857/2; 2861; 2862; 3184; 3186; 2958; 2995; 3068; 3009; 3005; 3890; 3898; 2825; 2820/2; 3895; 2887; 2895; 3187; 3189; 3192; 3075; 3096; 3182; 2784; 3060; 3059; 3892; 2901; 2907; 2908/4; 2909/1; 2911; 2912; 2915/3; 2917/1; 2919/1; 3193; 3194; 3195/1; 2837; 2971; 2977; 2966; 3905; 2920/2; 2922; 2924; 2929; 2980/2; 3034; 3915; 2938; 3074/2; 2945; 2948; 2959; 3958; 3971; 3081; 2846; 2747; 2864; 2755; 2908/1; 2906; 2905; 3093; 3085; 2920/1; 2822/2; 2842/2; 3968; 3900; 3972; 2843; 2742/2; 2734; 2732; 2742/1; 2733; 2867; 2866; 2894; 3979; 6704/2; 2915/2; 2915/1; 2865; 2731; 2996; 3072/2; 2999; 3087; 3086; 2748; 3008; 3886; 3058; 3053; 3041/2; 2916/2; 2919/2; 4130; 4112; 2918; 3935; 2853; 2940; 3077/1; 3048; 3887; 3026; 3961; 3959; 2795; 4108; 2974; 2962; 2954; 3977; 2754; 2968; 2903; 3022; 3027; 3190; 2730; 2981; 4014; 2930; 6704/3; 3099; 3023; 2931; 2926; 3024; 3041/1; 2967; 2910; 2902; 2854; 3941; 3938; 2818; 2817; 2851; 2840/2; 2855/2; 6704/6; 2963; 3013; 2805; 2914; 2831; 2858; 3978; 2811; 4133; 4132; 4126; 4120; 4118; 4113; 2949; 2913; 4129/2; 4129/1; 3029; 2990; 3101; 2729; 2766; 2842/1; 2856/2; 3962; 4121; 2778; 2801; 2898/1; 2841; 2972; 3062; 2779; 2932; 3007; 2757; 2756; 2892; 2889; 3960; 3896; 2986; 2908/2; 3980; 2835; 2710; 2921; 3018; 3185; 3906; 3002; 2998; 2997; 2994; 3952; 2834; 2833; 3911; 3943; 2947; 2891; 3040/1; 2984; 2745; 3072/1; 3966; 3965; 2840/1; 3876; 2726; 2816; 2826; 2829; 2830; 2832; 2836; 2838/2; 2859; 4083; 2860; 2863; 2908/3; 2909/2; 4107; 4117; 4122; 2916/1; 2917/2; 2925; 2928; 2934; 2936; 2941; 4124; 4125; 4135; 4137; 2951; 2952; 2953; 2961; 2970; 2979/1; 2979/2; 2983; 2991; 3019; 3020; 3025; 3046; 3055; 3056; 3063; 3064; 3065; 3067; 3183; 3188; 6703; 6704/1; 3071; 3073/2; 3021; 3076; 3077/2; 3049; 3080; 3082; 3089; 3090; 3100; 3102; 3878; 3119; 3889; 3893; 3894; 3897; 3901; 3910; 3912; 3918; 3919; 3923; 3925; 3171; 3929; 3931; 3933; 3936; 3940; 3944; 3947; 3948/1; 3954; 3956; 3967; 3973; 3975; 2724; 2725; 2728; 2739; 2741; 2743/2; 2743/3; 2746; 2749; 2752; 2758; 2763; 2765; 2777; 2783; 2796; 2797; 2800; 2809; 2812; 2813; 2814; 2845; 2855/1; 2856/1; 2857/1; 2890; 2893; 2896; 2897; 3079; 3098/1; 2798; 3195/2.

Делови  катастарских парцела: 3882; 3175; 2776; 6704/11; 3122; 3178; 3768; 3197; 3202; 6704/10; 3105; 3769; 3191; 3181; 3177; 3176; 3180; 3883; 3179; 3196; 3198; 3881; 2736; 4094/1; 3767.

План се ради на ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Граница Плана дата је на графичком прилогу Карта бр. 1.0. Граница плана и постојеће стање коришћења простора.

У случају неслагања текстуалног и графичког приказа, меродаван је графички приказ.

1.3. ПРИКУПЉЕНИ УСЛОВИ И ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА ОД КОЈИХ СУ ПОТРАЖИВАНИ/ПРИБАВЉЕНИ             УСЛОВИ И ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

|  | Институција | датум упућивања захтева | датум добијања услова | број предмета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд | 24.08.2020. | 28.08.2020. | 14395-2 |
| 2 | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ" | 24.08.2020. | 29.10.2020. | 8П.1.0.0.-Д.10.23.-242391/2-2020 |
| 3 | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре/Сектор за просторно планирање и урбанизам, Београд | 24.08.2020. | - | - |
| 4 | Завод за заштиту природе Србије | 24.08.2020. | 21.09.2020. | 020-2228/2 |
| 5 | Завод за заштиту споменика културе Ниш | 24.08.2020. | 04.09.2020. | 977/1-03 |
| 6 | „CETIN“ д.о.о. Београд | 24.08.2020. | 25.11.2020. | 1/330/20 |
| 7 | "VIP Mobile" д.о.о. Нови Београд | 24.08.2020. | 07.04.2021. | 1033 |
| 8 | Предузеће за телекомуникације а.д. "Телеком Србија" Дирекција за технику - Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш | 24.08.2020. | 28.08.2020. | А334-259524/2-2020 |
| 9 | Министарство унутрашњих послова, Одсек за ванредне ситуације Ниш | 24.08.2020. | 31.08.2020. | 217-839/20 |
| 10 | ЈКП за водовод и канализацију "Naissus" Ниш | 24.08.2020. | 03.09.2020. | 25420/2 |
| 11 | Градска управа Града Ниша/ Секретаријат за имовинско-правне послове | 24.08.2020. | 25.09.2020. | 3447/2020-04 |
| 12 | Градска управа Града Ниша/ Секретаријат за заштиту животне средине | 24.08.2020. | 12.09.2019. | 501-69/2020-14 |
| 13 | ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | 24.08.2020. | 27.08.2020. | 03-3914-I/2020 |
| 14 | РС, Министарство просвете и науке | 24.08.2020. | 28.08.2020. | 350-00-28/2020-17 |
| 15 | Град Ниш, Секретаријат за пољопривреду | 24.08.2020. | 26.08.2020. | 10-618/2020 |
| 16 | Град Ниш, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 24.08.2020. | - | - |
| 17 | ЈП «Србија шуме» | 24.08.2020. | - | - |
| 18 | РС, Министарство здравља | 24.08.2020. | - | - |
| 19 | РС, Министарство заштите животне средине | 24.08.2020. | 04.09.2020. | 350-01-2/2020-01 |
| 20 | ЈКП „Градска топлана“ | 24.08.2020. | 27.08.2020. | 02-4015/2 |
| 21 | АД «ЈУГОРОСГАЗ» | 24.08.2020. | 03.09.2020. | И/И-338 |
| 22 | ЈКП "Дирекција за јавни превоз Града Ниша" | 24.08.2020. | 01.09.2020 | 2505/20 |
| 23 | ЈП "Пошта Србије", Београд, Радна јединица Ниш | 24.08.2020. | 27.08.2020. | 2020-149219/2 |

2.   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Према фактичком стању изграђености, предвиђеној концепцији уређења и правцима пружања доминантних насељских саобраћајница, планско подручје подељено је на три просторне целине:

- целину "А", која обухвата централни, најгушће насељени део насеља и делове насеља уз главне саобраћајне правце;

- целину "Б", која обухвата рубне, ређе насељене делове планског подручја;

- целину „В“,  јужни део планског подручја, туристичко-комерцијални садржаји насеља.

Свака просторна целина обухвата грађевинско земљиште али и делове пољопривредног, шумског и водног земљишта.

Начин даљег коришћење земљишта и дефинисање намена засновано је на задржавању постојећих намена, док се за неизграђене делове предвиђају намене утврђене валоризацијом, вредновањем простора, као и одредницама плана вишег реда.

Грађевинско земљиште у оквиру планског подручја користиће се за јавне и остале намене.

Основна намена је доминантна намена на грађевинској парцели/комплексу и заступљена је мин. 51% укупне планиране намене на појединачној грађевинској парцели/комплексу, у оквиру зоне.

Компатибилне намене дефинисане су као додатне, пратеће/допунске намене основној намени грађевинске парцеле/комплекса. Могу бити заступљене највише 49% укупне намене на појединачној грађевинској парцели/комплексу, у оквиру зоне и на њих се примењују правила изградње дефинисана за основну намену (зону).

Проценат заступљености основне, односно компатибилне намене на грађевинској парцели/комплексу,  дефинисан је појединачно за сваку намену.

У обухвату планираног грађевинског подручја, предвиђају се следеће основне намене:

    - Јавне службе - образовање

    - Култура и информисање – Дом културе

    - Спорт и рекреација - спортски терен

    - Комуналне делатности:

-    гробље

- трафостаница

    - Саобраћајне површине:

- саобраћајнице и паркинзи

    - Зеленe површине:

- парковско зеленило

- уређено заштитно зеленило

    - Становање:

- становање са делатностима

- становање у рубним деловима насеља

    - Пословна зона

- угоститељско- туристички садржаји

2.2.	ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

2.2.1.Површине јавне намене

На основу анализе постојећег стања и утврђених могућности за развој на планском подручју, у складу са нормативима и препорукама за остваривање потребног нивоа опремљености, као и на основу одредница Просторног плана, предвиђају се следеће површине јавне намене:

ПОВРШИНЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката за јавно коришћење, као и посебних  уређаја у њима, обавезна је примена важећег Правилника и других прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника o техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.гласник РС", бр.22/15) јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа и локалне самоуправе, школе, дечије установе, рехабилитациони центри, спортско-рекреативни објекти, поште, хотели, хостели, угоститељски објекти, пословни објекти, поште, саобраћајни терминали, и др.

У складу са овим Правилником потребно је осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће.

Пешачки прелази

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

1.       Област образовања

- Oсновна намена: (заступљеност 70-100%) основно образовање

- Компатибилне намене (заступљеност 30-0%): култура, здравство, спорт и рекреација, дечија и социјална заштита, администрација, становање у функцији основне делатности (домар), уређено зеленило, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

2.     Област културе - планско сагледавање активности на активирању постојећег објекта Дома културе, промоција споменика из НОБ-а.

- Oсновна намена (заступљеност 70-100%): култура, информисање

- Компатибилне намене (заступљеност 30-0%): јавна управа и администрација, здравствена заштита, комерцијалне услуге, угоститељство, трговина, занатске услуге, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура).

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планирањем комуналне инфраструктуре тежиће се рационалности у пројектовању и изградњи и већој ефикасности у коришћењу и функционисању, уз сарадњу са јавним комуналним предузећима.

Комуналне делатности – гробље

- Oсновна намена (заступљеност 80-100%): сахрањивање

- Компатибилне намене (заступљеност 20-0%): наменска трговина, наменска администрација, верски објекти, наменско угоститељство, зеленило, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

Постојеће гробље се задржава, уз планско проширење капацитета са југозападне стране.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Простор за спорт и рекреацију је простор јавне намене непосредно уз комплекс школе са јужне стране. Намењен је широј популацији становништва. Са школом и парковском површином треба да чини јединствену целину у центру насеља.

Спортски терен

- Oсновна намена (заступљеност 70-100%): спорт и рекреација

- Компатибилне намене (заступљеност 30-0%): трговина, угоститељство, комерцијалне и услужне делатности, администрација, здравство, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Уређење зелених површина биће условљено предложеном наменом простора, саобраћајним решењем, положајем подземних инсталација, противпожарним захтевима и сл.

Основни концепт решења јавног зеленила на планском подручју треба да омогући прегледно и безбедно одвијање саобраћаја, визуелну заштиту контактних намена, биоеколошко и естетско обликовање простора.

Заштитно зеленило на планском подручју предвиђа се као средство ублажавања дејства негативних појава повећавајући масив зеленила. У зависности од потреба, појас заштитног зеленила формираће се као линеарно зеленило дуж саобраћајница и око комуналних објеката. Овој категорији зеленила припада зеленило које се појављује на површинама у секундарној улози (пратећој) у односу на основну намену јавних објекта. Препоручује се формирање повезаних зелених површина. Постављене границом парцеле имаће заштитну функцију, изолацију комплекса од околних саобраћајница и суседних садржаја.

Парковско зеленило

- Oсновна намена (заступљеност 95-100%): парковско зеленило, рекреација

- Компатибилне намене (заступљеност 5-0%): трговина, угоститељство, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

Уређено заштитно зеленило

- Oсновна намена (заступљеност 80-100%): уређено зеленило, уређене баште и воћњаци, рекреација

- Компатибилне намене (заступљеност 20-0%): становање, трговина, угоститељство, спорт, балон сала, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

2.2.2.Површине остале намене

СТАНОВАЊЕ

Зоне становања дефинисане су постојећим стамбеним блоковима и утврђеним правцима ширења насеља, обухватајући становање (ниских густина) у сеоској зони, са компатибилним наменама, као пратећим функцијама уз становање. Формирају се попуном постојећих блокова али и предвиђањем нових простора за стамбену изградњу вишег стандарда становања, уз остваривање рационалне искоришћености грађевинског земљишта.

Становање са делатностима (веће густине)

- Oсновна намена (заступљеност 51-100%): становање, пословање

- Компатибилне намене (заступљеност 49-0%): трговина, угоститељство, администрација, услуге, занатство, сервиси, објекати за пружање туристичких услуга у сеоском домаћинству, уређено зеленило, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

Становање мање густине на рубним деловима насеља

- Oсновна намена (заступљеност 70-100%): становање

- Компатибилне намене (заступљеност 30-0%): угоститељство, услуге, објекти за пружање туристичких услуга у сеоском домаћинству, економски објекти, уређено зеленило, баште и воћњаци, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

КОМЕРЦИЈАЛНО-ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ

Планирају се угоститељско-туристички садржаји уз новопланирану саобраћајницу према Церјанској пећини на јужној страни насеља. Уз ове садржаје је планиран јавни паркинг за аутомобилски саобраћај за посетиоце Церјанске пећине.

Како би се повећао ниво услуга, потребно је реализовати или унапредити сарадњу јавног и приватног сектора и свих организација заинтересованих за промоцију и презентацију Церјанске пећине.

Увођење нових садржаја адекватно опремљених урбаним мобилијаром и зеленилом, допринело би интеграцији локације са околним, налеглим садржајима и повећању атрактивности потеса, како за локално становништво, тако и за посетиоце и потенцијалне инвеститоре.

- Oсновна намена (заступљеност 51-100%): комерцијалне, услужне делатности, туризам, пословање, култура, трговина

- Компатибилне намене (заступљеност 49-0%): образовање, рекреација, угоститељство, хотелијерство, администрација, занатство, сервиси, уређено зеленило, инфраструктурни објекти (техничка и комунална инфраструктура)

Објекти и површине овог типа предвиђају се и у оквиру других планираних намена.

2.2.3. Биланс површина

|  | Површина (ха) | Учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| ОБУХВАТ ПЛАНА | 45,44 | 100,00 |
| ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ | 43,05 | 94,74 |
| ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА | 2,39 | 5,26 |
| Целина А | 17,43 | 38,36 |
| Становање са делатностима С1 | 14,48 | 31,87 |
| Спорт и рекреација | 0,20 | 0,45 |
| Парковско зеленило | 0,04 | 0,09 |
| Основно образовање | 0,14 | 0,31 |
| Култура | 0,02 | 0,04 |
| Комуналне делатности - гробље | 0,40 | 0,88 |
| Саобраћајне површине | 2,15 | 4,73 |
| Целина Б | 21,03 | 46,28 |
| Становање С2 | 6,27 | 13,80 |
| Шумско земљиште | 0,76 | 1,67 |
| Пољопривредно земљиште | 1,15 | 2,53 |
| Уређено зеленило | 0,05 | 0,11 |
| Саобраћајне површине | 12,80 | 28,17 |
| Целина В | 6,98 | 15,36 |
| Угоститељство и туризам | 5,15 | 11,33 |
| Инфо/ туристички пункт | 0,05 | 0,11 |
| Пољопривредно земљиште | 0,37 | 0,81 |
| Шумско земљиште | 0,30 | 0,66 |
| Саобраћајне површине | 1,11 | 2,44 |
| Саобраћајне површине | 16,06 | 35,34 |
| Зелене површине | 0,09 | 0,20 |
| Пољопривредно земљиште | 1,52 | 3,34 |
| Шумско земљиште | 1,06 | 2,33 |

2.3.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Дефинисање и диференцијација грађевинског земљишта јавне намене, подразумева проглашавање постојећег земљишта јавне намене и додавање плански предвиђеног земљишта јавне намене, са циљем да се за јавни интерес и јавни сектор обезбеди до 30% грађевинског земљишта.

За планско подручје, грађевинским земљиштем јавне намене (постојеће и планско) са режимом успостављања заједничког интереса и експлоатације за јавне потребе, обухваћени су:

а) површине, објекти и комплекси од јавног интереса: комплекси у функцији основног образовања, културе, спорта, комуналних функција;

б) саобраћајне површине и терминали: саобраћајнице, јавни паркинзи, терминали;

в) јавно зеленило: парковске и уређене зелене површине;

г) инфраструктурни коридори, мреже, површине и објекти - графички прикази Плана, карта 6.0. Мреже и објекти инфраструктуре-синхрон план.

Границе овако дефинисаног грађевинског земљишта јавне намене и елементи за њихово обележавање саставни су део графичког приказа Плана карта бр. 3.1,2. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карта бр.3.4,5. Површине јавне намене са аналитичко-геодетским елементима за обележавање.

У случају потребе за повећањем површина са функцијом грађевинског земљишта јавне намене или престанка потребе за делом планиране или реализоване јавне намене, допуштена је промена уз планско и правно регулисање, при чему се објектима јавне намене сматрају објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и др.).

Парцеле свих саобраћајница одређене су регулационим линијама.

Регулационе линије које одвајају површине јавне намене од површина друге јавне и остале намене приказане су на графичком приказу Плана Карта бр.3.4,5..Површине јавне намене са аналитичко-геодетским елементима за обележавање.

За основне школе, радијус гравитирања износи 1500m од места становања,величина локације одређује се на основу норматива од 25,0m² по ученику у једној смени, с тим да иста не може бити мања од 1ha за потпуне основне школе, и не мања од 0,50ha за истурена одељења и самосталне и непотпуне основне школе (оптимални капацитет за осморазредне школе је 960 ученика у 32 одељења за рад у једној смени). БРГП по детету износи 6.5-7.5m². Школа нижих разреда планира се за 2-3500ст, а виших на 3-10.000ст.

За амбуланте на 5-10.000 становника са радијусом опслуживања 600-1200m. Величина комплекса одређује се према нормативу 0,05-0,1m2/ст. БРГП износи 0,03 до 0,05m2/ст.

Препоруке и критеријуми за формирање објеката културе:

Библиотекa и читаонице:

Број књига - 3 - 4 књиге по становнику;

Потребна површина - 0,001m² БРГП по књизи;

Број запослених - 1 запослени на 1000 књига;

Универзална/мултифункционална сала:

Капацитет - 10 седишта на 1000 становника;

Површина објекта - min. 4,60m² БРГП по кориснику;

Културно уметничка друштва:

Капацитет - 20 чланова на 1000 становника;

Потребна површина - min. 1,35m² БРГП по члану.

Просторе намањене спорту и рекреацији планирати на основу следећих норматива: површина парцеле (комплекса)- мин. 10,0m² слободних отворених површина по становнику, а површина објекта-мин. 0,25m² БРГП по становнику. Пешачка дистанца за рекреативне просторе од локалног значаја је 250m а од значаја на нивоу насеља 500m.

2.3.1. Регулационе линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације

План у највећој мери преузима регулационе елементе саобраћајница, површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености. Задржан је део регулативе већ изграђеног простора, као и регулациони елементи улица, површина јавне намене и грађевинских линија.

Регулационе линије улица и површина јавне намене дате су на графичком приказу Плана, карта бр. 3.1. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним нормалним профилима јавних саобраћајница.

У случају неусаглашености фактичког стања са Планом, може се при издавању локацијских услова, извршити корекција планских елемената према фактичком стању и то тако да се регулациона ширина саобраћајница може повећавати до граница парцела у складу са катастарским стањем. Смањење предметним планом дефинисаних регулационих ширина саобраћајница није дозвољено.

Грађевинска линија се односи на планирану изградњу, уз поштовање катастарског стања изграђености објеката. У том смислу, у ситуацијама где грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима.

Грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу карта бр.5 Грађевинске линије и спратност објеката.

2.3.2. Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације

Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком приказу Плана,карта бр.3.1.Саобраћајна инфраструктура: Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним нормалним профилима јавних саобраћајница.Коте нивелета подлежу корекцији у оквиру главних саобраћајница.

План регулације и нивелације

Планом хоризонталне и вертикалне регулације дати су услови за диспозицију објеката и саобраћајница у односу на регулациону линију. План хоризонталне и вертикалне регулације урађен је на ситуационом плану Р 1:1.000 са висинском представом терена, на основу плана намене површина, саобраћајног решења и конфигурације терена. Регулациона линија одређена је у односу на осовинску линију саобраћајница, које су дате својим координатама у Гаус-Кригеровом координатном систему. Планом вертикалне регулације дати су услови за постављање нивелете саобраћајница и равнање платоа и осталог грађевинског земљишта.

Регулациона линија је дефинисана постојећим међама, новоодређеним међним тачкама, преломним тачкама осовина саобраћајница и аналитичким елементима (приказани на графичком прилогу).

Нивелационим решењем дате су преломне тачке осовине саобраћајнице и нагиби нивелета саобраћајница.

Нивелационим решењем дате су основене смернице којих се у фази детаљне разраде треба начелно придржавати.

2.4.	ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНАМА И 
ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката за јавно коришћење, као и посебних  уређаја у њима, обавезна је примена важећег Правилника и других прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника о техничким стандардима приступачности ("Сл.гласник РС", бр.22/15) јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа и локалне самоуправе, школе, дечије установе, рехабилитациони центри, спортско-рекреативни објекти, поште, хотели, хостели, угоститељски објекти, пословни објекти, поште, саобраћајни терминали, и др.

У складу са стандардима приступачности потребно је осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

2.4.1. Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће.

2.4.2.Пешачки прелази

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

2.4.3. Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означити знаком приступачности. Најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370x480cm; место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590x500cm са међупростором ширине 15cm.

Број паркинг места износи:

- За јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;

- На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;

- На паркиралиштима уз станице за снабдевање горивом, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева, 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;

- На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.

2.4.4. Прилази до објеката

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: рампама за пешаке и инвалидскa колицa, за висинску разлику до 0,76m, односно спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 0,76m.

Минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 0,90m а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8,3%),за кратка растојања (до 6,0m).

Површина рампе мора битичврста, равна и отпорна на клизање. Ако су рампе предвиђене за учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом.

Савладавање висинских разлика до висине од 0,90m у случају када не постоји могућност савладавања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама.

2.5.   КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ, СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

2.5.1.Општински путеви

Кроз планско подручје пролази општински пут Л-11 (ОП.II 22) чија ширина попречног профила због изграђености објеката одговара двосмерном кретању возила. Садржај попречног профила је коловоз ширине 5,50m и тротоар променљиве ширине. Предметни општински пут намењен је кретању возила јавног градског превоза.

Мрежа насељских саобраћајница

Улична мрежа унутар границе Плана формирана је стихијски.

Предложени просторни модел уличне мреже и капацитет предвиђених саобраћајница треба да испуне саобраћајни склад између реалних захтева и присутних ограничења. Улични профили у делу изграђеног подручја Плана су ограничени објектима и нема могућности за значајно проширење сходно актуелном и перспективно очекиваном већем обиму саобраћаја. Ово је, истовремено, ограничавајући фактор и за уличне профиле ван изграђеног подручја, а који се налазе на наставку поменутих саобраћајница.

Саобраћајно решење у грађевинском подручју заснива се на поштовању планског основа за израду Плана, постојећу изграђеност објеката, у циљу стварања услова за формирање грађевинских парцела, изградње и опслуживања грађевинског подручја у складу са планираним уређењем простора.

Комплетну уличну мрежу можемо поделити у две групе и то:

1/Примарна улична мрежа

Примарну уличну мрежу чини општински пут који пролази кроз целине са различитим наменама, па је и регулациона ширина прилагођена расположивом простору.

Минимална ширина коловоза примарне уличне мреже планирана је за двосмерни саобраћај и износи 5,5m док је ширина тротоара променљива. Сви укрштаји саобраћајница на планском подручју су површинске раскрснице са одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

2/Секундарна улична мрежа

У оквиру Плана приступне улице су предвиђене за двосмерни саобраћај са коловозом ширине 5,5m и тротоарима променљиве ширине. Ширина коловоза мања од 5,5m је у изграђеним деловима насеља где би свако проширење профила захтевало рушење изграђених објеката. Све приступне улице са ширином коловозаод 3,5m предвиђене су за једносмерни саобраћај.

Унутар изграђеног подручја, где би и приступне улице ширине коловоза од 3,5m изазвале рушење изграђених стамбених објеката, постоје и пешачко-колски прилази променљиве регулационе ширине, не мањи од 2,5 m.

Пешачки и бициклистички саобраћај

У захвату Плана, унутар изграђеног простора јавља се проблем недостатка простора за проширење профила саобраћајница, тако да је немогуће планирати бициклистички саобраћај на одвојеним површинама унутар профила саобраћајница. Бициклистички саобраћај одвијаће се на површинама намењеним за одвијање моторног саобраћаја.

Мирујући саобраћај

Проблеми који се односе на регулисање стационарног саобраћаја, односе се на недостатак места за паркирање возила.

Паркирање у зонама становања предвиђено је у оквиру парцела.

Планирана је површина јавног паркинга корисницима и посетиоцима пећине.

Аутобуска окретница и стајалишта

Планским мерама реконструише се, непрописно настала окретница за возила градског саобраћаја. Овим Планом нису предвиђене трасе јавног градског превоза, као ни локације аутобуских стајалишта. Планиране сабирне улице омогућавају да се техничком регулацијом саобраћаја прогласе саобраћајницама за организовање јавног превоза. На општинском путу Л-11, због недовољне регулационе ширине и изграђених објеката на регулационој линији унутар насеља, није постојала могућност планирања локација аутобуских ниша.

2.5.2. 	Електроенергетска мрежа

У границама ПДР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка „Електродистрибуција Ниш“:

- Трафостаница 10/0,4kV „Церје“

- Мрежа 10 kV (са припадајућим ТС 10/0,4kV) је надземна и подземна.

Захват ПДР-а сече траса надземног вода 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити са чланом 218 Закона о енергетици.

За далековод напонског нивоа 10 kV се обезбеђује заштитна зона са обе стране вода од крајњег фазног проводника од10m.

Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са Техничким препорукама број 3 (ТП-3) Оператера дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“.

У случају да се стуб ЕЕ мреже нађе на траси саобраћајнице, могуће га је изместити.

Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата ПДР-а, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

Напајање нових ТС10/0,4 kVпланирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV(односно ТС вишег напонског нивоа)новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Планиране трафостанице 10/0,4kV градити грађевински за снагу 630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. На просторима становања  и друштвених делатности трафостанице 10/0,4kV су слободностојећи и типски  објекти. У  пословним (радним) зонама трафостанице могу бити и слободностојећи објекти или у оквиру објекта.

Постојеће трафостанице 10/0,4kV се у принципу задржавају, с тим да се могу заменити новом типском уз постојећу или њеној непосредној близини.

За локације за које није планирано  цепање парцеле за  објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција" и кроз даљу урбанистичку разраду.

За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 kV обезбедити простор димензија 5,5 х 6,5 m. До трафостанице 10/0,4 kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице. За изградњу трафостаница непосредне локације и величина простора утврђују с еконкретном разрадом, да буду испуњени следећи услови:

- 	да иста буде постављена што ближе тежишту оптерећења,

- 	да прикључни каблови буду што краћи ,

- 	да је расплет водова што једноставнији,

- 	да  постоји могућност лаког приступа ради монтаже, замене и одржавања опреме,

- 	о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу трафостанице,

-	о утицају ТС на животну средину.

Новопланиране електроенергетске каблове полагати по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима, где се број каблова по траси не ограничава, с тим да ширина рова није већа од 0,8 метара. Мрежу 10 kV радити као кабловску, и то код полагања нових извода и код реконструкције постојећих извода 10 kV. Електроенергетске каблове полагати у просторима тротоара. При преласку каблова преко саобраћајница, исте полагати у кабловнице или пластичне цеви. На местима преласка каблова постављати кабловнице или пластичне цеви са најмање 6 (шест) отвора, ради сукцесивног полагања каблова.

Како објекти трафостаница 10/0,4  kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди адекватну документацију.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације осветљења, са светлотехничким карактеристикама у складу са важећим прописима. Осветљење за цео захват разраде радити са размаком између стубова и типом светиљки који ће се одредити израдом техничке документације а у складу са важећим прописима и техничким препорукама. Напајање осветљења, уколико је инвеститор сагласан и техничке прилике то дозвољавају, могуће је радити са ОИЕ односно соларним панелима који ће бити постављени на самим стубовима са LED изворима светлости у светиљкама. У супротном,потребно је градити кабловску подземну линију напајања уличног осветљења, користећи типове каблова који су у складу са условима прикључења на електроенергетску мрежу оператера мреже.

2.5.3.  Телекомуникационе мреже

У границама ПДР-а не постоји изграђена ТК инфраструктура. На подручју плана не постоје активне базне станице Мобилне Телефоније Србије. Планира се изградња базне станице. Избор оптималне локације ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати тачно у фази израде урбанистичко-планских докумената.

Планом детаљне регулације предвиђени су коридори, дуж саобраћајница, до планираних објеката за прикључење објеката на телекомуникациону мрежу.

Телекомуникациони каблови се по правилу полажу подземно у ровове димензија према техничким прописима и условима грађења али је могуће полагање и у мини ровове који су само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају.

У случају да се стуб ТК мреже нађе на траси саобраћајнице, могуће га је изместити.

Основни циљ савремених телекомуникационих мрежа је скраћивање претплатничке петље и приближавање широкопојасне мреже корисницима услуга. На основу ових интенција у организацији фиксне телефонске мреже на подручју захвата Плана ће се извршити нова конфигурација комутационих центара на просторима изведених мрежа и просторима нове изградње. Поред овога обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за кориснике у захвату Плана извршиће се полагањем телекомуникационих каблова са постојеће приступне мреже реонског разделника и/или инсталирањем новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни или оптички каблови. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих ТК каблова и по новопланираним трасама (у оквиру планираних регулација и саобраћајница).

Развој технологије и увођење нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play). Потребе за остваривањем нових сервиса "tripleplay" и остваривање високих битских протока (изузетно велике брзине преноса чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење претплатничке петље од 0,5 km до 1 km.

За одређивање потребног броја телефонских прикључака препоручује се да се користи принцип:

- за сваки стан 2 телефонска прикључка,

- за пословање на сваких 30-50 m2 корисне површине по један телефонски прикључак.

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као  "outdoor" ормани, постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу површина око 6 m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 х 80 х 90 cm, због лакшег прихвата каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV. Комплекс MSAN-a оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и металана ограда висине 1,2 m).

За истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor", обезбедити просторију одговарајуће површине (10 - 15 m2) и висине (2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

За полагање телекомуникационих каблова у ров полагати полиетиленске цеви одговарајућег пречника које ће послужити као заштита и резерва за касније полагање ТК кабла.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозволавећ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, поред овога могуће је и издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN)  и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

Мобилне телекомуникације треба да пруже пре свега говорне интерактивне међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података итд., у  свако време и скоро у свим условима.

Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању покривености 3G и 4G сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и угушћивањем мрежа базних станица са мањим снагама предајника сва три оператера.

Све базне радиостанице свих оператера пројектовати и градити са примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово ће изазвати већу густину објеката базних станица, како због малих снага примопредајника тако и због могућности покривања мањих одређених простора. Избор оптималне локације ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким) плановима. Базне радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном оградом висине до 2,2 m. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката (оса односно захват главног снопа антене морају бити виши од суседних објеката) и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења.

Објекти мобилне телефоније спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола.

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС) у својој основној улози врши пренос, емитовање и дистрибуцију радио и ТВ програма али се са развојем технологија омогућио и развој нових допунских сервиса. КДС поред основних обезбеђује својим корисницима и следеће сервисе: интернет, телеметрију, видео на захтев, видео-надзор, говорни сервис и др.

Кабловски дистрибутивни систем по правилу градити подземно (кабловски) у рову потребних димензија који се налази у тротоарском простору постојећих и планираних саобраћајница, а у складу са техничким прописима. Уколико је због техничких услова, услова власника постојећих и планираних инфраструктурних система или простора самог тротоара немогуће КДС мрежу положити подземно, изузетно се дозвољава и изградња ваздушне мреже на планираним и постојећим стубовима уз одговарајућу техничку документацију. Извођење радова на КДС објектима се регулише Законом о планирању и изградњи.

2.5.4. 	Водоводна инфраструктура

У оквиру Плана  изграђена је локална водоводна мрежа. Водоснабдевање се врши помоћу система каптажа и резервоара. Каптажом код цркве која се налази ван обухвата Плана дефинисано је водоснабдевање насеља Церје као и локалитета Церјанска пећина. На к.п. 3099 у насељу Церје налази се резервоар запремине 60 м3који служи за водоснабдевање насеља.

Просторним Планом административногподручјаградаНишапредвиђено је водоснабдевање насеља Церје у оквиру Нишког водоводног система. У циљу квалитетног снабдевања водом свих становника на подручју Плана неопходно је повезати насеље са Нишким водоводним системом.

Тачан положај и капацитет постојеће мреже није познат, тако да је на графичком прилогу приказана оријентациона траса. Нова мрежа је планирана кроз сваку саобраћајницу као и повезивање постојећих водоводних цевовода у прстенасту мрежу у оквиру исте висинске зоне водоснабдевања, где год је то могуће. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај нове мреже приказан је на графичком прилогу и обично је у коловозу на хоризонталном одстојању од  0,51,0m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће односно планиране регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути.Промена положаја трасе цевовода у односу на графички приказ, а односи се на промену у оквиру регулационог појаса саобраћајница, неће се сматрати изменом плана у случају када се приликом израде техничке документације покаже да је неопходно услед теренских или других техничких услова.

Забрањује се употреба санитарне воде за прање и заливање површина. Уколико претходни истражни хидрогеолошки радови покажу да се ове воде не могу обезбедити из подземља или сакупљањем атмосферлија, за потребе прања асфалтних и бетонских површина као и заливања травнатих и парковских површина користити воду из аутоцистерни.

Коришћење подземних вода као природног ресурса, може се остварити према:

• 	условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања;

• 	одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања;

• 	елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода;

• 	овери билансних резерви подземних вода.

Сагласности за коришћење ресурса подземних вода обухвата следеће:

• 	сагласност - одобрење за коришћење ресурса подземне воде;

• 	границе простора на коме ће се користити ресурс подземних вода;

• 	утврђене и оверене резерве ресурса подземне воде;

• 	пројекат коришћења ресурса подземних вода;

•	акт органа надлежног за послове урбанизма општине о усаглашености коришћења подземне воде са просторним и урбанистичким планом;

• 	процена утицаја на животну средину за коришћење ресурса подземне воде;

• 	водни услови надлежног јавног водопривредног предузећа.

Напред наведена правила не примењују се за изградњу бунара са снабдевање водом за пиће и санитарне потребе једног домаћинства.

2.5.5. 	Канализациона инфраструктура

На подручју Плана не постоји изведена канализациона мрежа.Корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.Просторним планом административног подручја града Ниша предвиђено је да  се употребљене воде насеља Церје подвргну третману на уређајима локалног карактера (биоролови, биодискови). У том смислу овим Планом је предвиђена изградња канализационе мреже за употребљене воде дуж свих саобраћајних површина до главних колектора,који ће због конфигурације терена све употребљене воде евакуисати до локалног постојењаза пречишћавање отпадних водакоји се налази ван обухвата Плана.

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.Основни услов развоја канализационе мреже на подручју Плана је изградња канализационе мреже за употребљене воде на територији целог Плана како би се комунално опремио и сагледао апсолутно сваки корисник.

За одвођење употребљених вода планирана је изградња канализационе мреже дуж свих саобраћајница. Главни колектор треба да прихвати све употребљене воде и одведе их до локације постојења за  пречишћавање отпадних вода, ван обухвата Плана.Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај цевовода за употребљене воде је у осовини саобраћајнице. Приликом израде техничке документације може доћи до одступања трасе од Плана ради бољег решења у техничком и економском погледу.  Минимални профил цеви је Ø200mm. Минимална дубина укопавања канализационих цеви је 1,5m. Забрањено је упуштање употребљених вода у водоток, канал и канализацију за атмосферске воде.

До изградње канализационог система као прелазно решење, дозвољена је изградња појединачних или групних водонепропусних септичких јама потребног капацитета, у складу са пројектованим количинама отпадних вода, са организованим пражњењем и одвозом садржаја од стране правних лица регистрованих и овлашћених за ту делатност. Септичке јаме морају бити изграђене без испуста и прелива у околни терен с водонепропусним дном и зидовима, о чему треба приложити атест правног лица које управља јавном канализацијом.

Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећим условима:

- да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити,

- да су коморе изграђене од водонепропусних материјала,

- да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 m,

- да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње

- да буду удаљене од бунара најмање 10 m.

- Након реализације целокупног система потребно је донети пропис којим би се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода.

Атмосферске воде решаваће се на такав начин да се обезбеди максимално задржавање воде на сливу, инфилтрација и поновно коришћење кишнице. То подразумева:

- испуштање атмосферских вода са кровних површина у зеленило;

- поплочавање слободнх површина пропусним плочама;

- обарање ивичњака где год постоји могућност према зеленим површинама;

- решавање одводњавања линијским-површинским одводњавањем на саобраћајницама  у смислу израде канала за линијско одводњавање до најближег водотока.

Воде са зауљених површина (паркинга, манипулативних површина) обавезно пречистити пре упуштања у неки од уличних сабирних канала. Трасе и димензије канала (канализационих цеви) дефинисаће се израдом техничке документације.

Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у коловозној траци са стране супротне положају водоводне мреже, осим у деловима где конфигурација терена то не дозвољава. Забрањено је испуштање осоке из штала по површини терена, у канале, водотокове и канализацију за атмосферске воде. За сакупљање осоке обавезна је изградња водонепропусне осочне јаме. Локација  јаме треба да буде непосредно уз шталу и приступачна за пражњење.

2.5.6. 	Гасификација и топлификација

У обухвату плана нема изграђених гасоводних мрежа и објеката у функцији гасовода. Такође, унутар захвата плана нема изграђених топловодних дистрибутивних мрежа и припадајућих објеката. Обезбеђење топлотне енергије у обухвату плана врши се углавном индивидуално преко индивидуалних ложишта. Као енергенти за грејање се најчешће користе чврсто гориво и електрична енергија.

У обухвату плана није планирана изградња гасовода и припадајуће гасоводне инфраструктуре. Не планира се ни изградња топловодне мреже са припадајућим инфраструктурним објектима. Снабдевање топлотном енергијом корисника у обухвату плана вршиће се индивидуално, преко индивидуалних ложишта. Приликом планирања и пројектовања система грејања објеката максимално користити обновљиве изворе енергије, пре свега енергију сунчевог зрачења.

2.6.   	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Грађевинско земљиште подразумева изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина и објеката јавне намене.

За издавање локацијских услова за стамбене објекте, неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност, која подразумева прикључивање на електроенергетску мрежу, адекватан извор пијаће воде и изградњу септичке јаме до изградње канализационе мреже.

Код издавања локацијских услова за изградњу већих грађевинских парцела/комплекса преко 1000m², неопходно је обезбедити прикључке на електроенергетску, водоводну и канализациону мрежу, као и одношење чврстог отпада, уређење манипулативног простора – паркинга, као и посебне просторије или просторе са посудама за прикупљање отпада.

Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у складу са мерама енергетске ефикасности.

Сви објекти у коначном морају бити прикључени на канализациону инфраструткуру. Изградња септичких јама дозвољена је као прелазно решење до изградње канализационе мреже. Постојеће септичке јаме морају бити водонепропусне и биће укинуте након прикључивања објекта на канализациону мрежу.

2.7. 	ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

У обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије.

Сходно томе, издају сеследећи услови заштите природе:

- планиране намене морају бити усклађене са наменама одређеним планом вишег реда;

- урбанистичке параметре за изградњу објеката одредити према правилима уређења и грађења која су дефинисана важећим планским актима,

- инфраструктурно опремање планираних објеката извршити по високим еколошким стандардима, и у складу са условима надлежних комуналних предузећа;

- у оквиру планског подручја предвидети максимално очување корита река/потока, нарочито Студене воде, и обала са постојећом аутохтоном приобалном вегетацијом;

- дефинисати „зелене коридоре“ одн. системско повезивање постојећег са планираним зеленилом у мрежу ради очувања и повећања биодиверзитета, као и због повећања површина под зеленилом;

- Ново озелењавање планирати по високим стандардима. Препоручује се претежна употреба аутохтоних врста, док је могуће користити и егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине. Не препоручује се озелењавање које су за наше поднебље детерминисане као инванзивне. Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилванијски јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и Parthenocissus quinqueolia (петолисни бршљан). Избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.);

- планирати очување шумских површина, група стабала, појединачних стабала, живица, међа, кошаница и травних површина као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном дрвенастом, жбунастом или ливадском вегетацијом;

- шумско земљиште у обухвату плана, које чине шуме у приватном власништву, третирати у складу са условима за коришћење и уређење шумског земљишта, односно у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС,“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015, 95/2018);

- прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова, који изискују евентуалну сечу одраслих вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;

- Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. Приликом евентуалних грађевинских радова у границама Плана предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени грађевински и остали материјал настао приликом радова;

- предвидети све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;

- предвидети да, уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошкеобјекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

2.7.1. Општи услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара

На основу дописа Завода за заштиту споменика културе Ниш бр. 977/1-03 од 04.09.2020. године, на предметном подручју:

- није извршена системска проспекција и валоризација непокретног културног наслеђа,

- нису извршена превентивна археолошка истраживања,

- није извршено евидентирање ратних меморијала.

На основу наведеног (у тренутку подношења захтева), не постоје утврђена непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту, као ни евидентирани ратни меморијали.

2.7.2. Опште мере заштите непокретних културних добара  и добара која уживају претходну заштиту

Планом се прописују следеће мере заштите:

- У случају да се приликом извођења радова открије до сада неевидентирани локалитет или његов део, подносилац захтева је дужан да обустави радове на том местуи да без одлагања о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Ниш.

2.8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Заштита земљишта

Заштита земљишта остварује се:

- у друге намене (саобраћајне површине, привредне зоне и сл);

- санацију и рекултивацију деградираних површина (сметлишта, запуштених простора, простора на којима је нелегално одлаган отпад и сл);

- спречавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта;

- преиспитивање постојећег концепта управљања комуналним и осталим отпадом и исти усагласити са важећом законском регулативом из ове области и Националном стратегијом управљања отпадом;

- спречавање нелегалне градње у будућности;

- изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету земљишта у обухвату Плана.

Заштита ваздуха

Заштитa и побољшање квалитета ваздуха остварује се кроз:

- унапређење зеленила и зелених површина у обухвату Плана;

- обезбеђивање заштите насеља (стамбених зона) од емисије загађујућих материја заштитним зеленим појасима формираним од више аутохтоних биљних врста;

- подизање дрвореда дуж саобраћајница, а нарочито у стамбеним зонама;

- за све објекте из којих се емитују загађујуће материје, планирање одговарајућих техничких и технолошких решења,  којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности дефинисане закономском регулативом;

- изналажење могућности проширења програма мониторинга и по потреби успостављање нових мерних станица и места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету ваздуха у обухвату Плана.

Очување и побољшање квалитета воде

Очување и побољшање квалитета воде остварује се кроз:

- поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских вода и предвиђање свих неопходних мера заштите вода и земљишта од загађивања у редовним и акцидентним ситуацијама;

- инфраструктурно опремање кроз изградњу канализационих система за прикупљање и одвођење отпадних вода;

- изградњу објеката/постројења за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из којих се испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у канализацију употребљених вода или други рецепијент, у циљу заштита околног земљишта, подземних и површинских вода, у складу са законском регулативом;

- изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима, којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;

- обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених атмосферских вода са платоа, саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору уља и масти пре упуштања у градску канализацију за употребљене воде или други рецепијент у складу са законском регулативом;

- евидентирање свих субјеката који своје отпадне воде испуштају у површинске воде;

- евидентирање и уклањање свих нелегалних и несанитарних депонија у обухвату Плана;

- поштовати Закон о геолошким истраживањима, Закон о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и приказивању података геолошких истраживања, као и подзаконских аката донетих на основу наведених закона.

Смањење комуналне буке

Смањење комуналне буке остварује се кроз:

- усклађивање планирања са Законом о заштити од буке ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог закона;

- у подручјима са изграђеним стамбеним, пословним и/или привредним објектима на којима се очекује повећан ниво буке, изнад прописаних граничних вредности, обезбедити пројектовање и извођење техничких мера заштите у облику звучних баријера, у складу са архитектонско-грађевинским карактеристикама објекта, којима се обезбеђује да букак која се емитује из техничких и других делова објекта при прописаним условима коришћења и одржавања не прекорачује прописане граничне вредности, према угроженим зонама и појединачним локацијама;

- дефинисање препорука и правила градње у погледу избора материјала, система и конструкција са звучном заштитом, чиме се омогућава да ниво буке не прелази дозвољене граничне вредности, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме.

Подстицање енергетске ефикасности

- применом модела континуираног и системског подстицања одрживог и енергетски ефикасног планирања и изградње у пословном, јавном и стамбеном сектору, доприноси смањењу потрошње енергената и ресурса, односно смањењу емисије штетних гасова у атмосферу,

- успостављање енергетске ефикасности у објектима;

- обезбеђивање ефикасног коришћења енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију објекта, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије;

- поштовање прописа и начела превенције и предострожности приликом избора врсте и квалитета енергената.

Заштита од нејонизујућих зрачења

Заштита од нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју остварује се кроз:

- одређивање могућих садржаја, намене објеката и њиховог положаја на парцели у зони заштите далековода, узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне;

- планирање, пројектовање и изградњу нових трафостаница у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз предузимање одговарајућих техничких и оперативних мера чиме се обезбеђује да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09);

- обезбеђивање одговарајуће заштите земљишта и подземних вода постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице, запремине довољне да прихвати укупну количину трнсформаторског уља садржаног у трансформатору и не планирати уградњу трансформатора који садржи полихлороване бифениле (РСВ);

Заштита од нејонизујућих зрачења- смањење штетног утицаја нејонизујућих зрачења на животну средину и здравље људи, препоручује се кроз мере и услове заштите животне средине којих треба да се придржавају оператери мобилне телефоније, ради ефикаснијег планирања и изградње мобилне телекомуникационе мреже (нових извора нејонизујућих зрачења у високофреквентном подручју - радио базних станица):

- обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за сваку базну станицу;

- планирање локација за постављање базних станица, које ће у складу са техничким решењем за сваку базну станицу, омогућити изложеност мањег броја грађана, нижим нивоима електромагнетног зрачења;

- поштовање правила грађења мобилне телекомуникационе мреже:

- избегавање постављања уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: здравствених установа, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта,

- минималну удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката здравствених установа, дечјих вртића, школа и простора дечјих игралишта, односно ивице парцеле ових објеката не треба бити мања од 100m;

- постављање антенски система базних станица мобилне телефоније, у зонама повећане осетљивости, на стамбеним и другим објектима и на антенским стубовима само под условом да:

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 20m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони главног снопа зрачења антене, износи најмање 30m,

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу може бити мања од 30m, у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10m;

- антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног простора или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова;

- при избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у обзир следеће:

- могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл.,

- неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и сл.,

- избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице и

-      антенски системи не могу бити постављани на кровним терасама ако на тим етажама постоје просторије у којима људи живе или бораве дуже од 2 сата.

Очување и успостављање одрживог система зелених површина

Очување и успостављање одрживог система зелених површина у обухвату Плана остварити кроз:

- рекултивацију, озелењавање и уређење деградираних површина, ранијих сметлишта и простора на којима је нелегално одлаган грађевински и други отпад;

- подизање зелених заштитних појасева у контакту стамбених зона и радних зона, односно у контакту пословних комплекса и стамбених зона;

- подизање дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница, а нарочито у стамбеним зонама;

- озелењавање паркинг површина, нарочито у производним, складишним зонама јавних објеката и комплекса.

Грађевинске радове који обухватају инфраструктурно уређење и изградњу планираних садржаја кроз:

- предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадому складу са законском регулативом и санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- планирање и спровођење активности на начин који представља најмањи ризик за људско здравље и животну средину, приликом извођења радова изградње, опремања, као и редовног рада предметног пројекта  применити најбоље расположиве и доступне технологије, технике и опрему;

- вршење редовног квашења запрашених површина приликом ископа и спречавање расипања грађевинског материјала током транспорта;

- обавезну санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- прописно  сакупљање, разврставање и збрињавање отпадног материјала који настане у процесу изградње (комунални отпад, опасан отпад, грађевински материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.);

- дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материла из ископа;

- дефинисање обавезе извођача радова да одмах прекине радова и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе, ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете;

- дефинисање обавезе извођача радова да одмах обавести надлежну организацију за заштиту природе, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика;

- поштовање ограничења и посебних правила градње станица за снабдевање горивом и аутомата за истакање горива, предвиђених планом, у складу са одредбама Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима («Службени гласник РС», број 54/2015), Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова  («Службени гласник РС», број 54/2017)и др. прописа који ближе уређују област изградње постројења за запаљиве и гориве течности и ускладиштавања и претакања запаљивих и горивих течности, односно течног нафтног гаса, као и посебних прописа о заштити од пожара и експлозије;

- приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о заштити изворишта за снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће, геолошком саставу тла, као и о санитарним и другим условима прописаним за подизање гробља у складу са прописима који уређују ову област.

- Дефинисање обавезе инвеститора да се, при изградњи, односно реконструкцији  или уклањању објеката, наведених у Листи 1 и Листи 2 Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 135/04 и 36/09).

Проценом утицаја биће извршена анализа могућих значајних утицаја сваког појединачног пројекта на животну средину, која обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера и биће дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и др. мере;

- поштовање општих услова и мера заштите животне средине, природе, културних добара, техничко-технолошких мера и прописа утврђених позитивном законском регулативом и услова надлежних органа и организација;

- усклађивање Плана у погледу планираних намена простора и њихових утицаја на животну средину са Просторним планом.

2.9. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ

Основни циљ подизања и уређења насељског зеленила односи се на формирање недостајућих структура зеленила упоредо са развојем будућих насељских структура и садржаја у њима, као и међусобно повезивање свих структура насељског зеленила са зеленилом ван грађевинског подручја (пољопривредним и шумским земљиштем).

Озелењавање насеља усмерити на формирање и реконструкцију свих форми јавног зеленила (улично зеленило, зелених површина у овиру школе основног образовања и културе, угоститељства и туризма, верског објекта и спорта и рекреације и др.).

2.9.1.Концепција мреже зелених површина и начин њиховог одржавања

У оквиру подручја Плана и могућих грађевинских парцела, слободне и јавне зелене површине решавати према просторно-функционалним могућностима и дефинисане су аналитички, то јест процентуално, уз заступљеност од мин. 15-30% од укупне површине комплекса.

Избор садног материјала извршити према владајућим условима средине и уклопити га у амбијент и карактер, тј. планирану намену простора.

Планирани заштитни појас формирати од адекватних лишћарских и четинарских врста (високе, средње и партерне вегетације).

Нивелационо-регулационим решењем терена и системом попречних и подужних падова на стазама и платоима, помоћу ригола и сливника, атмосферску воду одвести до кишне канализације или на слободне зелене површине.

Засаде у заштитном појасу подићи тако, да не ометају прегледност и не угрожавају безбедност.

Општи услови уређења зелених површина

- поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у комплексима појединих намена;

- разрађивати генералне поставке озелењавања кроз урбанистичке пројекте за поједине зоне;

- израдити и спроводити план озелењавања и уређења по фазама. Потребно је израдити главне пројекте озелењавања за одређене категорије зеленила, који ће одредити прецизан избор, количину дендролошког материјала, просторни распоред, технику садње, мере заштите, ограђивање, физичко обезбеђење и сл.,

- при формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице, руководити се одредбама Закона о путевима, а уз водотоке, Закона о водама,

- уређење јавних зелених површина базирати на поштовању постојећег зеленила и очувању аутохтоних врста.

2.9.2.Врсте зелених површина

На подручју Плана, уређење зеленила посматрано је као значајан аспект укупног уређења простора, где се формирају:

- јавне зелене површине формирати  као насељски и локални  зелени простор у оквиру јавних намена, испод далековода-заштитна зона, основно образовање и култура, спорт и рекреација, комунална делатност-гробље, водно земљиште, јавна чесма и у форми уличних дрвореда. На површинама јавне намене (на местима укрштања саобраћајница, поред јавних објеката) планира се уређено зеленило.

Поред зеленила јавне намене на осталом грађевинском земљишту планирано је зеленило у категорији зеленила стамбеног комплекса (целина А и целина Б)-сеоско становање са делатностима и обухвата озелењене слободне површине парцела корисника. Зелене површине у намени становања  у сеоској зони (целина А)  треба да чини мин. 15% од укупне површине комплекса, а у сеоској зони (целина Б)  треба да чини мин. 20% од укупне површине комплекса.

- зелене површине као остало земљиште-ограниченог кортишћења, чине заштитни појас зеленила појединих зона у виду простора око верског објекта, групација зеленила уз главне саобраћајне правце, пољопривредно земљиште (ван грађевинског подручја), шумско земљиште (ван грађевинског подручја), као и зеленило у оквиру угоститељства и туризма, спорта и рекреације са  садржајем у приземним етажама, нарочито уз саобраћајнице вишег реда.

Приликом избора врсте зеленила обезбедити спречавање уношења, контролу и искорењивање инвазивних и алергених биљних врста: циганско перје-свиленица (Asclepias syriaca), јасенолисни  јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parhenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila), топола (Populus sp.), бреза (Betula alba), липа (Tilia sp.).

Зелене површине-јавне намене

Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова у циљу ублажавања доминантних ветрова, смањење аерозагађења, негативног дејства саобраћаја и везивање земљишта и заштита од ерозије.

Избор врста за заштитно зеленило одређен је биљно географским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене услове.

У зелене површине специјалне намене спада и расадник. Производњу садног материјала могуће је вршити у складу са условима датим Законом о семену и садном материјалу.

Улично зеленило

Приликом изградње нових инфраструктурних траса имати у виду постојећу вегетацију-посебну пажњу обратити на одрасла стабла.

Дуж саобраћаница формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитраном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем. Паркинг просторе равномерно "покрити" високим лишћарима.

Озелењавање улица је у функцији стварања максималне погодности за кретање возила и пешака (заштита од јаког сунца, кише и сл.), као и пружања заштите околних објеката од буке и издувних  гасова. При томе је неопходно омогућити и сагледавање пејзажа у току кретања.

Постојеће улично зеленило задржава се свуда где је то могуће. У осталим улицама, тамо где ширина то дозвољава, формираће се једнострани или двострани дрвореди, односно жбунасти или цветни засади у свим улицама у којима минимална ширина уличног профила онемогућава садњу дрвећа за дрвореде.

У ширим уличним профилима формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара износи минимум 2,5m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а шибље 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не може бити мање од 5,0 m, што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних садница, у зависности од врсте, креће се од 5,0–15,0m.

За сваку улицу која задовољава регулационе услове за садњу дрвећа, потребно је изабрати по једну врсту и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе, треба водити рачуна о карактеру улице и правцу доминантног ветра.

Дрворедне саднице поставити ближе улици у непрекинутом низу (изузев када су планом предвиђене уливно-изливне и помоћне саобраћајнице). За сваку саобраћајницу у којој не постоји дрворед  потребно је изабрати по једну врсту дрвећа и тиме обезбедити индивидуалност улице.

За озелењавање у планираним наменама (сеоско становање, угоститељство и туризам, основно образовање и култура, спорт и рекреација и др.), користити стабла из аутохтоне листопадне састојине. Предлажу се и четинарске врсте скромних захтева, као што су: Pinus strobus (бор Вајмутов), Pinus nigra (бор црни), Pinus excelsior (бор бели), Larix europea (ариш).

Такође, користити и врсте из асоцијације низинске букве, Fagetum montanum serbicum (буква), која успева на хладнијим и свежијим стаништима (северна експозиција). У састав ове  заједнице улазе рана липа (Tilia platyphyllos) и позна липа (Tilia cordata), јавор (Acer pseudoplatanus) и млеч (Acer platanoides), бели јасен (Fraxinus excelsior), обичан козлац (Arum maculatum), орлови нокти (Lonicera) и друге врсте. Уношењем четинарских врста брзог раста, као што су: смрча бодљикава (Picea pungens), дуглазија (Pseudotsuga douglasiia), јела џиновска (Abies gigantea), бор вајмутов (Pinus strobus) и ариш (Larix europea), ова састојина би побољшала и оплеменила постојећу структуру зеленила.

Зеленило дуж реке-водно земљиште

Планирани зелени појас дуж река треба да садржи велики проценат високог зеленила (дрвеће у више редова) на травнатим површинама. Потребно је да задовоље следеће услове:

- најмање 80% површина под зеленилом,

- под стазама до 20% површине.

Зонирањем се могу издвојити следеће функционалне зоне:

- миран одмор,

- шетња.

Одморишта и места за пикник дуж обала реке треба да буду далеко једна од другога, а могу се постављати и један наспрам другог на удаљености 1,5 до 2 m. На местима на којима се предвиђа дужи боравак, над клупама обезбедити надстрешницу. Настрешнице за одмор постављају се на удаљеним местима, а пре свега тамо где има природних вредности или тамо где се планира нека друштвена активност, која захтева дужи боравак у природи. Предвидети више мањих дрвених клупа и столова правилно распоређених.

Настрешнице за заштиту од непогода лоцирају се на удаљености од 15-20 мин. брзог хода да би посетиоци могли да се заклоне од непогода. У зони зеленила могућа је изградња свих врста спортско  рекреативних површина, уз обавезно постављање урбаног мобилијара (канте за смеће, јавне чесме, канделабри и сл.).

Зелене површине ограниченог коришћења

Ове зелене површине чиниће зелене површине у оквиру површина јавне намене - основног образовања  и  културе, спортско-рекреативних садржаја, комплекса гробља са верским објектом. Истој зони ограниченог коришћења припада и зона заштите у појасу далековода.

У циљу озелењавања простора насеља неопходно је:

- приликом извођења радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, прибавити сагласност надлежних институција, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру. Уколико се услед изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под посебним условима,  на начин који одређује јединица локалне самоуправе;

- спроводити просторне диспозиције свих категорија зеленила дефинисаног овим Планом;

- поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у комплексима појединих намена;

- израдити и спроводити План озелењавања и уређења по етапама. Потребно је израдити главне пројекте озелењавања за одређене категорије зеленила, који ће одредити прецизан избор, количину дендролошког материјала, просторни распоред, технику садње, мере заштите, ограђивање, физичко обезбеђење и сл.

Зелене површине комплекса школе основног образовања

При решавању слободних простора школског комплекса, треба задовољити две основне функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. Величина школског дворишта треба да буде од 25-35 m²/ученику (зелене површине по ученику могу бити редуковане и на 10-15m², али не мање од 6m²/ученику).

Облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског и пејзажног стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата су: отворене површине за физичку културу, економско двориште, школски врт и слободне зелене површине.

Зелене површине треба да чине мин. 30-40% школског комплекса ободно, у циљу изолације самог комплекса од околних саобраћајница. Овај зелени појас треба да буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. Зелене површине испред саме зграде школе треба да су декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. У избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и да не изазивају алергијска дејства и  да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно разврстан да би ученике упознао са биљним богатством.

Школски врт треба формирати од повртњака, цветњака, воћњака, по могућству и тераријума. Планирани школски комплекс уредити у складу са просторним могућностима.

Зеленило у оквиру простора за спорт и рекреацију - треба да обогати просторе намењене за спорт и рекреацију и учине околину и простор пријатним за активне и пасивне посетиоце ових простора. Зеленило спортско-рекреативних површина треба да чини мин. 20% од укупне површине комплекса. Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим деловима насеља. Зеленило спортских површина треба да буде распоређено тако да створи сенку на јужним и западним оријентацијама. Његова функција је заштитна и санитарно-хигијенска.

Спортско-рекреативне површине и површине у оквиру комплекса основног образовања озеленити у складу са просторним могућностима и избегавати алергене врсте.

Озелењавање паркинга у оквиру намене спорт и рекреација

На паркинг просторима планира се застор од рециклирајућих полиетиленских или бетонских  растер елемената са затрављеним спојницама и садња посебно однегованих дрворедних садница,  нижих лишћара,  пречника крошњи око 5,0-(7,0)m, за засену паркинг места.

Дрвореде садити на паркинзима тако да свако стабло ствара засену на најмање два паркинг места. Врсте које се могу користити за озелењавање су: Acer campestre, Acer platanoides "Globosa", Carpinus betulus "Fastigiata", Tilia cordata, Robinia pseudoacacia umraculifera и др.

Предност над бетонским елементима имају растер елементи од рециклирајућих полиетиленских материјала. Отвори за саднице дрвореда су ширине 0,75-1,0m, у равни са котом подлоге, уоквирени одговарајућим ивичњацима, покривени решеткастим заштитницима од ливеног гвожђа или застором од крупније ризле.

Зеленило у оквиру установе културе и верског објекта

У оквиру јавних зелених површина није дозвољена изградња ни постављање привремених или сталних објеката који нису у складу са правилима овог Плана, нити било каква интервенција у простору која није у складу са функцијом јавног зеленила и која нарушава еколошке, естетске и амбијенталне вредности јавног простора. Зеленило у оквиру установа културе и верског објекта треба да чини мин. 20% од укупне површине комплекса.

Јавни зелени простор обликовати решењем, уз примену појединачних садница високе зимзелене и листопадне вегетације, украсним и цветним формама шибља, пузавица, перена и

партерног травњака и ускладити их са постојећом задржаном високом вегетацијом (ако је има у оквиру ових намена). Пешачке стазе и платое поплочати квалитетним, декоративним застором за покривање стаза, затим, поставити широке рампе благих нагиба за лакше кретање инвалидних и хендикепираних лица.

Листопадне врсте које се могу користити за озелењавање су: Acer campestre, Acer platanoides "Globosa", Carpinus betulus "Fastigiata", Tilia cordata, Betula verucosa, Robinia pseudoacacia umraculifera и др..

Од зимзелених врста за озелењавање користити: Pinus nigra, Picea excelsa, Cedrus deodara, Abies alba, Thuja orientalis и др., а од жбунастих: Berberis thunbergi, Juniperus horizontalis, Cotoneaster sp., Spireea sp. и друге.

Зеленило у оквиру комуналних делатности-гробље предвидети најмање 15% површине грађевинске парцеле/комплекса (површине за сахрањивање, а  бетонске растер плоче  не третирати  као зелене површине).

По ободу грађевинске парцеле/комплекса гробља  предвидети појас зеленила у ширини од 3,0m.

Зелене површине угоститељства и туризма

Зеленило на површини  планираној за угоститељство и туризам  је саставни део насељског система зеленила, са циљем стварања повољног микроклимата, заштите од прашине и гасова, стварања слободних површина за краћи одмор туриста и запослених у овој делатности.

У јужном делу насеља задржава се шумско земљиште уз водоток и новопланирану саобраћајницу, који са уређеним зеленим површинама зоне угоститељства и туризма чини интегрални део. Зеленило на површинама планираних за угоститељство и туризам  треба да чини мин. 20% од укупне површине комплекса. Зелени појас уз новопланирану саобраћајницу и инфо/туристички пункт су површине планиране са местима за одмор и окупљање.

У делу уз реку, који је у оквиру грађевинског подручја, задржати аутохтону вегетацију, уз неопходне радове на уређењу и унапређењу постојећег природног амбијента са посебним акцентом на одржавање еколошке равнотеже.

Приликом неопходних регулационих радова на реци, задржати природни ток реке уз минималне интервенције, са применом природних материјала.

Правила за озелењавање и избор врста

На зеленим површинама, дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од трасе инфраструктурних мрежа, како је дато у табели:

| Инфраструктурна мрежа | Удаљење дрвећа(m) | Удаљење шибља (m) |
| --- | --- | --- |
| Водовод | 1,5 | 0,5 |
| Канализација | 1,5 | 0,5 |
| Електрокаблови | < 2,5 | 0,5 |
| ТТ мрежа | 1,0 | 0,5 |
| Гасовод | 1,5 | 0,5 |

Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5 - 7,0 m од објеката.

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. Приликом садње дендролошког материјала морају се задовољити следећи основни услови:

- дендролошки садни материјал не сме бити млађи од 8 година,

- морају да имају висину од најмање 2m за лишћарске и 1,5 за четинарске врсте,

- морају бити потпуно здраве крошње, без механичких повреда и трулежи,

- морају да имају добро развијену крошњу, односно добро изражене главне гране, изражен врх (ако је то особност врсте) и развијену крошњу свуда око дебла,

- на деблу несме да буде никаквих повреда, рана и пукотина,

- дебло мора да буде право, са малим падом пречника (осим ако је то особина врсте),

- коренов систем мора да буде добро развијен, без сувишних и сувише дугих главних жила.

Садња дрвећа у зависности од величине крошње треба бити на правилној удаљености, као у табели:

Удаљеност стабала

| Пречник крошње (m) | Растојање између стабала (m) |
| --- | --- |
| 3-5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 9-10 | 8-10 |
| 10-15 | 10-15 |
| При формирању леја у зависност од врстe | 2-12 |
| На слободним површинама и у масивима | 3-10 |

Приликом формирања дрвореда треба водити рачуна о простору потребном за несметан развој крошње, што се постиже одговарајућим размаком између стабала. Повољно растојање износи 8-10m.

Озелењавање и уређење простора вршити уз поштовање следећих мера:

▪ обезбедити опстанак постојећих аутохтоних врста стабала и жбуња у што већем броју. Где год дозвољавају просторне могућности, у непосредном окружењу објеката, равномерно покрити високим зеленилом;

▪ за oзелењавање фаворизовати аутохтоне дрвенасте врсте као и егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају у датим условима средине а које не спадају у категорију инвазивних и алергогених;

▪ на граници грађевинског подручја са пољопривредним земљиштем, избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака. То су Berberis sp. (берберис-украснa жбунастa вртнa биљкa), Cotoneaster sp.(дуњарица), Pyracantha sp. (ватрени грм), Sorbus sp.(јаребика), Acer negundo (пајавац, негундовац, јасенолисни јавор) и сл.

Планиране зелене површине треба усагласити са околном вегетацијом, чувајући и изграђујући амбијентални лик подручја. Код индивидуалних парцела треба предње делове дворишта уредити плански-хортикултурно, а планом предвидети или препоручити ограду од природног материјала-живу ограду.

Озелењавање у делу простора ближем приобаљу реке може се обавити садњом аутохтоне жбунасте врсте, нпр. калине (Ligustrum vulgare), која је у честој, узгојној примени у расадницима и спонтано расте у природним шибљацима.

На делу границе грађевинског подручја, у контакту са реком-водно земљиште, обезбедити континуитет обале са вегетацијом у природном или блиско-природном стању, у ширини 10-20m од линије средњег водостаја, а појас приобаља може да садржи пешачку стазу ширине 1,5-2m чија је кота виша од околног терена, уз примену одговарајућих грађевинско-техничких мера ради спречавања миграције загађених атмосферских вода са грађевинског подручја према реци.

При избору техничко-еколошког решења са хортикултурним елементима уређења партерних површина (угоститељских и туристичких објеката, спорта и рекреације и др.) може се рећи да је овај простор разуђен са специфичним морфолошким облицима који му дају обележје и мора се узети у обзир следеће:

▪ избор земљишног супстрата, дебљина и просторни распоред земљишног слоја, избор вегетације и начин снабдевања водом, тако да све ово мора бити усаглашено са карактеристикама подручја;

▪ при избору биљних врста узети у обзир карактеристике преовлађујуће вегетације подручја и отпорност на неповољне микроклиматске услове на површинама са вештачком подлогом (као што су површине стаза, паркинзи и сл.);

▪ коришћење хортикултурних елемената (нпр. дрвенасте врсте) које захтевају интензивније одржавање и веће количине земљишног супстрата, усагласити са еколошким, грађевинским и другим ограничењима.

Минимални проценат заступљености зелених површина дат је у правилима грађења за сваку намену појединачно.

2.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката (Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011 и 44/2018-други пропис).

Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији.

Правилник се примењује на:

-	изградњу нових зграда;

-	реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;

-	реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

-	зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;

- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;

- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;

- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по m2 садржане у Правилнику.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у случају коришћења падавина као и подземних и отпадних вода за потребе заливања, спољашњу употребу или за потребе грејања и хлађења зграда, уколико су укопане не урачунавају се у индекс заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда:

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде.

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 cm уз сагласност тог суседа.

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе важећих закона) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде.

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. Правилник којим се ближе прописују услови, садржина и начин издавања је Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 и 44/2018-други пропис).

Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда.

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:

-	постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето површину мању од 50 m²;

-	зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;

-	зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;

-	радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;

-	зграде намењене за одржавање верских обреда;

-	зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите;

-	зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C.

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Енергетски пасош зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде. Издаје се за целу зграду или за део зграде, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда са више енергетских зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини самосталну употребну целину (пословни простор, стан). Зграда или њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

3.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

  - OПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

На планском подручју, изградња се регулише општим и појединачним правилима за детаљне намене. За грађевинске елементе који нису Планом експлицитно дати, приликом спровођења примењиваће се важећи правилници везани за изградњу простора.

Правила грађења важе за целокупно подручје Плана.

Сва правила морају бити испуњена како би изградња на парцели била могућа.

Овим Планом, задржавају се као стечена обавеза све издате правоснажне грађевинске дозволе као и потврђени Урбанистички пројекти уколико нису у супротности са условима из овог Плана.

3.1.1. 	Врста и намена објеката који се могу градити, односно класа и намена објеката чија је изградња забрањена

На планском подручју могућа ја изградња објеката за основне и компатибилне намене дате Планом, како је приказано на графичком прилогу бр. 2 Детаљна намена површина Р 1:1.000, и описано у поглављу 2.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА.

Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на животну средину.

3.1.2. 	Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за паркирање

Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, директно или прилазом најмање ширине 2,5m, под условом да најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта. Уколико није испуњен овај услов, минимална ширина колског приступа износи 3,5m (испуњење услова противпожарне заштите).

Приступ на површину јавне намене може се обезбедити пројектом парцелације/препарцелације.

Објекат се поставља на парцели тако да остварује интерну саобраћајну везу са приступним саобраћајницама и омогућава функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са простором за паркирање возила.

Простор за паркирање мора бити обезбеђен у оквиру грађевинске парцеле и одређује се на основу норматива за паркирање, који је дат у правилима грађења детаљних намена.

Укупан број потребних паркинг места за све планиране садржаје условљава максимала нкапацитет изградње на грађевинској парцели.

3.1.3. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, и површина грађевинске парцеле

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза и површину која омогућава изградњу објеката предвиђену Планом.

Ширином фронта грађевинске парцеле се сматра ширина парцеле према јавној саобраћајној површини. Изузетак чине парцеле унутар блока, које на јавну саобраћајну површину излазе делом парцеле за колски приступ у минималној дужини од 5m и парцеле у продужетку слепих улица тј. прилаза, које услед постојеће изграђености не могу формирати потребан фронт према јавној саобраћајној површини.

Уколико катастарска парцела нема приступ на површину јавне намене није грађевинска парцела. Задржавају се постојеће парцеле на којима се може градити у складу са правилима парцелације и овим Планом.

За постојеће парцеле чија је површина до 10% мања од минималне дозвољене површине, дозвољава се изградња објеката на тим парцелама, према условима грађења за одређену намену.

За парцеле чија је површина, односно ширина мања од минималне прописане до 15%, дозвољена је изградња према условима грађења за одређену намену умањеним за 5%.

Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације, препарцелације и исправке граница суседних парцела, у складу са Законом.

Грађевинска парцела се може просторно налазити у две зоне, тако да се у том случају примењују параметри за формирање грађевинске парцеле, као и урбанистички параметри на основу локације објекта. Објекат се мора ситуационо налазити целим габаритом или површином већом од 50% у једној зони.

Основна правила парцелације и препарцелације

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, пројектом парцелације. Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих парцела врши се у оквиру граница парцеле. Поделом се не могу образовати парцеле које не испуњавају услове за формирање грађевинске парцеле у погледу величине, начина градње у односу на непосредно окружење, тј. планирани вид изградње.

Од већег броја катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, пројектом препарцелације, у циљу испуњења условаза формирање грађевинске парцеле у складу са овим Планом.

Исправка граница суседних парцела

У циљу формирања грађевинске парцеле, у смислу обезбеђивања приступа и одређивања граница површина јавне намене,  врши се исправка граница суседних парцела, а на захтев власника, односно дугорочног закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле.

Исправка граница суседних парцела се врши на основу елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела.

Приликом утврђивања услова за исправку граница суседне парцеле, мора се поштовати правило да катастарска парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле

Заграђење, односно постављање објеката линијских инфраструктурних система (надземних или подземних), објеката комуналне инфраструктуре и електроенергетских објеката, комуникационих мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђених Планом за ту зону, под условом да постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на њима.

За постављање трансформаторских станица (10/0,4 kV) мерно-регулационих станица за гас код потрошача, електродистрибутивних, електропреносних, анемометарских и метеоролошких стубова, као и стубова електронских комуникација, неформира се посебна грађевинска парцела.

За предметне инфраструктурне објекте који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска парцела формира се само за делове тих објеката који су везани зап овршину земљишта (главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тих објеката у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.

За надземне електроенергетске водове не формира се посебна грађевинска парцела.

Надлежни орган дозвољава изградњу надземне инфраструктуре, као и подземних делова објеката инфраструктуре у траси коридора, на постојећим парцелама, без обавезе парцелације, односно препарцелације у циљу изградње тих објеката, односно не тражи као посебан доказ у поступку пројекат парцелације, односно препарцелације изграђен у складу са Законом.

Предметни објекти инфраструктуре могу се градити на пољопривредном земљишту, без обзира на катастарску класу пољопривредног земљишта, као и на шумском земљишту, без потребе прибављања сагласности министарства надлежног за послове пољопривреде.

Земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта или испод надземног линијскогинфраструктурног објекта, не мора представљати површину јавне намене. Изнад подземног инфраструктурногобјекта или испод надземног линијског и нфраструктурног објекта изузетно могу се градити објекти у складу са Законом, уз прибављање техничких услова у складу са посебним законом, зависно од врсте инфраструктурног објекта.

На земљишту изнад подземних делова објекта предметне инфраструктуре и на земљишту испод надземних електроенергетских водова, инвеститор има право пролаза испод или прелета изнад земљишта, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог земљишта да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта.

3.1.4. Положај објекта у односу на регулацију, границе грађевинске 
парцеле и грађевинску линију

Грађевинске линије према регулацији, дефинисане су на графичком приказу бр.3:"Грађевинске линије и спратност објеката" Р 1:1.000. Грађевинска линија приказана на овом графичком прилогу је линија до које је максимално дозвољено грађење на и изнад површине земље, у односу на регулациону линију.

Грађевинска линија важи за нове објекте, као и за планирану доградњу и реконструкцију постојећих објеката. Адаптација и санација објеката раде се у постојећим габаритима.

Објекат се може градити и на одређеној удаљености од грађевинске линије (ка унутрашњости грађевинске парцеле).

Положај објекта према регулационој линији саобраћајница одређен је грађевинском линијом. Положај објекта према бочним странама парцела дефинисан је двома параметрима: минималном удаљеношћу објекта од граница парцела и минималном удаљеношћу објекта од суседних објеката, у ком случају се примењује строжи параметар.

Објекат може бити постављен у непрекинутом низу, када додирује две бочне границе грађевинске парцеле, или прекинутом низу, када додирује једну бочну границу грађевинске парцеле, или као слободностојећи објекат на једној грађевинској парцели, чије бочне границе не додирује.

Минимално одстојање  објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује износи 2,50m, уколико другачије није дефинисано појединачним правилима градње.

Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама, прописано минимално одстојање од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

На делу објекта према предњем дворишту 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

На делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,5m) 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,5m) 0,9m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

На делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0m) 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.

У случају да се грађевинска и регулациона линија поклапају, испади могу прећи и регулациону линију највише 1,20m, на делу тротоара који је ширине најмање 2,0m.

Подземне етаже могу се градити унутар и до грађевинске, односно регулационе линије, уколико таизградња не омета функционисање других објеката у окружењу, саобраћајну и другу инфраструктуру.

Подземне етаже могу се градити до бочних и задњих граница грађевинске парцеле.

Уколико се приликом спровођења Плана укаже потреба за додатним дефинисањем грађевинских линија, односно положаја планираних објеката на грађевинској парцели, исто је могуће остварити израдом урбанистичког пројекта, што се неће сматрати изменом овог Плана.

3.1.5. Услови изградње других објеката на истој грађевинској парцели

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме/као прелазно решење/, бунари, цистерне за воду, летња кухиња и сл.). Објекти за обављање пословних, услужних, занатских, трговинских и угоститељских делатности могу бити у оквиру стамбених објеката (најчешће у приземљу) или као засебан објекат на парцели.

Сваки објекат мора да има одговарајући приступ саобраћајници и простору за паркирање.

Међусобна удаљеност нових и околних објеката на странама које се не додирују (околним објектима се не сматрају помоћни објекти) дефинисана је појединачним правилима грађења за сваку намену.

За постојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.

Помоћни објекат гради се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичкејаме, бунари, цистерне за воду и сл.).Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат или слободно на парцели, тако да не омета пролаз и друге функције дворишта.

Помоћни објекат може се градити под условом да не нарушава постојећу функцију, не угрожава животну средину и не нарушава јавни интерес (нарочито у погледу прегледности визура и безбедности саобраћаја). Такође, помоћни објекат се не може користити за становање, нити се у њему може обављати привредна делатност.

Помоћни објекти се граде као приземни, стим да висина крова не може прећи 5,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта). Могу имати раван или кос кровнагиба кровних равни до 15%, ка унутрашњости парцеле.

Помоћни објекат није балон - сала.

Дозвољени су економски објекти који не угрожавају основну намену и који немају негативних утицаја на животну средину.

Економске објекте је могуће планирати под условима задовољења свих хигијенских захтева и прописа везаних за заштиту животне средине. Економски објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површинуали се површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању индекса заузетости.

Максимална висина економских објеката износи 5m.

Економски објекти су:

- сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, ђубришне јаме (ђубришта) и др;

- уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу и др;

- пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Позиционирање економских објеката

Позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује се применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим правилима. Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0m. Ђубришта могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m и то само на нижој коти. Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m. Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање нових економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина присутног економског пута на парцели износи 3,0m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).

Распоред објеката у односу на правац доминантних ветрова је такав да се низ правац ветра постављају најпре чисте функција ка прљавијим, или је размештај такав да ваздух са мирисима, задахом и слично мимоилази чисте садржаје.

Распоред објеката у односу на нагиб терена је по групацијама, од чистијих функција и садржаја ка прљавијим. На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, економско двориште може бити уз јавни пут ако ширина парцеле то дозвољава (растојање од регулационе до грађевинске линије економских објеката утврђује се применом општих правила регулације увећаним за најмање 3,0m зеленог простора). На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.

Међусобна растојања економски објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

Минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за смештај стоке је 15,0m. Минимално удаљење септичке јаме (као прелазно решење) од стамбеног објекта је 6,0m а од границе суседне парцеле 3,0m. Ђубриште и стајњак морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m и то само на нижој коти, низ ветар.

Сточне фарме већег капацитета од 10 грла нису дозвољене у оквиру стамбеног подручја.

3.1.6. Максимална висина објекта у односу на нагиб терена

Висина објекта подразумева растојање од нулте коте терена до висине слемена, односно венца за објекте са равним кровом и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

Висина објекта се не умањује у случају када је разлика између нулте коте јавног пута и коте нивелете прилазног пута мања од 2,0m.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле.

3.1.7. Кота приземља

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине од нулте коте.

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену, кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара, док би се денивелација до максималне висине од 1,2m савладавала унутар објекта.

3.1.8. Подрумска етажа

Грађевински елементи испод коте тротоара (подрумске етаже) могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- Стопе темеља и подрумски зидови 0,15m до дубине од 2,6m испод површине тротоара, а испод те дубине 0,5m;

- Шахте подрумских просторија до нивоа коте тротоара 1,0m.

- Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

3.1.9. Поткровна етажа

Поткровна етажа дефинише се као последња етажа објекта са надзидком максималне висине 1,60m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, који може бити директно покривен кровном конструкцијом, односно, изнад којег може бити смештен тавански простор.

Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа.

Дозвољено је формирање вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије отвора максимално 2,20m. Облик и ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим етажама.

Најмања светла висина поткровне етаже износи 2,60m на минимално 2/3 подне површине. У случајевима да се ради о поткровљу испод мансардног крова са осветљењем преко појединачних баџа (максимално 50% од дужине фасаде) или косих кровних равни са кровним прозорима, мора бити задовољен претходни услов.Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, без препуста (ван основног габарита објекта).

Дефинисан простор поткровља може бити увучен у односу на фасаду објекта.

3.1.10. Ограђивање парцела

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,4m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

3.1.11. Постављање спољњих степеница

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину већу од 0,90m улазе у габарит објекта, те се морају  поставити тако да поштују Планом дату грађевинску линију.

3.1.12. Одводњавање површинске воде

Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације), односно јарковима, са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој парцели.

Код косих кровова, нагиби кровних равни могу бити усмерени ка саобраћајници и ка унутрашњем дворишту.

3.1.13.  Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију 
постојећих објеката

Доградња и реконструкција постојећих објеката врши се у складу са наведеним условима за нове објекте.

Могуће је вршити радове на адаптацији, санацији и текућем/инвестиционом одржавању постојећих објеката, уз задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика, уколико ти радови нису у супротности са јавним садржајима и објектима, и уколико не угрожавају функционисање садржаја и објеката на суседним парцелама.

Услови  за дозвољене интервенције на постојећим објектима:

- Сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати уоквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној саобраћајној површини задовољава услов дефинисан општим правилима грађења;

- За потребе реконструкције и доградње у смислу надзиђивања постојећих објекта у оквиру Планом дефинисане целине А, задржава се постојећи проценат заузетости парцеле уколико је он већи од дозвољеног датог у појединачним правилима грађења за претежну намену из овог Плана. Уколико је због архитектонског склопа и рационалности градње потребно, могуће је повећати постојећи индекс изграђености парцеле до 5%;

- Постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре из овог Плана, могу се доградити према постојећим линијама хоризонталне регулације за бочна и задња удаљења, осим у случајевима када грађевинска линија, планирана овим Планом прелази преко објекта.

- Надградња нових етажа/крова до планиране максималне висине - усклађивање висине нових етажа, дефинише се у односу на преовлађујућу висину објеката у истом фронту, саобраћајници или блоку. Надградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете према Планом дефинисаним правилима за одређену намену;

- Додавање крова на објекту са равним кровом без поткровља (у случају лошег стања равног крова), подразумева постављање косог крова са максималним нагибом од 15°, као најоптималније решење, уз забрану препуштања кровне конструкције ван габарата објекта;

- Додавање крова на објекту са равним кровом, могуће у случају да сам објекат има такве карактеристике да појава косих кровова не нарушава карактер објекта или целине;

- Замена постојећег крова новим ради додавања поткровља - није дозвољено надзиђивање постојећег или изградњом новог крова, формирање поткровља у више нивоа. Максимална висина надзитка поткровне етаже при изградњи класичног крова је 1,60m, односно 1,30m од коте пода поткровља до прелома косине мансардног крова;

- Санација фасаде или крова, као класична санација у случају дотрајалости материјала или енергетска санација, у циљу побољшања технолошко-енергетских карктеристика објекта, подразумева накнадно постављање спољне изолације, замену или допуну постојеће изолације, постављање соларних колектора и сл.;

- Доградња/ уградња вертикалних комуникација (степениште, лифт) - дозвољава се код свих врста објеката, уз услов да се оваквом интервенцијом не угрожава функционисање и конструктивна стабилност постојећег објекта и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја;

- На зиду постојећег помоћног објекта, који је удаљен мање од 1,0m од границе грађевинске парцеле, не могу се постављати прозори и врата.

3.1.14. 	Правила за архитектонско обликовање објеката

Архитектура и конструкција објеката треба да поштују принципе савремене градње, али и карактеристике поднебља. Приликом пројектовања тежити принципу уклапања у  амбијент. Основна препорука је и употреба биоклиматских принципа у пројектовању, као и обновљивих извора енергије. То подразумева грађење са природним материјалима повољних изолационих својстава, поштовање оријентације и природних утицаја, тежњу да се на максималној површини основе развоја минимална површина омотача.

Обликовање фасаде, одабир грађевинског материјала и боја, кровни покривач, архитектонски детаљи, ограде и сл. треба да су у складу са амбијентом и да доприносе очувању визуелног идентитета и унапређењу естетских вредности простора. Нови објекти својим пропорцијама и архитектуром треба да чине обликовну целину са суседним објектима и блоком у целини.

У оквиру простора изражених амбијенталних вредности прироритет има реконструкција постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима (вајати, млекаре, кошеви и др) у функцији сеоског туризма. У оквиру постојеће окућнице дозвољава се изградња нових објеката у традиционалном изгледу у функцији сеоског туризма. Простор детаљно планирати и градити у стилу градитељског наслеђа подручја са наглашеном традицијом и обновом историјски интересантних објеката.

3.1.15. 	Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката

Према Карти сеизмичког хазарда РС за повратни период од 95 година, подручје Плана налази се у зони интензитета 0,06 сеизмичког хазарда на основној стени (мерено у јединицама гравитационог убрзања g), односноу зони VI-VII степена хазарда према макросеизмичком интензитету MCS.

Према Прелиминарној карти сеизмичке рејонизације територије РС, подручје Плана припада основном геодинамичком моделу C, са утврђеним раседом, а са аспекта оцене сеизмичких услова у складу са европским стандардом ЕC8-1 у пројектовању и изградњи објеката.

Према инжењерско-геолошкој карти РС, подручје Плана припада инжењерско геолошкој јединици 41: Кречњаци, са следећим карактеристикама:

- Основна својства: Масивна и услојена компактна и чврста стенска маса, испуцала и слабораспаднута, најчешће карстификована, добро оводњена у дубљој зони; нестабилност изражена на стрмим одсецима и падинама

- Комплекси: Комплекси мање чврстих до веома чврстих седиментних стена;

- Деформабилност: Средње до мале деформабилности;

- Генетска припадност: Претежно карбонатне стене;

- Литогенетска врста: Кречњаци;

- Литогенетски опис: Доломити, доломитични кречњаци, ређе лапоровити кречњаци.

ИГјединица 38

ИГјединица 41

утврђени расед

Инжењерскогеолошка карта Србије – подручје Плана

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.

У току извођења радова и при експлоатацији објекта, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одвођењу атмосферске воде и др).

3.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ

3.2.1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 2. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 1,2 |
| 3. | највећа дозвољена спратност објекта | П+1+Пк, могућа је изградња подземних етажа ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе |
| 4. | највећа дозвољена висина | 14,0m |
| 5. | минимално растојање слободностојећег објекта од границе суседне грађевинске парцеле | минимално растојање од граница парцеле је 1,5m |
| 6. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | у оквиру грађевинске парцеле/комплексамогу се градити други објекти исте или компатибилне намене (објекти намењени рекреацији и едукацији деце), као и пратећи објекти у функцији делатности спратности до П+Пк. |
| 7. | међусобна удаљеност објекта | најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката у комплексу износи 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4,0m |
| 8. | постављање ограде | грађевинска парцела ограђује се зеленом или транспарентном оградом висине до 1,40m |
| 9. | паркирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле: 1ПМ на 100m2 корисне површине простора; |
| 10. | зелене површине | за зелене површине предвидети најмање 30% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |

3.2.2. КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ (Дом културе)

| Број |  | Правило грађења | Табела ПГ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | индекс заузетости грађевинске парцеле |  | до 80% |
| 2. | индекс изграђености грађевинске парцеле |  | до 1,5 |
| 3. | највећа дозвољена спратностобјекта |  | П+2 |
| 4. | највећа дозвољена висина |  | 14,0m |
| 5. | минимално растојање слободностојећег објекта од границе суседне грађевинске парцеле |  | дозвољава се постављање објеката на међи |
| 8. | постављање ограде |  | грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном оградом висине до 1,40m |
| 9. | паркирање и гаражирање |  | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле према следећим нормативима: 1ПМ на 100m2 корисне површине простора; Уколико не постоји могућност паркирања у оквиру сане парцеле, паркирање предвидети у оквиру најближег јавног паркинга. |
| 10. | зелене површине |  | за зелене површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |

3.2.3. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (спортски терен)

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 80% за спортске терене до 30% за остале објекте |
| 2. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 1,2 |
| 3. | највећа дозвољена спратностобјекта | П+1, за трибине спратност није ограничена |
| 4. | највећа дозвољена висина објекта | 12,0m |
| 5. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | у оквиру грађевинске парцеле/комплекса могу се градити други објекти исте или компатибилне намене |
| 6. | међусобна удаљеност објекта | најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката у комплексу износи 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5,0m |
| 7. | минимално растојање слободностојећег објекта од границе суседне грађевинске парцеле | минимално растојање од граница парцеле је 4,0m |
| 8. | постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом транспарентном оградом висине до 3,0m |
| 9. | паркирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле: 1ПМ на 70m2 корисне површине простора; за спортске терене и објекте - 1ПМ на 40 гледалаца. |
| 10. | зелене површине | за зелене површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле/комплекса. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |

3.2.4. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ГРОБЉЕ

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | индекс заузетости грађевинске парцеле/комплекса | до 10% (односи се на објекте високоградње- капела, трговина итд.) |
| 2. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 0,1 |
| 3. | највећа дозвољена спратност | П |
| 4. | највећа дозвољена висина | 5,0m (осим за верски објекат-капелу) |
| 5. | постављање ограде | грађевинскaпарцелa/комплекс ограђује се живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,20m |
| 6. | паркирање | паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 површине комплекса |
| 7. | зелене површине | за зелене површине предвидети најмање 15% површине грађевинске парцеле/комплекса (површине за сахрањивање, као и бетонске растер плоче, не третирају се као зелене површине). По ободу грађевинске парцеле/комплекса предвидети појас зеленила у ширини од 3,0m Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |
| 8. | остало | Обавезно је опремање гробља јавном чесмом. Дозвољено је сахрањивање у три нивоа. |

3.2.5.  ЗЕЛЕНЕ  И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 5% (површина под објектом максимално 50m2) |
| 2. | индекс изграђености грађевинске парцеле | 0,05 |
| 3. | највећа дозвољена спратностобјекта | П |
| 4. | највећа дозвољена висина објекта | до 5,0m |
| 5. | постављање ограде | грађевинскa парцелa/комплекс ограђује се живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m |
| 6. | паркирање | паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места - 1ПМ место на 200m2 површине комплекса и 1ПМ за објекте у функцији рекреације, трговине и угоститељства. Уколико, у оквиру заштитног зеленила, нема објеката у функцији трговине и угоститељства, на парцели се не предвиђа паркирање. |
| 7. | зелене површине | За зелене површине предвидети најмање 80% површине грађевинске парцеле/комплекса |

3.2.6. СТАНОВАЊЕ С2 (целина Б)

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална површина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу. Минимална ширина грађевинске парцеле: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,5m. |
| 2. | положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,5m; - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,5m; - за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0m; - први или последњи објекат у непрекинутом низу 1,5m. За зоне изграђених стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од наведених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим растојањима: - слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације 1,0m; - слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од граница парцеле мање од претходно прописаних, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). Растојање новог објекта, који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује се локацијским условима. |
| 3. | међусобна удаљеност објекта | Међусобна удаљеност стамбених објеката осим полуатријумских објеката и објеката у непрекинутом низу као и удаљеност новог стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње или нестамбеног објекта је 4,0m. За изграђене стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0m, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. |
| 4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 40% |
| 5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 1,0 |
| 6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+1+Пк (уколико су постојећи објекти веће спратности, такви се и задржавају), могућа je изградња подрумских просторија ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе |
| 7. | највећа дозвољена висина | до 14,0m |
| 8. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру грађевинске парцеле/комплекса могу се градити други објекти исте или компатибилне намене, као и помоћни објекти Дозвољени су економски објекти, објекти за пружање туристичких услуга у сеоском домаћинству. |
| 9. | ограђивање парцеле | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле |
| 10. | паркирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места: 1ПМ на 1 стан, 1ПМ на 70m2 корисног простора компатибилне намене. Паркинг може бити на отвореном, или у затвореном простору – гаражи с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражама. Гараже се граде у или испод стамбеног објекта, у или ван габарита стамбеног објекта, као анекс стамбеног објекта или ка озасебан помоћни објекат. |
| 11. | зелене површине | за зелене површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

3.2.7. СТАНОВАЊЕ С1 (целина А)                  (Д/1.2)

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-8 |
| --- | --- | --- |
| 1. | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална површина грађевинске парцеле износи: 300m2 за слободностојећи објекат, 200m2 за објекат у прекинутом низу, 150m2 за објекат у непрекинутом низу. Минимална ширина грађевинске парцеле: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,5m. |
| 2. | положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле | - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,5m; - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,5m; - за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0m; - први или последњи објекат у непрекинутом низу 1,5m. За зоне изграђених стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од наведених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим растојањима: - слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације 1,0m; - слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације 3,0m. За изграђене објекте чије је растојање од граница парцеле мање од претходно прописаних, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.). Растојање новог објекта, који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује се локацијским условима. |
| 3. | међусобна удаљеност објекта | Међусобна удаљеност стамбених објеката осим полуатријумских објеката и објеката у непрекинутом низу као и удаљеност новог стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње или нестамбеног објекта је 4,0m. За изграђене стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0m, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. |
| 4. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| 5. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 1,2 |
| 6. | највећа дозвољена спратност објеката | П+1+Пк (уколико су постојећи објекти веће спратности, такви се и задржавају), могућа je изградња подрумских просторија ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе |
| 7. | највећа дозвољена висина | до 14,0m |
| 8. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | У оквиру грађевинске парцеле/комплекса могу се градити други објекти исте или компатибилне намене, као и помоћни објекти Дозвољени су објекти за пружање туристичких услуга у сеоском домаћинству и објекти за обављање делатности које не угрожавају основну намену и које немају негативних утицаја на животну средину. |
| 9. | ограђивање парцеле | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле |
| 10. | паркирање | Паркинг простор предвидети у оквиру комплекса; број паркинг места: 1ПМ на 1 стан, 1ПМ на 70m2 корисног простора компатибилне намене. Паркинг може бити на отвореном, или у затвореном простору – гаражи с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражама. Гараже се граде у или испод стамбеног објекта, у или ван габарита стамбеног објекта, као анекс стамбеног објекта или као засебан помоћни објекат. |
| 11. | зелене површине | За зелене површине предвидети најмање 15% површине грађевинске парцеле |

3.2.8.  УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-13 |
| --- | --- | --- |
| 1. | услови за формирање грађевинске парцеле | Минимална површина грађевинске парцеле износи 600m2 Минимална ширина грађевинске парцеле износи 14,0m |
| 2. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 3. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 1,2 |
| 4. | највећа дозвољена спратност објекта | до П+2 |
| 5. | највећа дозвољена висина објекта | 15,0m Дозвољена висина за рекламне стубове је 30,0m. |
| 6. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | у оквиру грађевинске парцеле/комплекса могу се градити други објекти исте или компатибилне намене, као и помоћни објекти Организација треба да омогући етапну изградњу и развијање комплекса а објекте груписати по функцијама и садржајима. |
| 7. | међусобна удаљеност објекта | најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката износи износи 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 5,0m |
| 8. | минимално растојање слободностојећег објекта од границе суседне грађевинске парцеле | минимално растојање објекта од бочних граница парцеле 4,0m |
| 9. | положај објеката у односу на регулацију | положај објеката у односу на регулацију дефинисан је грађевинском линијом |
| 10. | постављање ограде | Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине 2,20m |
| 11. | паркирање | Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то: - трговина на мало - 1ПМ на 100m² корисног простора; - угоститељство - 1ПМ на користан простор за 8 столица; - хотелијерство - 1ПМ на користан простор за 10 кревета; - пословање - 1ПМ на 70m² корисног простора. |
| 12. | зелене површине | За зелене површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |

3.2.14.  ИНФО/ТУРИСТИЧКИ ПУНКТ

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-13 |
| --- | --- | --- |
| 1. | услови за формирање грађевинске парцеле | на к.п. 3183 КО Церје |
| 2. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 30% |
| 3. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 0,1 |
| 4. | највећа дозвољена спратност објекта | до П |
| 5. | највећа дозвољена висина објекта | 6,0m Дозвољена висина за рекламне стубове је 30,0m. |
| 6. | услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | није дозвољена изградња других објеката |
| 9. | положај објеката у односу на регулацију | положај објеката у односу на регулацију дефинисан је грађевинском линијом |
| 10. | постављање ограде | није дозвољено ограђивање |
| 11. | паркирање | дозвољено је привремено заустављање |
| 12. | зелене површине | За зелене површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле. Бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |

3.2.10. ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ/ЦРКВА (Ж/1.1)

| Број | Правило грађења | Табела ПГ-14 |
| --- | --- | --- |
| 1. | услови за формирање грађевинске парцеле | Верски објекат планирати у северном делу к.п. 4108 КО Церје, у саставу комплекса гробља. |
| 2. | индекс заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| 3. | индекс изграђености грађевинске парцеле | до 0,7 |
| 4. | највећа дозвољена спратностобјекта | П |
| 5. | највећа дозвољена висина | 20,0m |
| 6. | минимално растојање слободностојећег објекта од границе суседне грађевинске парцеле | минимално растојање од граница парцеле је 3,5m |
| 7 | постављање ограде | није дозвољено ограђивање |
| 8. | паркирање | Користити паркинг простор у јужном делу комплекса гробља. |
| 9. | зелене површине | Најмање 20% површине грађевинске парцеле, бетонске растер плоче не представљају зелену површину. |

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура

Улична мрежа

Улице у насељима су јавни путеви чији је основни задатак да врше дистрибуцију изворног и циљног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона. Ширина појаса регулације утврђује се у зависности од функције и ранга саобраћајнице у уличној мрежи.

Основне елементе попречног профила чине коловозне траке за разне врсте учесника у саобраћају и заштитне траке којим се физички раздваја саобраћај моторних возила од немоторизованог саобраћаја.

Минимална регулациона ширина износи 6,0m (2×2,75+2×0,25) за двосмерни саобраћај, односно 4,0m (2×1,75+2×0,25) за једносмерни саобраћај.

Унутар изграђеног подручја, где би и приступне улице ширине коловоза од 3,5m изазвале рушење изграђених стамбених објеката, планирају се пешачко-колски прилази променљиве регулационе ширине, али не мање од 2.5m.

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију саобраћајница уз услов да се обезбеде потребне зоне прегледности.

Међусобно укрштање саобраћајница се остварује у нивоу, а регулише се применом светлосне, хоризонталне и вертикалне сигнализације.

Пешачки саобраћај

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елеменат попречног профила саобраћајница у насељима, а намењене су искључиво за саобраћај пешака. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине којима се обезбеђује заштита од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица, чија изградња је могућа на подручју Плана. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара износи 1,6m (два пешачка модула).

Приликом уређења слободних и зелених парковских површина, стаза и пешачких токова, код пројектовања нових објеката, као и код реконструкције приземља постојећих објеката, где год је могуће, уз (или уместо) степеништа предвидети косе рампе за кретање хендикепираних лица, старих особа и особа са дечјим колицима.

Стационарни саобраћај

Ефикасно организовано паркирање возила представља један од предуслова за функционисање саобраћајног система, а пре свега, имајући у виду да се услед пораста степена моторизације очекује и пораст захтева за паркирањем, односно стационирањем возила.

Према просторном критеријуму, разликује се организовање паркирања на сопственој парцели и на јавној површини. Изградња паркинг простора у оба случаја се врши по унапред дефинисаним урбанистичким и техничким условима.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници нових стамбених, стамбено - пословних или пословних објеката свих врста, по правилу, обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине саобраћајнице и површине јавне намене, а препоручени норматив приказан је у табели која следи.

Локације станица за снабдевање возила горивом нису дефинисане Планом. Станице за снабдевање горивом се могу градити у коридорима општинских путева у складу са противпожарним прописима и условима надлежних органа у области саобраћаја, екологије, водопривреде и санитарне заштите. Неопходна је претходна израда процене утицаја на животну средину, анализа утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, уз предвиђање мера за спречавање и смањење штетних утицаја. За прикључак бензинске станице на саобраћајницу предвидети траке за успоравање-убрзавање.

3.3.2. 	Електроенергетска мрежа

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара.

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m.

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација:

- при паралелном вођењу, хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање  0,3 m,

- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев,

- при паралелном вођењу  са ТТ кабловима, минимално растојање треба да износи 0,5 m,

- укрштање енергетских и ТТ каблова врши се на растојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по правилу поставља испод ТТ кабла,

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5 m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода,

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање треба да износи 0,5 m.

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза.

Планиране трафостанице 10/0,4kV градити као објекaт грађевинских димензија за снагу 630/1000 kVA или 2x630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција" Ниш и кроз даљу урбанистичку разраду.

Новопланиране електроенергетске каблове (35 kV и 10 kV) полагати по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4 kV на просторима  вишепородичног  становања  радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања средње густине мрежа може бити надземна и кабловска.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4  kV обезбедити простор димензија 5,5 х 6,5 m. До трафостанице10/0,4  kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

Како објекти трафостаница 10/0,4  kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди адекватну документацију.

3.3.3. Телефонска мрежа

Трасе каблова претплатничке ТК мреже одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се по правилу у простору тротоара на 1,0 m од ивичњака или регулационе линије, зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој документацији, полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на растојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом да се исти заштите или изместе о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова  претплатнике ТК мреже је по правилу 0,8 - 1,0 m од коте терена.

Мини ровови су са максималном дубином од 40 cm и максималном ширином 15 cm са најчешћим димензијама 30 cm х 10 cm. Мини ровови се изграђују само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају. Изградња мини ровова је условљена осталом постојећом и планираном инфраструктуром и они морају испуњавати све услове удаљења од других система према техничким условима тих система и према условима власника тих инсталација. У случају накнадне изградње примарних инфраструктурних мрежа односно израде урбанистичких планова везаних за њу, инсталације са мини рововима изместити о трошку њиховог власника.

Кабловску ТК канализацију са минимално 4 (четири) отвора градити под следећим условима:

- дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слој земље у тротоару над блоковима буде најмање 0,60 m, док заштитни слој земље над блоковима у коловозу буде најмање 0,8 m,

- за израду кабловске ТК канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110 mm, преко песка до 0,1 m. ПВ цеви постављати на ПВ држачима,

- нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака нивелети површине на којој је изграђен тротоар односно коловоз,

- кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0 х 1,5 х 1,8 m.

Оптички кабл се може полагати у исти ров са претплатничким кабловима. Димензије рова за полагање оптичког кабла по правилу износи  0,4 х 0,8 m.

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља. За задовољавање наведених потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске цеви пречника 110 mm, а дужине једнаке ширини коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40 cm и дубине до 0,6 m постављени на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе линије), тако да се неомета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне (претплатничке) телефонске мреже морају се поштовати следећи услови:

- при паралелном вођењу телефонских иенергетских каблова минимално растојање је 0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35  kV.  Код укрштања, електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабла са минималним растојањем од 0,5метра. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 45°,

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 метар. Код укрштања телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад водоводне и канализационе мреже, са минималним растојањем од 0,2 m од темена водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл полаже у заштитну цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 1,0 метар лево и десно од цеви,

- прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица, сем у случају микро ровова, вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте коловоза.

3.3.4. 	Водоводна инфраструктура

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5m од регулационе линије ка објекту, изузетно за локације на којима није могуће испоштовати овај услов, може се дозволити постављање прикључног шахта испред објекта на јавну површину уз обавезу инвеститора да обезбеди сагласности од надлежних институција. Независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде за очитавање потрошње у сваком тренутку.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не мањег пресека од Ø100mm за јавну мрежу.

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0m.

Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког прорачуна.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

3.3.5. Канализациона инфраструктура

Прикључак инсталација објеката на јавну канализацију - положај прикључног ревизионог шахта дозвољава се на 0,5m - 1,0 m од регулационе линије и поставља се унутар парцеле власника објекта. Канализациони прикључак -прикључење прикључног ревизионог шахта на јавну канализацију изводи се гравитационо. Изузетно, за локације на којима није могуће испоштовати овај услов, може се дозволити постављање прикључног ревизионог шахта испред објекта на јавну површину уз обавезу инвеститора да обезбеди сагласности од надлежних институција.

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и услова на терену.

Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

3.4. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Планирана бруто развијана грађевинкска површина за максималну искоришћеност простора према планираним коефицијентима износи 304.935m².

Табела 2:Планирана бруто развијана грађевинска површина

| Детаљна намена површина | Површина (ha) | Мак. индекс изграђ. парцеле | Бруто развијена грађ.површина (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовање - основно образовање | 0,14 | 1,2 | 1.680 |
| Култура | 0,14 | 1,5 | 2.100 |
| Спорт и рекреација - спортски терен | 0,20 | 1,2 | 2.400 |
| Комуналне делатности - гробље | 0,40 | 0,1 | 400 |
| Зелене и слободне површине - парковско зеленило - уређено зеленило | 0,04 0,05 | 0,05 | 20 25 |
| Становање - становање са делатностима С1 - становање С2 | 14,48 6,27 | 1,2 1,0 | 173.760 62.700 |
| Пословна зона - угоститељство и туризам | 5,15 | 1,2 | 61.800 |
| Инфо/туристички пункт | 0,05 | 0,1 | 50 |
| Обухват Плана | 26.92 | - | 304.935 |

3.5. 	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА УРБАНЕ КОМАСАЦИЈЕ

Предвиђа се обавеза израде пројекта парцелације, односно препарцелације:

- За потребе формирања парцела новопланираних саобраћајница или колско-пешачких прилаза;

- За потребе формирања парцела новопланираних површина јавне намене утврђених новим регулационим линијама (која се не поклапају са катастром);

- За потребе формирања грађевинских парцела које остварују директан приступ на јавну саобраћајну површину а на основу новопланираних координатно одређених и аналитички дефинисаних регулационих линија.

Приказ наведених локација дат је на графичком прилогу бр. 5.0. План грађевинских парцела и смернице за спровођење.

На захтев инвеститора, за потребе формирања грађевинске парцеле могу се радити пројекти препарцелације, односно парцелације за катастарске парцеле које не испуњавају услове за формирање грађевинске парцеле и правила грађења дефинисана Планом, а нарочито услове који се односе на положај постојећег објекта у односу на регулацију и границе катастарске парцеле, услове и начин приступа катастарској парцели (потреба обезбеђивања приступа парцеле(а) на јавну саобраћајну површину преко интерног прилаза са дефинисаним процентуалним уделом власништва у оквиру прилаза), као и минималну површину парцеле у односу на планирану намену.

Услови за формирање грађевинске парцеле (минимална површина парцеле и минимална ширина парцеле према саобраћајници) дефинисани су према типологији градње.

Величина грађевинске парцеле/комплекса дефинисана је регулационим линијама према површинама друге јавне и остале намене и границама катастарских парцела. Усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене, у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима.

Планска решења спроводиће се директно, издавањем информације о локацији и локацијских услова на основу правила уређења и грађења из овог Плана, изузев локација предвиђених за израду урбанистичких пројеката.

Планом су дефинисани простори за које постоји обавеза израде урбанистичког пројектаза потребе урбанистичко-архитектонског облоковања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације, простора специфичних садржаја и намена, или пак, просторно дефинисане једновласничке целине, где се урбанистичком и архитектонском разрадом може доћи до најквалитетнијих решења.

Локације за која је предвиђена израда Урбанистичких пројеката:

- Угоститељство и туризам;

- Локације за изградњу мернорегулационих станица (МРС).

Поред локација за које се прописује израда урбанистичких пројеката, у свему према графичком прилогу Плана карта бр.4 План грађевинских парцела и смернице за спровођење,обавезна је израда Урбанистичких пројеката и за:

- Локације за изградњу објеката за производњу енергије из обновљивих извора;

- Базне станице мобилне телефоније и кабловски дистрибутивни системи (на неизграђеним парцелама).

Приликом спровођења Плана, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања простора и урбанистичко-архитектонске разраде локације, могућа је, код сложених и специфичних локација израда урбанистичког пројекта, иако то Планом није предвиђено. Ово се неће сматрати одступањем од Плана.

На подручју Плана није прописана обавеза расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса, као ни израда пројеката урбане комасације.

Б.  САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА

1.0. Граница плана и постојеће стање коришћења простора	Р 1:2500

2.1,2. Детаљна намена површина 	Р 1:1.000

3.1,2. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима	Р 1: 1.000

3.3. Попречни профили јавних саобраћајница	Р 1: 200

3.4,5. Површине јавне намене:план регулације са аналитичко-геодетским елементима за обележавање	Р 1:1.100

4.1,2. Грађевинске линије и спратност објеката	Р 1:1.000

5.1,2. План грађевинских парцела и смернице за спровођење	Р 1:1.000

6.1,2. Мреже и објекти инфраструктуре: Синхрон план	Р 1:1.000

В.    САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ

Документациона основа Плана садржи:

- Иницијатива главног урбанисте града Ниша за израду Плана;

- Одлуку о изради;

- Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана;

- Новински оглас о излагању материјала на рани јавни увид;

- Материјал за рани јавни увид;

- Извештај о обављеном раном јавном увиду;

- Услове и сагласности надлежних министарстава, завода и предузећа;

- Извештај након извршене стручне контроле нацрта плана;

- Новински оглас о излагању материјала на јавни увид;

- Став обрађивача;

- Извештај након обављеног јавног увида;

- Претходно мишљење Скупштине општине Пантелеј;

- Образложење.

Г.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

По доношењу, План се доставља: Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Градској управи за грађевинарство, Архиву Града Ниша и ЈП-у Завод за урбанизам Ниш.

Републичком геодетском заводу се доставља прилог:"Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене и нивелационим планом" у аналогном и дигиталном облику.

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу Града Ниша", а План се у целости (Текстуални и Графички део) објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службенoм листу Града Ниша", а објављује се и у електронском облику и доступан је на увид јавности, осим прилога који се односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље, као и подацима о подручјима и зонама објеката од посебног значаја и интереса за одбрану земље.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ____________

У Нишу, _______2022. год.

Председник,

Др Бобан Џунић